TECHNINĖ SPECIFIKACIJA GAUBTUVĖLIAMS INFUZINIO TIRPALO BUTELIUI IR KITOMS VAISTŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Gaubtuvėlis aliumininis ar lygiavertis infuzinio tirpalo buteliui:

- tinkamas dirbti su Pneumatiniu gaubtelių uždarymo įrenginiu Fermpress C-400F (SYNOPACK AG);

- aliuminio ar lygiaverčio metalo;

- skirtas sandariai apgaubti užkimštą infuzinio tirpalo butelį;

- turi būti tinkamas apgaubti ir sandarinti guminį kamštį (matmenys: kepurėlės išorinis skersmuo 31,0 ± 0,25 mm; kepurėlės aukštis 5,0 ± 0,3 mm) su stiklinio butelio kakliuku (matmenys: išorinis kakliuko skersmuo 32,0 ± 0,3 mm, aukštis 7,0 ± 0,2 mm);

- matmenys: išorinis skersmuo 32,6 ± 0,1 mm, vidinis skersmuo 32,4 ± 0,1 mm; aukštis 13,2 ± 0,2 mm;

- konstrukcijos ypatumas – centre iškirsta anga su pritvirtintu, lengvai nuimamu 16,0 ± 0,5 mm dangteliu, skirtu infuzinės adatos/kateterio įvedimui;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

- vidus ir išorė tolygiai padengti laku;

- gaubtuvėlių išorės spalvos: sidabrinė (pilko atspalvio) ir auksinė (geltono atspalvio).

Orientacinis poreikis – 1500000 vnt. (4 dalys sidabrinio ir 1 dalis auksinio atspalvio gaubtuvėlių)

- Butelis su užsukamu kamščiu plačiakaklis 55 ±5 g:

- tamsaus gintaro spalvos stiklo ar lygiaverčio;

- su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu kamščiu;

- plačiakaklis, pritaikytas sudėti ir išimti minkštos konsistencijos vaistų formas (tepalus);

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai;

- užsukamas kamštis - garų ir EO dujų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (g ar ml) | Butelio aukštis (mm) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Butelio kaklelio išorinis skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 55±5 | 52±2,0 | 50±1,0 | 50±1,0 | 2 500 |

- Grūstuvė (su piestele):

- daugkartinė;

- vidinis paviršius neglazūruotas;

- išorinis paviršius glazūruotas;

- pagaminta iš kietojo porceliano arba keramikos ar lygiavertės medžiagos;

- su snapeliu (išpylimui);

- tinka naudoti tepalų, miltelių ir kitų vaistinių formų gamybai vaistinėje;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai karštu oru.

| Poz. Nr. | Tūris (ml) pripylus vandens iki grūstuvės snapelio | Grūstuvės viršaus skersmuo (mm)(išorinis, su snapeliu) | Grūstuvės viršaus skersmuo (mm)(vidinis, su snapeliu) | Grūstuvės dugno skersmuo (mm) | Grūstuvės aukštis (mm) | Piestelės ilgis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 500-550 | 155±10 | 123±2 | 85±5 | 80±5 | 155±5 | 20 |

- Kolba konusinė siaurakaklė 5000 ml:

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio;

- tūris sužymėtas padalomis;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Padalos vertė ne didesnė nei (ml) | Kakliuko vidinis skersmuo (mm) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 5 000 | 500 | 50±1 | 220±3 | 2 |

- Maišelis popierinis (1± 0,1 kg):

- skirtas biriems produktams;

- popierius – vidinė pusė laminuota nepralaidi drėgmei;

- išorinė pusė – neslidi, tinkama užklijuoti popierinėms etiketėms bei rašyti tušinuku;

- su pastatomu ne siauresniu nei 8 cm dugnu;

- sandariai užsidaro su styginiu arba lygiaverčiu užsegimu;

- maišelio išmatavimai: aukštis didesnis už plotį, bet ne daugiau nei 1,7 karto (plotis 17 – 19 cm);

- popieriaus lyginamasis svoris ne mažesnis nei 100 gsm;

Orientacinis poreikis: 6 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.