ELEKTRINIŲ M3 KLASĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1. | Nuoroda į elektrinio autobuso/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje* |
| 1.2. | Kiekis, 3 vnt. |
| 1.3. | Tipas – elektriniai, M3 klasės, vienos markės ir vieno modelio, ne žemagrindžiai tarpmiestinio tipo keleiviniai mokykliniai autobusai. |
| 1.4. | Pagaminimo metai – ne anksčiau kaip (pirmoji registracija), kaip 2025 m. |
| 2. | Kiti techniniai reikalavimai |
| 2.1. | Rida – ne didesnė, kaip 3 000 km. |
| 2.2. | Sėdimos ir stovimos vietos, pritaikymas neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu: - ne mažiau kaip 21 sėdima vieta, įskaitant vairuotojo vietą; - ne mažiau kaip 3 vietos stovintiems keleiviams; - autobuse turi būti pritaikytos vežti bent 2 (dvi) vietos neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. Neįgalieji keleiviai turi būti įkeliami/iškeliami per autobuso galines duris, naudojant vidinį pilnai elektrinį liftą. Galinės sėdynės turi būti su greitojo nuėmimo funkcija, kad būtų galima, be kitų pagalbos sėdynes demontuoti/sumontuoti. Išimamų sėdynių skaičius turi būti toks, kad būtų galima patalpinti ne mažiau kaip du neįgaliųjų vežimėlius. |
| 2.3. | Autobuso matmenys: - ilgis ne mažiau kaip 7400 mm; - plotis ne daugiau kaip 2200 mm; - bendra masė ne daugiau, kaip 6000 kg. |
| 2.4. | Energijos sąnaudos: - E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 330km. (Privaloma pateikti kompetentingos organizacijos/įmonės sertifikuotus dokumentus lietuvių kalba, kad E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu, vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas nuvažiuoja ne mažiau kaip 330 km.); - regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorių. |
| 2.5. | Įkrovimo parametrai: - traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW. Greituoju būdu CCS (MODE 4) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 50kW. |
| 2.6. | Variklis: - pilnai elektrinis varomasis variklis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotos įkraunamos baterijos/baterijų; - variklio galia ne mažiau kaip 150 kW. |
| 2.7. | Baterijos: - pagrindinė traukos baterija (baterijos) ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Traukos baterijos (baterijų) talpa ne mažiau kaip 110kWh; - turi būti sumontuota papildoma geležies fosforo jonų (arba lygiavertė) baterija (baterijos) ne mažiau kaip 500ah/24V galingumo, kuri užtikrintų pakankamą elektros energijos tiekimą keleivių salono šildymui ir keleivių salono kondicionavimui; - autobusas turi turėti įrengtą saulės fotovoltinį modulį, kurio dėka šviesos energija būtų paverčiama į elektros energiją ir papildytų pagrindinę arba (ir) papildomą bateriją (baterijas). |
| 2.8. | Autobuso apipavidalinimas: - autobusas turi būti apipavidalintas užrašais ir įspėjamaisiais signalais pagal „Mokyklinis autobusas“ privalomojo ženklinimo“ reikalavimus. |
| 2.9. | Važiuoklė: - stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema; - stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
| 2.10. | Keleivių sėdynės tarpmiestinio tipo, vieno rašto ir vienos spalvos. Atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama, su saugos diržais kiekvienam keleiviui. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio. |
| 2.11. | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro apipūtimu. |
| 2.12. | Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu ne mažiau kaip 9 kW galingumo veikianti tik nuo papildomos baterijos ( baterijų) ir atskirai kondicionierius vairuotojui. Turi būti galimybė naudoti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių, norint taupyti elektros energijos sąnaudas. |
| 2.13. | Transporto priemonėje turi būti įrengta ne mažesnė nei 9 kW bendro galingumo salono šildymo sistema (sistemos) veikianti tik nuo elektros energijos, kurią tiekia pagrindinė ir papildoma baterijos. |
| 2.14. | Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija. |
| 2.15. | Plaktukai avariniam išėjimui. |
| 2.16. | Keleivių įlipimo/išlipimo durys autobuso dešinėje pusėje, ties priekiniu ratu. |
| 2.17. | Atskiros durys vairuotojui autobuso kairėje pusėje. |
| 2.18. | Dvivėrės galinės durys su stiklais. |
| 2.19. | Langai: - dvigubi tonuoti stiklo paketai; - nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs; - turi būti ne mažiau kaip 4 (keturios) orlaidės šoniniuose languose. |
| 2.20. | Lygus neįgilintas keleivių salono praėjimo takas. |
| 2.21. | Audio sistema. |
| 2.22. | Ne mažiau kaip 10 USB jungčių keleiviams. |
| 2.23. | Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus. |
| 2.24. | Greičio ribotuvas – atlikta patikra. |
| 2.25. | Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė, atsarginis ratas ir (arba) rato remonto komplektas su domkratu. |
| 2.26. | Garantija autobusui ir baterijoms: - ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija viskam nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; - ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija pagrindinei baterijai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 2.27. | Pristatymas: - Tiekėjo sąskaita pristatyti visus autobusus kartu, adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, - ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Numatoma prekių pristatymo terminą pratęsti 1 kartą 1 mėnesiui. |
| 2.28. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai: - autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso, gamintojo transporto priemonės techninių duomenų išrašo arba COC sertifikato kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis) patvirtintos kopijos; - sertifikuotus dokumentus lietuvių kalba, kad E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu, vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas nuvažiuoja ne mažiau, nei 330 km. |
| 2.29. | Su pasiūlymu pateikiamos nuotraukos: - iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo; - iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, neįgaliojo keleivio (-ių) vežimėlio įkėlimui/iškėlimui skirto lifto ir tachografo rodmenų nuotraukos. |
| 2.30. | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |
| 2.31. | Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas arba lygiavertis dokumentas. |
| 2.32. | Automobilio techninio aptarnavimo centras Lietuvos Respublikos teritorijoje. |
| 2.33. | Garantinio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau nei 6 darbo dienas, Pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo autobuso perdavimo momento techninio aptarnavimo centrui, pakaitinis keleivinis autobusas arba kompensuojamos išlaidos remonto laikotarpiu dėl pakaitinio autobuso nuomos. Jei autobusas yra nepataisomas, Tiekėjas ne vėliau kaip per 6 mėnesius turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį autobusą. |
| 2.34. | Perdavimo metu autobusų registracija Pirkėjo vardu. |
| 2.35. | Į autobusą įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. |
| 2.36. | Pristačius autobusus tiekėjas turi apmokinti Pirkėjo bent po vieną vairuotoją, kaip naudotis autobusu ir jo sistemomis. |
| 2.37. | Autobusų perdavimo metu autobusai turi būti apdrausti civilinės atsakomybės draudimu. |
| 2.38. | Autobuso perdavimo metu autobusas turi būti pakrautas, ne mažiau, kaip 60 proc. pagrindinės baterijos (-ų) talpos. |
| 2.39. | Autobusas turi turėti papildomą žieminių padangų komplektą. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |
| 2.40. | Autobusas turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU. |

* Pateikti nuorodą į automobilio/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomo automobilio/ įrangos gamintojas ir modelis, nurodytos gamintojo deklaruojamos siūlomų automobilio/įrangos techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes, arba, jeigu gamintojo internetiniame tinklalapyje nėra prašomos informacijos apie automobilio/įrangos technines charakteristikas, pateikti gamintojo katalogo kopijas, sertifikatus, bandymo protokolus, techninius aprašymus /bukletus/ /nuotraukas ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius automobilio/įrangos gamintojo dokumentus (pvz. raštiškus  patvirtinimus) (duomenys dėl reikalaujamų charakteristikų turi būti lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose gamintojo dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėti. Jeigu teikiamos nuorodos į gamintojo internetinę svetainę, užpildyta techninė specifikacija turi būti pateikiama tokiu formatu, kad nuorodos būtų aktyvios.