TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“, kuri po viešojo pirkimo – pardavimo sutarties dėl pirkimo objekto (toliau – sutartis) sudarymo vadinama Užsakovu.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį ir kuris po sutarties sudarymo vadinamas Teikėju.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vairuotojų egzaminavimo krovininiuose automobiliuose įrengtų vaizdo stebėjimo sistemos ir papildomų pedalų kontrolės sistemos (toliau – įranga) remontas, išmontavimas ir sumontavimas (toliau – paslaugos) bei remontui reikalingos detalės (toliau – detalės);

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis – 50343000-1 Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos.

- KIEKIS (APIMTIS)

3.1. Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kameros išmontavimo ir sumontavimo paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Sisteminio bloko išmontavimo ir sumontavimo paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Sujungimo modulio išmontavimo ir sumontavimo paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Monitoriaus išmontavimo ir sumontavimo paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Naujos įrangos sumontavimo į automobilį paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Įrangos išmontavimo iš automobilio paslauga | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Įrangos remonto paslauga | valanda | Pagal poreikį |
|  | 1 tipo kamera (automobilio salone) | vnt. | Pagal poreikį |
|  | 2 tipo kamera (automobilio išorėje) | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Sisteminis blokas | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Sujungimo modulis | vnt. | Pagal poreikį |
|  | Monitorius | vnt. | Pagal poreikį |

Paslaugos ir detalės bus perkamos pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant 10 000,00 Eur be PVM.

3.2. Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti 3.1 papunkčio sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių detalių, neviršijant 10 procentų sutarties kainos. Sąraše nenurodytų detalių pirkimui taikomos šioje techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.),  už jas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių detalių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis (kai kaina neskelbiama, Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas turės pateikti montuojamų detalių kainą pagrindžiančius dokumentus).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Paslaugos turi būti teikiamos naudojant Tiekėjo arba Perkančiosios organizacijos pateiktas detales.

4.2. Tiekėjo pateikiamos detalės turi būti naujos ir būti ne prastesnių parametrų negu šiuo metu  Perkančiosios organizacijos egzaminavimo automobiliuose sumontuota įranga, t.y.:

|  | REIKALAVIMAS |  |  | TIEKĖJO SIŪLOMOS KONKREČIOS REIKŠMĖS (pildo tiekėjas, nurodyti konkrečią reikšmę, išskyrus eilutėse, kuriose nurodyta kitaip) | SIŪLOMAS REIKŠMES PATVIRTINANTYS ŠALTINIAI (pildo tiekėjas) (su pasiūlymu pateikti siūlomą reikšmę patvirtinantį šaltinį – prekės gamintojo ar jo įgaliotų atstovų dokumentus patvirtinančius siūlomas reikšmes arba lygiavertį dokumentą, o šiame stulpelyje nurodyti pateikiamo patvirtinančio dokumento pavadinimą). Jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, kartu pateikiama prekės gamintojo deklaracija, patvirtinanti siūlomą reikšmę (parametrą, funkcionalumą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sisteminio bloko parametrai: |  |  |  |  |
| 1.1 | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei modelis yra) |  |  |  | – |
| 1.2 | Maitinimo įtampa, voltais |  | Nuolatinė, 12/24 |  | – |
| 1.3 | Galimas maitinimo įtampos svyravimas, voltais |  | 8-36 |  | – |
| 1.4 | Vaizdo signalo sistema ir kadrų skaičius, ne mažiau |  | PAL (25 fps)/NTSC (30 fps) |  |  |
| 1.5 | Įrašomo vaizdo raiška |  | Ne mažiau 720x576 taškų, realiu laiku |  |  |
| 1.6 | Vaizdo suspaudimo būdas |  | Ne blogesnis H.264/MPEG-4/SVC |  |  |
| 1.7 | Perduodamų duomenų suspaudimas |  | Ne blogesnis H.264/MPEG-4/SVC Dual Streaming |  |  |
| 1.8 | Video įėjimai, ne mažiau |  | 4 |  |  |
| 1.9 | Audio įėjimai, ne mažiau |  | 1 |  |  |
| 1.10 | Audio/video išėjimai, ne mažiau |  | 1 |  |  |
| 1.11 | Duomenų įrašymo laikmena |  | Ne mažiau 128 GB |  |  |
| 1.12 | Jungtys |  | RJ45, RS232, RS485 arba lygiavertės, kurios leistų sisteminį bloką sujungti su kitais įrangos komponentais | Atitinka/neatitinka (nereikalingą žodį išbraukti) | – |
| 1.13 | Įėjimai išoriniams jutikliams, ne mažiau |  | 4, suveikimas matomas vaizdo įraše |  |  |
| 1.14 | Turinio valdymo programos (CMS) kalba |  | Lietuvių arba anglų |  |  |
| 1.15 | Darbinės įrenginio temperatūros diapazonas |  | nuo -25°C iki +70°C |  |  |
| 1.16 | Veikimas esant aplinkos santykiniam drėgnumui |  | 20 – 95 % |  | – |
| 1.17 | Sertifikatas |  | CE | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 2. | Kamerų parametrai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei modelis yra) |  |  |  | – |
| 2.2 | Vaizdo signalo sistema | PAL/NTSC suderinama su sisteminiu bloku |  |  |  |
| 2.3 | Vaizdo signalo daviklis, ne blogiau | 1/3“ CCD |  |  |  |
| 2.4 | Skiriamoji geba, ne mažiau | 600 TVL ir vaizdo taškų 752(H) x 582(V) |  |  |  |
| 2.5 | Apžvalgos kampas, ne mažesnis: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Pirmoji kamera | 130° |  |  |  |
| 2.5.2 | Antroji kamera | 130° |  |  |  |
| 2.5.3 | Trečioji/ketvirtoji kamera | 120° |  |  |  |
| 2.6. | Minimalus fokusavimo atstumas | 0,2 m |  |  |  |
| 2.7 | Korpuso apsaugos lygis: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Pirmoji/antroji kamera (vidaus) | Ne mažiau kaip IP67 |  |  |  |
| 2.7.2 | Trečioji/ketvirtoji kamera (išorės) | Ne mažiau kaip IP68 |  |  |  |
| 2.8 | Stiprinimo reguliavimas (AGC) | Automatinis |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 2.9 | Šviesos reguliavimas (ALC/AE) | Automatinis |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 2.10 | Baltos šviesos balansas (AWB) | Automatinis, ne siauresniame kaip 2100-8000 intervale |  |  |  |
| 2.11 | Režimas diena/naktis | Automatinis |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 2.12 | Santykis signalas/triukšmas, ne mažiau | 48 dB |  |  |  |
| 2.13 | Mažiausias reikalingas apšvietimas spalvotam vaizdui | Ne didesnis kaip 0.2 Lux (F 1.2) |  |  |  |
| 2.14 | Maitinimo įtampa | Suderinama su sisteminiu bloku |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) | – |
| 2.15 | Darbo temperatūra | -20°C iki +65°C intervale |  |  | – |
| 2.16 | Sertifikatas | CE |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 2.17 | Pirmosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona | priekinėje automobilio salono dalyje, vairuotojo ir priekinio keleivio vietos |  | – | – |
| 2.18 | Antrosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona | priekinėje automobilio salono dalyje, kelio ruožas automobilio važiavimo kryptimi |  | – | – |
| 2.19 | Trečiosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona | dešinėje automobilio dalyje, dešinys kelio ruožas priešingas važiavimo krypčiai |  | – | – |
| 2.20 | Ketvirtosios kameros tvirtinimo vieta ir darbo zona | kairėje automobilio dalyje, kairys kelio ruožas priešingas važiavimo krypčiai |  | – | – |
| 3. | Mikrofono parametrai: |  |  |  |  |
| 3.1 | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei modelis yra) |  |  |  | – |
|  | tipas | aktyvus, kryptinis |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) |  |
| 3.2 | darbo zona | automobilio salonas |  | – | – |
| 4. | Papildomų pedalų kontrolės signalizacijos parametrai: |  |  |  |  |
| 4.1 | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei modelis yra) |  |  |  | – |
| 4.2 | Kontrolės įtaiso jungiklio veikimo įtampa didesnė kaip 5 voltai | Iš sisteminio bloko |  |  | – |
| 4.3 | Atskirų papildomų pedalų panaudojimas atvaizduojamas vaizdo įraše | Turi būti atvaizduojamas |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) | – |
| 5. | Vaizdo monitoriaus parametrai: |  |  |  |  |
| 5.1 | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei modelis yra) |  |  |  | – |
| 5.2 | Maitinimo įtampa, voltais | Nuolatinė, 12/24 |  |  | – |
| 5.3 | Vaizdo signalo sistema | PAL/NTSC |  |  |  |
| 5.4 | Video įėjimai | Ne mažiau 2 |  |  |  |
| 5.5 | Audio įėjimai | Ne mažiau 2 |  |  |  |
| 5.6 | Garso atkūrimas | per įrengtą garsiakalbį |  | Taip / Ne (nereikalingą žodį išbraukti) | – |
| 5.7 | Monitoriaus tvirtinimo vieta | priekinėje dešinėje automobilio salono dalyje, gerai matomas egzaminuotojui |  | – | – |
| 5.8 | Monitoriaus ekrano dydis (įstrižainė) | Ne mažiau kaip 7 colių |  |  |  |

4.3. Teikdamas paslaugas tiekėjas turi užtikrinti atitikimą ir bendriesiems šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems reikalavimams.

- GARANTINIS TERMINAS

  - Remontui naudojant naujas (ne Perkančiosios organizacijos pateiktas) detales, joms turi būti suteikiama gamintojo nustatyta garantija, kuri skaičiuojama nuo atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu garantinio laikotarpio metu pakeista detalė sugenda (nusidėvi) arba paaiškėja, kad ji neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti detalę nauja arba pašalinti jos defektą (suremontuoti) per šios techninės specifikacijos 10 skiltyje nurodytą terminą, nebent Tiekėjas įrodo, kad gedimai atsirado dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.

  - Atliktoms paslaugoms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu garantinio laikotarpio metu paaiškėja paslaugos suteikimo trūkumai (defektai), Tiekėjas savo sąskaita pašalina trūkumus (defektus) per šios techninės specifikacijos 10 skiltyje nurodytą terminą, nebent Tiekėjas įrodo, kad trūkumai (defektai) atsirado dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

6.1. Tiekėjas turi paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (aktuali redakcija) ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimas, nurodytas pirkimo sąlygų 3 skyriuje.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Perkančioji organizacija transporto priemonę, kurioje sumontuota įranga, pristato Tiekėjui tuo atveju, jei Tiekėjo paslaugų teikimo vieta yra tame pačiame mieste kaip ir Perkančiosios organizacijos padalinys (Perkančiosios organizacijos padaliniai, nurodyti techninės specifikacijos 2 priede), o kitu atveju, Tiekėjas turi teikti paslaugas atvykęs į Perkančiosios organizacijos padalinį, kuriame yra transporto priemonė.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo iki bus nupirkta paslaugų ir / ar detalių už 10 000 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.

  - Tiekėjas turi suteikti paslaugas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Užsakymo (-ų) teikimo būdas:

☒ El. paštu.

  - Sutarties vykdymo metu visus sprendimus, susijusius su išlaidomis (įskaitant  šios techninės specifikacijos 3.2 punkte nurodytų detalių kainą) Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su sisteminiu bloku turi pateikti jo naudojimo instrukciją.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Tiekėjas turi pašalinti paslaugų trūkumus (įskaitant šios techninės specifikacijos 5.1 p. nurodytą reikalavimą pašalinti detalių trūkumus) ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

- PRIEDAI

1 priedas – Naudojamos įrangos aprašymas ir specifikacija.

2 priedas – Perkančiosios organizacijos padalinių sąrašas ir adresai.

Techninės specifikacijos 1 priedas

# Naudojamos įrangos aprašymas ir specifikacija

1. Bendri reikalavimai

Automobiliuose įdiegti skaitmeniniai vaizdo įrašymo serveriai – sisteminiai blokai su 128 GB duomenų įrašymo laikmena (su galimybe išplėsti iki 256 GB), GPS ir WiFi (ne žemesnio kaip 5.8GHz  IEEE802.11  a/n standarto) moduliais ir antenomis, keturiomis spalvoto vaizdo stebėjimo kameromis ir mikrofonu (toliau – vaizdo stebėjimo sistema), turintys CE atitikties sertifikatus.

Vaizdo stebėjimo kameros, mikrofonai, monitoriai ir signalizacijos sistema turi būti sumontuoti taip, kad netrukdytų vairuotojui ir keleiviams, bei po jų įrengimo automobilio salono interjero detalės nenukentėtų. Vaizdo stebėjimo sistema ir signalų perdavimo kabeliai turi būti sumontuoti po interjero apdailos detalėmis ir medžiagomis. Vaizdo stebėjimo sistema ir signalizacija turi būti lengvai sumontuojama ir demontuojama nepažeidžiant automobilio interjero ir jo nekeičiant.

Vaizdo stebėjimo sistema ir signalizacija turi pradėti veikti ne vėliau kaip po 1 min., išjungus automobilio apsaugos sistemą, o nustoti veikti – ne vėliau kaip po 5 min. po apsaugos sistemos įjungimo.

Turi būti laisvai platinama arba licencijuota, tačiau neribotam kompiuterių skaičiui, programinė įranga įrašytų duomenų peržiūrai kompiuteryje, pritaikyta Windows 10 operacinei sistemai. Peržiūros lange rodomas įrašytas vaizdas ir sinchronizuota informacija apie automobilio buvimo vietą rodomu laiku bei jo greitis. Automobilio vieta rodoma žemėlapyje, pvz., Google Maps.

Techninės specifikacijos 2 priedas

Perkančiosios organizacijos padalinių sąrašas, adresai ir eksploatuojami krovininiai automobiliai

| Nr. | Padalinys | Adresas | Krovininių automobilių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administracija | Liepkalnio 97A, 02121 Vilnius | 0 |
| 2 | Vilniaus padalinys | Lentvario g. 7, 02300 Vilnius | 1 |
| 3 | Kauno padalinys | Raudondvario pl. 234 B, 47158 Kaunas | 1 |
| 4 | Klaipėdos padalinys | Šiaurės pr. 25, 94181 Klaipėda | 1 |
| 5 | Panevėžio padalinys | Pramonės g. 12, 35100 Panevėžys | 0 |
| 6 | Šiaulių padalinys | Serbentų g.220, 77117 Šiauliai | 1 |
| 7 | Telšių padalinys | Mažeikių g. 13, 87101 Telšiai | 0 |
| 8 | Mažeikių padalinys | Gamyklos g. 36, 89104 Mažeikiai | 0 |
| 9 | Tauragės padalinys | Melioratorių g. 12, 72109 Tauragė | 0 |
| 10 | Rokiškio padalinys | Respublikos g. 111, 42135 Rokiškis | 0 |
| 11 | Utenos padalinys | Metalo g. 1, 28216 Utena | 1 |
| 12 | Alytaus padalinys | Artojų g. 5a, 62175 Alytus | 0 |
| 13 | Marijampolės padalinys | Kauno g. 142a, 68108 Marijampolė | 1 |

Pastaba. Sutarties vykdymo metu nurodyti padalinių pavadinimai ir jų adresai gali keistis.

Išskyrus eilutes, kur pažymėti brūkšniai.