Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specialios laboratorinės paskirties automobilis (mobili laboratorija) | 1 vnt. | 34144000-8 |  |  |
|  | Specialios laboratorinės paskirties automobilis |  |  |  |  |
|  | Automobilis |  |  | Naujas N1 tipo automobilis ne mažesnis nei K3 klasės. |  |
|  | Transporto priemonė |  |  | Mikroautobusas ergonomiškai įrengtas atlikti tyrimams. |  |
|  | Ratų bazė, cm |  |  | Ne mažiau 364. |  |
|  | Bendras ilgis, cm |  |  | Ne mažiau 580. |  |
|  | Plotis, cm (be išorinių veidrodžių) |  |  | Ne mažiau 200. |  |
|  | Variklis |  |  | Benzininis arba dyzelinis, arba hibridinės versijos (Benzinas/elektra, Dyzelinas/elektra). Variklio galia ne mažiau nei 100 kW. |  |
|  | Varantysis tiltas |  |  | Priekinis. |  |
|  | Ratai |  |  | Padangų komplektai skirti eksploatuoti atskirai žiemos (nedygliuotos) ir vasaros periodais. Atsarginis standartinio dydžio ratas bei įrankiai ratui pakeisti. |  |
|  | Leistina bendra masė, t |  |  | Iki 3,5 t. keliamoji galia. |  |
|  | Degalų bakas, l |  |  | Ne mažiau 70 l. |  |
|  | Durelės |  |  | Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys tyrimų kabinoje salono dešinėje; atidaromos į šonus automobilio gale. |  |
|  | Sėdynės |  |  | Vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Keleivio sėdynė: dvivietė su daiktadėže po sėdimąją dalimi. |  |
|  | Kėbulo stiklai |  |  | Priekinė vairuotojo ir keleivio dalis su stiklais, šoniniai vairuotojo ir keleivio stiklai su el. valdoma atidarymo/uždarymo galimybe. Darbo vietų dalies stiklai: kairėje pusėje stiklas. Darbo vietų skyriaus šoniniai stiklai tamsinti (90 %) Lumar ar lygiaverte plėvele; plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus (atitinkantis ES leidžiamus standartus). |  |
|  | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos |  |  | Elektroninė stabilumo, įskaitant stabdžių ABS, apsaugos nuo praslydimo sistemos. Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist", avarinio stabdymo funkcija, Vairo stiprintuvas. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį. Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms, tritaškiai. Mažiausiai 2 saugos oro pagalvės. Pastovaus greičio palaikymo sistema. Įkalnės stabdis. Automobilio gamintojo įdiegta parkavimosi distancijos kontrolės sistema su davikliais gale, bei priekyje. |  |
|  | Automobilio šildymo ir šaldymo sistema |  |  | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema vairuotojo ir keleivio skyriui. |  |
|  | Automobilio vietų skaičius (su vairuotojo vieta) |  |  | Automobilis registruotas kaip 3 sėdimųjų vietų. Iš jų 3 sėdimosios vietos vairuotojo ir keleivio skyriuje. |  |
|  | Vaizdo ir garso sistema |  |  | Ne mažiau kaip 4 garsiakalbiai A dalyje. FM radijas. Mobiliojo telefono belaidė sąsaja ("App conecta" arba lygiavertė). Ne mažiau kaip 6,5“ spalvotas jutiminis ekranas. |  |
|  | Apsaugos sistema |  |  | Gamyklinės ir/ar kitos automobilio apsaugos priemonės tenkinančios KASKO draudimo reikalavimus. |  |
|  | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 24 mėn. ar 100000 km ridos garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau nei 6 metų. |  |
|  | Registracija |  |  | Automobilis turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu. |  |
|  | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai |  |  | Automobilis turi atitikti ne žemesnį EURO 6 standartą. |  |
|  | Darbo vietos ir įrangos erdvės įrengimas |  |  |  |  |
|  | Įrangos imobilizavimas |  |  | Turi būti imobilizuota tokia įranga: |  |
|  | Erdvės skirstymas |  |  | Turi būti įrengta pertvara, skirianti imobilizuotą įrangą nuo likusios erdvės, kurią galima išimti. |  |
|  | Grindys |  |  | Grindų danga turi būti iš neslidžios, tamsiai pilkos PVC medžiagos, itin atsparios dėvėjimuisi (trinčiai, įbrėžimams, vandeniui, cheminėms valymo priemonės, pritaikytos eksploatuoti -20 - +50 temperatūros režime). Tarpas tarp grindų ir sienų hermetiškai užsandarinamas, kad nesirinktų purvas ir drėgmė. |  |
|  | Sienų ir durų danga |  |  | Sienos ir durys padengtos drėgmei atsparia medžiaga kuo labiau išsaugant erdvę viduje. |  |
|  | Lubos |  |  | Lubos padengtos drėgmei atsparia medžiaga kuo labiau išsaugant erdvę viduje. Pilkos, neutralios spalvos. |  |
|  | Darbo vietos kėdė |  |  | Kėdė mobili, nesunkiai pasikelia aukštyn ir nusileidžia žemyn, turi numatytą tvirtinimą važiavimo metu. |  |
|  | Darbo stalas |  |  | Darbo zonoje vairuotojo pusėje turi būti darbo stalas ne mažiau 65 cm gylio ir 160 cm pločio. Ant darbo stalo turi būti nemažiau 4vnt. 230 V rozetės prietaisams krauti. Sumontuota darbo lemputė su jungikliu ją įjungti ir išjungti. (Su pasiūlymu pateikiamas preliminarus 3D projektas). Galutinis darbo vietos techninis sprendinys (3D projektas) derinamas su perkančiąją organizacija. |  |
|  | Vieta kompiuteriui |  |  | Po darbo stalu turi būti sumontuotas stacionaraus kompiuterio laikiklis jį pakeliant nuo žemės. Laikiklis monitoriui sumontuoti. |  |
|  | Lentynos |  |  | Vairuotojo pusėje trys lentynos ne mažiau 74 cm pločio ir ne mažiau 51 gylio su galimybe pakeisti aukštį kiekvienos lentynos individualiai. Lentynos tvirtos, juodos spalvos su dirželiams skirtomis ertmėmis įrangai pritvirtinti. Sukomplektuoti dirželiai įrangai pritvirtinti po du kiekvienai lentynai ne mažiau 3 m ilgio. (Su pasiūlymu pateikiamas preliminarus 3D projektas) Galutinis techninis sprendinys (3D projektas) derinamas su perkančiąją organizacija. |  |
|  | Šildymas kondicionavimas |  |  | Įrengtas oro kondicionierius ir šildytuvas darbo zonoje. Šaldymo galia ne mažiau kaip 3,5 kW. Oro šildytuvas nuo aušinimo skysčio. Šildymo galia ne mažiau kaip 4 kW. Gali būti naudojamas papildomas šildytuvas. (Su pasiūlymu pateikiamas išpildymo sprendinys, su tiksliai naudojamais komponentais, techniniais parametrais, jų montavimo vietomis automobilyje) |  |
|  | Apšvietimas |  |  | Du LED šviestuvai 3500 – 4500 K išilgai darbo zonos. Jungiklis prie slankiojamų ir galinių durų, dubliuotas valdymo pultuose. |  |
|  | Apšiltinimas |  |  | Automobilio kėbulo išorinė skarda iš vidaus padengta nemažesniu negu 18 mm storio garso ir šilumą laikanča, termoizoliacine medžiaga (Fovolon, Armaflex ar lygiaverte, neprastesnių parametrų). |  |
|  | Elektros įranga |  |  |  |  |
|  | Papildomas akumuliatorius |  |  | Papildomas akumuliatorius, kurio bendra talpa ne mažiau 95Ah (akumuliatorius) gilaus iškrovimo, AGM tipo ar lygiavertis, nuo pagrindinio atjungiamas ir prijungiamas automatiškai. |  |
|  | Keitiklis |  |  | Įtampos keitiklis iš 12 V į 230 V, ne mažiau kaip 2000 W galios, LED indikacija matomoje vietoje. Įjungimo ir išjungimo mygtukas Valdymo pultuose. (Su pasiūlymu pateikiamas išpildymo sprendinys, su tiksliai naudojamais komponentais, techniniais parametrais, jų montavimo vietomis automobilyje) |  |
|  | Išorinė jungtis |  |  | automobilio išorėje turi būti vienas išorinis 230 V, ne mažiau kaip 16 A pajungimo kištukinis lizdas su dangteliu, skirtas prijungti automobilį prie išorinio 230 V elektros tinklo, ne mažiau kaip 10 m 230 V išorinio pajungimo kabelis. (Su pasiūlymu pateikiamas išpildymo sprendinys, su tiksliai naudojamais komponentais, techniniais parametrais, jų montavimo vietomis automobilyje) |  |
|  | Papildomų akumuliatorių pakrovėjas |  |  | Turi būti sumontuotas pakrovėjas įkrauti papildomus akumuliatorius nuo 230 V išorinio elektros tinklo, akumuliatorių įkrovimo srovė ne mažiau kaip 20 A. |  |
|  | Du stacionarūs valdymo pultai (vienas prie darbo vietos antras vairuotojui patogioje vietoje) |  |  | Pultų funkcijos: - įjungti/išjungti darbo zonos apšvietimą – reguliuoti jo intensyvumą; - įjungti/išjungti ir reguliuoti darbo zonos papildomo šildytuvo/kondicionieriaus ar klimato kontrolės temperatūrą; - įjungti/išjungti ir reguliuoti darbo zonos ventiliatorių, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą; - įjungti/išjungti įtampos keitiklį su atskira dubliuota indikacija vairuotojui aiškiai matomoje vietoje; - akumuliatorių įkrovimo lygio indikacija, tiek papildomo, tiek pagrindinio; - darbo zonos temperatūros indikacija. |  |

PRIDEDAMA. Preliminari automobilio įrangos išdėstymo schema, 1 lapas.