TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai Įkainotuose veiklos sąrašuose privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Įkainotame veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame Įkainoto veiklos sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Įkainotame veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, užtikrinti tinkama patalpų pasiekiamumą ir naudojimą gyventojams remonto metų (kadangi patalpos yra nuolatos gyvenamos), atstatymą su pasluoksniais po inžinierinių tinklų įrengimo darbų atlikimo, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Įkainotuose veiklos sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose.

4. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, VPĮ 89 str. nuostatas ir kitus teisės aktus. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Savivaldybės būstų, esančių Žalioji g. 1A, Šalčininkų m., remonto darbų pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Atliekant remonto darbus saugoti ir tinkamai tvarkyti vertinguosius Kultūros paveldo objekto elementus, laikantis visu Paveldo tvarkybos reglamento reikalavimų;

- Remonto metu sudaryti tinkamas sąlygas, kad būstų gyventojai gailėtu naudotis patalpomis;

- Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

- Demontavęs santechnikos įrenginius, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti savo transportu į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 20km atstumu nuo statybos aikštelės);

- Visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti).

- Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/ Techninio projekto / kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas,  grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Laminuota grindų danga

Laminatas montuojamos ant akustinio medžio plaušo pakloto:

- Matmenys ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Atsparumo trinčiai klasė: 33;

- Storis: ne mažiau 8 mm;

- Atsparus drėgmei.

- Apdailos plytelės

Grindų akmens masės plyteles:

- Matmenys: ≥29x59 cm;

- Spalva ir dizainą derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Slidumo klasė: ≥R9;

- Storis: ne mažiau 7 mm.

Sienų akmens masės plyteles:

- Matmenys: ≥29x59 cm;

- Spalva ir dizainą derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Storis: ne mažiau 7 mm.

- Šviestuvai

Paviršutinis pakabinamas šviestuvas (drėgnos aplinkos patalpose ar lauke):

- Matmenys ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 16 W;

- Atsparumas drėgmei: IP44;

- Šviesos spalvos temperatūra: 4000K.

Paviršutinis pakabinamas šviestuvas 3x LED E27/14 lempomis (normalios aplinkos patalpose):

- Matmenys ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 35 W;

- Atsparumas drėgmei: IP20;

- Šviesos spalvos temperatūra: 4000K.

Įleidžiamas šviestuvas ar LED panelė:

- Matmenys ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 12 W;

- Atsparumas drėgmei: IP44;

- Šviesos spalvos temperatūra: 4000K.

- Durys

Šarvuotos įėjimo durys:

- Spalvą dizainą ir furnitūra derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Metalinė durų konstrukcija (dažyta miltelinių būdų);

- Apšiltintos (užpildyta mineralinė vata arba analogų);

- Išorinė ir vidinė varčios apdaila laminuotas/laminuota plokštė;

- 2 spynos, su durų akutė;

- 5 vnt. raktų komplektas.

Vidaus medinės faneruotos durys:

- Spalvą dizainą ir furnitūra derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Varčia medinis karkasas su faneruota/laminuota apdailą, varčios storis 40 mm;

- Stakta su gumine tarpine;

- Vyriai 3 vnt. išoriniai, parenkami pagal rankenų spalvą;

- Su užrakinimo cilindrais ir WC užsukimu.

- Sanitariniai prietaisai

Visų sanitarinių prietaisu matmenis, dizainas ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu.