Pirkimo sąlygų

2.2. priedas

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti bepiločio orlaivio (BO) sistemos atitikimą techninei specifikacijai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimai funkcionalumui | Tiekėjo pasiūlymas (nurodyti konkrečius parametrus arba pažymėti ATITINKA/NEATITINKA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1 | BO kiekis | 1 vnt. BO |  |
| 1.2 | BO bazinių stočių kiekis | 1 vnt. BO bazinių stočių, apsaugančių BO nuo kritulių ir temperatūrinių svyravimų taip, kad būtų užtikrintas darbinis sistemos temperatūrinis diapazonas. |  |
| 1.3 | Sprendimo technologija | Technologija turi gebėti veikti automatiškai. Automatinio veikimo etapai: - BO bazinė stotis pasirengia darbui, - BO pakyla, BO atlieka automatinę užduotį, - BO grįžta ir nusileidžia į stotį, - stotis užsidaro (apsaugo BO nuo aplinkos veiksnių), - BO automatiškai pasikrauna ir pasirengia kitam skrydžiui. |  |
| 1.4 | Automatinis BO valdymas | Automatinis valdymas atliekamas Tiekėjo programinės įrangos pagalba, išskyrus tuos atvejus kai dėl operatyvių veiksmų, kai BO valdymas perimamas BO piloto pagal neatidėliotiną poreikį. Visus valdymo programinius sprendimus pateikia Tiekėjas. |  |
| 1.5 | Misijų planavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę planuoti neribotą kiekį automatinių misijų. Turi būti galimybė planuoti ne mažiau kaip dviejų tipų misijas: linijines (angl. linear mission) arba žemėlapiavimo (angl. grid mission) Dėl operatyvinių priežasčių BO pilotas turi turėti galimybę perimti BO vykdomą misiją į rankinį valdymą, bet kuriuo misijos vykdymo metu. |  |
| 1.6 | Sistemos eksploatacija | Sistemos komponentai, esant remonto ar keitimo poreikiui, turi būti remontuojami/keičiami į tokius pat arba neblogesnius, suderinamus su sistema komponentus visą sutarties laikotarpį Tiekėjo sąskaita. |  |
| 1.7 | Programinė įranga | - Visa programinė įranga, archyvas turi būti įdiegta ir saugoma Tiekėjo valdomoje ar nuomojamoje infrastruktūroje paremta debesijos technologija. - Prisijungimai turi būti apsaugoti unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu. - Visi prisijungimai ar bandymai prisijungti turi būti išsaugoti įvykių žurnale, kurį esant reikalui galėtų patikrinti tam teisę turintis asmuo. - Programinė įranga turi būti apsaugota nuo kibernetinių atakų (DDoS). |  |
| 1.8 | Duomenų perdavimas | Tiekėjas turi sudaryti prieigą standartinėmis priemonėmis prie tiesioginio vaizdo stebėjimo iš BO, misijų vykdymo metu su ne mažiau kaip 10 vartotojų, kuriems tokios prieigos bus suteiktos ir kurie vienu metu turėtų galimybę per nuotolį stebėti tiesioginį vaizdą. 10 vartotojų vienu metu apibrėžia tik vaizdo perdavimui keliamus reikalavimus, tačiau pačių prieigų kūrimas neturi būti apribotas, nes kiekvienu konkrečiu atveju tai gali būti skirtingi vartotojai su skirtingais prisijungimais. Tiekėjas per pasiruošimo laikotarpį turės apmokinti Pirkėjo darbuotojus naudotis vaizdo stebėjimo, archyvo ir BO valdymo sistemomis. |  |
| 1.9 | Duomenų perdavimo užtikrinimas | Tiesioginės vaizdo kokybės neturi įtakoti maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu. |  |
| 1.10 | Sistemos diegimo apimtis ir duomenų apsauga | Tiekėjas atsakingas už sistemos projektavimą ir diegimą bei jos atitikimą BDAR reikalavimams, kurie privalomi Tiekėjui. Visi vaizdo saugojimo sistemos programinės įrangos komponentai, įskaitant archyvą turi būti patalpinti Tiekėjo valdomoje ar nuomojamoje infrastruktūroje paremta debesijos technologija ir prienami per vartotojo grafines sąsajas, o prisijungimai apsaugoti unikaliais slaptažodžiais. |  |
| 1.11 | Sistemos įdiegimo terminas | Per pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 1.12 | Draudimas | BO turi būti drausti civilinės atsakomybės draudimu iki 100000 Eur sumai nuo nelaimingų atvejų. Prieš pradedant paslaugą, Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti draudimo poliso kopiją (-as). |  |
| 1.13 | Duomenų archyvas | Turi būti sukurta ne mažiau 10 prieigų prie vaizdo medžiagos saugojimo archyvo, kurią vartotojai galėtų parsisiųsti. Visi įrašai turi būti saugomi visą sutarties laikotarpį, plačiai naudojamais formatais, kuriuos galima būtų peržiūrėti standartiniais vaizdo ir nuotraukų peržiūros įrankiais. |  |
| 1.14 | Paslaugų prieinamumas ir sąlygos | Misijos vykdomos šviesiu paros metu (pvz. nuo 7 val. iki 19 val.) 7 dienas per savaitę, išskyrus tuos atvejus, kai yra privalomas techninis aptarnavimas arba yra aplinkos sąlygų apribojimai, nurodyti šios lentelės 2.1.15 ir 2.2.3 punktuose. Esant tokiems atvejams, laikoma nesėkmingai įvykdyta misija. Nesėkmingai įvykdyta misija – tai BO skrydis, kuris neįvykdė savo pagrindinio tikslo dėl techninių, aplinkos ar kitų nenumatytų aplinkybių. Misija laikoma nesėkminga, jei bent vienas iš šių kriterijų yra patvirtinamas: 1. Techniniai gedimai: - Dronas nepakilo arba skrydis buvo priverstinai nutrauktas dėl techninės įrangos gedimo (pvz., baterijos gedimas, sensorių ar kameros sutrikimas); - Duomenų rinkimo sistema neveikė arba neteisingai perdavė duomenis į pagrindinę sistemą. 2. Duomenų fiksavimo klaidos: - Nepakankama vaizdo ar duomenų kokybė (per žema raiška, nekokybiški ar neišsaugoti duomenys); - Dirbtinio intelekto analizė nepavyko dėl blogos duomenų kokybės ar klaidingų atpažinimų; - BO neužfiksavo reikiamos teritorijos ar objektų, dėl ko misija tapo bevertė atliekų valdymui. 3. Netinkamas misijos įvykdymas: - BO nesilaikė nustatyto skrydžio maršruto arba nukrypo nuo misijos užduoties; - Duomenų rinkimo laikas neatitiko numatytų parametrų (pvz., misija buvo vykdoma netinkamu dienos metu, kai reikalingos informacijos neįmanoma surinkti). 4. Išoriniai veiksniai: - Misija nebuvo įvykdyta dėl oro sąlygų (pvz., stiprus vėjas, lietus, rūkas), jei nebuvo imtasi iš anksto numatytų veiksmų misijai pakartoti ar perkelti į kitą laiką; - Oro erdvės apribojimai ar kiti teisiniai apribojimai užkirto kelią misijos įvykdymui, nors Tiekėjas turėjo pasirūpinti visais leidimais iš anksto. 5. Sistemos neintegravimas: - Surinkti duomenys nebuvo tinkamai integruoti į atliekų valdymo aplikaciją, todėl Pirkėjas negali jais pasinaudoti. Misijos nesėkmė turi būti patvirtinama remiantis aiškiais įrodymais ir dokumentacija. Pvz.: 1. Techninių gedimų patvirtinimas: - Skrydžio žurnalas ar telemetrijos duomenys rodo, kad dronas nepakilo arba buvo priverstinai nutrauktas; - Gedimų registracijos dokumentai, techninės diagnostikos ataskaita; - Sensorių, kameros ar baterijos veikimo analizė, rodanti gedimą. 2. Duomenų fiksavimo klaidų patvirtinimas: - Surinkti vaizdai ar duomenys nepasiekia reikalaujamos kokybės (pvz., per žema raiška, neįskaitomi duomenys); - Automatinės analizės klaidų ataskaitos, nurodančios, kad dirbtinio intelekto sistema negalėjo atlikti užduoties dėl prastos duomenų kokybės; - Palyginimas su iš anksto numatytais reikalavimais (pvz., jei nebuvo užfiksuota reikiama teritorija). 3. Netinkamo misijos įvykdymo patvirtinimas: - Skrydžio trajektorijos duomenys rodo, kad dronas nukrypo nuo planuoto maršruto; - Laiko žymos rodo, kad misija buvo vykdoma ne pagal nustatytą laiką. 4. Išorinių veiksnių patvirtinimas: - Oro sąlygų duomenys iš oficialių šaltinių (pvz., meteorologijos tarnybos), įrodantys nepalankias sąlygas misijos metu; - Teisinių ar oro erdvės apribojimų dokumentai, kurie neleido vykdyti skrydžio. 5. Sistemos neintegravimo patvirtinimas: - Atliekų valdymo aplikacija neturi įkeltų ar naudojamų duomenų iš misijos; - Duomenų perdavimo ataskaita rodo, kad neįvyko sinchronizacija su pagrindine sistema. Patvirtinimo procesas, pvz.: 1. Ataskaita – Tiekėjas privalo pateikti oficialią ataskaitą su priežastimis ir įrodymais. 2️. Duomenų analizė – Pirkėjas peržiūri skrydžio žurnalus, duomenų kokybę, oro sąlygų įrašus. 3️. Sprendimas – remiantis surinktais įrodymais, nusprendžiama, ar misija laikoma nesėkminga. Tiekėjas įsipareigoja pakartoti nesėkmingą misiją per 24 val. nuo Pirkėjo pranešimo apie netinkamai įvykdytą misiją. Už nesėkmingai įvykdytą misiją nemokama. |  |
| 1.15 | Bandymai | Tiekėjas per pasiruošimo laikotarpį, nurodytą šios lentelės 1.11 punkte, turės atlikti bandymus bei prieš pradedant paslaugą, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas turės įrodyti, kad sistema atitinka sutarties sąlygas ir reikalavimus. Jei BO sistema turės trūkumų, Tiekėjas juos pašalins savo sąskaita per 30 dienų. |  |
| 2. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 2.1 | BO |  |  |
|  |  | Reikalavimai |  |
| 2.1.1 | Gamintojas, pavadinimas, tipas, modelis | (privalo būti nurodyti konkretūs BO duomenys) |  |
| 2.1.2 | Gamintojo šalis | Bendrovė neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 punktų reikalavimų. Prekių (jų sudėtinių dalių) kilmės šalis nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų /paslaugos nėra teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |  |
| 2.1.3 | Kamera | BO kameros turi būti mechaniškai stabilizuotos |  |
| 2.1.4 | Kameros parametrai | 1. Kamera turi filmuoti vizualaus spektro vaizdą; 2. Fotografavimo metu į nuotraukas turi būti automatiškai įrašoma laiko ir padėties žyma; 3. Vizualaus spektro jutiklio raiška turi būti ne mažesnė kaip 20 mpx. |  |
| 2.1.5 | Skrydžio laikas | BO turi gebėti skristi (įskaitant pakilimą ir nusileidimą į bazinę stotį) ne mažiau kaip 20 min, skrendant ne mažesniu kaip 6 m/s greičiu su 10 trumpų 2–3 s sustojimų intervalais. |  |
| 2.1.6 | Svoris (didžiausioji kilimo masė) | Ne sunkesnis nei 1000 g, be papildomos įrangos. |  |
| 2.1.7 | Greitis | BO turi gebėti išvystyti ne mažesnį kaip 50 km/h greitį (nepučiant vėjui). |  |
| 2.1.8 | Kliūčių išvengimo funkcija | Iš visų 6 pusių. |  |
| 2.1.9 | Baterijos įkrovimo greitis | Nuo 20 % iki 90 % baterijos įkrovimo laikas iki 50 min. |  |
| 2.1.10 | Papildoma įranga | BO turi būti komplektuojamas tik gamintojo gamykliniais priedais ir tvirtinimais – RTK moduliu, garsiakalbiu ir apšvietimo LED lempa į tam skirtą vietą / jungtį. Prie BO vienu metu gali būti tvirtinamas tik 1 priedas. Įranga pateikiama kartu su BO. |  |
| 2.1.11 | Nusileidimas į bazę | BO turi gebėti automatiškai tiksliai nusileisti į bazinę stotį. |  |
| 2.1.12 | Registracijos numeris | Visi BO, kurie priklauso Tiekėjui, turi būti pažymėti BO naudotojo pažymėjimo registracijos numeriu pagal ((ES)2019/947, 14 straipsnio 8 punktas). |  |
| 2.1.13 | Skrydžio aukštis | BO turi gebėti skristi ne žemiau kaip 120 m aukštyje. |  |
| 2.1.14 | Darbinė BO temperatūra | Darbinis BO temperatūrinis diapazonas nuo -10 °C iki +40 °C. |  |
| 2.1.15 | Atsparumas vėjui ir krituliams | Atsparumas vėjui (įskaitant gūsius) iki 8 m/s. Nebūtinas atsparumas krituliams (lietui, sniegui ir šlapdribai). |  |
| 2.2 | Bazinės stotys |  |  |
| 2.2.1 | Klimato kontrolė | Bazinė stotis turi gebėti apsaugoti BO nuo kritulių ir palaikyti klimato kontrolę bazinės stoties viduje, aplinkos temperatūrai esant nežemiau -20 °C ir neaukščiau +40 °C. |  |
| 2.2.2 | Vaizdo stebėjimas | Bazinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 4 vaizdo kameras, kurios nuotoliniu būdu siųstų bendrą bazinės stoties veikimo vaizdą. Ne mažiau kaip 2 kameros nukreiptos į bazinės stoties išorę ir ne mažiau kaip 2 kameros į bazinės stoties vidų. |  |
| 2.2.3 | Meteorologiniai duomenys | BO sistema turi atvaizduoti faktinius vietovės orų duomenis, t. y., turi būti sumontuota orų stotelė ant bazinės stoties. Taip pat BO turi gebėti nustatyti vėjo greitį skrydžio metu (skridimo aukštyje). Viršijus leistiną numatytą vėjo greitį, sistema privalo inicijuoti BO grįžimą į bazinę stotį. |  |
| 2.2.4 | Informacija apie oro erdvės eismą | Tiekėjas turi atvaizduoti BO lokaciją ir skrydžio trajektoriją realiu laiku (delsa iki 250 ms.). |  |
| 2.2.5 | BO parengimas misijai | BO bazinė stotis turi užtikrinti BO paleidimą per 120 s operatyviam palikimui (BO įjungimas ir BO bazinės stoties atsidarymas). |  |
| 2.2.6 | Atsarginio piloto funkcija | BO antžeminė valdymo stotis turi turėti galimybę atsarginiam pilotui perimti valdymą. |  |
| 2.2.7 | Avarinio nusileidimo funkcija | BO turi turėti funkciją automatiškai sugrįžti į saugią avarinio nusileidimo zoną pagal piloto komandą arba automatiškai, dingus ryšiui tarp BO ir bazinės stoties. |  |
| 2.2.8 | Bazinės stoties veikimo principas BO paleidimui / grįžimui | BO bazinė stotis pagal sukonfigūruotos misijos parametrus automatiškai atsidaro, BO kylant / leidžiantis; sulaukusi nusileidusio BO, automatiškai užsidaro ir apsaugo BO nuo aplinkos veiksnių. |  |
| 2.2.9 | El. maitinimas | BO bazinė stotis turi veikti nuo bendro elektros tinklo. |  |
| 2.2.10 | Gabaritai | Bazinė stotis budėjimo stadijoje turi būti ne didesnė nei 90 cm x 90 cm x 60 cm. Galima gabaritų paklaida – gali didėti / mažėti 20 cm. |  |
| 2.2.11 | Skrydžių tipai | BO sistema turi gebėti atlikti tiek VLOS, tiek ir BVLOS operacijas. |  |
| 2.3 | Ryšio užtikrinimas |  |  |
| 2.3.1 | Ryšio atstumas tarp BO ir bazinės stoties | BO turi gebėti palaikyti tiesioginį ryšį su bazine stotimi ne mažesniu nei 1,5 km atstumu. |  |
| 2.3.2 | Ryšio užtikrinimo sąlygos | BO bazinė stotis turi gebėti perduoti telemetriją, vaizdą ir priimti BO valdymo komandas nuotoliniu būdu per internetą, koduotu kanalu (4G/5G ryšiu), naudojant 2 skirtingus mobilaus operatoriaus tinklus. Tiek vaizdo, tiek perduodamų komandų vėlinimas (delsa) turi neviršyti 250 ms. |  |
| 2.4 | Teritorija |  |  |
| 2.4.1 | Misijos atstumas | BO turi gebėti nuskristi ne mažesniu kaip 1,5 km spinduliu nuo BO bazinės stoties. |  |
| 2.4.2 | Stebėjimo plotas | Turi būti ne mažesnis nei 7 km2. |  |
| 2.5 | Programinė įranga |  |  |
| 2.5.1 | Nuotolinio BO valdymo programinė įranga | BO bazinė stotis valdoma per saugią interneto naršyklės sąsają. |  |
| 2.5.2 | Programinės įrangos pagrindinės funkcijos | - Programinė įrangos pagalba turi būti priimama iš BO telemetrijos ir vaizdo informacija bei siunčiamos į BO valdymo komandos. - Atliekamas automatinės skrydžio misijos programavimas. - Turi būti įmanoma perimti BO valdymą automatinės misijos vykdymo metu. - BO valdomas mygtukais programinėje įrangoje, klaviatūra arba specialiu valdymo pultu (angl. joystick). - Programinė įranga turi turėti API sąsają BO pozicijai nuskaityti. |  |
| 3. | KITOS SĄLYGOS |  |  |
| 3.1 | Techninė priežiūra | Tiekėjas turės atlikti savalaikę techninę BO ir bazinių stočių priežiūrą pagal gamintojo numatytus reikalavimus. |  |
| 3.2 | Palaikymas ir garantija | Tiekėjas turės keisti įrangos komponentus ir šalinti trūkumus nustatytais terminais arba periodiškumu, kurie atsiranda sistemos eksploatavimo laikotarpiu: - BO baterijų keitimas į naujas kas 150 baterijos panaudojimo ciklų ir / ar atlikus jų vizualinę patikrą ir nustačius baterijų defektus (geometriniai pokyčiai, kontaktų defektai); - BO propeleriai keičiami pagal poreikį ir / ar atlikus jų vizualinę patikrą (patikra atliekama ne rečiau nei kartą per savaitę) ir nustačius propelerių defektus; - programinės įrangos sutrikimai, kurie įtakoja operacijų vykdymą turi būti pašalinti per 24 val.; - programinės įrangos sutrikimai, kurie netrukdo operacijų vykdymui turi būti pašalinti per 72 val.; - bazinės stoties veikimo sutrikimai, kuriems nereikalingas komponentų keitimas, turi būti pašalinti per 48 val.; - bazinės stoties veikimo sutrikimai, kuriems reikalingas komponentų keitimas, turi būti pašalinti per su Pirkėju suderintą laikotarpį, bet ne vėliau nei per 14 dienų. - BO, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma vykdyti misijų, turi būti pakeistas nedelsiant atsarginiu ir sukonfigūruotas bei patikrintas per 24 val. |  |
| 3.3 | Techninės priežiūros vykdymo intervalai | Pirkėjas suteiks 2 val. laiko tarpus darbo valandomis suderintu su Tiekėju laiku tarp misijų, techninės priežiūros atlikimui. |  |
| 3.4 | El. maitinimo įrengimas | Pirkėjas įrengs 230V 1kW galios el. tiekimo prievadą iki BO bazinės stoties. El. tiekimo prievadų pajungimą prie BO bazinės stoties atliks Tiekėjas. Nuo Pirkėjo suderinto elektros prievado pajungimo taško iki BO bazinės stoties elektros instaliacija turi būti įrengta pagal elektros įrangos montavimo taisykles. Šie darbai turi būti atlikti pagal elektros įrenginių montavimo taisykles atestuotos organizacijos/specialisto. Tiekėjas įrengus BO bazinę stotelę, turi pateikti tikslią elektros sujungimo schemą. Už elektros sąnaudas paslaugų laikotarpiu apmoka Tiekėjas. |  |
| 3.5 | Naudojimo instrukcija | Pateikiama kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). |  |

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |