| # GELŽBETONIŲ STIEBŲ SANDĖLIAVIMO REIKALAVIMAI |  | # REQUIREMENTS FOR STORAGE OF FERROCONCRETE POLES |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Stiebai kraunami eilėmis ant medinių balkių. Balkiai turi būti su išpjovomis, padarytomis atitinkamai pagal stiebo skersmens spindulį arba su šoniniais ribotuvais nuo riedėjimo, kaip parodyta 1 pav. | Stems are stacked in rows on wooden beams. The beams must be fitted with notches made according to the radius of the diameter of the stem or with side limiters from rolling, as shown in Picture 1; |
| # 2. | Skersinių balkių galai turi būti išsikišę D/2+200mm už kraštinio stiebo briaunos. | The ends of the transverse beams must be protruding D/2+200mm behind the edge of the extreme pole. |
| # 3. | # Stiebai dedami eilėmis, vertikaliai vienas virš kito, tik kiekvienoje eilėje sukeičiant stiebų galus vietomis. | The poles are placed in rows, vertically one above the other, only in each row swapping the ends of the poles in places. |
| # 4. | # Stiebai turėtų būti laikomos horizontaliai rietuvėse, surūšiuotose pagal stiebo tipą. Rietuvės aukštis neturi viršyti penkių (5) stiebų eilių. Rietuvės plotis 3 eilės. Stiebai sukraunami į rietuves taip kad, kiaurymės skirtos traversų tvirtinimui būtų orientuotos vertikaliai. | Poles must be stored horizontally in stacks sorted by type of pole. The height of the stack should not exceed five (5) rows of poles. Stack width 3 rows. The poles are stacked in stacks so that the holes for fixing the traverses are oriented vertically. |
| # 5. | # Tarpai tarp sudėtų stiebų rietuvių turėtų užtikrinti normalų saugų stropuotojų darbą laikant ir pakraunant rietuves. Tarpai tarp stiebų rietuvių turi būti ne mažesni kaip po 1,0 m, o atstumai tarp dviejų gretimų stiebų - 0,5 m. | The gaps between the poles of the stacks of poles must ensure the normal safe operation of the slingshots in storing and loading the poles. The gaps between the pole stacks should be at least 1.0 m each, and the distances between the two adjacent poles - 0.5 m. |
| # 6. | # Stiebų krovimo metu draudžiama: | During the loading of the poles, it is prohibited: |
| # a) | plieninių lynų su mazgais ar grandinių su iškyšomis naudojimas; | # the use of steel ropes with knots or chains with protrusions; |
| # b) | # stiebų vilkimas ant žemes ar kitos dangos; | # dragging of poles on the ground or other cover; |
| # c) | # stiebų iškrovimas naudojant laisvą kritimą; | # landing of poles using free fall; |
| # d) | # stiebų ridenimas nuokalnėje/įkalnėje; | # the rolling of poles downhill/uphill; |
| # e) | stiebų pastatymas į laikinas ar ilgesnio sandėliavimo vietas neįrengiant gulekšnio. | # the placing of poles in temporary or longer storage places without the installation of a gully. |
| # 7. | Krovimo darbų metu naudojami stropai, plieniniai lynai ir grandinės turi būti laisvai nuimami nuo stiebo, be kliuvinių. | # The slings used during loading, steel ropes and chains must be freely removable from the poles, without obstructions. |

1 paveikslas / Picture 1

1 – stiebo viršūnė/ the top of the pole; 2, 3 – mediniai balkiai ar pabėgiai/wooden beams or sleepers; 4 – g/b stiebai/poles; r – stiebo viršūnės išpjovos spindulys/the radius of the cutout at the top of the pole; R – stiebo apačios išpjovos spindulys/ the radius of the cutout at the bottom of the pole.