PAGALBOS IŠKVIETOS „ECALL“ SIGNALO PRIĖMIMO, IŠKODAVIMO IR APDOROJIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) įrangos, skirtos pagalbos iškvietos „eCall“ signalui priimti ir iškoduoti, įsigijimas, įdiegimas ir integravimas su kitais BPCIS komponentais.

2. Perkamą įrangą sudaro:

2.1. techninės įrangos (dekoderių), skirtos pagalbos iškvietos „eCall“ IP kanalu siunčiamam signalui priimti ir standartizuotam būtinajam duomenų rinkiniui (toliau – BDR) iškoduoti, įsigijimas ir įdiegimas;

2.2. esamos pagalbos skambučių administravimo specializuotos programinės įrangos „Siveillance“ konfigūravimas suderinamumui su įsigyjamais dekoderiais;

2.3. esamos telefonijos įrangos „OpenScape 4000 Duplex“ konfigūravimas suderinamumui su įsigyjamais dekoderiais;

2.4. esamos skambučių paskirstymo programinės įrangos „OpenScape Contact Center“ konfigūravimas suderinamumui su įsigyjamais dekoderiais.

II. STANDARTAI

3. Perkama įranga turi atitikti šiuo standartus:

3.1. EN 15722:2020 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Pagalbos iškvietos minimalus duomenų rinkinys;“

3.2. EN 16072:2022 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Europinės pagalbos iškvietos sistemos veikimo reikalavimai“. Jei pagal Reglamento (ES) 2015/758 5 straipsnio 8 dalį tampa taikytinos vėlesnės to standarto EN 16072 redakcijos, vietoj standarto EN 16072:2022 taikomos tos vėlesnės redakcijos;

3.3. EN 16062:2023 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Pagalbos iškvietos aukšto lygmens taikomosios programos protokolo reikalavimai“.

3.4. CEN/TS 17184:2022 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Aukšto lygmens taikomųjų programų protokolai (HLAP), skirti pagalbos iškvietai per paketinio perdavimo tinklus, naudojant IP multimedijos posistemį“. Jei pagal Reglamento (ES) 2015/758 5 straipsnio 8 dalį pradedamos taikyti vėlesnės tos techninės specifikacijos CEN/TS 17184 arba naujo lygiaverčio standarto EN 17184 redakcijos, vietoj CEN/TS 17184:2022 taikomos tos vėlesnės redakcijos arba tas naujas standartas EN 17184 (priklausomai nuo to, kas iš jų taikoma).

4. Teikiant paslaugas turi būti atsižvelgta į žemiau išvardintus standartus, specifikacijas ir kitus dokumentus tiek, kiek tai reikalinga užtikrinti perkamos įrangos atitiktį šios specifikacijos 3 punkte nurodytiems standartams ir šios specifikacijos reikalavimams:

4.1. eCall reikalavimai duomenų perdavimui. Nr. 3GPP TS 22.101 (ETSI TS 122 101) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Paslaugų ir sistemų aspektai, Paslaugų aspektai; Paslaugų principai;

4.2. eCall diskriminatoriaus lentelė 10.5.135d. Nr. 3GPP TS 24.008 (ETSI TS 124 008) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Pagrindinis tinklas ir terminalai; Mobili radijo sąsaja 3 lygmens specifikacija; Pagrindinio tinklo protokolai; 3 stadija;

4.3. eCall duomenų perdavimas – Bendras aprašymas. Nr. 3GPP TS 26.267 (ETSI TS 126 267) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Paslaugų ir sistemų aspektai, eCall duomenų perdavimas; Bendro srauto modemo sprendimas; Bendras aprašymas;

4.4. eCall duomenų perdavimas - ANSI-C atskaitos kodas. Nr. 3GPP TS 26.268 (ETSI TS 126 268) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Paslaugų ir sistemų aspektai; eCall duomenų perdavimas; Bendro srauto modemo sprendimas; ANSI-C atskaitos kodas;

4.5. eCall duomenų perdavimas – Atitikties testavimas. Nr. 3GPP TS 26.269 (ETSI TS 126 269) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Paslaugų ir sistemų aspektai; eCall duomenų perdavimas; Bendro srauto modemo sprendimas; Atitikties testavimas;

4.6. eCall Data Transfer – Techninė ataskaita - A prašymo ataskaita. Nr. 3GPP TR 26.969 (ETSI TR 126 969) 3-osios kartos partnerystės projektas; Techninių specifikacijų grupė, Paslaugų ir sistemų aspektai; eCall duomenų perdavimas; Bendro srauto modemo sprendimas; Aprašymo ataskaita;

4.7. EN ISO 24978:2010 Intelektinės transporto sistemos. ITS saugos ir skubios pagalbos pranešimai, gauti naudojant bet kurias laisvas belaides perdavimo priemones. Duomenų registravimo procedūros (ISO 24978:2009);

4.8. LST CEN / TS 16454:2013 Intelektinės Transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos tiesioginio sujungimo atitikties testavimas.

III. REIKALAVIMAI TECHNINĖS ĮRANGOS DIEGIMUI IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS KONFIGŪRAVIMUI

5. Tiekėjas privalo:

5.1. pateikti techninę įrangą (dekoderius), skirtą pagalbos iškvietos „eCall“ signalui priimti, atlikti šios įrangos įdiegimą Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriuje (Petro Vileišio 20A, LT-10302 Vilnius) ir Klaipėdos skyriuje (Mainų g. 8, LT-94101 Klaipėda), integruojant šią techninę įrangą (dekoderius) su šios specifikacijos 2.2–2.4 punktuose nurodyta įranga užtikrinant, kad ši įranga ir jos veikimas atitiktų šios specifikacijos 3 punkte nurodytus standartus ir šios specifikacijos reikalavimus,.

5.2. atlikti „eCall“ signalo priėmimo testus 2G/3G ir 4G/5G/LTE aplinkose panaudojant simuliacinę įrangą, atitinkančią automobiliniams eCall įrenginiams, įskaitant ir su LTE funcionalumu, taikomus reikalavimus.

IV. APLINKOS REIKALAVIMAI

6. Visa siūloma techninė įranga turi korektiškai funkcionuoti patalpose, kuriose temperatūra gali būti nuo 15 iki 30 laipsnių C, o santykinė drėgmė – nuo 10% iki 70%.

7. Visa siūloma techninė įranga turi būti pritaikyta elektros maitinimui iš AC 230 V, 50Hz tinklo.

V. REIKALAVIMAI LICENCIJOMS IR SERTIFIKATAMS

8. Visos licencijos ir sertifikatai, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms techninės įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į pasiūlymą.

VI. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

9. Siūlomos techninės įrangos valdymo sąsajos, sisteminiai pranešimai, dokumentacija, pagalbos žinynai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

10. Tiekėjas privalo pateikti techninės įrangos ir atliktų montavimo, instaliavimo bei konfigūravimo darbų šią dokumentaciją:

10.1. pateiktos techninės įrangos gamintojo eksploatacinę dokumentaciją (lietuvių arba anglų kalba);

10.2. detalias techninės įrangos komponentų sujungimo schemas, atitinkančias įrangos ir sujungimų žymėjimą (lietuvių kalba).

VII. REIKALAVIMAI GARANTINEI PRIEŽIŪRAI IR APTARNAVIMUI

10. Pateiktai ir įdiegtai techninei įrangai turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių, nuo pateikimo ir įdiegimo darbų atlikimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, garantija.

11. Techninės ir programinės įrangos darbingumas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 24 valandas, skaičiuojant nuo perkančiosios organizacijos išsiųsto pranešimo (el. paštu ir telefonu) apie techninės ir programinės įrangos darbingumo sutrikimus datos ir laiko.

12. Pademonstruoti „eCall“ signalo priėmimą, panaudojant veikiančią „eCall“ automobilinę įrangą,

VIII. TRUMPINIAI

| Santrumpa | Reikšmė |
| --- | --- |
| BPC | Bendrasis pagalbos centras |
| BPCIS | Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema |
| BDR | Būtinasis duomenų rinkinys |
| VIN | Transporto priemonės indetifikavimo numeris (angl. Vehicle Identification Number) |

IX. BPCIS KONFIGŪRAVIMO REIKALAVIMAI ECALL FUNKCIJŲ DIEGIMUI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 13. | Bendrieji reikalavimai „eCall“ funkcijų diegimui |
| 13.1. | „eCall“ pagalbos skambučių priėmimo funkcija turi būti įdiegta BPC Vilniaus ir Klaipėdos padaliniuose, nepriklausomai viena nuo kitos, t. y. sutrikus vieno padalinio BPCIS veikimui, kitame BPC padalinyje turi būti užtikrinamas „eCall“ skambučių priėmimo ir iškodavimo tęstinumas |
| 13.2. | „eCall“ skambučių priėmimo ir iškodavimo funkcija diegiama integruojant ją su esama BPCIS technine ir programine įranga |
| 13.3. | Diegimo metu turi būti užtikrintas nenutrūkstamas BPCIS veikimas (BPC priima pagalbos kvietimus 24x7x365 režimu) |
| 14. | Techniniai reikalavimai „eCall“ įgyvendinimui |
| 14.1. | Kiekviename BPC padalinyje diegiami dubliuoti „eCall“ skambučių BDR dekoderiai – sutrikus vieno dekoderio darbui turi automatiškai turi būti aktyvuojamas antrasis dekoderis. Viso pateikiama 4 vnt. BDR dekoderių – po 2 į kiekvieną BPC padalinį |
| 14.2. | Siūlomi BDR dekoderiai privalo atitikti „eCall“ standartų reikalavimus (pagal dokumentus, išvardintus skyriuje „Standartai“) ir gebėti iškoduoti skirtingų, priimtą „eCall“ standartą arba analogiškų atitinkančių, automobilinių „eCall“ įrenginių siunčiamus BDR |
| 14.3. | Siūlomi BDR dekoderiai privalo turėti standartizuotą, atvirą bei aiškiai dokumentuotą sąsają integracijai su pagalbos kvietimų valdymo sistemomis, atitinkančią SOAP protokolo specifikacijas bei palaikančią XML duomenų apsikeitimą su išorinių sistemų žiniatinklio tarnybomis (Web services) arba analogiškas integracijos priemones |
| 14.4. | BDR dekoderių sąsaja privalo užtikrinti visų standarto apibrėžtų dekoduotų BDR duomenų struktūruotą perdavimą bei skambučio identifikatoriaus (skambinančiojo numerio – A# ar analogiško) perdavimą į BPCIS |
| 14.5. | Dekoduota „eCall“ BDR informacija privalo apimti šiuos informacijos elementus: |
| 14.5.1. | BDR formato versijos identifikacinis numeris (sveikas skaičius); |
| 14.5.2. | BDR žinutės identifikatorius (sveikas skaičius); |
| 14.5.3. | kontrolinė informacija (bitų seka): aktyvavimo tipas (automatinis, rankinis), skambučio tipas (pagalbos skambutis, testinis skambutis), vietos (pozicijos) pasitikėjimo reikšmė, transporto priemonės tipas (M1, M2, M3, N1, N2, N3, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e); |
| 14.5.4. | transporto priemonės identifikatorius (simbolių seka); |
| 14.5.5. | transporto priemonės energijos talpyklos tipas (sveikas skaičius): benzino bakas, dyzelino bakas, suspaustos natūralios dujos (CNG), suskystintos propano dujos (LPG), elektros energijos saugykla, vandenilio talpykla (sveikas skaičius); |
| 14.5.6. | incidento (susidūrimo) laikas (sveikas skaičius, UTC sec matavimo vienetas); |
| 145.7. | transporto priemonės vieta (sveikas skaičius, milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 14.5.8. | transporto priemonės judėjimo kryptis (sveikas skaičius) – 2o intervalais nuo magnetinio šiaurės poliaus pagal laikrodžio rodyklę. |
| 14.5.9. | paskutinė transporto priemonės judėjimo kryptis n-1 (sveikas skaičius, 100 milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 14.5.10. | paskutinė transporto priemonės judėjimo kryptis n-2 (sveikas skaičius, 100 milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 14.5.11. | keleivių skaičius (sveikas skaičius); |
| 14.5.12. | fakultatyvi papildoma informacija (pvz., papildomos informacijos adresas). |
| 14.6. | BDR dekoderiai privalo būti montuojami į 19″ spintą |
| 14.7. | BDR dekoderių maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos pramoninio dažnio elektros tinklo specifikacijas (220 V, 50Hz) |
| 14.8. | BDR dekoderiai privalo būti sumontuoti nurodytose BPC 19″ spintose bei prijungti prie esamų nepertraukiamo maitinimo šaltinių |
| 14.9. | „eCall“ skambučiai priimami esamomis „OpenScape 4000 Duplex“ telefonų stotimis BPC Vilniaus ir Klaipėdos padaliniuose. Gaunami „eCall“ kvietimai bus paduodami į atskirus esamų ISDN PRI kanalų numerius |
| 14.10. | „eCall“ skambučiai į BPCIS operatorių (angl. call takers) darbo vietas turi būti paskirstomi analogiškai priimamiems 112 balso skambučiams, naudojant esamo skambučių centro „OpenScape Contact Center“ funkcijas bei užtikrinant bendrą 112 bei „eCall“ skambučių eilę bei galimybę suteikti prioritetus 112 arba „eCall“ skambučiams pagal skirtingus operatorių žinių lygius (angl. skill based routing) |
| 14.11. | Priimami „eCall: pagalbos skambučiai turi būti nukreipiami į „eCall“ BDR dekoderius naudojant standartinius „OpenScape 4000 Duplex“ išorinių kanalų prievadus (VoIP SIP arba ISDN PRI/BRI), nenaudojant tarpinių informacijos keitiklių (angl. media converters), taip užtikrinant didžiausią galimą sistemos veikimo patikimumą |
| 14.12. | Priimami „eCall“ skambučiai turi išlaikyti unikalų identifikatorių (pvz., skambinančiojo numerį – A#), leidžiantį surišti gautą „eCall“ skambutį su dekoduota BDR informacija BPCIS operatoriaus (angl. call takers) darbo vietoje |
| 14.13. | Tiekėjas privalo pasiūlyti visą reikiamą techninę įrangą, licencijas ir reikiamus konfigūravimo darbus, būtinus eCall skambučių dekodavimui, įskaitant išplėtimo plokštes ir licencijas, reikiamas esamos BPCIS sistemos elementų („OpenScape 4000 Duplex“, „OpenScape Contact Center“) išplėtimui |
| 14.14. | Siūloma sistema privalo užtikrinti ne mažiau nei 1 vienalaikį eCall skambučių priėmimą ir BDR dekodavimą kiekviename BPC padalinyje su galimybę licencijomis išplėsti vienalaikių skambučių priėmimo skaičių iki 8 kiekviename BPC padalinyje. |

X. PROGRAMINĖS ĮRANGOS „SIVEILLANCE“ IR JOS INTEGRACINĖS PLATFORMOS KONFIGŪRAVIMO REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 15. | Funkciniai reikalavimai eCall pagalbos pranešimų priėmimui |
| 15.1 | Diegiama eCall priėmimo funkcija privalo atitikti Europos sąjungos Direktyvos 2010/40/ES II priede pateiktas specifikacijas ir diegimo principus |
| 15.2. | Dekoduota eCall BDR informacija privalo atvaizduoti šiuos informacijos elementus programinėje įrangoje „Siveillance“: |
| 15.2.1. | BDR formato versijos identifikacinis numeris (sveikas skaičius); |
| 15.2.2. | BDR žinutės identifikatorius (sveikas skaičius); |
| 15.2.3. | kontrolinė informacija (bitų seka): aktyvavimo tipas (automatinis, rankinis), skambučio tipas (pagalbos skambutis, testinis skambutis), vietos (pozicijos) pasitikėjimo reikšmė, transporto priemonės tipas (M1, M2, M3, N1, N2, N3, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e); |
| 15.2.4. | transporto priemonės identifikatorius (simbolių seka); |
| 15.2.5. | transporto priemonės energijos talpyklos tipas (sveikas skaičius): benzino bakas, dyzelino bakas, suspaustos natūralios dujos (CNG), suskystintos propano dujos (LPG), elektros energijos saugykla, vandenilio talpykla (sveikas skaičius); |
| 15.2.6. | incidento (susidūrimo) laikas (sveikas skaičius, UTC sec matavimo vienetas); |
| 15.2.7. | transporto priemonės vieta (sveikas skaičius, milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 15.2.8. | transporto priemonės judėjimo kryptis (sveikas skaičius) – 2o intervalais nuo magnetinio šiaurės poliaus pagal laikrodžio rodyklę. |
| 15.2.10. | paskutinė transporto priemonės judėjimo kryptis n-1 (sveikas skaičius, 100 milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 15.2.11. | paskutinė transporto priemonės judėjimo kryptis n-2 (sveikas skaičius, 100 milliarcsec matavimo vienetas): platuma (WGS84), ilguma (WGS84); |
| 15.2.11. | keleivių skaičius (sveikas skaičius); |
| 15.2.12. | fakultatyvi papildoma informacija (pvz., papildomos informacijos adresas). |
| 15.3. | Gautas transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) turi būti dekoduotas naudojant sąsają su VĮ „Regitra“ (Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms) ir (arba) EUCARIS (Lietuvoje neregistruotoms transporto priemonėms) duomenų bazėmis atsižvelgiant į VĮ „Regitra“ galimybes. |
| 15.4. | Į BPCIS operatoriaus (angl. call taker) darbo vietą nukreipti eCall skambučiai turi būti priimami analogiškai 112 balso pagalbos skambučiams ir užtikrinti, kad pokalbio metu į operatoriaus darbo vietą nebūtų siunčiami kiti pagalbos kvietimai, būtų automatiškai atvaizduojamas skambinančiojo numeris (A#), automatiškai atveriama įvykio kortelė bei užtikrinamos visos esamos telefonijos valdymo funkcijos pokalbio metu (konferencinis ryšys, nukreipimas ir t.t.). |
| 15.5. | Priėmęs eCall skambutį, BPCIS operatoriaus turi gauti kompiuterizuotos darbo vietos ekrane su kvietimu susijusius BDR duomenis ne vėliau kaip per 5 sek. po BDR duomenų paketo perdavimo iš automobilinio eCall įrenginio pabaigos momento. |
| 15.6. | Priėmęs eCall skambutį, BPC operatorius turi gauti su skambučiu susijusius dekoduotus VIN duomenis ne vėliau kaip per 5 sek. atsakymo iš AB „Regitra“ ir (arba) EUCARIS duomenų bazių momento. |
| 15.7. | Operatoriaus, priėmusio eCall pagalbos kvietimą BPCIS kompiuterinės darbo vietos ekrane privalo būti atvaizduota visa su eCall pagalbos kvietimu susijusi informacija – BDR bei VIN duomenys, o žemėlapyje turi būti pavaizduota transporto priemonės buvimo vieta, kryptis bei ankstesnės registruotos buvimo vietos. |
| 15.8. | BPC operatoriaus gavusio eCall pagalbos kvietimą „Siveillance“ sistemos ekrane turi būti atverta naujo įvykio kortelė, kurios tipas – eCall kvietimas. Įvykio kortelėje privalo būti užregistruotas eCall įrenginio telefono numeris, transporto priemonės buvimo vieta bei kita BDR ir VIN informacija. |
| 15.9. | Visa su eCall pagalbos kvietimu susijusi informacija privalo būti išsaugota „Siveillance“ sistemos veiklos žurnale, užtikrinant veiklos atsekamumą. |
| 15.10. | Būtina įdiegti eCall kvietimų statistinių ataskaitų formavimo funkcijas. Statistinių ataskaitų formos ir reikalavimai bus suderinti projekto diegimo metu. Statistinės ataskaitos turi būti suformuotos naudojant esamas BPCIS statistinių ataskaitų formavimo priemones. |
| 15.11. | Visa su eCall pagalbos kvietimais susijusi informacija turi būti saugoma BPCIS sistemų veiklos žurnaluose, užtikrinant visą informacijos kelio atsekamumą. |

__________________________