ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Pirkimo objektas: Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos  įgyvendinimo 2025– 2027 metų paslauga (toliau – Paslauga).

- Paslaugų aprašymas:

  - Paslaugos teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

  - Programos kasmetinis įgyvendinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programa (toliau – Programa) (pridedama). Tyrimai, stebėjimai, vertinimai atliekami vadovaujantis Programoje nurodytais metodais, procedūromis ir vertinimo kriterijais.

  - Paslaugos teikėjas turi nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę, atlikti laboratorinius tyrimus; sisteminti, vertinti ir prognozuoti aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes; kaupti, analizuoti ir teikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai (toliau - Paslaugos gavėjas) informaciją apie gamtinės aplinkos būklę; analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

  - Atlikti šiuos Programoje numatytus monitoringus:

    - Oro monitoringas;

    - Paviršinio (upių) vandens monitoringas;

    - Paviršinio (tvenkinių) vandens monitoringas;

    - Požeminio vandens monitoringas;

    - Aplinkos triukšmo monitoringas.

  - Vykdant monitoringus stebėti Programoje numatytus parametrus, numatytose vietose, nustatytu periodiškumu pagal Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų pirkimo techninę užduotį.

  - Tyrimai, stebėjimai, vertinimai turi būti atlikti vadovaujantis Programoje nurodytais metodais procedūromis ir vertinimo kriterijais.

  - Pagal Programą atlikti tyrimai kasmet apibendrinami tarpinėje ir metinėje ataskaitose. Ataskaitos privalo apimti Savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklės vertinimą, išvadas ir pasiūlymus, dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių. Ataskaitų teikimas vykdomas žemiau nurodyta tvarka:

    - Tarpinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų II ketvirčio pabaigos.

    - Metinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma ir Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) tik elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos.

    - Galutinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma iki 2028 m. vasario mėn. 20 d. ir AAA (suderinus su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija) tik elektronine forma iki 2028 m. vasario 28 d.

  - Paslaugų teikėjas kasmet prieš pradedant stebėseną privalo suderinti aplinkos monitoringo Tyrimų (toliau – Tyrimai) grafikus su Paslaugos gavėju. Prieš atliekant Tyrimus, iš anksto elektroniniu paštu informuoti už sutarties vykdymą paskirtą asmenį bei jam paprašius, sudaryti sąlygas dalyvauti Tyrimuose.

  - Paslaugos vykdymo metu atlikus stebėjimą/matavimą per 3 darbo dienas pateikti Paslaugos gavėjui gautus duomenis suderintu formatu.

  - Paslaugos vykdymo metu, nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar kitokius aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, nedelsiant informuoti Paslaugos gavėją;

  - Numatomos Paslaugos apimtys per visą sutarties galiojimo laikotarpį nurodytos pateiktos Techninės užduoties 1 priede.

  - Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti nepertraukiamų Tyrimų atlikimui reikalinga įranga, jos įrengimu ir priežiūra.

  - Informacijos apie teikiamas Paslaugas viešinimas Paslaugų gavėjo svetainėje. Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjui paprašius, turi teikti informaciją visuomenei, Paslaugų gavėjui, valstybės institucijoms ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Paslauga turi būti atlikta kokybiškai ir su Paslaugos gavėju suderintu laiku.

1 priedas

Techninė užduotis

PASLAUGOS APIMTYS

| Matavimo vietos pavadinimas | Stebimi parametrai | Matavimų periodiškumas | Iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| Oro monitoringas |  |  |  |
| Ties Plento g.-Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža, Šalčininkų miestas | NO2, SO2, LOJ, KD10, CO | NO2, SO2, LOJ – 4 k. per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną KD10, CO – 8 matavimai per metus (2 savaičių trukmės) | Ne daugiau nei 120 k. |
| Ties Vilniaus g.-Mokyklos g. sankryža, Šalčininkų miestas |  |  |  |
| Ties Vilniaus g.- A. Mickevičiaus g. sankryža, Baltosios Vokės miestas |  |  |  |
| Ties Lydos g.-M. Balinskio g. sankryža, Jašiūnų miestelis |  |  |  |
| *išsamesnė informacija Programos 8 lentelėje | *išsamesnė informacija Programos 18-19 psl. | *išsamesnė informacija Programos 9 lentelėje |  |
| Paviršinio vandens monitoringas |  |  |  |
| Šalčios upė žemiau Didžiųjų Baušių kaimo | nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrąsis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrąsis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2) | I ketv. | Ne daugiau nei 10 k. |
|  |  | II ketv. |  |
|  |  | III ketv. |  |
|  |  | IV ketv. |  |
| Šalčininkų tvenkinys I | bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), vandens skaidrumas (Seki gylis (S)) | balandžio mėn. II pusėje- gegužės mėn. | Ne daugiau nei 99 k. |
| Šalčininkų tvenkinys II |  |  |  |
| Šalčininkėlių tvenkinys |  |  |  |
| V-2 tvenkinys Šalčininkėliuose |  | liepos mėn. II pusėje |  |
| Poškonių tvenkinys |  | rūgpjūčio mėn. II pusėje |  |
| Rakliškių tvenkinys |  |  |  |
| Eišiškių HE tvenkinys |  | rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje |  |
| Gojaus tvenkinys |  |  |  |
| Andriškių tvenkinys |  |  |  |
| *išsamesnė informacija Programos 16 lentelėje | *išsamesnė informacija Programos 29 psl. | *išsamesnė informacija Programos 17 lentelėje |  |
| Požeminio vandens monitoringas |  |  |  |
| A. Mickevičiaus g. 4A, Baltoji Vokė | Ištirpęs deguonis savitasis elektros laidis (SEL), Vandenilio jonų koncentracija (pH) NO3, NO2, NH4, PO4 Permanganato indeksas (PI) Žarninės lazdelės (Escherichia coli) Žarniniai enterokokai | kovo-gegužės mėn. rugsėjo-lapkričio mėn. | Ne daugiau nei 50 k. |
| Žalioji g. 6, Baltoji Vokė |  |  |  |
| Pasienio g. 20, Sakalinės kaimas |  |  |  |
| Pasienio g. 32, Sakalinės kaimas |  |  |  |
| Ūtos kaimas 11 |  |  |  |
| Ūtos kaimas 3 |  |  |  |
| Kurmelionių g. 29, Kurmelionių kaimas |  |  |  |
| Kurmelionių g. 49, Kurmelionių kaimas |  |  |  |
| Parko g. 2, Jašiūnų mstl. |  |  |  |
| J. Sniadeckio g. 13, Jašiūnų mstl. |  |  |  |
| *išsamesnė informacija Programos 21 lentelėje | *išsamesnė informacija Programos 40-43 psl. | *išsamesnė informacija Programos 22 lentelėje |  |
| Aplinkos triukšmo monitoringas |  |  |  |
| Ties Plento g.-Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža | Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis | 06 – 18 val., 18 – 22 val. ir 22 – 06 val. pavasario, vasaros ir rudens sezonais | Ne daugiau nei 16 k. |
| Ties Vilniaus g.-Mokyklos g. sankryža |  |  |  |
| *išsamesnė informacija Programos 32 lentelėje | *išsamesnė informacija Programos 31 lentelėje | *išsamesnė informacija Programos 69-70 psl. |  |