TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Maksimali kaina, EUR su PVM | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM su kompiuteriu (11 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su papildoma garantija (13 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su kompiuteriu (11 p.) ir papildoma garantija (13 p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holterinė sistema (paros EKG registravimo priemonė) | 1 kompl. (1 programa+3 registratoriai) | 16623,20 |  |  |  |

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos paskirtis | Atlikti ilgalaikio EKG matavimo tyrimus |  |
|  | Skaitmeninių kanalų skaičius | > 3 |  |
|  | EKG registratoriaus (holterio) ekrane rodoma informacija | EKG kreivės, tyrimo laikas, data, baterijos būklė |  |
|  | Duomenys perduodami į kompiuterį | USB laidu arba atminties kortele (arba lygiavertis sprendimas) |  |
|  | Atminties kortelė | Būtina |  |
|  | EKG registravimo trukmė | > 7 paros |  |
|  | EKG registratoriaus maitinimo šaltiniai | Pakraunamos baterijos arba pakraunami to paties tipo akumuliatoriai |  |
|  | Akumuliatorių ar baterijų pakrovėjas | Būtina |  |
|  | Kardiologinių tyrimų programa ir licencija jai, kuri turės būti įdiegta į kompiuterį | Būtina |  |
|  | Komplektacija: Ilgalaikio EKG registratorius (holteris) su diržu ar krepšeliu, paciento pilnai sukomplektuotu EKG kabeliu ir vienkartinių elektrodų komplektas | 3 vnt. |  |
|  | Kompiuteris pilnai sukomplektuotas kardiologinių tyrimų programai | Yra / nėra (gali būti teikiamas pasiūlymas ir be kompiuterio, su kompiuteriu bus suteikia papildomi balai) |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Garantinis laikotarpis | >24 mėn. (bus suteikia papildomi balai) |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=70 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=30 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas | 0-10 balų | Interpoliacinis |  |
| T2 | Kompiuteris pilnai sukomplektuotas kardiologinių tyrimų programai (11. p.) | 0 ar 20 balų | Statinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

### 2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T2) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T2) balai apskaičiuojami:

T2 = Tp

0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas.

20 balų. Siūlomas T2 punkte nurodomas funkcionalumas