# Pirkimo sąlygų 6 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL NUOTOLINIŲ POSĖDŽIŲ VEDIMO IR

VERTĖJŲ DARBO KONFERENCINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

(1-a pirkimo objekto dalis)

____________

(data)

____________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |
| Pirkimo sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Nuotolinių posėdžių vedimo ir vertėjų darbo konferencinės įrangos pirkimo atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Patvirtiname, kad prekes tieksime vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose nurodytas pirkimo sutarties sąlygas ir techninę specifikaciją.

5. Siūloma Nuotolinių posėdžių vedimo ir vertėjų darbo konferencinė įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

  - Posėdžio dalyvio pultas, 11 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.1.2. | Paskirtis | Skirtas posėdžio dalyviui kalbėti |  |
| 5.1.3. | Garso signalų perdavimas | Skaitmeninis garso signalų perdavimas |  |
| 5.1.4. | Mikrofonas | Mikrofonas 48 cm ilgio, turi lankstomą kojelę ir būsenos indikatorių |  |
| 5.1.5. | Atsparumas trukdžiams | Yra atsparus mobiliųjų telefonų keliamiems trukdžiams |  |
| 5.1.6. | Dažnių juosta | Dažnių juosta 30 Hz – 20 kHz |  |
| 5.1.7. | THD | THD < 0.5 % |  |
| 5.1.8. | Dinaminis diapazonas | Dinaminis diapazonas > 90 dB |  |
| 5.1.9. | Signalo triukšmo santykis | Signalo triukšmo santykis > 93 dB |  |
| 5.1.10. | Mikrofono įjungimas/išjungimas | Pulte yra mikrofono įjungimo/išjungimo mygtukas su grįžtamuoju ryšiu, perduodantis fizinį mygtuko paspaudimo atsaką vartotojui |  |
| 5.1.11. | Pirmininkaujančio funkcija | Pultą galima sukonfigūruoti kaip skirtą diskusijos dalyviui ir kaip skirtą pirmininkaujančiam dalyviui su galimybe paspaudus mygtuką užtildyti kitus kalbančius dalyvius |  |
| 5.1.12. | Jungtis ausinių pajungimui | Yra 1 vnt. su atskirais garso reguliatoriais |  |
| 5.1.13. | Būsenos indikatoriai | Pulte yra būsenos indikatoriai |  |
| 5.1.14. | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas |  |
| 5.1.15. | Sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Numatyti visi įrangai reikalingi sujungimo kabeliai ir kiti priedai |  |
| 5.1.16. | Garantija | Suteikiama 3 (trejų) metų garantija |  |
| 5.1.17. | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

  - Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys, 1 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.2.2. | Paskirtis | Audio signalų apdorojimas, komutavimas ir valdymas, kitų sistemos įrenginių maitinimas |  |
| 5.2.3. | Garso signalų perdavimas | Skaitmeninis garso signalų perdavimas |  |
| 5.2.4. | Maksimalus dalyvių vietų skaičius | Maksimalus dalyvių vietų skaičius 80 nenaudojant išplėtimo |  |
| 5.2.5. | Diskusinių pultų darbo režimai | Diskusijos dalyvio pultas registruojamas į eilę kalbėti; Pirmininkaujančio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu ir pirmenybės funkcija nutildančia kitus mikrofonus; Svarbus diskusijos dalyvio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu |  |
| 5.2.6. | Mikrofonų valdymas | Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, dalyvis užregistruojamas į laukiančių kalbėti eilę; Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, automatiškai išjungiamas anksčiausiai pradėjusio kalbėti dalyvio mikrofonas; Dalyvio mikrofonas įsijungia automatiškai dalyviui pradėjus kalbėti; Dalyvio mikrofonas įjungtas tol kol laikomas paspaustas mygtukas |  |
| 5.2.7. | Atkuriamų dažnių juosta | Atkuriamų dažnių juosta 30 Hz–20 kHz |  |
| 5.2.8. | Garso įvestys | 3 vnt. garso įvesčių |  |
| 5.2.9. | Garso išvestys | 4 vnt. garso išvesčių |  |
| 5.2.10. | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas įtrauktos į įrangos kainą |  |
| 5.2.11. | Sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Numatyti visi įrangai reikalingi sujungimo kabeliai ir kiti priedai |  |
| 5.2.12. | Garantija | Suteikiama 3 (trejų) metų garantija |  |
|  | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

  - Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo Teams rooms pultu, 2 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.3.2. | Paskirtis | Kompiuteris dedikuotas pokalbių kambariui MS Teams |  |
| 5.3.3. | Turinio demonstravimas | Turi būti galimybė demonstruoti medžiagą pajungiant išorinį kompiuterį HDMI bei USB-C laidu |  |
| 5.3.4. | Monitorių išvestys | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 5.3.5. | Valdymo ekranas | Turi būti pateikiamas liečiamas ekranas sistemos, susitikimų valdymui, garso, vaizdo nustatymui. |  |
| 5.3.6. | Valdymo ekrano jungtys | Ne mažiau kaip: 1 HDMI įvestis, 1 USB-C, USB-A |  |
| 5.3.7. | Valdymo ekrano dydis (įstrižainė) | Ne mažiau kaip 25 cm |  |
| 5.3.8. | Integracija su įgarsinimo sistema | Yra galimybė prie įrenginio prijungti ir naudoti salės bendrą įgarsinimo sistemą vienu USB kabeliu |  |
| 5.3.9. | Integracija su siūloma vaizdo kamera | Yra galimybė prie įrenginio prijungti siūlomą vaizdo kamerą |  |
| 5.3.10. | Programinė įranga | Kartu pateikiama Windows operacinė sistema su MS Teams Rooms programine įranga |  |
| 5.3.11. | Sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Pateikiami visi įrangai reikalingi sujungimo kabeliai |  |
| 5.3.12. | Garantija | Suteikiama 2 (dvejų) metų garantija |  |
| 5.3.13. | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

  - 360° kamera, 3 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.4.2. | Paskirtis | 360° konferencinė kamera su dirbtinio intelekto (DĮ) pagrindu veikiančiu vaizdo ir garso optimizavimu. |  |
| 5.4.3. | Vaizdo jutikliai | 4 x 5 MP jutikliai |  |
| 5.4.4. | Maksimali vaizdo raiška | 4K @30 kadrų per sekundę (fps) |  |
| 5.4.5. | Matymo kampas | 360° |  |
| 5.4.6. | Mikrofonų kiekis | 4 |  |
| 5.4.7. | Mikrofonų diapazonas | Iki 3 metrų |  |
| 5.4.8. | Garsiakalbis | Ne mažiau nei 8W |  |
| 5.4.9. | Jungtys | USB 3.0 Type-C |  |
| 5.4.10. | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas įtrauktos į įrangos kainą |  |
| 5.4.11. | Sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Numatyti visi įrangai reikalingi sujungimo kabeliai ir kiti priedai |  |
| 5.4.12. | Garantija | Suteikiama ne trumpesnė nei 2 (dvejų) metų garantija |  |
| 5.4.13. | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

  - Televizorius 85 colių, 1 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.5.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti patalpose informacijos rodymui, transliacijoms ir vaizdo medžiagos peržiūrai. |  |
| 5.5.3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 85 coliai (216 cm) |  |
| 5.5.4. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 3840 x 2160 (UHD 4K) |  |
| 5.5.5. | Ekrano tipas | LED |  |
| 5.5.6. | Vaizdo atkūrimo dažnis | Ne mažesnis nei 60 Hz |  |
| 5.5.7. | Ryšiai ir jungtys | Ne mažiau kaip 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet (LAN), Wi-Fi |  |
| 5.5.8. | TV imtuvai | DVB - T/T2/C/S/S2 |  |
| 5.5.9. | Valdymo sistema | WebOS arba lygiavertė išmaniųjų funkcijų operacinė sistema |  |
| 5.5.10. | Tinklo integracija | Galimybė integruoti į vietinį tinklą, nuotolinio valdymo galimybės |  |
| 5.5.11. | Garsas | Integruoti garsiakalbiai, ne mažesnė nei 20 W bendra galia |  |
| 5.5.12. | Matmenys | Aukštis, plotis ir gylis be stovo – ne daugiau 1950 × 1120 × 70 mm |  |
| 5.5.13. | Instaliacinės medžiagos | Su televizoriumi turi būti sukomplektuotas ir laikiklis tvirtinimui prie sienos |  |
| 5.5.14. | Papildomos funkcijos | Galimybė rodyti turinį iš USB laikmenų, DLNA palaikymas |  |
| 5.5.15. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 5.5.16. | Montavimas | Televizoriai turi būti sumontuoti nurodytose vietose |  |
| 5.5.17. | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

  - Televizorius 75 colių, 4 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 5.6.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti patalpose informacijos rodymui, transliacijoms ir vaizdo medžiagos peržiūrai. |  |
| 5.6.3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 75 coliai (190 cm) |  |
| 5.6.4. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 3840 x 2160 (UHD 4K) |  |
| 5.6.5. | Ekrano tipas | LED |  |
| 5.6.6. | Vaizdo atkūrimo dažnis | Ne mažesnis nei 60 Hz |  |
| 5.6.7. | Ryšiai ir jungtys | Ne mažiau kaip 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet (LAN), Wi-Fi |  |
| 5.6.8. | TV imtuvai | DVB - T/T2/C/S/S2 |  |
| 5.6.9. | Valdymo sistema | WebOS arba lygiavertė išmaniųjų funkcijų operacinė sistema |  |
| 5.6.10. | Tinklo integracija | Galimybė integruoti į vietinį tinklą, nuotolinio valdymo galimybės |  |
| 5.6.11. | Garsas | Integruoti garsiakalbiai, ne mažesnė nei 20 W bendra galia |  |
| 5.6.12. | Matmenys | Aukštis, plotis ir gylis be stovo – ne daugiau 1690 × 980 × 70 mm |  |
| 5.6.13. | Instaliacinės medžiagos | Su televizoriumi turi būti sukomplektuotas ir laikiklis tvirtinimui prie sienos |  |
| 5.6.14. | Papildomos funkcijos | Galimybė rodyti turinį iš USB laikmenų, DLNA palaikymas |  |
| 5.6.15. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 5.6.16. | Montavimas | Televizoriai turi būti sumontuoti nurodytose vietose |  |
| 5.6.17. | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, modelis | Mato vienetas | Kiekis | 1 mato vieneto kaina Eur be PVM* | Suma Eur be PVM* (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Posėdžio dalyvio pultas |  | vnt. | 11 |  |  |
| 2 | Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys |  | vnt. | 1 |  |  |
| 3 | Microsoft Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo Teams rooms pultu |  | vnt. | 2 |  |  |
| 4 | 360° kamera |  | vnt. | 3 |  |  |
| 5 | Televizorius 85 colių įstrižaine |  | vnt. | 1 |  |  |
| 6 | Televizorius 75 colių įstrižaine |  | vnt. | 4 |  |  |
| Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

- Siūlomos įrangos kainos:

* kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą Eur be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba. Į tiekėjo pasiūlyme įvardintos įrangos kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, montavimo, diegimo, testavimo, dokumentacijos ruošimo, licencijų ir sertifikatų, reikalingų techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, reikmenų bei medžiagų, reikalingų įrangos montavimui užsakovo patalpose kainos, taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... | Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |