TRANSPORTO PRIEMONĖS (MIKROAUTOBUSO-ELEKTROMOBILIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija.

2. Pirkimo objektas – Transporto priemonė (mikroautobusas-elektromobilis) - 1 vnt.

3. Prekių pristatymo terminas: ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Prekių pristatymo vieta: Utenos rajono savivaldybės administracija, adresu Utenio a. 4, Utena:

4.1. Į Prekių kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su Prekių pristatymu, sukomplektavimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

5. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai automobiliui: |  |  |
| 1.1 | Automobilių rūšis | Lengvasis mikroautobusas – M1 kategorija (elektromobilis) |
| 1.2 | Automobilių skaičius | 1 vnt. |
| 1.3 | Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju) | Ne mažiau 7 vietų. Iš jų ne mažiau kaip 1 vieta pritaikoma išimant sėdynę asmens su negalia vežimėliui (bėgeliai ir diržai neįgaliojo vežimėliui tvirtinti) su keleivio su negalia tvirtinimo saugos diržais. |
| 1.4 | Keltuvas neįgaliojo vežimėliui | Automobilio viduje įrengtas liftas-keltuvas, valdomas pulteliu. |
| 1.5 | Keleivių salono sėdynės lengvai išmontuojamos (be įrankių) | Turi būti |
| 1.6 | Pagaminimo metai | Naujas neeksploatuotas automobilis. Pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2024 m. |
| 1.7 | Vairo padėtis | Kairėje |
| 1.8 | Spalva | Bet kuri, išskyrus ryškias žalią, geltoną, oranžinę. |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1 | Elektromobilio CO2 emisija | 0 g/km |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau kaip 100 kW |
| 2.3 | Variklio tipas | Elektros energijos |
| 2.5 | Vidutinis nuvažiuojamas atstumas | Ne mažiau kaip 300 km pagal WLTP |
| 2.6 | Bendroji akumuliatorių baterijų talpa | Ne mažiau kaip 70 KWh |
| 3. Transmisija: |  |  |
| 3.1 | Transmisija | Automatinė/mechaninė |
| 3.2 | Pavara | Priekinių/galinių ar visų ratų pavara. |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis. |
| 4.2 | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti. |
| 4.3 | Vairo stiprintuvas | Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas. |
| 5. Kėbulas ir jo dydis: |  |  |
| 5.1 | Durelių skaičius | Ne mažiau kaip 5 (vairuotojo ir priekinio keleivio, šoninės įstiklintos stumdomosios durys, galinės durys su šildomu stiklu automobilio gale) |
| 5.2 | Bendras ilgis | Ne mažiau kaip 5300 mm |
| 5.3. | Atstumas tarp ašių | Ne mažiau kaip 3100 mm |
| 5.4 | Plotis | Ne mažiau kaip 1900 mm |
| 6. Padangos ir ratai: |  |  |
| 6.1 | Padangų komplektai žieminės ir vasarinės | Turi būti |
| 6.2 | Atsarginis ratas/ remonto komplektas. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai) | Turi būti. |
| 6.3 | Ratai | Lengvojo lydinio ratlankiai |
| 7. Elektrinė sistema: |  |  |
| 7.1 | Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas pakrauti automobilį iš 220 V. | Turi būti. |
| 7.2 | Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC) | DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto. |
| 8. Įranga ir priedai: |  |  |
| 8.1 | Langai | Šoniniai – elektra valdomi. |
| 8.2 | Gamyklinė laisvų rankų įranga | Turi būti |
| 8.3 | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojama |
| 8.4 | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės. |
| 8.5 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. |
| 8.6 | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės. | Turi būti. |
| 8.7 | Parkavimo jutikliai priekyje ir gale arba galinė vaizdo kamera | Turi būti. |
| 8.8 | Lietaus daviklis | Turi būti. |
| 8.9 | Salono grindų kilimėliai | Tekstiliniai ir guminiai |
| 9. Kita: |  |  |
| 9.1 | Komplektacija | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas su visais dokumentais bei priklausiniais, būtinais jo eksploatavimui: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė, transportavimo kilpa. |
| 9.2 | Registracija, techninė apžiūra, draudimas | Automobiliui Tiekėjo lėšomis turi būti atlikta valstybinė registracija (Perkančiosios organizacijos vardu) bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje (Perkančioji organizacija pateiks visus dokumentus bei įgaliojimus, reikalingus automobilio registracijai). Automobilis Tiekėjo lėšomis turi būti apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu 1 (vienam) mėnesiui nuo prekių pristatymo dienos. |
| 9.3 | Automobilio garantija | Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotuose techninio aptarnavimo centruose, esančiuose ne toliau kaip 150 km. nuo Utenos miesto. |
| 9.4 | Apsaugos sistema, atitinkanti reikalavimus KASKO draudimui | Turi būti. |

6. Stabdžių sistema turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą (ES) 2019/2144, taikomą Europos Sąjungoje gaminamiems automobiliams.

7. Transporto priemonės apsaugos signalizacijos gamykliniai nustatymai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 97.

8. Automobilyje gali būti ir kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais, bei

9. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktu „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ – X skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ (atsižvelgti į aktualią Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo redakciją) :

1. M1, M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

1.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

1.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

Dokumentai, pagrindžiantys aplinkos apsaugos kriterijų atitikimą aukščiau nurodytiems reikalavimams - gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

XX skyrius „Padangos“. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.

Dokumentai, pagrindžiantys aplinkos apsaugos kriterijų atitikimą aukščiau nurodytam reikalavimui - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Įsigyjami vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. 8 Žiūrėti Aplinkos ministro įsakymu dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų XVII skyriaus „M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) ir su jų priežiūra susijusios paslaugos“ 33 punkto 33.1.1.1. arba 33.1.1.2. papunkčius.