1 priedas

ULTRAGARSINIŲ-BIPOLINIŲ INSTRUMENTŲ SU LAIDU PIRKIMO PANAUDOS BŪDU SUTEIKIANT ULTRAGARSINIUS-BIPOLINIUS GENERATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristika | Mat. vnt. | Preliminarus kiekis | Pastabos / pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ultragarsiniai-bipoliniai instrumentai su laidu panaudos būdu suteikiant ultragarsinius bipolinius generatorius |  |  |  |  |
| 1.1. | Ultragarsinis -bipolinis instrumentas | - Skirtas laparoskopinėms operacijoms. - Darbinis ilgis 350 mm ±5 mm ir 5 mm diametras. - Instrumentas vienkartinis, supakuotas sterilioje pakuotėje. - Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus. - Galimybė aktyvuoti rankiniu būdu arba pedalu. - Instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu. - Instrumente ne mažiau 2 klavišai: bipolinis rėžimas; bipolinis ir ultragarsinis rėžimas veikiantys vienu metu. - Turi turėti CE ženklinimą. | Vnt. | 140 |  |
| 1.2. | Ultragarsinės-bipolinės energijos pardavėjas su laidu | - Autoklavuojamas. - Suderinimas su siūlomais ultragarsiniais-bipoliniais instrumentais. - Turi turėti CE ženklinimą. | Vnt. | 3 |  |
| 1.3. | Ultragarsinis-bipolinis generatorius suteikiamas panaudos būdu | - Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms. - Būtina darbui su prietaisu skirtų instrumentų atpažinimo funkcija. - Būtina galios savireguliacijos funkcija (priklausomai nuo pjaunamo audinio varžos). - Būtina automatinio procedūros trukmės ribojimo funkcija. - Būtina galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų išmetimui laparoskopinės procedūros metu. - Instrumento valdymas mygtukais ir kojiniu jungikliu. - Saugumo klasė ne žemesnė nei CF. - Būtinas valdymas – jutikliniu ekranu. - Komplekte pateikiami: a) Kojinis jungiklis dviejų pedalų; - Turi turėti CE sertifikatą. - Personalo apmokymas. - Vartotojo instrukcija. - Garantija ir garantinis aptarnavimas visą sutarties galiojimo laikotarpį. - Garantinis aptarnavimas atliekamas (programinė įranga atnaujinama) įmonės atstovams atvykstant į NVC ir tai atliekant vietoje. | Vnt. | 2 |  |