Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių švietimo ir sporto centras

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Pastato ir teritorijos drenažo tinklų įrengimas. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Darbų atlikimas pagal supaprastintą projektą „Pastato ir teritorijos drenažo tinklų įrengimas. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų techninis projektas | vnt. | 1 |
|  | Grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,68 |
|  | Iki 2 m. gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo 0,8 m k9=1.15 | 100vnt. | 0,01 |
|  | Grunto kasimas rankiniu būdu iškasose k9=1.15 | 100m3 | 0,06 |
|  | Grunto išvežimas 5 km. atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | m3 | 68,0 |
|  | Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm. iki 600 mm. k9=1.15 | vnt. | 1 |
|  | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) | vnt. | 6 |
|  | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15 | vnt. | 6 |
|  | Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais, kai vamzdyno skersmuo 160 mm. k9=1.15 | vnt. | 1 |
|  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15 | m | 74 |
|  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm k9=1.15 | m | 16 |
|  | Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova-drėgmė | m2 | 67 |
|  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,06 |
|  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas žvyru iš sankasos iki 45 Kw (62AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15 | 100m3 | 0,5 |
|  | Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūle (smėliu) k9=1.15 | 100m2 | 0,64 |
|  | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15 | t.m2 | 0,5 |
|  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm. augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 2,5 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Žemės sklype, esančiame Gedimino g. 55, Kaišiadorys

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Rangovui parengus supaprastintą darbų techninį projektą, pradedami Darbai.

  - Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01 :2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

  - Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

  - Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

  - Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį shp / dvg formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Darbų kiekiai – preliminarūs (planuojami), bus perkama pagal įstaigos poreikius ir finansines galimybes. Planuojamų įsigyti darbų kiekio paklaida 20%. Perkamų darbų kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka galioti šios pirkimo sutarties sąlygos ir darbų įkainiai.

  - Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti per informacinę sistemą SABIS (tinklalapis https://nbfc.lrv.lt).

  - Apmokėjimas už Prekes vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai Užsakovas patvirtina PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.

  - Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę ir komercinę veiklą

  - Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, įsipareigoja nespausdinti popierinių dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus.

  - Šalys, siekdamos prisidėti prie socialinių klausimų sprendimo, įsipareigoja sąžiningai mokėti darbo užmokestį, laikytis lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Pridedama:

- Aplink pastatą esančių tinklų planas. Lietaus kanalizacijos šulinys į kurį reikėtų jungti drenažą -Nr.1.

- Gedimino g. 55, Kaišiadorys sklypo planas.