PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dvisijo tiltinio krano k/g 8,0 t. KR-01-01760 modernizavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Seno krano kėlimo galia (k/g) 8,0 t. KR-01-01760 demontavimas ir padėjimas Užsakovo nurodytoje vietoje, greta esančioje aikštelėje;

  - Naujo krano tiekimas,  sumontavimas ant esamo pokraninio kelio,  išbandymas atliekant pilnutinį techninės būklės patikrinimą. Naujo krano paruošimas ir pateikimas akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos  atstovui  techniniam patikrinimui ir įvertinimui;

  - Prieš pateikiant pasiūlymą, Paslaugų tiekėjai, suderinę laiką, gali apsilankyti Užsakovo objekte.

- ESAMO KRANO TECHNINIAI PARAMETRAI

  - Tipas  – dvisijis tiltinis kranas atraminis;

  - Krano eigos valdymas iš kabinos;

  - Pagaminimo metai – 1982m;

  - Keliamoji galia 8 000kg;

  - Anga – 7500mm +- 5mm;

  - Pokraninio kelio ilgis 42m;

  - Pokraninio kelio bėgio galvutės plotis 70mm;

  - Kėlimo aukštis – 8m;

  - Elektros tiekimas kranui ir talei - lankstūs kabeliai loviuose;

  - Pokraninio kelio techninio stovio dokumentas - Pokraninio kelio geometrijos matavimo ataskaita priedas Nr. 1.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI.

  - Kranas po  sumontavimo objekte turi atitikti L R socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.- A1-425 patvirtintos.  Kėlimo kranų priežiūros taisyklių galiojančios suvestinės redakcijos reikalavimus bei LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, techniniame reglamente „Mašinų sauga“

  - Kranas turi būti paženklintas CE ženklu ir turėti EB arba ES atitikties deklaraciją, krano naudojimo dokumentų bylą (krano pasą), pastatymo dokumentaciją (pastatymo projektą, brėžinius, schemas, elektrinių matavimų protokolus.

  - Naujo krano techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Tiltinis kranas |
|  | Tipas | Viensijis atraminis |
|  | Projektinis darbo laikas, metais | Ne mažiau kaip 25m. |
|  | Pavarų tipas | Elektrinės |
|  | Aplinkos, kurioje įrenginys gali dirbti lauko sąlygos, temperatūra ribose | Nuo - 30˚C iki +40˚C |
|  | Krano anga, mm | 7500+- 5mm |
|  | Aukštis, atstumas nuo talės apatinės dalies iki talės kablio apatinės dalies, kai kablio apkaba yra viršutinėje galinėje padėtyje) mm. | 1100+- 200 |
|  | Srovės rūšis ir įtampa | 3f 400 V ±10%, 50Hz |
|  | Krano elektros įrangos apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |
|  | Bendras krano elektros įrenginių galingumas, kW | Ne daugiau 6 |
|  | Keliamoji galia, kg | 4900 ± 50 |
|  | Kablio pakėlimo aukštis, m | Ne mažiau 8 |
|  | Krano darbo rėžimas ne blogesnis negu | Lengvas, iki 150 įjungimų per valandą |
|  | Kėlimo eigos lėtas greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 2 |
|  | Greitas kėlimo eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 8 |
|  | Lėtas talės eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 6 |
|  | Greitas talės eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 14 iki 25 |
|  | Lėtas krano eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 10 |
|  | Greitas krano eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 20 iki 40 |
|  | Krano eigos ratų skaičius, vnt. | 4 |
|  | Laidinis valdymo pultas | Įtampos įjungimo mygtukas "START"; avarinis įtampos išjungimo mygtukas "STOP"; krano eigos valdymo mygtukai, talės eigos valdymo mygtukai, krovinio kėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai; Valdymo pulto kabelis prie krano valdymo spintos turi būti prijungiamas per kištuką/rozetę. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. |
|  | Belaidis valdymo pultas | Įtampos įjungimo mygtukas "START"; avarinis įtampos išjungimo mygtukas "STOP"; krano eigos valdymo mygtukai, talės eigos valdymo mygtukai, krovinio kėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. |
|  | Elektros tiekimas kranui ir talei - lankstūs kabeliai loviuose | lieka esama |
|  | El. talės maitinimo sistema | Pakabinami kabeliai |
|  | El. talės ir krano eigos elektros variklių apsauga nuo kritulių | papildomai apsaugai sumontuoti nuimamus stogelius |
|  | Metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas ne mažiau kaip | C3 klasė, pagal ISO 12944 |
|  | Metalo konstrukcijų spalva | RAL1028 |
|  | Krano eigos galiniai išjungėjai | Taip |
|  | Kablio pakėlimo aukščio ribotuvas | Taip |
|  | Talės eigos galiniai išjungėjai | Taip |
|  | Talės eigos mechaniniai ribotuvai | Standaus tipo galinė atrama, ne mažiau kaip 2 vnt. |
|  | Krano eigos mechaniniai ribotuvai | Standaus tipo galinė atrama, 4 vnt. |
|  | Talės eigos elastingi buferiai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
|  | Krano eigos elastingi buferiai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |
|  | Keliamosios galios ribotuvas | Taip, 4900kg + 10 procentų |

  - Sumontuotas kranas, be krovinio, turi remtis visais ratais į pokraninį kelią.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Kartu su pasiūlymu pateikiama dokumentacija:

    - siūlomo krano techninės charakteristikos ir  aprašymas lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjo   prašymu,  užsakovas, suteiks galimybę prisijungti prie el. tinklo.

  - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs visomis priemonėmis, įrankiais ir įranga, reikalingomis Paslaugų teikimui.

  - Akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atstovą kviečia ir už paslaugas atsiskaito Paslaugos teikėjas;

  - Krano elektros maitinimo atjungimą ir pajungimą atlieka Užsakovas;

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo Paslaugų teikimo metu  tikrinti teikiamų Paslaugų kokybę ir  naudojamas medžiagas .

  - Paslaugų tiekimo metu pažeistus esamų metalinių konstrukcijų antikorozinius paviršius privalo atstatyti Teikėjas.

  - Paslaugų tiekimo metu susidariusį metalo laužą Tiekėjas palieka Užsakovo objekte nurodytoje vietoje;

  - Paslaugų suteikimo metu susidariusias kitas atliekas iš Užsakovo objekto išveža ir sutvarko Paslaugos teikėjas.

  - Suteikęs Paslaugas, Paslaugos tiekėjas, privalo sutvarkyti darbo vietą, priduoti ją Užsakovo atsakingam asmeniui.

- PIRKIMO OBJEKTO PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

  - Sutartyje numatytų paslaugų priėmimą atlieka  Užsakovo atsakingas asmuo, dalyvaujant Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui pasirašant suteiktų paslaugų priėmimo- perdavimo aktą (toliau- Aktas), forma pateikta Priede Nr. 2.

  - Paslaugos teikėjas pasirašytą Aktą pateikia el. būdu, Užsakovas aktą  pasirašo  el. būdu.

  - Suteikus Paslaugas kartu su Aktu Paslaugų teikėjas privalo pateikti visus techninius dokumentus nurodytus techninės specifikacijos 9 punkte;

  - Paslaugos laikomos priimtomis jeigu yra pilnai užbaigtos , nenustatyta trūkumų bei gauta potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo akredituotos įstaigos išvadą, kad kėlimo kranas yra tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai ir pateikta  visa techninė dokumentacija .

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų:

- Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508[1],  4.4.4.1. ir 4.4.4.4. punktu, Paslaugos teikimo metu bus mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakant nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Sąskaitos faktūros ir perdavimo-priėmimo aktai ir (ar) kiti su Sutarties vykdymų susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu užsakymai bus atliekami naudojantis tik elektroninėmis priemonėmis. Taip pat, suteikus perkamas Paslaugas galutinis rezultatas siekiamas rezultatas yra turėti naują įrangą kuri atitinka reikalavimus: tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Bendras paslaugų suteikimo terminas ne ilgiau, kaip  7 ( septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

  - Paslaugų suteikimo terminas objekte ne ilgiau, kaip per 1 (vienas) mėnuo;

  - Terminas, per kurį Užsakovas turi priimti suteiktas Paslaugas arba raštu informuoti Paslaugų   teikėją apie trūkumus ne ilgiau, kaip 3 (trys) darbo dienos po dokumentacijos gavimo.

  - Terminas per kurį Tiekėjas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo perdavimo metu nustatytus trūkumus – 10(dešimt) darbo dienų, jei reikalingas dalių tiekimas, tai per suderintą su Užsakovu terminą.

- GARANTIJOS

  - Paslaugoms ir kranui turi būti suteiktas ne trumpesnis, kaip 24 mėnesių  garantinis terminas  nuo Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

  - Garantiniu laikotarpiu atsiradus defektams (sugedus kranui) Tiekėjas privalo per 2 (dvi) darbo dienas atvykti, gedimų nustatymui ir remonto terminų suderinimui su Užsakovo atsakingu asmeniu.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

  - Kartu su Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktu pateikiami dokumentai:

    - Krano techninis pasas;

    - Krano EB ar ES atitikties deklaracija

    - Panaudotų medžiagų kokybės sertifikatai;

    - Akredituotos įstaigos krano techninio patikrinimo ataskaita su išvada apie jo tinkamumą saugiai naudoti;

    - Paslaugas teikusių asmenų kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

    - Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) paslaugoms teiktoms Užsakovo objekte;

  - Krano eksploatacijos ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti:

    - Saugos nurodymai eksploatuojant kraną;

    - Krano eksploatavimo nurodymai;

    - Krano techninės priežiūros nurodymai;

    - Krano remonto nurodymai bei pagrindinių galimų gedimų šalinimo metodologija;

    - Eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas su gamintojo katalogo numeriais;

  - Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, elektronine forma.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 -  Pokraninio kelio geometrijos matavimo ataskaita.

Priedas Nr. 2 -  Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto forma.

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr