Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8 priedas

ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ*

- Naujo krano techniniai reikalavimai techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomo kėlimo krano parametrai: (Tiekėjas turi nurodyti siūlomo prietaiso parametrų reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai**, patvirtinantys siūlomo kėlimo krano techninius parametrus: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Tiltinis kranas |  |  |
|  | Tipas | Viensijis atraminis |  |  |
|  | Projektinis darbo laikas, metais | Ne mažiau kaip 25m. |  |  |
|  | Pavarų tipas | Elektrinės |  |  |
|  | Aplinkos, kurioje įrenginys gali dirbti lauko sąlygos, temperatūra ribose | Nuo - 30˚C iki +40˚C |  |  |
|  | Krano anga, mm | 7500+- 5mm |  |  |
|  | Aukštis, atstumas nuo talės apatinės dalies iki talės kablio apatinės dalies, kai kablio apkaba yra viršutinėje galinėje padėtyje) mm. | 1100+- 200 |  |  |
|  | Srovės rūšis ir įtampa | 3f 400 V ±10%, 50Hz |  |  |
|  | Krano elektros įrangos apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP55 |  |  |
|  | Bendras krano elektros įrenginių galingumas, kW | Ne daugiau 6 |  |  |
|  | Keliamoji galia, kg | 4900 ± 50 |  |  |
|  | Kablio pakėlimo aukštis, m | Ne mažiau 8 |  |  |
|  | Krano darbo rėžimas ne blogesnis negu | Lengvas, iki 150 įjungimų per valandą |  |  |
|  | Kėlimo eigos lėtas greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 2 |  |  |
|  | Greitas kėlimo eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 8 |  |  |
|  | Lėtas talės eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 6 |  |  |
|  | Greitas talės eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 14 iki 25 |  |  |
|  | Lėtas krano eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 2 iki 10 |  |  |
|  | Greitas krano eigos greitis, m/min | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 20 iki 40 |  |  |
|  | Krano eigos ratų skaičius, vnt. | 4 |  |  |
|  | Laidinis valdymo pultas | Įtampos įjungimo mygtukas "START"; avarinis įtampos išjungimo mygtukas "STOP"; krano eigos valdymo mygtukai; talės eigos valdymo mygtukai; krovinio kėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai; Valdymo pulto kabelis prie krano valdymo spintos turi būti prijungiamas per kištuką/rozetę; Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. |  |  |
|  | Belaidis valdymo pultas | Įtampos įjungimo mygtukas "START"; avarinis įtampos išjungimo mygtukas "STOP"; krano eigos valdymo mygtukai; talės eigos valdymo mygtukai; krovinio kėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai; Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. |  |  |
|  | Elektros tiekimas kranui ir talei - lankstūs kabeliai loviuose | lieka esama | -- | -- |
|  | El. talės maitinimo sistema | Pakabinami kabeliai |  |  |
|  | El. talės ir krano eigos elektros variklių apsauga nuo kritulių | papildomai apsaugai sumontuoti nuimamus stogelius |  |  |
|  | Metalo konstrukcijų antikorozinis padengimas ne mažiau kaip | C3 klasė, pagal ISO 12944 |  |  |
|  | Metalo konstrukcijų spalva | RAL1028 |  |  |
|  | Krano eigos galiniai išjungėjai | Taip |  |  |
|  | Kablio pakėlimo aukščio ribotuvas | Taip |  |  |
|  | Talės eigos galiniai išjungėjai | Taip |  |  |
|  | Talės eigos mechaniniai ribotuvai | Standaus tipo galinė atrama, ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Krano eigos mechaniniai ribotuvai | Standaus tipo galinė atrama, 4 vnt. |  |  |
|  | Talės eigos elastingi buferiai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Krano eigos elastingi buferiai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Keliamosios galios ribotuvas | Taip, 4900kg + 10 procentų |  |  |

*  Šiame Pirkime Perkantysis subjektas taikys Įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje numatytus galimo Pirkimo laimėtojo ir/ar jo pasiūlymo atmetimo pagrindus.

** Tuo atveju, jei nustatytam reikalavimui sertifikatai neišduodami, tiekėjas gali pateikti savo pasirašytą deklaraciją.

______________________________________

(Ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.