AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-06-10 Nr. | 2025-SD-445 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS RUOŽO NUO 8,391 IKI 12,37 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 8,391 iki 12,37 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2656138) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Techninėse specifikacijose apsauginių atitvarų sistemos neatitinka darbų kiekio žiniaraštyje

nurodytų apsauginių atitvarų sistemų. Prašome patikslinti.

Atsakymas.

Atitvarų sistemas vertintis pagal darbų kiekių žiniaraštį.  Taip pat pridedame patikslintą techninę specifikaciją (projekto Susisiekimo dalyje).

2 klausimas.

Ar galima pėsčiųjų tvorelę įrengti iš:

a) Atramos d76,1x2,0 mm;

b) Tvorelės segmentas iš d33,7x2,9 mm;

c) Atstumas tarp statramsčių centrų 2850 mm;

d) Sujungimai smeigėmis su varžtais.

Atsakymas. Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs pėsčiųjų apsauginės tvorelės matmenys, galima naudoti ir kitų parametrų gaminius, svarbu, kad atitiktų paskirtį.

3 klausimas.

Patikslinkite naujai gaminamų kelio ženklų skydų dydžius, t.y. kurie skydai yra 0 , kurie I ir kurie II dydžio?.

Atsakymas.

Darbų kiekių žiniaraštyje skydų dydžiai ir kiekiai yra nurodyti. Pridedame papildomą dokumentą

(detalų kelio ženklų įrengimo demontavimo priedą), kuriame nurodyta skydų dydžio klasė.

4 klausimas.

Susisiekimo dalies techninių specifikacijų punkte 3.2.3 „Griovių tvirtinimas“, kai nuolydis 6 – 10 %, griovius tvirtinti plokštėmis P-1. Skersiniame pjūvyje nurodyti blokai P 5-5  h=10. Prašome patikslinti kokiais betono gaminiais sustiprinti griovius kai nuolydis 6 – 10 %? Taip pat prašome pateikti tikslius šių gaminių matmenis.

Atsakymas.

Patikslinome griovio tvirtinimo detalės brėžinį (žr. brėžinį 2307MS03-A6-KRTDP-S_B-08_DK  9 lapas). Griovys tvirtinamas P1 blokais.

5 klausimas.

Susisiekimo dalies projekto darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje Nr. 2.21 numatyti darbai „Infiltracinių-išgarinimo griovių įrengimas (Grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, 1 permetim., užpilant iki 15 cm storio sluoksniu, kai grunto grupė II)“. Skersiniame pjūvyje pavaizduotas skaldos pagrindas ir ažūrinės trinkelės, kurių tarpai turi būti užpildyti skaldele, h=8 cm. Žiniaraščio 2.21 pozicijoje skaldos pagrindo ir ažūro trinkelių įrengimo darbai nenumatyti. Prašome papildyti žiniaraštį nurodant šių darbų kiekius.

Atsakymas.

Minėtoje pozicijoje nurodytas bendras kiekis ir tiekėjas pats įsvertina detalius kiekius pagal pateiktus brėžinius.

6 klausimas.

Susisiekimo dalies techninių specifikacijų punkte 10.2.5 „Lietaus nuotekų betoniniai latakai tarp tako ir kelio Nr. A6“ pateikti latakų matmenys. Prašome pateikti betoninio latako įrengimo schemą nurodant betono ir skaldos pagrindo sluoksnių storį, bei patiksinti kokios markės betoną naudoti įrengiant latakus.

Atsakymas.

Įrengiant vandens latakus vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT trinkelės 14 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimais.

7 klausimas.

Susisiekimo dalies projekto pjūviuose pavaizduotas latakas tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako. Kelio plane matome, kad šis latakas pavaizduotas beveik visame ruože.

Prašome patikslinti, koks šių latakų kiekis ir kokioje pozicijoje įvertinti šie darbai? Darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje Nr. 3.10 matome tik 17 m latakų.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 kiekiai 3.10 ir 3.11 pozicijose buvo patikslinti.

8 klausimas.

Esama situacija.

Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 10.2.1 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Klausimas.

Prašome patvirtinti, kad nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Atsakymas. Rangovas pagal pasirinktą įrengimo technologiją galės naudoti ir kitų medžiagų plastikinius vamzdžius, kurie yra neprastesnių savybių, negu projekte nurodyti. Svarbu, kad jie atitiktų paskirtį.

9 klausimas.

Pateiktame priede „SPS priedas Nr. 17. DKŽ“, DKŽ-1 žiniaraštyje daugelyje skyrių darbų kiekių reikšmės turi kelis skaičius po kablelio kurių nesimato. Prašome pakoreguoti kiekių reikšmes žiniaraš-tyje.

Atsakymas.

Pridedame patikslintą Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 17. Skaičiai po kablelio sutvarkyti.

10 klausimas.

Prašau patikslinti:

kiek metrų ir kokios klasės saugūs pėstiesiems ir dviratininkams atitvarai? Kiek ir kokių PGK reikia?

kiek metrų ir kokios klasės vienpusiai atitvarai? Kiek ir kokių PGK reikia?

Pagal projekte pateikta informacija (žemiau), negalima suprasti ko yra prašoma.

6.9 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Kelyje įrengiami „draugiški“ pėstiesiems ir dviratininkams apsauginiai barjerai (sulaikymo lygis – N2, veikimo pločio klasė – W1-5, smūgio stiprumo lygis – A) su pradiniais ir galiniais komponentais. Apsauginių kelio atitvarų sistemos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09.

7.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Naudojami apsauginiai barjerai (sulaikymo lygis – N2, veikimo pločio klasė – W3), smūgio stiprumo lygis – A) Atitvarų pradiniai ir galiniais komponentai: dėžiniam profiliui - 900 alkūnė.

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis

| Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W1; 11 vnt galinių pradinių elementų | km | 0,139 |
| --- | --- | --- |
| Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3 ; 5 vnt galinių pradinių elementų | km | 0,555 |
| Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3; 14 vnt galinių pradinių elementų | km | 0,815 |
| Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W6; 22 vnt galinių pradinių elementų | km | 2,597 |

Brėžinai:

Atsakymas.

Patikslinome  darbų kiekių aprašymus Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 17 darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  9.16-9.19 pozicijose.. Pradinių ir galinių komponentų kiekis nurodytas darbų kiekių aprašyme. Pradiniai ir galiniai komponentai parenkami vadovautis gamintojo nurodymais pagal nurodytą sistemą. Tisliname projekto techninę specifikaciją: sulaikymo lygis H1.

11 klausimas.

Turime kelis klausimus:
           1) Kiek metrų ir kokios klasės saugūs pėstiesiems ir dviratininkams atitvarai. Kiek ir kokių PGK reikia?
          2) Kiek metrų ir kokios klasės vienpusiai atitvarai. Kiek ir kokių PGK reikia?

          Pagal projekte pateikta informacija (žemiau), negalima suprasti ko yra prašoma:

        6.9 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas
        Kelyje įrengiami „draugiški“ pėstiesiems ir dviratininkams apsauginiai barjerai (sulaikymo lygis – N2, veikimo pločio klasė – W1-5, smūgio stiprumo lygis – A) su pradiniais ir galiniais komponentais. Apsauginių kelio atitvarų sistemos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09

          7.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai
          Naudojami apsauginiai barjerai (sulaikymo lygis – N2, veikimo pločio klasė – W3), smūgio stiprumo lygis – A) Atitvarų pradiniai ir galiniais komponentai: dėžiniui profiliui - 900 alkūnė.

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis
Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W1; 11 vnt galinių pradinių elementų km 0,139
Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3 ; 5 vnt galinių pradinių elementų km 0,555
Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W3; 14 vnt galinių pradinių elementų km 0,815
Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W6; 22 vnt galinių pradinių elementų km 2,597.

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 10 klausimą.

12 klausimas.

1) Projekto susisiekimo dalies žiniaraštyje pateikti apsauginių kelio atitvarų sistemų kiekiai. Prašome patikslinti, kiek metrų ir kokios klasės saugių pėstiesiems ir dviratininkams (dėžinių) atitvarų turi būti įrengta? Kokių PGK reikia, ilgų ar trumpų? Taip pat prašome žiniaraštyje išskirti vienpusius atitvarus nurodant jų klasę ir PGK tipą.

2) Projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų skyriuje Nr. 6.9 "Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas" aprašyti apsauginiai kelio atitvarai, kurių sulaikymo lygis - N2. Darbų kiekių žiniaraščiuose tokių atitvarų nėra. Prašome patikslinti kuriose pozicijose įvertinti N2 sulaikymo lygio atitvarus?

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 10 klausimą.

13 klausimas.

EXCEL „SPS priedas Nr. 17. DKŽ 05-29“

2. Žemės sankasa

| 2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu (iki 3 km) | m3 | 2064,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Žemės sankasa | 2.2 | Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) (iki 30 km) | m3 | 1376 |
| 2. Žemės sankasa | 2.3 | Dirvožemio atvežimas iš laikinos sandėliavimo aikštelės šlaitų, griovio dugno tvirtinimui | m3 | 13148 |

Patikslinkite prašau dirvožemio kiekius:

į laikiną sandėliavimo aikštelę išvežam 2054,51 m3, atsivežam šlaitų, griovio dugno tvirtinimui 13148 m3. Perteklinį 1376 m3 išvežam.

Atsakymas. Excel formato darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 patikslinimo pozicijos Nr. 2.3 kiekį (3440,04 m3).

PRIDEDAMA:

- Patikslinta techninė dokumentacija, 3 pdf formato failai.

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas, 1 excel formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovė                                                                                            Aidana Šiurytė