Rūdiškių girininkijos tvoros ir jos įrengimo techninė specifikacija

1. Bendras tvoros ilgis - apie 152 metrai (be vartų ir vartelių), segmentinė virinto metalo tvora ne žemesnė kaip 150 cm.

2. Segmentinė tvora turi būti 3D profilio. Segmento ilgis 2500 mm ir suvirintas iš ne plonesnės kaip 4 mm storio vielos, akies dydis – 50 x 200 mm.

3. Prie įvažiavimo į girininkijos raštinę įrengiami stumdomi vartai, ne žemesni kaip 150 cm, kurių plotis - 5,5 m. - 1 vnt. Vartų rėmo užpildas – suvirintos vielos segmentas, rėmas suvirintas iš ne mažiau 60x40 mm plieninio vamzdžio profilio. Prie įvažiavimo į girininkijos gyvenamąją zoną įrengiami dvivėriai vartai ne mažiau 4 m. pločio. Prie įėjimo į ūkinę zoną įrengiami dvivėriai ne mažiau 4 m. pločio vartai, ne žemesni kaip 150 cm. Abiejų dvivėrių vartų rėmo užpildas – suvirintos vielos segmentas, rėmas suvirintas iš ne mažiau 50x40 mm plieninio vamzdžio profilio. Prie įėjimo į gyvenamąją zoną įrengiami ne mažiau kaip 1 m. pločio varteliai su užraktu. Vartelių užpildas - suvirintos vielos segmentas.

4. Visi metalo gaminiai turi būti cinkuoti, padengti PVC danga, spalva RAL ruda.

5. Stulpeliai ne plonesni kaip 40x50 su plastikiniais kamšteliais, statomi ne rečiau kaip 2,5 m ir betonuojami 1 metro gylyje, cinkuoti, padengti PVC danga.

6. Tvoros ilgiai preliminarūs ir tikslinami pagal faktinį ilgį.

7. Esant reikalui, profiliuojamas tvoros perimetras.

8. Tvora įrengiama per 40 dienų nuo sutarties pasirašymo. Darbams ir medžiagoms suteikiama 12 mėn. garantija.

9. Tvora, vartai, varteliai turi būti sumontuoti Užsakovo objekte, adresu: Pietų g.. 47, Rūdiškės, LT-21177, Trakų r. sav.

10. Paslaugų teikėjas privalo įsipareigoti laikytis aplinkosaugos reikalavimų: sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai sutarties šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Naudojamos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Pridedama:  Rūdiškių girininkijos tvoros įrengimo schema.

Vyr. miškininkas				Dainius Taukis