TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.

  - Finansavimo šaltinis

Valstybės biudžetas

2.  PIRKIMO OBJEKTAS

Melioracijos griovių priežiūros darbai Alvito ir Dailučių kadastrinėse vietovėse

2.1.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta

Vilkaviškio rajono savivaldybė, pagal pridedamas šienaujamų melioracijos griovių schemas (2 priedai).

| Eil. Nr. | Vieta ir griovio pavadinimas | Šienaujamų griovių plotas, ha | Griovių ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr.1 Pk 0+00-12+30, Alvito k.v. | 1,2 | 1,23 |
| 2. | Širvintos up. Pk 104+50-126+00, Alvito k.v. | 2,1 | 2,15 |
| 3. | B-3 Pk 0+00-28+00, B-3-4 Pk 0+00-13+50, B-3-4-1 Pk 0+00-5+10 Alvito k.v. | 4,6 | 4,66 |
| 4. | Nr. 1 Pk 1+00-17+55, Alvito k.v. | 1,8 | 1,655 |
| 5. | Vilkupio (Vingrupio) up. Pk 4+50-19+85, V-3 Pk 0+00-3+30 Dailučių k.v. | 1,9 | 1,915 |
| 6. | S-9-1 Pk 0+00-6+75, Dailučių k.v. | 0,6 | 0,675 |
| 7. | B-3-4-2 Pk 2+00-5+90, Dailučių k.v. | 0,4 | 0,39 |
| 8. | Nr. 1 Pk 0+00-8+70, Nr. 1-2 Pk 0+00-2+70, Nr. 1-4 Pk 0+00-1+30 Alvito k.v. | 1,13 | 1,27 |

2.2. Bendrieji techniniai rodikliai

| Rodiklių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Šienaujamų griovių ilgis | km | 13,945 |
| Šienaujamų griovių plotas | ha | 13,73 |

3. MELIORACIJOS GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

3.1. Reikalavimai melioracijos griovių priežiūrai ir vykdymui:

3.1.1. Nušienauti melioracijos griovių šlaitus, kraštus ir dugną ir 1 m pločio apsauginę juostą. Nuo griovio šlaito apačios 1 m pločio juostoje, nušienautą žolę nugrėbti ir išmesti ant griovio krašto. Rastas grioviuose šiukšles surinkti ir išvežti. Šienauti nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.

3.1.2. Dėl privažiavimo prie griovio, derinti su prie griovių esančių plotų (žemės sklypų) naudotojais.

3.1.3. Rangovas privalo apsirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, įrankiais ir mechanizmais, reikalingais kokybiškam paslaugų atlikimui. Žolės šienavimui naudoti prie traktorių pritvirtintas žoliapjoves, trimerius, savaeiges ar kt. šienavimo priemones. Būtina įsivertinti šienaujamų plotų sudėtingumą (reljefas/šlaitai/vanduo).

3.1.4. Rangovas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų*.

3.1.5. Rangovas darbų metu privalo saugoti melioracijos grioviui  priklausančius įrenginius (žiotis, stulpelius ir kt.). Jei darbų metu grioviui priklausantys melioracijos įrenginiai buvo pažeisti, už jų atstatymą atsakingas rangovas.

3.1.6. Nustačius atliktų darbų trūkumus, Rangovas įsipareigoja juos pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.

3. 2. Darbų atlikimo terminas

3.2.1. Darbus atlikti nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2025 m. spalio 1 d.

3.3. Priedai

Prižiūrimų melioracijos griovių schemos, 2 lapai.

*Pastaba. Rangovas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą, kuri buvo padaryta jo darbuotojų ar įrangos tiekimo metu fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei.