ANTANIŠKIŲ MIŠKO PAŽINTINIO TAKO ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - Antaniškių miško pažintinio tako įrengimas (toliau – Darbai) (WGS 55.794774, 23.579728) Radviliškio girininkijos, Radviliškio regioniniame padalinyje. BVPŽ kodas ir pavadinimas 45212100-7 Laisvalaikio objektų statybos darbai.

  - Pirkimo objekto apimtys – Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis (apimtis) | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maža pavėsinė, tipas 1.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas, Bendroji dalis (Architektūros), 75 psl. Pastaba: Stogas – skardinis, pagrindas – nebetonuotas, 2 (dvi) dalinai atviros sienos (mediniai skersiniai). Lokalinė sąmata Nr. 1 | 3 | vnt. |
| 2. | Suolas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 31-34 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | 19 | vnt. |
| 3. | Stalas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 35-38 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | 3 | Vnt. |
| 4. | Nekintamos informacijos stendas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 39-42 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | 1 | vnt. |
| 5. | Kintamos informacijos stendas. Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 39-42 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | 1 | vnt. |
| 6. | Rodyklė su užrašu (preliminarūs užrašai, kurie iki darbų pradžios gali būti pakoreguoti: Sodų bendrija, Rekreacinis takas, Miestas, Poilsiavietė, Poilsiavietė, Vasaros estrada). Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros), 51-53 psl. Lokalinė sąmata Nr. 2 | 6 | vnt. |
| 7. | Esamo pėsčiųjų tilto (1,2 m pločio monolito konstrukcijos plokštė) per kanalą apdaila. Tiltas turi atitikti lankytojų turinčių judėjimo su negalia reikalavimus (pandusai 2 vnt. 1,5 metro). Tiltui įrengti turėklus, kurių aukštis atitiktų tokiems tiltams keliamus reikalavimus. Tilto turėklai pagaminti iš rūdinto metalo Corten atitinkantys bendrai valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų koncepcijai. | 7 | m |
| 8. | Pėsčiųjų miško tako (žaliatakio) (1,7 m pločio) įrengimas ant natūralaus miško grunto, atkartojant esamą reljefą. Susidariusius nenatūralius dirvožemio paviršiaus kliuvinius (h>7 cm) nulyginti iki tinkamos ribos tako paviršiui suformuoti. Žaliatakio danga (dolomito skaldos mišinio (0/22) 80% (h min=10 cm) ir derlingo dirvožemio 20% mišinys). Užpiltos dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15). Aplinkos sutvarkymas abipus tako po 0,5 m iš abiejų pusių. | 270 | m |
| 9. | Pėsčiųjų natūralaus miško tako (1,7 m pločio) profiliavimas iki kokybės tinkančios pėsčiųjų judėjimui. Tako profiliavimo metu atsiradusį augalinį sluoksnį paskleisti nurodytose vietose. | 70 | m |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Miško rekreacija.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Visiems produktams naudojamiems Darbų atlikimui bus taikomi LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Konkurso dalyviai rekreacinės įrangos (pavėsinių, stalų, suolų) pagaminimui turi panaudoti ne mažiau kaip 80 proc. medienos iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pasirašyta tiekėjo deklaracija dėl žaliųjų reikalavimų (Specialiųjų atviro konkurso sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija žaliesiems reikalavimams“).

3.2. Rangovas įsipareigoja atliekant Darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, darbų perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir darbų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtinus Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pasirašyta tiekėjo deklaracija dėl žaliųjų reikalavimų (Specialiųjų atviro konkurso sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija žaliesiems reikalavimams“).

3.3. Pavėsinės ir kiti mažosios architektūros elementai turi būti pagaminti ir įrengti šios techninės specifikacijos 1.1. punkte nurodytoje vietoje vadovaujantis Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projekte nurodytais reikalavimais (Priedai Nr. 1-3).

Detalus pėsčiųjų miško tako (žaliatakio), pėsčiųjų natūralaus miško tako, pėsčiųjų tilto, pavėsinių ir kitų mažosios architektūros elementų išdėstymas bus nurodytas darbų vykdymo metu.

3.4. Pavėsinių, pėsčiųjų tilto turėklų ir kitų mažosios architektūros elementų paviršiai pagaminti iš rūdinto metalo „Corten“ turi būti iš anksto tinkamai paruošti, kad, sumontavus juos paskirties vietoje, rūdys neteptų.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr.1. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Bendroji dalis (Architektūros).

Priedas Nr.2. Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektas. Statinio konstrukcijų dalis.

Priedas Nr.3. Darbų kiekių žiniaraščiai.

VMU samdyti techninio prižiūrėtojo nereikalauja. Miško rekreacinių objektų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai, pagal Vieningo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos statomų rekreacinių objektų stiliaus sukūrimo projektą.