TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Nurodoma tiksli reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau nei 2013 metais; |  |
|  | sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 50 be vairuotojo, stovimų vietų nedaugiau 14. |  |
|  | transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; |  |
|  | padangų likutis ne mažiau 50% |  |
|  | autobusas privalo būti techniškai tvarkingas; |  |
|  | pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis); |  |
|  | pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklę); |  |
|  | pateikiama autobuso nuotraukos (1. autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. salonas, vairuotojo vieta, 3. variklio skyrius, 4. atviras bagažinių skyrius, 5. autobuso apačia) |  |
|  | autobuso plotis ne daugiau kaip 2550 mm; |  |
|  | autobuso ilgis ne daugiau kaip 12200 mm; |  |
|  | kėbulas neprarūdijęs; |  |
|  | autobusų apačia nesurūdijusi; |  |
|  | autobusas nedaužtas; |  |
|  | kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos; |  |
|  | dyzelinis variklis ; |  |
|  | galia ne mažiau 300 kW arba 408 AG; kubatūra nemažiau kaip 12902 cm3 |  |
|  | turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5; |  |
|  | priekinė ir galinė pakaba ant oro pagalvių; |  |
|  | pavarų dėžė – automatinė; |  |
|  | stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); |  |
|  | stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |  |
|  | Aukštos minkštos priemiesčio tipo sėdynės keleiviams su saugos diržais (kiekvienam keleiviui atskyra sėdinė), sėdynės tinkamai pritvirtintos prie tvirtinimo vietų (sėdynių tvirtinimas savisriegiais netinka); |  |
|  | dvigubo stiklo paketai keleivių salone arba viengubo stiklo. Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti; |  |
|  | klimato kontrolė keleiviams ne mažiau kaip 20 kW. Veikianti autonominė salono šildymo įranga (Webasto arba analogas); |  |
|  | salono garso ir šiluminė izoliacija; |  |
|  | pilna salono apdaila; Stogo apdaila patikimai pritvirtinta; |  |
|  | plaktukai avariniam išėjimui. |  |
|  | nesuplėšytos, švarios, vienodo rašto sėdines. |  |
|  | lentynėlės smulkiam keleivių bagažui. |  |
|  | ventiliacijos ištraukiamasis ventiliatorius. |  |
|  | keleivių sėdynių saugos diržai. |  |
|  | reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; |  |
|  | vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; Galinio vaizdo kamera; |  |
|  | tachografas - ES; |  |
|  | avarinis jungiklis; |  |
|  | avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė; |  |
|  | autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai. |  |
|  | tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai; |  |
|  | Prieš pristatymą autobusas turi būti užregistruotas pirkėjo vardu, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra. |  |