TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

  - Rangovas –juridinis asmuo su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Projekto valdytojas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Remonto darbai.

  - Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, dėl kurių atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui.

  - Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą nurodytą TS priede Nr. 1 TS7).

  - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovas, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio (objekto) statybos techninę priežiūrą, kurio tikslas – kontroliuoti, ar statinys (objektas) remontuojamas pagal šią Techninę specifikaciją, ar remonto metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Darbų grafikas – Užsakovo ir Projekto valdytoju, parengtas detalizuojant Darbų atlikimo terminą.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Patalpų remontas įrengiant jose priedangas.

  - Šiuo pirkimu siekiama nupirkti  paprastojo remonto darbus skirtus mokslo, kultūros paskirties pastatų, vidaus patalpų priedangų pritaikymui adresais:

| Statinio vieta | Antakalnio g. 33, Vaikų g. 16, Darželio g. 2, Dzūkų g. 32, Gėlių g. 9, Šaltkalvių g. 13, Žalioji a. 2a, Liepkalnio g. 18, Statybininkų g. 5, Volungės g. 10, Vilnius |
| --- | --- |
| Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį | Visuomenės paskirties pastatas |
| Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |

- Esama situacija

  - Darbų tikslas – užtikrinti patalpų atitikimą priedangoms keliamus reikalavimus, pagerinti jų funkcionalumą bei saugumą, atliekant būtinus paprastojo remonto darbus pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reglamentus STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo  reikalavimai“, būtų pasiektas priedangų 2 lygis.

  - Pagrindinių darbų aprašymas:

    - Būtini parengti iki remonto darbų pradžios dokumentai: suderintas ir patvirtintas detalus paprasto remonto aprašas, kaip numato teisės aktai. Taip pat Rangovas kartu su paprastojo remonto aprašu turės pateikti kiekių žiniaraščius, sąmatas ir technines specifikacijas.

    - Rūsio patalpų įėjimai į priedangas pritaikomi žmonėms su negalia.

    - Patalpose šalinami slenksčiai, iš betono formuojamos nuovažos.

    - Teritorijoje įrengiamas dyzelinis elektros generatorius su papildoma talpa kurui.

    - Patalpose įrengiamas avarinis apšvietimas su rozetėmis, atskiru elektros paskirstymo skydu.

    - Patalpose įrengiama vietinė priešgaisrinė signalizacija.

    - Patalpose įrengiama oro padavimo/ištraukimo vėdinimo sistema su keičiamais filtrais.

    - Patalpose įrengiami mobilūs pandusai.

    - Įrengiama langų apsauga.

    - Ant prieduobių įrengiamos cinkuotos grotos.

    - Arčiausiai nuo įvado dalies patalpose įrengiama WC kabina (viena tualeto kabina turi būti numatyta ne mažiau kaip 20 žmonių) ir praustuvė (viena praustuvė turi būti numatyta ne mažiau kaip 20 žmonių). Bent vienas san. mazgas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS:

    - Vykdantieji statybos darbus specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

    - Darbai vykdomi, suderinus su Projekto valdytoju / Užsakovu darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, Už darbų saugą atsako Rangovas.

    - Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.

    - Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

    - Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

    - Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruota / remontuota patalpos dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato / patalpos dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki Darbų pradžios.

    - Atliekant paprastojo remonto darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

    - Vykdant remonto darbus turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

    - Būtini parengti iki remonto darbų pradžios dokumentai: suderintas ir patvirtintas darbų atlikimo grafikas.

    - Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių ir kt.) įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu.

    - Atlikus visus Darbus, Rangovas savo jėgomis ir išlaidomis sutvarko teritoriją, surenka atliekas iš Darbų vykdymo teritorijos ir išsiveža šiukšles utilizavimui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys: pateikiami remonto darbų apraše (priede Nr. 1);

  - Objekte užtikrinamų reikalavimų sąrašas pateiktas priede Nr.2.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Statybos darbų žurnalas (elektroninis)

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas – 6 mėn.

  - Darbai atliekami:

☒ I-V 7:00 – 18:00 val., VI-VII 9:00 – 17:00 val.

- Darbų grafikas

  - Per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Projekto valdytojui Darbų grafiką dėl kiekvieno Statinio nurodyto techninė specifikacijos 2.2. punkte.

  - Per 2 (dvi) dienas nuo Darbų grafiko gavimo Projekto valdytojas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 3 (tris) dienas. Darbų grafikas laikomas suderintu tik jį pasirašius Projekto valdytojui ir Rangovui, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Projekto valdytojui.

  - Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Rangovas nedelsdamas informuoja Statinio statybos techninį prižiūrėtoją apie Darbų užbaigimą bei, raštu suderinęs su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju Darbų perdavimo – priėmimo laiką, perduoda užbaigtus Darbus, pasirašo Aktą.

  - Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po laimėtojo paskelbimo dienos, Projekto valdytojui Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis turi pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. žiniaraščiuose nurodytų Darbų grupių (etapų) detalizavimą, nurodant kainas / įkainius.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Priedangų paprastojo remonto aprašas.

  - Priedas Nr. 2 – Priedangose užtikrinamų reikalavimų sąrašas.