Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

V Radiolokaciniame ir VI Radiolokaciniame postuose turi būti įrengta nauja įžeminimo sistema. Kiekvienoje sistemoje turi būti įrengti 4 įžeminimo taškai, sujungti į vieną tinklą žiedu, naudojant cinkuotą vielą. Taip pat įžeminimo taškai turi būti pažymėti vėliavėlėmis. Įžeminimo sistema turi būti įrengta nurodytoje vietoje, aplink esamas aikšteles, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklemis (EĮĮT). Įžeminimo sistemos varža neturi viršyti 10 Ω.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Radiolokacinis postas (Tilžės g. 329, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Tranšėjų 1m gylio kasimas Rankiniu būdu | km | 0.05 |  |  |
| 2. | Tranšėjų 1m gylio užpylimas rankiniu būdu | km | 0.05 |  |  |
| 3. | Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje | 100m | 0.5 |  |  |
| 4. | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro, (1 jungtis) | vnt. | 8.0 |  |  |
| 5. | Vertikalių apavalaus plieno įžemiklių įrengimas | vnt. | 4,0 |  |  |
| 6. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 4.0 |  |  |
| 7. | Plieninė cinkuota juosta | m | 50.0 | TS 1 |  |
| 8. | Įžeminimo įrenginys | kompl. | 4.0 | TS 2 |  |
| 9. | Jungtis juosta-įžemiklis | vnt. | 4.0 | TS 3 |  |
| 10. | Jungtis viela-įžeminimo taškas(vėliavėlė) | vnt. | 4.0 | TS 4 |  |
| 11. | Antikorozinė juosta | vnt. | 2.0 | TS 5 |  |
| 12. | Įžeminimo taškas (vėliavėlė) | vnt. | 4.0 | TS 6 |  |
| 13. | Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1.0 |  |  |
| VI Radiolokacinis postas (Bambinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav) |  |  |  |  |  |
| 14. | Tranšėjų 1m gylio kasimas Rankiniu būdu | km | 0.05 |  |  |
| 15. | Tranšėjų 1m gylio užpylimas rankiniu būdu | km | 0.05 |  |  |
| 16. | Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje | 100m | 0.5 |  |  |
| 17. | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro, (1 jungtis) | vnt. | 8.0 |  |  |
| 18. | Vertikalių apavalaus plieno įžemiklių įrengimas | vnt. | 4,0 |  |  |
| 19. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 4.0 |  |  |
| 20. | Plieninė cinkuota juosta | m | 50.0 | TS 1 |  |
| 21. | Įžeminimo įrenginys | kompl. | 4.0 | TS 2 |  |
| 22. | Jungtis juosta-įžemiklis | vnt. | 4.0 | TS 3 |  |
| 23. | Jungtis viela-įžeminimo taškas(vėliavėlė) | vnt. | 4.0 | TS 4 |  |
| 24. | Antikorozinė juosta | vnt. | 2.0 | TS 5 |  |
| 25. | Įžeminimo taškas (vėliavėlė) | vnt. | 4.0 |  |  |
| 26. | Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1.0 |  |  |