Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO PASTATŲ ŠILDYMO, ŠALDYMO, VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMUI

Klaipėdos universiteto pastatų šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinę priežiūrą ir remonto paslaugas sudaro:

- techninis aptarnavimas – priežiūros teisinių aktų ir sistemų įrenginių techninių dokumentų numatyti ir nustatyta tvarka bei periodais atliekami tikrinimai, apžiūros, bandymai, tyrimai tam, kad būtų palaikomi ir/ar atstatomi sistemų techniniai parametrai, darbo režimai, naudojimas būtų patikimas ir saugus (į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai);

- apžiūra – periodiškai atliekamas veiksmų kompleksas sistemų išoriniams defektams nustatyti;

- remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui ((į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai).

1. Numatomos pirkti paslaugos ir prekės nurodytos Klaipėdos universiteto pastatų šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinės priežiūros ir remonto paslaugų techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija, pirkimo sutarties  galiojimo metu, reikalingas paslaugas ir prekes pirks pagal savo poreikį.

2. Paslaugų kainos yra teikėjo pasiūlyti paslaugų įkainiai. Į teikiamų paslaugų kainą privalo būti įskaičiuoti visi darbai, visos teikėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

3. Šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinės priežiūros bei remonto paslaugos bus teikiamos techninės specifikacijoje nurodytuose objektuose.

4. Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali keisti objektų skaičių.

5. Esant vėdinimo sistemų sutrikimui ar gedimui, Paslaugą pradėti teikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo apie sutrikimą ar gedimą pateikimo Paslaugų teikėjui telefonu ar el. paštu.

6.  Atlikti vėdinimo sistemų aptarnavimą ar nustatyti sutrikimą ir (ar) gedimą tiekėjas atvyksta savo transportu ir lėšomis.

7. Sugedus vėdinimo  sistemoms, teikėjas privalo pateikti reikalingų detalių, medžiagų ir darbų išlaidų sąmatą, kuri turi apimti visas išlaidas. Keičiamos medžiagos ar detalės turi atitikti įrengimų gamintojo techninius reikalavimus. Vėdinimo sistemų remontas bus atliekamas įvykdžius atskirą viešąjį pirkimą.

- PIRKIMO DALIS

Paslaugų sąrašas Klaipėdos universiteto objektuose esančių LG šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūrai:

1 lentelė

Vėdinimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis valymas

Kaloriferių ir šaldiklių valymas

Šildymo-šaldymo įrangos valymas, priežiūra

Vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas

Oro kondicionavimo sistemų priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus

Šalčio nešėjo (freono) kiekio tikrinimas, papildymas freonu (freonas įskaičiuotas į paslaugos įkainį)

Šildymo, šaldymo, vėdinimo sistemos papildymas glikoliu (glikolis įskaičiuotas į paslaugos įkainį)

Vėdinimo sistemos filtrų keitimas

Drenažo patikrinimas ir išvalymas

Kondicionieriaus hermetiškumo patikrinimas

Kondicionieriaus išvalymas

Ventiliatoriaus nuvalymas

Vidinio bloko išvalymas

Gedimų šalinimas

Klaipėdos universiteto objektuose esančių LG šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų sąrašas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Adresas | Kiekis | Tipas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARNU05GTRC4 |
| 2. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 31 kompl. | LG ARNU07GSBL4 |
| 3. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 7 kompl. | LG ARNU07GTRC4 |
| 4. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 11 kompl. | LG ARNU09GSBL4 |
| 5. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARNU09GSCL4 |
| 6. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARNU09GTMC4 |
| 7. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARNU09GTNC4 |
| 8. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 4 kompl. | LG ARNU09GTRC4 |
| 9. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 9 kompl. | LG ARNU12GSBL4 |
| 10. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 10 kompl. | LG ARNU12GTRC4 |
| 11. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 3 kompl. | LG ARNU15GSBL4 |
| 12. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARNU15GTQC4 |
| 13. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARNU15GTRC4 |
| 14. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARNU18GSCL4 |
| 15. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 4 kompl. | LG ARNU18GTQC4 |
| 16. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARNU24GTPC4 |
| 17. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARNU28GTPC4 |
| 18. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARNU36GTRC4 |
| 19. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARUM080LTE5 |
| 20. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARUM100LTE5 |
| 21. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 4 kompl. | LG ARUM120LTE5 |
| 22. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG ARUM140LTE5 |
| 23. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARUM180LTE5 |
| 24. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARUM261LTE5 |
| 25. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG ARUN050LSSO |
| 26. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG PM18SP |
| 27. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 1 kompl. | LG PM24SP |
| 28. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | LG UT30/UU30W/PT-UMC3 |
| - PIRKIMO DALIS Paslaugų sąrašas Klaipėdos universiteto objektuose esančių kitų šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūrai: 3 lentelė Vėdinimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis valymas. Kaloriferių ir šaldiklių valymas. Šildymo-šaldymo įrangos valymas, priežiūra. Vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas. Oro kondicionavimo sistemų priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus. Šalčio nešėjo (freono) kiekio tikrinimas, papildymas freonu (freonas įskaičiuotas į paslaugos įkainį). Šildymo, šaldymo, vėdinimo sistemos papildymas glikoliu (glikolis įskaičiuotas į paslaugos įkainį). Vėdinimo sistemos filtrų keitimas. Drenažo patikrinimas ir išvalymas. Kondicionieriaus hermetiškumo patikrinimas. Kondicionieriaus išvalymas. Ventiliatoriaus nuvalymas. Vidinio bloko išvalymas. Gedimų šalinimas. |
| Klaipėdos universiteto objektuose esančių kitų šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų sąrašas: |  |  |  |
|  |  |  | 4 lentelė |
| Eil. Nr. | Adresas | Kiekis | Tipas |
| 1. | Bijūnų g. 17, Klaipėda | 1 kompl. | Atlas-42500014 3,5 kw |
| 2. | Bijūnų g. 17, Klaipėda | 2 kompl. | McQuay |
| 3. | Bijūnų g. 17, Klaipėda | 1 kompl. | R51M/BGE |
| 4. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | 1 kompl. | MAXA N-BDL70ER |
| 5. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | 3 kompl. | Serverinės patalpos oro kondicionierius Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC71ZR-S |
| 6. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | 1 kompl. | Tadiran TGL-N-35H |
| 7. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | 1 kompl. | ANDE AND-H018/FAR32 |
| 9. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda (finansų pastatas) | 1 kompl. | ALPICAIR AWI-26HRDC1C/AWO-26HRDC1C |
| 10. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda (finansų pastatas) | 2 kompl. | ALPICAIR AM20-51HRDC1A |
| 11. | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda (STEAM centras) | 2 kompl. | Cooper&Hunter CH-S12FVX-NG |
| 12. | Universiteto al. 12, Klaipėda (studentų bendrabutis) | 1 kompl. | Vėdinimo agregatas su priešpriešinio oro srauto šilumokaičiu VERSO-PCF-70-4.7/4.7-F7/M5-X-IS1-HW/2R/2.6/5-C5 |
| 13. | Herkaus Manto g. 90-2, Klaipėda (Aula Magna auditorijų korpusas, Studlendas) | 1 kompl. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistema RC Group Amp division |
| 14. | Smiltynės g. 1, Klaipėda (Kopgalis) | 3 kompl. | Samsung kondicionieriai – 3 išoriniai blokai, 12 vidinių blokų. Vėdinimo agregatas su priešpriešinio oro srauto šilumokaičiu |
| 15. | Universiteto al. 17, Klaipėda (Jūros tyrimų institutas, Klaipėda | 2 kompl. | Emerson PDX PX015HF 12kW |

KU objektų bei juose esančių šildymo, šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų filtrų sąrašas 4-oje lentelėje nurodytoms sistemoms:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Įrenginys | Modelis | Tiekiamo oro filtro klasė | Ištraukiamo oro filtro klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Filtras sistemai VERSO-PCF-70-4.7/4.7-F7/M5-X-IS1-HW/2R/2.6/5-C5 |  |  |
| 2. |  | Filtras sistemai ANDE AND-H018/FAR32 |  |  |
| 3. |  | Filtras sistemai RC Group Amp division |  |  |
| 4. | R1, R6 | TOPVEX SR03 HWH-L-CAV | F7 | F5 |
| 5. | R2, R10, R11, R14 | DVCompact 15 | F7 | F5 |
| 6. | R3, R7 | TOPVEX SR04 HWH-R-CAV | F7 | F5 |
| 7. | R4, R8 | DVCompact 20 | F7 | F5 |
| 8. | R5 | TOPVEX SX/C06 HWH-L-CAV | F7 | M5 |
| 9. | R9 | DVCompact 25 | F7 | F5 |
| 10. | R12 | TOPVEX TX/03 HWH-R | F7 | M5 |
| 11. | R13 | DVCompact 40 | F7 | F5 |
| 12. | R15 | DVCompact 10 | F7 | F5 |
| 13. | R16 | SAVE VSR 500 | F7 | G3 |
| 14. | R17, R18 | VEKA INT 2000-21.0- L1 EKO | M5 | - |