2025 m. .......................... d.

Sutarties Nr. ..............

1 priedas/pirkimo

dokumentų 8 priedas

AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO ASMENIMS SU NEGALIA VEŽTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas automobilis su hidrauliniu keltuvu asmeniui su negalia vežimėlyje įkelti į automobilį, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Automobilis turi būti pritaikytas asmenų su negalia (judančių vežimėlio pagalba) į automobilį įvežimui/įkėlimui ir 4 (keturių) asmenų vežimui sėdint vežimėliuose.

Automobilis turi būti pristatytas per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Automobilio pristatymo vieta Kauno šv. Roko mokykla, adresas Apuolės g. 11, Kaunas. Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine – eksploatacine dokumentacija ir perdavimo ir priėmimo aktu. Perduodamam automobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

Būtina užpildyti 1-os lentelės 3-5 stulpelius nurodant siūlomo automobilio ir hidraulinio keltuvo (toliau – keltuvas, abu kartu - prekė) gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes (t. y. kur 4 ir 5 stulpeliai nėra  užbrūkšniuoti) ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentus (išskyrus nurodytas išimtis, kur nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu). 2-ojoje lentelėje nurodyti reikalavimai automobiliui nėra privalomi, tačiau pasiūlius automobilį, kuris atitinka 2-ojoje lentelėje nurodytą (-us) reikalavimą (-us), už kiekvieną reikalavimo atitikimą pasiūlymo vertinimo metu bus skiriami balai kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 2-a lentelė (ar dalis lentelės), būtina užpildyti šios lentelės 3-5 stulpelius ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentus. Įrodant prekės atitiktį reikalavimams pateikiami gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentai (sertifikatas, techninės specifikacijos, katalogas, brošiūra ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dėl automobilio atitikties perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui - automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti (1-os lentelės 13-oji eilutė), tiekėjas privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti*. Atvejai, kada nereikalaujama pateikti gamintojo ar tiekėjo rašytinio patvirtinimo, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, nurodyti 1-os lentelės 13-oje eilutėje ir pastaboje po 1-ąja lentele.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz. automobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai.

Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

PASTABA. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes, darbus ir pan.

1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Su pasiūlymu pateikto gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas, punkto Nr. (jei yra) (išskyrus * pažymėtą reikalavimą, kur leidžiama pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo dokumentus) | Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė) (išskyrus * pažymėtą reikalavimą, kur leidžiama pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
| REIKALAVIMAI PREKEI |  |  |  |  |
| 1. | Automobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | .............................................. (įrašyti siūlomo automobilio gamintoją) ............................................ (įrašyti siūlomo automobilio markę) ........................................... (įrašyti siūlomo automobilio modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio gamybos metus) (tikrinama automobilio perdavimo metu) |  |  |
| 3. | Automobilio klasė: M1 (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio klasę) (tikrinama automobilio perdavimo metu) |  |  |
| 4. | Automobiliui suteikiama ne mažiau kaip 3 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 100000 km. ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Automobiliui suteikiama gamintojo (nurodyti konkrečias abi reikšmes) ................. m. arba ....................... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti | Užpildyti |
| 5. | Bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 5900 mm ir ne daugiau kaip 6200 mm | Bendras kėbulo ilgis ........ mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti | Užpildyti |
| 6. | Bendras automobilio aukštis: ne mažiau kaip 2500 mm | Bendras automobilio aukštis ............ mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti | Užpildyti |
| 7. | Automobilyje turi būti keturių varomųjų ratų sistema | ..............varantieji ratai (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti | Užpildyti |
| 8. | Automobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 9. | Naudojamų degalų ir/ar energijos tipas: benzinas, dyzelinas, elektra; hibridinis automobilis | Degalų ir/ar energijos rūšis ................ (įrašyti) | Užpildyti | Užpildyti |
| 10. | Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino ar dyzelino) sąnaudos 100 km ridos ne daugiau kaip 15 litrų (jei siūloma degalų rūšis benzinas arba dyzelinas arba siūlomas hibridas) | Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino arba dyzelino) sąnaudos................... l/100 km (įrašyti) | Užpildyti | Užpildyti |
| 11. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas ne daugiau kaip 30 kWh/100 km ir nuvažiuojamas atstumas elektra vienu įkrovimu ne mažiau kaip 300 km (jei siūlomas elektra varomas automobilis) | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas .......kWh/100 km (įrašyti) ......................................... (įrašyti nuvažiuojamą atstumą elektra vienu įkrovimu km) (įrašyti) | Užpildyti | Užpildyti |
| 12. | Variklio išmetami teršalai: turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą (arba lygiavertį) (jei siūloma degalų rūšis benzinas / dyzelinas arba hibridas) | ............................................... (įrašyti teršalų išmetimo standartą ) | Užpildyti | Užpildyti |
| 13. | Automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti | ............................................. (tiekėjo** patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (gamintojo*** patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (importuotojo patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Pateikiamas tiekėjo ir/ar gamintojo ir/ar importuotojo rašytinis patvirtinimas* (rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama: ** jeigu tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją; *** jeigu gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją) | Pateikiamas tiekėjo ir/ar gamintojo ir/ar importuotojo rašytinis patvirtinimas* (rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama: ** jeigu tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją; *** jeigu gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją) |
| Reikalavimai keltuvui |  |  |  |  |
| 14. | Hidraulinis keltuvas neįgaliajam su neįgaliojo vežimėliu į automobilį įvežti/įkelti | ................................................ (įrašyti hidraulinio keltuvo gamintoją); ................................................ (įrašyti siūlomo hidraulinio keltuvo modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 15. | Hidraulinio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg | Hidraulinio keltuvo keliamoji galia ..................... kg (įrašyti hidraulinio keltuvo keliamąją galią) | Užpildyti | Užpildyti |

*pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama jeigu:

** tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją;

*** gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją.

Jeigu importuotojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui, privaloma pateikti importuotojo rašytinį patvirtinimą, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Paaiškiname, kad pvz., jeigu tiekėjas pasirašo užpildytą techninę specifikaciją, tačiau, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, deklaruoja gamintojas, tokiu atveju turi būti  pateikiamas gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, arba jeigu gamintojas pasirašo užpildytą techninę specifikaciją, tačiau, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, deklaruoja tiekėjas, tokiu atveju turi būti  pateikiamas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKEI (tikrinami prekės perdavimo metu):

1. Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis  gesintuvas/ai, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

2. Automobilyje turi būti bendras, ne mažesnis kaip 8-ių  sėdimų vietų  skaičius (be vairuotojo), iš jų automobilio salone turi būti ne mažiau 6-ios sėdimos vietos, kurios  būtų įrengtos ir transformuojamos (jas sulankstant, užlenkiant prie kėbulo šonų, ar kitu lygiaverčiu būdu) taip, kad vienu kartu (be keleivių) galima būtų vežti ne mažiau kaip 4 asmenis neįgaliojo vežimėliuose neišmontuojat sėdynių. Pervežant turinčius negalią asmenis neįgaliojo vežimėliuose, praėjimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Privalo būti įrengti asmenims neįgaliojo vežimėlyje vežti skirtose vietose nauji nenaudoti tvirtinimo įtaisai, prie kurių tvirtinamas neįgaliojo vežimėlis, ir keleivių apsaugos sistemos (WTORS) turi atitikti ISO 10542 reikalavimus.

3. Automobilio salono grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui danga, taip pat automobilyje turi būti įrengta grindų, šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai).

4. Vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI matavimo sistemos vienetais. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Automobilyje turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

5. Automobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas ir atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą bei neakintų vairuotojo. Keleivių salono apšvietimui turi būti naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas turi veikti esant ir išjungtam varikliui.

6. Automobilyje šalia vairuotojo sėdimos vietos turi būti įrengtos dvi sėdimos vietos keleiviams vežti.	7. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

8. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje su stiprintuvo sistema.

9. Automobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galinai parkavimo davikliai ir gamyklinė galinio vaizdo kamera.

10. Automobilyje turi būti elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai.

11. Automobilyje turi būti įdedami / išimami vairuotojo ir šalia vairuotojo keleivių sėdimų vietų guminiai kilimėliai.

12. Automobilyje turi būti normalaus dydžio arba vietą taupantis atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

13. Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys, iš jų vienos automobilio gale, per kurias galima būtų įkelti/įvežti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius.

14. Automobilyje turi būti įrengtas papildomas 12 V įtampos ne mažiau 90 Ah talpos  akumuliatorius, pajungtas prie automobilio elektros sistemos, skirtas automobilio vairuotojo skyriaus įrangos maitinimui ir hidrauliniam keltuvui valdyti.

15. Hidraulinis keltuvas neįgaliam asmeniui su neįgaliojo vežimėliu įkelti/įvežti turi būti įrengtas automobilio salono galo viduje arba išorėje prie galinių durų. Hidraulinis keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, o jo išmatavimai turi būti priderinti prie automobilio salono išmatavimų.

16. Keltuvo lifto platforma turi būti pagaminta su kiaurymėmis, kad galėtų iškristi nešvarumai (sniegas, purvas) ir galėtų nubėgti vanduo ir kt.

17. Automobilis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 1 mėnesio laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su automobiliu turi pateikti valstybės įmonės „Regitra“ išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (toliau – registracijos liudijimas), kuriame yra įrašas (žyma, kodas), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų vežimėliui, bei kitus automobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingus dokumentus (jei tokių yra).

18. Kartu su automobiliu turi būti perduodamas papildomas naujų, nenaudotų žieminių padangų komplektas, pritaikytas siūlomam automobiliui. Padangos turi būti ženklintos pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus.

19. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) automobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir /ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, automobilio garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir/ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas;

20. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją automobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu;

2 lentelė. Reikalavimai automobiliui, kurie nėra privalomi, bet pasiūlius automobilį, kuris atitinka šiuos reikalavimus, pasiūlymų vertinimo metu Tiekėjui bus suteikiami papildomi balai (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose)

| Eil. Nr. | Reikalavimai automobiliui | Tiekėjo siūlomo automobilio konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Su pasiūlymu pateikto gamintojo ar jo įgalioto asmens dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas, punkto Nr. (jei yra) | Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama automobilio specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gamyklinės LED dienos važiavimo šviesos (kriterijus T1) | .......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Gamykliniai LED priekiniai žibintai (kriterijus T2) | ........................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 3. | Elektra šildomas priekinis stiklas (kriterijus T3) | ......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |

Pirkėjas 				            Tiekėjas

______________________		_______________________

(parašas)	         	            (parašas)

(Vardas, pavardė)		        (Vardas, pavardė)