TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinis galvos apdangalas (šalmas):

- nesterilus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- universalus dydis;

- su raišteliais ar lygiaverčiu sprendimu ir pečių apsauga;

- pagaminta iš neaustinės viskozės ir poliesterio ar lygiaverčių medžiagų;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su integruota prakaito juosta;

- išmatavimai: šoninės dalies ilgis ne mažiau 58 cm, viršutinės dalies plotis ne mažiau 27 cm, viršutinės dalies plotis ne mažiau 16cm, veido dalies ilgis ne mažiau 9,5 cm, veido dalies plotis ne mažiau 9,5 cm.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 11 000 vnt.

2.1.-2.3. Chirurginė liniuotė:

- nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- daugkartinio naudojimo;

- nesterili;

- su spec. skylute liniuotės gale ir užapvalintu galu.

| Poz. Nr. | Matavimo skalė (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 0-50 | 2 |
| 2.2 | 0-150 | 2 |
| 2.3 | 0-300 | 22 |

- Dekaniuliavimo dangtelis:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- jungtis 15 mm diametro;

- spalvotas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Odos pažeidimų purškalas:

- nesterilus;

- be glitimo, dažiklių, alergenų ir konservantų;

- skirtas įvairios etiologijos ūminių ir lėtinių odos pažeidimų, dermatologinių patologijų profilaktikai ir priežiūrai;

- sudedamosios dalys:
-  stabilūs ozonidai su vitamino E acetatu ar lygiavertės medžiagos,

-  arbatmedžių (lot. Melaleuca Alternifolia) lapų aliejus ar lygiavertis,

-  tiokto rūgštis ar lygiavertė.

- tūris ne mažiau 20 ml;

- ant pakuotės nurodytas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Ausų kamštukai:

- maksimali garso izoliacija 33 dB (maži)/37 dB (įprasto dydžio);

- pagaminti iš minkštos, lanksčios putų arba lygiavertės medžiagos;

- tinka mažoms ir vidutinėms ausų landoms;

- skirti suaugusiems;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualioje dėžutėje arba pakuotėje po 2 vnt.;

Orientacinis poreikis: 1040 vnt.

6.1 -6.3 Uždara intraveninių kateterių sistema:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- skirta radiografiniams jėgos injektoriams bei infuzinės terapijos poreikiams;

- turi tris lazeriu padarytas skylutes, kurios suformuotos optimaliai ir lokalizuotos kateterio galiuke, siekiant maksimaliai padidinti difuzijos kontrastą į veną;

- sistemą apima: intraveninis kateteris, prailginimo rinkinys ir stabilizavimo platforma;

- suderinama su jėgos injektoriaus 325 PSI slėgio nustatymu ir gali patenkinti visus didelio tekėjimo greičio injektorių metodus;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1 standartą.

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas);

| Poz. Nr. | Dydis | Prailginimo vamzdelis (mm) | Kateterio ilgis (mm) | Maks. tekėjimo greitis H2O (ml/s) | Gravitacinis tekėjimo greitis (ml/h) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 22 G | 1,65 | 25 | 6,5 | 2690 | 1 000 |
| 6.2 | 20 G | 1,65 | 25 | 10,0 | 3850 |  |
| 6.3 | 18 G | 1,65 | 32 | 15,0 | 5400 |  |

- Lipni intubacinių vamzdelių tvirtinimo juostelė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- lipni juostele skirta intubacinių vamzdelių ir laringinių kaukių tvirtinimui;

- hipoalergiška, nedirginanti odos, stipriai prisitvirtinančiu lipniu paviršiumi;

- juostelė išformuota taip, kad patogiai prisitvirtintų prie paciento veido odos, nesudarydama linkių;

- vienas juostelės galas perforuotas, perforavimo vietoje lengvai dalijama į dvi dalis, kitas V formos išsišakojantis galas, palengvinantis optimalų tvirtinimą prie viršutinio ir apatinio žandikaulio;

- vamzdelio fiksavimo vieta pažymėta specialia perforacija lengvesnei orientacijai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Tracheostominio vamzdelio tvirtinimo juostelė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta tracheostominiam vamzdeliui stabilizuoti ir užfiksuoti numatytoje pozicijoje

- juostelė pagaminta iš minkštos medžiagos, vidinė dalis poroloninė ar lygiavertė;

- fiksavimas susideda iš dviejų dalių: 2 fiksatoriai prie tracheostominio vamzdelio ir juostelė, apjuosiama aplink kaklą;

- tarpusavyje juostelės fiksuojamos kibiais velcro ar lygiaverčiais užsegimais/lipdukais;

- ilgis 47 ± 2 cm;

- juostelės storis 4 ± 1 mm;

- juostelės plotis 24 – 28 cm;

- supakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas).

Orientacinis poreikis: 7 400 vnt.

9. Riešų įtvarai:

- pagaminti iš elastingos medžiagos su lipniu užsegimu;

- dydis: reguliuojamas, universalus;

- sudėtis: poliesteris, neoprenas, elastanas arba lygiavertės medžiagos;

- tinka kasdieniam naudojimui.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

  - Rinkinys, skirtas atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas

- suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biospsijas MRT aplinkoje.

- rinkinys sudarytas iš biopsinės adatos nukreipėjo (pagaminto iš nerūdijančio plieno ir plastiko ar lygiaverčių medžiagų) ir biopsinės adatos;

- adatos ilgis: 200 ± 0,01  mm.

- adatos diametras 18G (1,25 mm).

- nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm.

- rinkinys vienkartinis (pažymėta simboliu).

- rinkinys sterilus (žyma ant pakuotės).

- supakuota po vieną rinkinį.

- pakuotė ”Blister” tipo arba lygiavertė, leidžianti saugiai atidaryti paketą, nepažeidžiant aseptikos reikalvimų;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas).

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Hemostatinė matrica:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- biologinė chirurginė matrica, skirta hemostazei sudaryti iš želatinos matricos ir trombino komponento;

- trombino tirpale turi būti ne mažiau 500 TV/ml trombino (žmogaus);

- pakuotėje – 5 ml;

- pakuotėje – trys atskiros sterilios pakuotės:

Želatinos matricos sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 švirkštas 5 ml matricai paruošti su integruota gaubiančiąja Luer arba lygiaverte jungtimi;

- 3 aplikatoriaus antgaliai iš kurių vienas yra lankstus;

Trombino komponento sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu):

- 1 buteliukas trombino (žmogaus), kaitintas garu, apdorotas tirpikliu/valikliu 2500 TV;

- 1 buteliuko adapteris be adatos;

Ampulės komponento sterilioje pakuotėje:

- 1 ampulė natrio chlorido tirpalo 0,9 proc. 5 ml;

- ant pakuotės nurodytas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas).

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

  - Vidurinės ausies kauliuko kilpos protezas maleovestibulopeksijai ,,klip” arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- titaninis ar lygiavertės medžiagos;

- jungiantis plaktuko rankeną su kilpos papėde per rutulio tipo sąnarį;

- sąnarys judrus;

- fiksuoto ilgio: 6 mm, distalinė implanto dalis: 0,4 mm diametro;

- 0,4 mm ir diametro distalinė implanto dalis;

- distalinė implanto dalis apvali

- MR tinkamas iki 7 teslų;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU (jeigu prekės tiekiamos pagal MDD – šis reikalavimas netaikomas).

Orientacinis poreikis: 3 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.