Priedas prie pasiūlymo

|  | Reikalavimas | Atitikimas, informacija, konkretūs siūlomo traktoriaus parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ratinis traktorius (toliau – traktorius): savaeigė transporto priemonė su visų ratų varančiąja pavara, komplektuojama su šiais priedais naujas. Su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją pagal 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013. Traktorius skirtas įvairiems teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbams viešose ir uždarose teritorijose (žiemą, vasarą). |  |
| 1.1. | Žolės smulkintuvas (plaktukinis); |  |
| 1.2. | Sniego stumdytuvas; |  |
| 1.3. | Traktorinė šluota su konteineriu. |  |
| 2. | Komplektacija |  |
| 2.1. | Tepimo švirkštas su tepalu; |  |
| 2.2. | Miltelinis gesintuvas – ne mažiau kaip 4 kg. |  |
| 3. | Visi gamintojo užrašai valdymo skydelyje, įspėjimai, valdymo ar reguliavimo instrukcijos turi būti: |  |
| 3.1. | lietuvių ir (arba) anglų kalba; |  |
| 3.2. | išdėstyti gamintojo numatytose vietose |  |
| 4. | Komplektacija ir techniniai reikalavimai |  |
| 4.1. | 4.1.1. Vieno operatoriaus traktorius su uždara kabina; 4.1.2. Užtikrinti ne mažiau kaip 330° apžvalgą; 4.1.3. Vėdinimo, šildymo (≥ +15 °C žiemą), kondicionavimo (≤ +25 °C vasarą) sistemos. |  |
| 4.2. | Varomas dyzeliniu vidaus degimo varikliu; (nurodomas koks variklis) |  |
| 4.3. | Ratinė važiuoklė, visi ratai varomi (4x4); |  |
| 4.4. | Frontalinis krautuvas, sniego stumdytuvas, žolės smulkintuvas, šlavimo įrenginys turi būti greitai prijungiami/atjungiami. |  |
| 5. | Papildoma įranga |  |
|  | 5.1. Priekiniai ir galiniai valytuvai su apiplovimu; 5.2. Vidinis galinio vaizdo veidrodis; 5.3. Apšvietimo įranga su valstybinio numerio laikikliu; 5.4. Įrankių dėžė kabinos išorėje; 5.5. Galinė rozetė 1 padargui. |  |
| 6. | Variklis |  |
|  | 6.1. Variklio tipas: dyzelinis, skysčiu aušinamas; 6.2. Nominali galia: nuo 20 kW iki 30 kW (nuo 26 AG iki 40 AG); 6.3. Darbinis tūris: nuo 1300 cm³ iki 1800 cm³; 6.4. Užvedimas: variklis turi būti užvedamas be papildomos įrangos ar pašildymo, esant oro temperatūrai nuo -10 °C iki +35 °C; 6.5. Kuro bako talpa: nuo 30 litrų iki 50 litrų. |  |
| 7. | Važiuoklė |  |
|  | 7.1. 4x4 ratinė važiuoklė; 7.2. Vejos tipo padangos; 7.3.Svoris be priedų – ≥ 1000 kg; 7.4. Maks. leidžiamas svoris – ≥ 1500 kg; 7.5. Ratų bazė – ≥ 1560 mm; 7.6 Prošvaisa – ≤ 240 mm (su nuleistomis prikabinimo šakėmis). |  |
| 8. | Stabdžių sistema |  |
|  | 8.1. Mechaniniai šlapio tipo stabdžiai; 8.2. Elektrinis stovėjimo stabdis. |  |
| 9. | Transmisija |  |
|  | 9.1. Hidrostatinė transmisija arba lygiavertė, greičių dėžė 9+9 9.2. Greitis: 9.2.1. Minimalus: ≤ 1,6 km/h; 9.2.2. Maksimalus: ≥ 15 km/h; 9.3. Galinės ašies diferencialo blokatorius – įjungiamas važiavimo metu; 9.4. Priekinis tiltas – įjungiamas/išjungiamas. |  |
| 10. | Hidraulika |  |
|  | 10.1. Siurblio našumas – ≥ 17 l/min; 10.2. Galinių hidraulinių porų skaičius – 2 poros; 10.3 Priekinių hidraulinių porų skaičius – ≥ 1 pora. |  |
| 11. | Prikabinimo įranga |  |
|  | 11.1. Galinė tritaškė pakaba, kėlimo galia – ≥ 600 kg; 11.2. Centrinė traukė; 11.3. Galinis prikabinimo įtaisas priekabai; 11.4. Darbinis velenas – ne mažiau kaip 540 aps./min. ir 1000aps/min |  |
| 12. | Elektros sistema |  |
|  | 12.1. 12 V sistema; 12.2. Visi žibintai darbui ir keliams; 12.3. 2 papildomi žibintai priekyje kabinos darbui su krautuvu; 12.4. Signalinis oranžinis švyturėlis ant kabinos. |  |
| 13. | Traktoriaus priedai (padargai) |  |
|  | 13.1. Pajungimas/atjungimas – per ≤ 10 min.; 13.2. Hidraulika/elektronika – per 1 daugiafunkcinę jungtį; 13.3 Kėlimo galia su kaušu – ≥ 450 kg; 13.4. Aukštis – ≥ 2,0 m (matuojant ties kaušo apačia); 13.5. Valdymas – elektrohidraulinis iš kabinos. 14. Sniego stumdytuvas |  |
|  | 14.1. Euro tipo pakabinimas; 14.2. Plotis – ≥ 1,5 m; 14.3. Aukštis – ≤ 60 cm; 14.4. Guma apačioje. 14.5. Kopijavimas-šarnyro pagalba |  |
| 15. | Žolės smulkintuvas |  |
|  | 15.1. Hidraulinė pastūma, darbinis velenas; 15.2. Plaktukinio tipo; 15.3. Maksimalus plotis – ≤ 1,5 m; 15.4. Darbinis plotis – ≥ 1,4 m; 15.5. Svoris – ≤ 140 kg; 15.6. Šoninis išnešimas – ≥ 0,5 m. |  |
| 16. | Traktorinė šluota su konteineriu |  |
|  | 16.1. Išverčiama su hidrocilindru; 16.2.Siurblio našumas: 30–40 l/min; 16.3. Darbinis plotis – ≥ 1,5 m; 16.4. Šepečio skersmuo – ≤ 40 cm; 16.5. Svoris – ≤ 170 kg. |  |
| 17. | Garantija ir remontas 17.1. Garantija: ne trumpesnė kaip 2 metai ir (arba) 2000 darbo valandų; 17.2. Apima visas pagrindines sistemas (variklis, hidraulika, transmisija ir kt.); 17.3. Gedimų šalinimas tiekėjo sąskaita per 30 k. dienų; 17.4. Jei remontas užtrunka ilgiau nei 30 k. d. – tiekėjas privalo suteikti pakaitinį traktorių su ne blogesnėmis savybėmis. |  |
| 18. | Pristatymas Pristatymo vieta – Trakai Kęstučio g. 4 Pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo. |  |