2 PIRKIMO DALIES „DAKTILOSKOPINIŲ IR KITŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO DARBO VIETŲ IR JŲ ĮRENGIMO“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – 10 VNT.

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Pirkimo objektas – 10 vnt. daktiloskopinių ir kitų asmens duomenų rinkimo darbo vietų ir jų įrengimas.

- Pirkimo tikslas – atrinkti Tiekėją, kuris pateiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytą techninę ir programinę įrangą bei ją įdiegtų (įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai).

- Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Sutarties įgyvendinimo plano ir grafiko parengimas;

  - darbo vietų projektavimas;

  - darbo vietų įdiegimas ir testavimas;

  - mokymų vykdymas;

  - garantinės priežiūros teikimas.

- Rezultatai:

  - Pristatytos ir įrengtos daktiloskopinių ir kitų asmens duomenų rinkimo darbo vietos.

# REIKALAVIMAI DAKTILOSKOPINIŲ IR KITŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO DARBO VIETŲ FUNKCIONALUMUI

- Apibūdinant Pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Daktiloskopinių ir kitų asmens duomenų rinkimo darbo vietos turi būti įrengtos, įdiegtos, ištestuotos per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Žemiau pateikiami minimalūs reikalavimai specializuotai daktiloskopinių ir kitų asmens duomenų rinkimo darbo vietai:

2.1 lentelė. Reikalavimai daktiloskopinių ir kitų asmens duomenų rinkimo darbo vietoms

| Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas (Minimalūs techniniai reikalavimai) | Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir parametrų reikšmės (įvardinant tikslius įrangos gamintojų ir įrangos modelių pavadinimus bei parametrų reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodą į prekės gamintojo interneto svetainę bei įskaitomus interneto svetainės ekranvaizdžius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas“) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo vieta daktiloskopiniams ir kitiems asmens duomenims rinkti |  |  |
|  | Daktiloskopinių ir kitų duomenų rinkimo darbo vieta | Daktiloskopinių ir kitų duomenų surinkimo darbo vieta turės būti įrengta esamuose darbo kabinetuose, naudojant rėminę konstrukciją numatytiems įrenginiams pritvirtinti. Įranga turės būti sumontuota ne didesniame nei ~ 6 kvadratinių metrų plote (apie 3,3 m. x 1,8 m), įskaičiuojant ir operatoriaus darbo vietą. |  |
|  | 2 stacionarūs fotoaparatai fotografuoti asmens veidui iš priekio ir iš dešiniojo profilio | Turi būti galimybė vienu metu (nekeičiant asmens ir jo galvos padėties fotoaparato atžvilgiu) fotografuoti asmens veidą iš priekio ir dešiniojo profilio užtikrinant tokias pačias fotografavimo sąlygas. |  |
|  |  | Fotoaparatas turi būti sujungtas su pateikiamu darbo vietos kompiuteriu, taip užtikrinant nuolatinį ryšį duomenų perdavimui, ir valdomas per į darbo vietą įdiegtą programinę įrangą. |  |
|  |  | Fotoaparatas turi būti maitinamas per USB sąsają. |  |
|  |  | Fotografuojamo asmens nuotraukos iš priekio ir profilio turi būti išsaugomos atskirai. |  |
|  |  | Turi būti galima keisti fotografavimo nustatymus (reguliuoti nuotraukos dydį, pvz., 1200x1600 px, 1500x2000 px, glaudinimo (suspaudimo) lygį ir kt.). |  |
|  |  | Vaizdo jutiklis (matrica) - ne mažiau kaip 20 milijonų efektyvių taškų, dydis – ne mažiau kaip APS-C (23.50 x 15.50). |  |
|  |  | Vaizdo formatas - JPEG. |  |
|  |  | Fotoaparatas ir objektyvas turi būti to paties gamintojo. |  |
|  |  | Fotoaparato objektyvo fiksuotas židinio nuotolis turi būti toks, kad veido nuotraukoje nebūtų deformacijų ir veidas iš priekio (nuo smakro iki viršugalvio) užimtų ne mažiau 60 % vaizdo aukščio. Kad būtų išlaikytos reikiamos proporcijos, židinio nuotolis parenkamas priklausomai nuo fotografavimo atstumo, t.y. rėminės konstrukcijos matmenų. Fotografuojant iš maždaug 1,3-1,5 m atstumo, objektyvo židinio nuotolis bus apie 50-70 mm (pagal 35 mm formatą). |  |
|  |  | Objektyvo maksimaliai atidaryta diafragma - f/1.4 arba šviesesnis. |  |
|  |  | Fotoaparatai fotografuoti asmens veidui iš priekio ir dešiniojo profilio turi būti sumontuoti habitoskopinių duomenų rinkimo darbo vietos rėme. |  |
|  |  | Užfiksuoto asmens veido atvaizdas nuotraukoje turi būti ryškus, spalvotas. Visos spalvos ir atspalviai turi būti natūralūs. Nuotraukoje neturi būti raudonų akių efekto. |  |
|  |  | Fotoaparatas turi būti nustatytas taip, kad operatoriui nereikėtų reguliuoti jo nustatymų. Kartu su fotoaparatu turi būti pateikta įrangos konfigūracijos dokumentacija, kuria naudodamasis operatorius pats galėtų nustatyti rekomenduojamą fotoaparato parametrų sąranką. |  |
|  |  | Fotografijų duomenys turi būti automatiškai atvaizduojami operatoriaus darbo vietos ekrane realiu laiku. |  |
|  | Nešiojamas fotoaparatas fotografuoti ypatingoms žymėms ir asmenims visu ūgiu | Ypatingų žymių ir asmens visu ūgiu fotografavimui turi būti pateikiamas papildomas nešiojamas fotoaparatas su integruotu nekeičiamu objektyvu. |  |
|  |  | Turi būti galimybė fotografuoti ypatingas asmenų žymes iš 5 cm arba mažesnio atstumo, be papildomų priedų (pvz., makro žiedų, lęšių ir pan.). |  |
|  |  | Turi turėti kintamo židinio nuotolio objektyvą, kurio židinio nuotolio žemutinė riba 24 - 35 mm, o viršutinė riba 50 -150 mm (pagal 35 mm formatą), asmenų visu ūgiu fotografavimui. |  |
|  |  | Vaizdo jutiklis (matrica) - ne mažiau kaip 20 milijonų efektyvių taškų, dydis – ne mažiau kaip 1.0 colio tipo (apie 13.2 x 8.8 mm). |  |
|  |  | Turi būti autofokusavimo (AF) funkcija. |  |
|  |  | Vaizdo formatas - JPEG. |  |
|  |  | Turi turėti veido atpažinimo funkciją. |  |
|  |  | Filmavimo raiška ne mažesnė kaip Full HD 1920 x 1080 px (filmavimas gali būti naudojamas ateityje kitiems taikymams). |  |
|  |  | Fotoaparatas turi turėti vidinę blykstę. |  |
|  |  | LCD monitorius - ne mažesnis kaip 3". |  |
|  |  | Turi būti pateikta suderinama su fotoaparatu atminties kortelė ne mažesnės kaip 32 GB talpos. |  |
|  |  | Turi būti pateikti du komplektai akumuliatorių, kurie turi būti to paties gamintojo kaip ir pateikiamas fotoaparatas, ir akumuliatorių pakrovėjas. |  |
|  |  | Turi būti pateiktas su trikoju reguliuojamo aukščio stovu, kurio maksimalus aukštis ne mažesnis kaip 170 cm., o maksimalus apkrovimas ne mažesnis kaip 3 kg. |  |
|  |  | Nuotraukas į kompiuterį turi būti galimybė perkelti per WiFi-Direct arba USB sąsajas, taip pat ir atminties kortelėmis per tokių kortelių skaitytuvą. Fotoaparatas turi būti sujungtas su pateikiamu darbo vietos kompiuteriu taip, kad fotoaparate įjungus WiFi sąsają arba prijungus fotoaparatą prie kompiuterio per USB sąsają, fotografijų duomenys būtų automatiškai atvaizduojami operatoriaus darbo vietos ekrane. |  |
|  | Fotografuojamiems asmenims apšviesti skirta bešešėlinio apšvietimo sistema | Habitoskopinių duomenų rinkimo darbo vietos rėme turi būti sumontuota fotografuojamiems asmenims apšviesti skirta bešešėlinio apšvietimo sistema asmenų veido fotografavimui. |  |
|  |  | Fotografuojamas asmuo turi būti tolygiai apšviečiamas taip, kad nesusidarytų šešėlių ant fotografuojamo asmens ir fono fotografuojant asmenį iš priekio ir iš profilio. |  |
|  |  | Šviestuvai turi būti LED tipo. |  |
|  |  | Šviesos srautas ne mažesnis kaip 4500 lm. |  |
|  |  | Spalvinė temperatūra nuo 5000 iki 6000 K. |  |
|  |  | Turi būti pilnai suderinta su fotografavimo įranga ir užtikrinti sinchronizaciją. |  |
|  |  | Apšvietimo sistema turi būti nustatyta taip, kad operatoriui nereikėtų reguliuoti jos nustatymų. |  |
|  |  | Apšvietimo sistema turi būti sumontuota ant karkaso arba ne mažiau kaip ant dviejų stovų (150 cm. -170 cm.) |  |
|  | Kėdė | Kėdės maksimalus leistinas svoris ne mažesnis kaip 200 kg, kėdė turi būti su atlošu, be porankių. |  |
|  |  | Turi būti galimybė programiškai arba pulto pagalba reguliuoti kėdės aukštį iš operatoriaus darbo vietos siekiant sureguliuoti kėdės aukštį pagal fotografuojamo asmens akių ir fotoaparato objektyvo lygį. |  |
|  | Fonas asmenų veidų fotografavimui | Habitoskopinių duomenų rinkimo darbo vietoje turi būti sumontuotas baltas arba pilkas ne mažiau 18 % šviesumo, matinis, asmenų veidų fotografavimui iš priekio ir dešiniojo profilio. |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas galvos laikiklis, į kurį atremiama fotografuojamo asmens galva taip, kad fotografuojant asmenį jo akys būtų tokiame pat aukštyje kaip fotoaparatas. |  |
|  | Fonas asmenų visu ūgiu fotografavimui | Fonas turi būti tvirtinamas ant sienos, medžiaginis, plieniniame žiede, sulankstomas. |  |
|  |  | Turi būti baltas arba pilkas ne mažiau 18 % šviesumo, matinis. |  |
|  |  | Fono plotis nuo 150 iki 200 cm, aukštis nuo 210 iki 230 cm. |  |
|  | Liniuotė asmens fotografavimui visu ūgiu | Liniuotė turi būti metrinė, tiksli, su centimetrų padalomis, aiškiai matomais skaičiais fotografuojant asmenis visu ūgiu, nuo ne mažiau kaip 100 cm iki ne mažiau kaip 210 cm, tvirtinama prie sienos. Liniuotė turi būti matinė ir neatspindėti šviesos. |  |
|  | Elektroninio daktiloskopavimo įrenginys | Pirštų ir delnų atspaudų vaizdo skenavimui turi būti pateiktas elektroninio daktiloskopavimo įrenginys - aukštos kokybės prietaisas operatyviam asmenų rankų pirštų ir delnų atspaudų skenavimui (daktiloskopavimui), kuris lokaliomis į įrenginį integruotomis priemonėmis ir kartu pateikiamos programinės įrangos priemonėmis turi užtikrinti daktiloskopavimo kokybės kontrolę. |  |
|  |  | Įrenginys turi užtikrinti šių asmens rankų pirštų ir delnų atspaudų skenavimą: - 10 išplėstinių (angl. rolled) pirštų atspaudų po vieną; - 2 kontroliniai plokšti (angl. flat) nykščių atspaudai po vieną; - abiejų rankų kontrolinės plokščių 4 pirštų grupės (angl. four-finger slaps); - abiejų rankų rašytojo ir apatinio (angl. writer‘s/lower palm) delnų atspaudai. |  |
|  |  | Įrenginys turi užtikrinti kokybės kontrolę, pvz. įrenginys turi indikuoti, jei pirštas nepakankamai prispaustas, ar yra praslydę ritinti pirštai, turi būti rodomi perspėjimai ir pirštų atspaudų duomenys atmetami, jei atspaudų vaizdai prastos kokybės ar buvo sumaišyti pirštai (išplėstiniai atspaudai turi būti automatiškai lyginami su kontroliniais plokščiaisiais), turi būti galimybė pakartotinai daktiloskopuoti pasirinktus objektus. |  |
|  |  | Įrenginys turi užtikrinti išimčių valdymą, pvz. asmuo neturi tam tikrų pirštų / plaštakų, pasirinkti pirštai neturi piršto atspaudo ar pan. |  |
|  |  | Piršto ir delno vaizdo daktiloskopavimo procesas ir duomenys turi būti rodomi operatoriaus darbo vietos aplikacijoje realiu laiku. |  |
|  |  | Vaizdo geba –500 DPI arba 1000 DPI. |  |
|  |  | Sąsaja – USB 2.0 arba lygiavertė*. |  |
|  |  | Įranga privalo turėti JAV FTB sertifikatą arba lygiavertį sertifikatą*, patvirtinantį tinkamumą pirštų ir delnų atspaudų daktiloskopavimui (FBI IAFIS IQS Appendix F) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Taip pat kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatą patvirtinančius dokumentus. |  |
|  |  | Įrenginį turi būti galima valdyti per pateikiamą į kompiuterį diegiamą programinę įrangą. |  |
|  |  | Maitinimas – 230 V. |  |
|  |  | Tiekėjas turės sureguliuoti ir sukonfigūruoti įrenginį naudojimui operatoriaus darbo vietoje. |  |
|  |  | Įranga privalo atitikti elektros saugos bei elektromagnetinio suderinamumo standartus ir būti markiruota CE ženklu arba analogišku*. |  |
|  | Kompiuteris | Procesoriaus našumas. Ne mažiau kaip keturių fizinių branduolių 64 bitų. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Našumo balas pasiūlymo pateikimo dieną turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įskaitomas interneto svetainės ekranvaizdis pasiūlymo pateikimo dieną su ekranvaizdžio padarymo data. |  |
|  |  | Vaizdo procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis nei 17000 taškų pagal „Passmark GPU Mark“. Našumo balas turi būti skelbiamas https://www.videocardbenchmark.net. Turi būti galimybė vienu metu naudoti ne mažiau kaip du monitorius. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įskaitomas interneto svetainės ekranvaizdis pasiūlymo pateikimo dieną su ekranvaizdžio padarymo data. |  |
|  |  | Operatyvioji atmintis (atmintinė). Ne mažiau 16 GB, ne senesnė, nei DDR4. |  |
|  |  | Ryšiai. Ne prasčiau nei: Wifi 6; Bluetooth 5.0; RJ-45 10/100/1000 Mbps. Ryšių įranga turi užtikrinti galimybę vienu metu būti prisijungus tiek prie vidinio tinklo/interneto, tiek Wifi-Direct būdu prie fotoaparato skirto fotografuoti ypatingas žymes ir asmenis visu ūgiu. |  |
|  |  | Kietasis diskas - ne mažiau 1 TB SSD. |  |
|  |  | Kompiuteryje turi būti tiek USB jungčių, kad užtektų sujungti visą numatytą įrangą. Po visų įrenginių prijungimo turi likti bent viena laisva USB-A tipo jungtis ir bent viena laisva USB-C tipo jungtis. Šios laisvos jungtys privalo būti lengvai prieinamos naudotojui (pvz. kompiuterio priekinėje viršutinėje dalyje). |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas kortelių skaitytuvas, suderinamas su kortelėmis pateikiamomis prie fotoaparato. |  |
|  |  | Monitorius: - Ne mažesnis kaip 21 colio; - Ne mažesnės kaip 1920 x 1080 rezoliucijos; - Žiūrėjimo kampai ne mažiau kaip 178°/178°; - Matinis ekranas. |  |
|  |  | Turi būti pateikta suderinama klaviatūra ir belaidė pelė. |  |
|  |  | Programinė įranga: - Operacinė sistema ne senesnė kaip Microsoft Windows 11 Pro 64-bit arba lygiavertė; - Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. |  |
|  |  | Aplinkosauginiai kriterijai kompiuteriams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo, 2 priedo 4 skyriumi „Kompiuteriai ir planšetės“. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti kompiuterių atitikties aplinkosauginiams kriterijams įrodantys dokumentai. |  |
|  | Papildomos sąlygos | Visų rūšių įrangos garantija: mažiausiai 24 mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Reakcijos į sutrikimą laikas ne ilgiau nei 8 valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu, o sutrikimų pašalinimas per ne ilgiau nei 5 darbo dienos nuo Tiekėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas specializuotame techninio aptarnavimo centre. |  |
|  |  | Su įranga turi būti pateiktos visos reikiamos programinės įrangos licencijos, kaip neatsiejama įrangos dalis, užtikrinančios jos funkcionalumą ir prieinamumą visą įrangos naudojimo laiką. |  |
|  |  | Visa įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir įdiegta darbo vietose 10 Perkančiosios organizacijos nurodytose skirtingose policijos veiklos teritorijose Lietuvoje (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Marijampolės ir Panevėžio apskrityse). Tikslias vietas Perkančioji organizacija nurodys Sutarties įgyvendinimo metu. |  |
|  | Mokymai | Turi būti apmokyta ne mažiau kaip 4 asmenų (kiekvienoje įdiegtoje darbo vietoje), iš kurių 2 – sistemos administratoriai, likusieji – instruktoriai. Kiekvienoje vietoje turės būti atlikti 6-8 akademinių valandų trukmės, teoriniai ir praktiniai mokymai. |  |
|  | Dokumentacija | Turi būti pateikta ir suderina tokia dokumentacija po Sutarties įsigaliojimo: - Sutarties vykdymo planas ir grafikas – per 15 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kitų dokumentų pateikimo ir derinimo terminai turi būti nurodyti Sutarties vykdymo plane ir grafike bei suderinti su Perkančiąja organizacija. - Darbo vietų projektavimo dokumentas, kuris neapsiribojant apimtų: - darbo vietų įrengimo 3D vizualizaciją; - techninį darbo vietos (-ų) brėžinį; - detalų darbo vietos komponentų aprašymą; - darbo vietos komponentų integravimo API sąsajų aprašymą; - Darbo vietos administravimo instrukcijos lietuvių kalba. - Darbo vietos naudojimo instrukcijos (dokumentai, video medžiaga ir kt.) lietuvių kalba. - Darbo vietų diegimo ataskaitos. - Darbo vietų testavimo scenarijai, testavimo ataskaitos. - Mokymų planas ir medžiaga. Apmokytiems naudotojams turi būti išduoti mokymų baigimo sertifikatai. |  |
|  | Įrangos valdymas ir integravimas su informacinėmis sistemomis ir registrais | Turi būti realizuota programinė įranga, kuri leistų valdyti DDR daktiloskopavimo ir kitų duomenų surinkimo techninę įrangą (daktiloskopavimo įrenginį, kėdę, fotoaparatus, apšvietimą). Turi būti realizuotos API sąsajos, kurios leistų iš DDR registro aplikacijos inicijuoti daktiloskopavimo duomenų surinkimą bei tokių surinktų duomenų gavimą NIST ar lygiaverčiu formatu iš DDR daktiloskopavimo darbo vietos valdymo programinės įrangos į DDR daktiloskopavimo modulį. Sąsajos turi būti paremtos RESTful, WS ar lygiavertėmis technologijomis. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Kartu su fotografavimo ir daktiloskopavimo įrenginiais pateikiama programinė įranga turi leisti valdyti ir konfigūruoti įrenginius. |  |  |
|  | Fotografavimui ir daktiloskopavimui pateikiamos programinės įrangos naudotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. |  |  |
|  | Fotografavimo ir daktiloskopavimo įrenginiai surinktus duomenis turi perduoti DDR registro aplikacijai ANSI/NIST formatu su tokiomis esminėmis detalėmis (detalūs reikalavimai NIST struktūrai ir atspaudų matmenys bus pateikti API sąsajų aprašyme iš 1.14 p.): - 500 dpi raiškumo atspaudų vaizdai: Type-4/Type-14 WSQ įrašai įprastiems pirštams, Type-15 WSQ įrašai delnams; - 1000 dpi raiškumo atspaudų vaizdai: Type-14 Jpeg2000 įrašai įprastiems pirštams, Type-15 Jpeg2000 įrašai delnams; - Fotonuotraukos turi būti pateikiamos Type-10 JPEG įrašų pavidalu. |  |  |
|  | Ergonominiai ir antivandaliniai reikalavimai: - Stalas su metaliniu rėmu, ant kurio stovės operatoriaus darbo vieta (kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, nešiojamas fotoaparatas), turi turėti kompiuterio laikiklį; stalo aukštis turi būti reguliuojamas elektros varikliu (varikliais) (maksimalus aukštis - ne mažiau nei 1140 mm; minimalus aukštis - ne daugiau nei 735 mm). - Daktiloskopavimo įrenginio atramos (pagrindo) aukštis turi būti reguliuojamas programiškai arba pulto pagalba, siekiant prisiderinti prie daktiloskopuojamo asmens ūgio (pavyzdžiui, naudojant reguliuojamo aukščio baldą). - Daktiloskopavimo įrenginys turi būti nejudamai pritvirtintas, kad nebūtų numestas/pastumtas, tačiau turi būti įmanoma be papildomų įrankių jį atlaisvinti ir pasukti horizontalioje plokštumoje, siekiant patogios prieigos. - Stacionari fotografavimo įranga bei apšvietimo įranga kiek įmanoma turi būti apsaugota nuo atsitiktinio, tyčinio ar netyčinio išorinio poveikio ar gadinimo (pvz. gaubtais nuo fizinių smūgių, užliejimo skysčiais, nustatymų keitimo ir pan.). - Kėdė turi būti pagaminta iš kietos medžiagos, lengvai prižiūrima, jos neturėtų veikti nuolatinis valymas bei kontaktavimas su dezinfekavimo priemonėmis. |  |  |
|  | Įrangos kokybė: Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“/ „remarked“ komponentai neleistini. |  |  |

Pastaba. *Sertifikato ar standarto lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas.