Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŽEIMENOS GIMNAZIJOS STADIONO REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Pabradės Žeimenos gimnazijos sporto aikštyno bėgimo takų, šuolių į tolį sektorių dangos pakeitimas ir krepšinio aikštelės dangos remontas.

Adresas: Vilniaus g. 43, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Esamos situacijos aprašymas:

Pabradės Žeimenos gimnazijos sporto aikštyno bėgimo takų danga – dviejų sluoksnių liejama danga, paruošiamasis sluoksnis iš BSR gumos granulių, viršutinis sluoksnis iš spalvotos EPDM gumos granulių. Liejamos dangos pagrindas asfaltbetonio danga.

Danga susidėvėjusi, atstojusi nuo pagrindo.

Remonto darbai:

Bėgimo takų (2034,47 m2) ir šokių į tolį sektorių (91,49 m2) dangos išardymas, utilizavimas ir naujos dangos įrengimas – 2125,96 m2.

Pažeistos krepšinio aikštelės dangos ardymas, utilizavimas ir taisymas apjungiant pažaidas nauju sluoksniu. Krepšinio aikštelės dangos visiškas atnaujinimas pakeičiant sintetinės dangos plotą – 52 m2. Dangos ženklinimas 1,54 km.

Reikalavimai dangos įrengimui TS.08 pridedamos.

Darbų žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur | Viso, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krepšinio aikštelė: |  |  |  |  |
| 1 | Ruloninių polimerinių dangų išardymas | m2 | 52 |  |  |
| 2 | Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas | t | Kiekį įvertina ir nurodo tiekėjas |  |  |
| 3 | Pagrindo paviršiaus valymas ir gruntavimas | m2 | 52 |  |  |
| 4 | Krepšinio aikštelės dangos įrengimas | m2 | 52 |  |  |
| 5 | Dangos ženklinimas dažais | m | 40 |  |  |
|  | Bėgimo takai ir šuolio į tolį sektoriai: |  |  |  |  |
| 1 | Ruloninių polimerinių dangų išardymas | m2 | 2125,96 |  |  |
| 2 | Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas | t | Kiekį įvertina ir nurodo tiekėjas |  |  |
| 3 | Pagrindo paviršiaus valymas ir gruntavimas | m2 | 2125,96 |  |  |
| 4 | Bėgimo takų ir šuolių į tolį liejamos dangos įrengimas | m2 | 2125,96 |  |  |
| 5 | Dangos ženklinimas dažais | m | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso be PVM, Eur: |  |
|  |  |  |  | PVM, Eur |  |
|  |  |  |  | Iš viso su PVM, Eur: |  |

Kiekių svyravimas ±10% atitinkamai priskiriamas rangovo/užsakovo rizikai.

___________________