|  |  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sudaryta pagal _________________ kainas |  |  |  |  |
| Statinių grupė 2021-03-46 A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje |  |  |  |  |  |  |
| Statinys 1 II etapas |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 II etapas. Susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų takas) |  |  |  |  |  |  |
| 2021.04.06 |  |  | Suma objektui EUR |  |  |  |
| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina Vnt. | EUR Iš viso |
|  | 1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
| 1 |  | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15 | 100 vnt. | 0,02 |  |  |
| 2 |  | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34cm k9=1.15 | 100 vnt. | 0,02 |  |  |
| 3 |  | Medienos paruošimas iš minkštų veislių nukirstų medžių k9=1.15 | 10m3 | 0,2 |  |  |
| 4 |  | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3 susmulkintos masės) | 10m3 | 0,2 |  |  |
| 5 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais*medienos | t | 1,4 |  |  |
| 6 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti*medienos k4=10.0 | t | 1,4 |  |  |
| 7 |  | Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15 | ha | 0,137 |  |  |
| 8 |  | Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas, kai krūmai tankūs k9=1.15 | ha | 0,137 |  |  |
| 9 |  | Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs k9=1.15 | ha | 0,137 |  |  |
| 10 |  | Krūmų ir smulkaus miško naikinimas miško smulkintuvais, kurių darbinis plotis iki 1,5 m, kai krūmai tankūs k9=1.15 | ha | 0,137 |  |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Žemės sankasa |  |  |  |  |
| 1 |  | I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,189 |  |  |
| 2 |  | I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 1,89 |  |  |
| 3 |  | Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0,008 |  |  |
| 4 |  | Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0,223 |  |  |
| 5 |  | II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,09 |  |  |
| 6 |  | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 0,9 |  |  |
| 7 |  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m*Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,04 |  |  |
| 8 |  | II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,132 |  |  |
| 9 |  | II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 1,32 |  |  |
| 10 |  | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000 | 100m3 | 1,32 |  |  |
| 11 |  | Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)*132m3 k9=1.15 | t.m2 | 0,66 |  |  |
| 12 |  | Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0,72 |  |  |
| 13 |  | Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais, kai volo masė 25t, praėjimų skaičius viena vėže 7.00 kartai k9=1.15 | 100m3 | 2,16 |  |  |
| 14 |  | Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0,451 |  |  |
| 15 |  | Plotų planiravimas autogreideriais (gruntas I grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0,189 |  |  |
| 16 |  | Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas I grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0,064 |  |  |
| 17 |  | Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas ii grupės k9=1.15 | t.m2 | 0,02 |  |  |
| 18 |  | I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,046 |  |  |
| 19 |  | I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 0,46 |  |  |
| 20 |  | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | 100m3 | 0,46 |  |  |
| 21 |  | Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 7,04 |  |  |
| 22 |  | Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 0,64 |  |  |
| 23 |  | Galutinis plotų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | t.m2 | 0,715 |  |  |
| 24 |  | Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100m2 | 7,15 |  |  |
| 25 |  | Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda k9=1.15 | m3 | 3,6 |  |  |
| 26 |  | Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile k9=1.15 | 100m2 | 1,71 |  |  |
| 27 |  | Neaustinė geotekstilė | m | 171,0 |  |  |
| 28 |  | Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile*geotinklu k9=1.15 | 100m2 | 5,96 |  |  |
| 29 |  | Grunto armavimo geotinklas Enkagrid MAX 40 | m2 | 596,0 |  |  |
| 30 |  | Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile*geokompozitas k9=1.15 | 100m2 | 4,26 |  |  |
| 31 |  | Drenažinis demblis Enkadrain 5004F/5-2s/M110PP | m2 | 426,0 |  |  |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | Vandens nuleidimas |  |  |  |  |
| 1 |  | VANDENS PRALAIDŲ REMONTAS |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | Paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09 | 100 m2 | 0,226 |  |  |
| 3 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 0,2 |  |  |
| 4 |  | Metalinių paviršių padengimas antikorozinėmis medžiagomis k9=1.15 | 10m2 | 0,2 |  |  |
| 5 |  | Betoninių paviršių remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09 | m2 | 2,0 |  |  |
| 6 |  | Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu*siūlių tarp vamzdžių užtaisymas remontiniu skiediniu k9=1.15 | 100m | 0,05 |  |  |
| 7 |  | Paviršių gruntavimas voleliu k9=1.15 | 100m2 | 0,192 |  |  |
| 8 |  | Paviršiaus hidrofobizavimas, dažant 2 kartus šepečiu ir dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15 | 100m2 | 0,192 |  |  |
| 9 |  | VANDENS PRALAIDOS |  | 0,0 |  |  |
| 10 |  | Vandens pralaidos iš 0,30-0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15 | 10m | 0,655 |  |  |
| 11 |  | 0,3m skersmens vandens pralaidos antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15 | vnt. | 2,0 |  |  |
| 12 |  | Monolitinių betono pamatų pralaidos antgaliams įrengimas*pralaidų vagos apgrindimas k8=1.02, k9=1.15 | m3 | 0,6 |  |  |
| 13 |  | Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmenų grindiniu ant geotekstilės ( sluoksnio storis 0.20 m) k9=1.15 | 100m2 | 0,04 |  |  |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | Dangos |  |  |  |  |
| 1 |  | PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS ĮRENGIMAS |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15 | 100m3 | 1,25 |  |  |
| 3 |  | Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 3,65 |  |  |
| 4 |  | Žvyro pagrindo ar dangos įrengimas (storis 4 cm, viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 2,96 |  |  |
| 5 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3*kelkraščių k9=1.15 | t. m3 | 0,032 |  |  |
| 6 |  | Kelkraščio sustiprinimas, užsėjant žolę k9=1.15 | 100m2 | 1,89 |  |  |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  |  |
|  | 5 | Tako apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  |  |  |
| 1 |  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt | 3,0 |  |  |
| 2 |  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt | 3,0 |  |  |
| 3 |  | Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas | 100m | 0,2 |  |  |
|  |  | Skyriuje 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | Kiti darbai |  |  |  |  |
| 1 |  | Suolų įrengimas | vnt. | 1,0 |  |  |
| 2 |  | Suolas (komplekte) | vnt. | 1,0 |  |  |
| 3 |  | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt. | 1,0 |  |  |
| 4 |  | Šiukšliadėžė | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  | Skyriuje 6 |  |  |  |  |
|  |  | žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |