ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vidaus degimo variklių bandymo stendas

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

1. Pirkimo objektas – vidaus degimo variklių bandymo stendas su kibirkštinio uždegimo viencilindriu varikliu bei skleidžiamų teršalų analizavimo įranga (toliau Įranga) su montavimo paslaugomis. Įranga bus naudojama kibirkštinio uždegimo variklio, naudojančio įprastų degalų (benzino) ir vandenilio mišinius, degimo proceso, efektyviųjų bei ekologinių rodiklių tyrimams.

2. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus pateiktus 1 lentelėje (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos išlaidos, susijusios su aikštelės/inžinerinės infrastruktūros projekto parengimu, Įrangos pristatymu, montavimu, pajungimu ir funkcionalumo patikrinimu Perkančiosios Organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos išlaidos, susijusios su Perkančiosios Organizacijos ne mažiau, kaip 5 darbuotojų apmokymu dirbti su Įranga. Tiekėjas pristatęs, sumontavęs ir parengęs darbui Įrangą su Perkančiąja Organizacija iš anksto suderintu laiku turi pravesti ne trumpesnius nei 8 ak. val. mokymus kaip naudotis Įranga.

5. Įrangos pristatymo, montavimo ir parengimo darbui terminas – ne vėliau kaip 8 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į nurodytą terminą taip pat turi būti įskaičiuotos ir aikštelės projekto parengimo paslaugos.

6. Įrangos pristatymo ir pastatymo vieta – Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.

7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomos Įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Pageidautina, kad anglų kalba pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas grafiškai nurodytų (t. y. pastebimai pažymėtų – spalvotai markiruotų, ir/ar nurodytų rodyklėmis, ir/ar pabrauktų) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą/modelį) su jo parametrais.

8. Įranga turi būti pastatyta ir sumontuota Perkančiosios Organizacijos įrengtoje aikštelėje, kurios plotas apie 100 m2 (10×10 m). Perkančioji Organizacija aikštelę įrengia pagal Tiekėjo parengtą ir Šalių tarpusavyje suderintą projektą (kaip numatyta techninės specifikacijos 8.1 punkte) ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo projekto pateikimo Perkančiajai Organizacijai dienos. Nurodytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) dienų terminui dėl gamtinių sąlygų, dėl kurių negalėjo būti atliekami aikštelės įrengimo darbai.

8.1. Per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo Perkančiajai Organizacijai Tiekėjas privalo pateikti:

- projektą su įrangos brėžiniais ir darbų atlikimo etapais;

- aikštelės įrengimo projektą;

- reikalavimus aikštelės įrengimui;

- reikalavimus apsaugos zonoms (jeigu yra);

- reikalavimus inžinerinėms komunikacijoms, galioms (elektra, vanduo);

- inžinerinių komunikacijų ir išvadų taškai/vietos (elektra, vanduo, nuotekos);

- laisvai pastatomų konteinerių/pastatų apkrovas į aikštelę.

9. Visa Įranga turi būti montuojama uždaroje/rakinamoje patalpoje (-ose) / konteineryje (-iuose) apsaugotoje nuo aplinkos poveikio ir galimo vandalizmo. Visos reikiamos sistemos – variklis, apkrovos stendas, analizatoriai ir matavimo įranga – projektuojamos, tiekiamos ir įdiegiamos kaip vieningas testavimo komplektas. Tokiu būdu garantuojamas visiškas komponentų suderinamumas: pradedant signalų protokolais ir jutiklių kalibracija, baigiant mechaninėmis tvirtinimo sąsajomis. Integruoti konteineriniai bandymų stendai yra pilnai išbandyti gamintojo patalpose ir paruošti įdiegimui klientų teritorijoje. Toks kompleksinis sprendimas leidžia išvengti galimų neatitikimų tarp atskirų modulių, sumažina montavimo ir derinimo laiką bei riziką.

10. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, el. paštu gavęs Pirkėjo pranešimą apie Įrangos gedimą, Įrangos naudojimo vietoje atlieka Įrangos techninės būklės atstatymą. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo Tiekėjui dienos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per nurodytą terminą trūkumas negali būti pašalintas, tarp šalių pasirašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomas kitas pagrįstas terminas gedimui pašalinti. Garantiniu laikotarpiu Įrangos remonto darbai privalo būti atliekami Įrangos buvimo vietoje (išskyrus atvejus, jeigu tai dėl techninių priežasčių atlikti neįmanoma). Jeigu atlikti remonto darbus Įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą (ar jos sudėtinę dalį / detalę) garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina Tiekėjas savo lėšomis.

11. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turi patirties tiekiant vidaus degimo variklių, automobilių ar transmisijų bandymo stendus, kurių sugeneruota energija per aukštos įtampos keitiklį būtų tiekiama į aukštos įtampos bateriją su baterijos valdymo sistema (angl. BMS) arba į elektros tinklą, taip pat turi patirties diegiant automatizuotiems bandymams atlikti skirtas integruotas valdymo sistemas bei duomenų ir signalų surinkimo, saugojimo, apdorojimo ir vizualizavimo sistemas.

12. Įrangai tiekiamo vandenilio slėgis bus 30 ± 5 bar, t.y. nuo 25 iki 35 bar.

1 lentelė. Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikšmė | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Siūlomi techniniai rodikliai. Privalo būti nurodyti konkretūs techniniai rodikliai [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos paskirtis | Įranga bus naudojama kibirkštinio uždegimo variklio, naudojančio įprasto benzino ir vandenilio mišinius, degimo proceso ir efektyviųjų bei ekologinių rodiklių tyrimams. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
| 2 | Įrangos sudedamosios dalys | - Kibirkštinio uždegimo viencilindris vidaus degimo variklis (toliau VDV) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Apkrovos stendas | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Išmetamųjų dujų analizatorius | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Skystų degalų (benzino, etanolio, butanolio) sąnaudų matavimo įranga | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Dujų (vandenilio, propano-butano, biometano, gamtinių dujų) sąnaudų matavimo įranga | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Oro sąnaudų matavimo įranga | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Slėgio cilindre matavimo įranga | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Papildoma įranga | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
|  |  | - Konteineris | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
| 2.1 | Kibirkštinio uždegimo viencilindris vidaus degimo variklis | - Skirtas moksliniams tyrimams; |  |
|  |  | - įtekančio vandenilio slėgis 30 5 bar; |  |
|  |  | - didžiausia išvystoma VDV galia nuo 10 iki 30 kW; |  |
|  |  | - cilindrų skaičius – 1; |  |
|  |  | - variklio darbinis tūris ne mažiau, kaip 430 cm3 ir ne daugiau, kaip 600 cm3; |  |
|  |  | - cilindro skersmuo nuo 80 iki 90 mm; |  |
|  |  | - stūmoklio eiga nuo 85 iki 95 mm; |  |
|  |  | - 4 vožtuvai; |  |
|  |  | - įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų fazių reguliavimas; |  |
|  |  | - didžiausi alkūninio veleno sūkiai, ne mažiau 5000 min-1; |  |
|  |  | - kintantis suslėgimo laipsnis: diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 9 iki 15; |  |
|  |  | - skystų degalų įpurškimas į variklio įsiurbimo vamzdį ir tiesioginis įpurškimas į cilindrą; |  |
|  |  | - vandenilio įpurškimas į variklio įsiurbimo vamzdį; |  |
|  |  | - reguliuojamas uždegimo paskubos kampas; |  |
|  |  | - variklio išmetamųjų dujų sistema su dviem lygiagrečiomis atšakomis: viena atšaka su trijų komponentų kataliziniu deginių neutralizatoriumi (KDN) ir už jo einančiu kietųjų dalelių filtru (GPF); kita atšaka – be jokių teršalų neutralizavimo įrenginių (paprastas vamzdis): - deginių srautas į vieną ar kitą atšaką nukreipiamas mechaniškai arba elektroniškai valdomomis sklendėmis (sklende); - diferencinis slėgio jutiklis, matuojantis išmetamųjų dujų srauto slėgį prieš ir už GPF; - išmetamųjų dujų temperatūros matavimas prieš ir už trijų komponentų katalizinį deginių neutralizatorių; - galimybė prijungti deginių analizatorių prieš ir už KDN; |  |
|  |  | - aušinimo skysčio temperatūros matavimas variklio bloke arba galvutėje; |  |
|  |  | - į variklį siurbiamo oro temperatūros matavimas; |  |
|  |  | - plačiajuostis deguonies jutiklis prieš katalizatorių; |  |
|  |  | - plačiajuostis deguonies jutiklis už katalizatoriaus; |  |
|  |  | - valdoma išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema (EGR); |  |
|  |  | - variklio veikimas valdomas elektroniniu valdymo bloku (EVB) su neribotos trukmės ir neriboto funkcionalumo licencija. Licencija skirta naudoti EVB akademiniais, moksliniais ir komerciniais tikslais; |  |
|  |  | - visus vidaus degimo variklio veikimo parametrus EVB turi pateikti CAN ryšio tinklu naudojant OBD-II diagnostikos sistemą. |  |
| 2.2 | Apkrovos stendas | - Automatizuota variklio valdymo sistema su galimybe palaikyti norimus variklio sūkius, sukimo momentą ar droselinės sklendės atidarymo kampą; |  |
|  |  | - automatizuota bandymų stendo valdymo sistema su duomenų rinkimo ir apdorojimo įranga (kompiuteriu, jutikliais, laidais, valdymo ir matavimo moduliais bei spintomis); |  |
|  |  | - bandymo stendo valdymo ir duomenų surinkimo programinė įranga DEWESoft arba analogiška. Bandymų metu visi matavimų rodmenys turi būti surenkami, saugomi kompiuterio atmintyje ir pateikiami pristatymui ar spausdinimui; |  |
|  |  | - valdymo stalas/pultas vartotojo personalui (kompiuteriui, klaviatūrai, ekranui ir kt.); |  |
|  |  | - stabdys/generatorius su rėmu ir tvirtinimo detalėmis tiek VDV, tiek stabdžiui, su jungiamuoju velenu ir apsauginiais gaubtais; |  |
|  |  | - stabdys – nuolatinių magnetų sinchroninis variklis (toliau NMSV) arba analogiškas, valdomas atitinkamu valdikliu, integruotu su automatizuota bandymų stendo valdymo sistema; |  |
|  |  | - ne mažiau kaip šie stendo veikimo režimai (galimi dinamometro valdymo režimai): - droselis (VDV) / pastovūs sūkiai (stabdys / elektros variklis) - droselis (VDV) / pastovus sukimo momentas (stabdys / elektros variklis) - pastovus sukimo momentas (VDV) / pastovūs sūkiai (stabdys / elektros variklis) - pastovūs sūkiai (VDV) / pastovus sukimo momentas (stabdys / elektros variklis) - droselis (VDV) / sukimo momentas (~RPM2 / ~RPM3) (stabdys / elektros variklis); |  |
|  |  | - VDV droselio valdymas – tiek konfigūruojama įtampos išvestis, tiek mechaninis servo variklis, integruotas su bandymų stendo valdymo sistema; |  |
|  |  | - dinamometro valdymas (stabdys – NMSV): bandymų stendo valdymo sistemoje turi būti aukštos įtampos keitiklis, skirtas valdyti NMSV variklį, generuojantį 3 fazių galios signalus, reaguojant į NMSV variklyje integruoto enkoderio signalus, kad būtų užtikrintas pageidaujamas sukimosi greitis, sukimo momentas arba energijos atkūrimas esant nustatytai galiai/srovei/sukimo momentui; |  |
|  |  | - sukimo momento matuoklis tarp VDV ir stabdžio; |  |
|  |  | - baterijos valdymo sistemos (BVS), valdančios aukštos įtampos akumuliatorių bateriją, valdymas, įskaitant DC/AC keitiklio valdymą, baterijos iškrovai, jei ši būtų visiškai įkrauta; |  |
|  |  | - automatizuotos saugos funkcijos, skirtos stebėti bandymų stendo parametrus, tokius kaip temperatūra, slėgis, įtampa ir kt., nustatomi programinėje įrangoje; |  |
|  |  | - visų sumontuotų jutiklių rodmenų integravimas; |  |
|  |  | - VDV ir elektros variklio aušinimo sistema (jei reikia), su išoriniais aušintuvais ant konteinerio stogo (arba šalia konteinerio); |  |
|  |  | - bandymų metu stendo elektrinio variklio-stabdžio sugeneruota elektros energija turi būti tiekiama į aukštos įtampos nuolatinės srovės akumuliatorių bateriją, kurią pateiks Perkančioji Organizacija ir kuri yra tokių parametrų: - kintamosios srovės įkrovimo grandinė: 3×340-530 VAC, 3×50 Hz, nuo 25 iki 35 kW; - nuolatinės srovės įkrovimo grandinės įtampa nuo 650 iki 825 VDC, galia nuo 25 iki 35 kW; - talpa ne mažiau, kaip 70 kWh; - maksimali srovė ne mažiau, kaip 750 A; - išvesties grandinė: 3×400 VAC, 3×50 Hz, ne mažiau, kaip 40 kVA; |  |
|  |  | - bandymų stendo sistema turi būti suderinama ir sujungta su aukštos įtampos (HV) baterija, atsižvelgiant į įtampos diapazoną, momentinės galios/srovės vertes, bei gebėti stebėti ir prisitaikyti prie HV baterijos parametrų, kuriuos pateikia BVS, tokių kaip baterijos įkrovos lygis, baterijos temperatūra, absoliutinės įtampos vertės ir didžiausia srovės vertė, kurią baterija gali saugiai priimti; |  |
|  |  | - bandymų stendo valdymo sistemoje turi būti matavimo jutikliai, skirti matuoti įtampas ir sroves bandymų stendo veikimo metu, o jų rodmenys turi būti integruoti į bandymų stendo valdymo sistemą; |  |
|  |  | - VDV išmetamųjų dujų šalinimo/ištraukimo sistema, nedaranti įtakos variklio darbui, t.y., kad ištraukimo ventiliatorius nemažintų slėgio išmetimo vamzdyje arba pernelyg ilgas vamzdynas nesudarytų papildomo slėgio VDV išmetimo vamzdyje; |  |
|  |  | - įmontuotas nuo 5 iki 10 litrų skystųjų degalų bakas su vamzdynu iki degalų sąnaudų matavimo įrenginio ir iki VDV. |  |
| 2.3 | Išmetamųjų dujų analizatorius | - integruojamas į bendrą duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemą; |  |
|  |  | - matuojami komponentai: CO, CO2, THC, CH4, NOx, NO, H2, O2; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas: - CO (žemos koncentracijos): ne mažiau, kaip nuo 0 iki 5000 ppm; - CO (aukštos koncentracijos): ne mažiau, kaip nuo 0 iki 12 % (tūrio); - CO2: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 20 % (tūrio); - THC: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 60 000 ppmC; - CH4: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 25 000 ppmC; - NOx: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 10 000 ppm; - NO: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 10 000 ppm; - H2: ne mažiau kaip nuo 0 iki 10 000 ppm (tūrio); - O2: ne mažiau kaip nuo 0 iki 25 % (tūrio); |  |
|  |  | - rezultatų atkartojamumas ne daugiau, kaip 0,5 %; |  |
|  |  | - atsako laikas ne daugiau, kaip 2 s; |  |
|  |  | - deginiai matuojami ne mažiau, kaip dviejuose išmetimo sistemos vietose, t.y., prieš KDN ir už jo; |  |
|  |  | - EGR kiekio įvertinimas; |  |
|  |  | - oro pertekliaus koeficiento () įvertinimas; |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas: ne mažiau, kaip nuo 5 iki 40°C. |  |
| 2.4 | Skystų degalų sąnaudų matavimo įranga | - Integruojamas į bendrą duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemą; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 0,15 iki 20 kg/h; |  |
|  |  | - tikslumas: ne blogiau, kaip 0,1% nuo rodmens; |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 50 iki +150°C; |  |
|  |  | - slėgis ne mažiau, kaip 30 bar; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C. |  |
| 2.5 | Dujų sąnaudų matavimo įranga | - Integruojamas į bendrą duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemą; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 0,15 iki 20 kg/h; |  |
|  |  | - tikslumas: ne blogiau, kaip 0,1% nuo rodmens; |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 50 iki +150°C; |  |
|  |  | - išlaikomas slėgis ne mažiau, kaip 300 bar; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C. |  |
| 2.6 | Oro sąnaudų matavimo įranga | - Integruojamas į bendrą duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemą; |  |
|  |  | - matavimo paklaida ne didesnė nei 1 % išmatuotos vertės; |  |
|  |  | - rezultatų atkartojamumas ne daugiau, kaip 0,25 % išmatuotos vertės; |  |
|  |  | - atsako laikas ne daugiau, kaip 12 ms; |  |
|  |  | - nereikalaujantis priežiūros; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažiau, kaip nuo 0 iki 100 kg/h. |  |
| 2.7 | Slėgio cilindre matavimo įranga | - Integruojamas į bendrą duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemą; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C; |  |
|  |  | - slėgio jutiklis (pjezo tipo) sumontuotas uždegimo žvakėje; |  |
|  |  | - didžiausias matuojamas slėgis ne mažiau, kaip 200 bar; |  |
|  |  | - jautrumas ne mažesnis, kaip 11 pC/bar; |  |
|  |  | - jutiklio veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +350°C; |  |
|  |  | - kalibravimo sertifikatas (pateikti pristačius įrangą); |  |
|  |  | - specialūs įrankiai uždegimo žvakės su slėgio jutikliu montavimui variklyje (jeigu reikia). |  |
| 2.8 | Papildoma įranga | - Oro pripūtimo įranga, sukurianti ne mažesnį, kaip 2 bar slėgį variklio įsiurbimo vamzdyje. |  |
| 2.9 | Konteineris | - Ne mažiau, kaip dvi atskiros patalpos: viena bandomajam varikliui, bandymo stendui bei papildomai įrangai; kita operatoriui. Tarp patalpų turi būti įrengta ugniai atspari ir garsui nepralaidi pertvara su durimis ir ne mažesniu, kaip 1 m2 langu; |  |
|  |  | - langas į išorę iš operatoriaus patalpos; |  |
|  |  | - abiejose patalpose įrengtas dirbtinis apšvietimas; |  |
|  |  | - abi patalpos turi būti apšiltintos ir jose įrengti elektriniai arba analogiški šildytuvai bei aušintuvai gebantys patalpose palaikyti ne mažiau +15°C ir ne daugiau +35°C laipsnių temperatūrą; |  |
|  |  | - bent vienoje patalpoje įrengtas praustuvas su karšto ir šalto vandens maišytuvu bei rankų džiovinimo įranga; |  |
|  |  | - vadovaujantis VILNIUS TECH Vizualinio identiteto naudojimo gairėmis konteineris turi būti nudažytas mėlyna spalva su ant abiejų konteinerio šonų baltu VILNIUS TECH logotipu (https://vilniustech.lt/universitetas/universiteto-stilius/322464); |  |
|  |  | - jeigu Įrangai yra reikalingas oro kompresorius, jis turi būti įtrauktas į šį pirkimą. |  |
| Kiekis, kompl. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

Pastabos:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

- Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), siūlomos paslaugos pavadinimas ir paslaugų aprašymas (techninės specifikacijos, charakteristikos), ar darbų aprašymas negali būti laikoma konfidencialia informacija (https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf).