TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

VšĮ „Gargždų švara“

Direktorius Rimantas Martinkus

KOMPOSTO VARTYMO KAUŠAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai įrengimui

- (1 vnt.)

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas |
| --- | --- |
| Tipas | Augalinio komposto vartymo kaušas |
| Paskirtis | Susmulkinti ir perversti augalinę žaliąją ir kompozitinę masę. |
| Būklė | Ne senesnė kaip 2024 m. gamybos. |
| Talpa | Ne mažiau kaip 4m3 kaušas ± 2 % |
| Formuojamas kaupo aukštis | Ne mažiau 5 m. aukščio |
| Kaušo hidraulinės alyvos padavimo jėgos šaltinis | Frontalinis krautuvas VOLVO L90H |
| Matmenys | Ilgis: 1950 mm ± 5 % Plotis: 3100 mm ± 5 % Aukštis: 2070 mm ± 5 % (su nuleistu rotoriumi) |
| Smulkinimo frakcija | Nuo 15 iki 90 mm, su galimybę reguliuoti frakcijos dydį. |
| Sisteminis slėgis (bar) | Pritaikytas minimaliam hidraulinės alyvos slėgiui 250 Bar |
| Sisteminis srautas l/min | Pritaikytas minimaliam hidraulinės alyvos srautui 110 l/min |
| Kaušo valdymas | Kaušas valdomas iš frontalinio krautuvo kabinos konsolės su grafika. |
| Kaušo darbo funkcijos | Kaušo vartymo-smulkinimo rotoriaus pakėlimas/nuleidimas .Hidrauliškai valdoma kaušo galinė siena, kurios pagalba kompostas stumiamas link rotoriaus. |
| Medžiaga | Dugnas Hardox plienas (techninės paskirties) arba lygiavertis Dugno plokštės storis ne mažiau 4 mm, šoninių sienos – ne mažiau 3 mm. |
| Greitoji pakabinimo jungtis (VAB-TPZ) | Turi atitikti frontaliniam krautuvui VOLVO L90H-2019m. gamybos (ne senesnė) |
| Vartymo kaušo našumas | Ne mažiau kaip 250m3/h ± 2 % |
| Konstrukcinis svoris | Ne daugiau kaip 2800 kg ± 2 % |
| Įrenginio eksploatavimo apmokymas. | Įsigaliojus sutarčiai, frontalinio krautuvo operatorius apmokinamas dirbti ir prižiūrėti mechanizmą. |
| Prekės garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1000 moto valandų nuo pristatymo dienos. |
| Pristatymo terminai | 2 mėn. adresu Statybininkų g. 9, Gargždai |
| Dokumentai | Prekės pristatymo metu, Tiekėjas turi pateikti naudotojo vadovą lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami popierine ir elektronine formomis |
| Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 papunkčiu, t. y. pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. |  |