NAUJŲ M3 KLASĖS TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Privalomi techniniai reikalavimai:

| Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. M3 kategorijos vieno modelio ir vieno gamintojo, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, nauji, neeksploatuoti tolimojo susisiekimo autobusai, pagaminti ne anksčiau nei 2025 m. (pirmoji registracija), varomi dyzeliniu kuru. 1.2. Autobusai turi būti pritaikyti dirbti Europos klimato sąlygomis, vadovaujantis reglamentais EN 15251 (komforto) ir ECE R107 (saugumo/dizaino). 1.3. Autobusai sertifikuoti pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus. 1.4. Autobusai privalo atitikti aktualios redakcijos Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų aprašo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. 1.5. Autobusai turi atitikti aktualių redakcijų Leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 1.6. Autobusas privalo atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ (Taisyklė Nr. 107). 1.7. Transporto priemonė turi atitikti Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. |
| 2. | Perkamas kiekis | 2.1. 3 (trys) vnt. |
| 3. | Bendras ilgis | 3.1. Nuo 12000 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |
| 4. | Plotis | 4.1. Turi atitikti ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus. |
| 5. | Aukštis | 5.1. Turi atitikti ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus. |
| 6. | Sėdimų vietų skaičius | 6.1. Ne mažiau 54 sėdimos vietos ( +1 vairuotojui; +1 gidui). 6.2. Autobuse turi būti įrengta bent 1 (viena) vieta neįgaliojo vežimėlio naudotojams. |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Dvejos keleivių įlipimo durys (2 vnt.) išdėstytos dešinėje autobuso pusėje. 7.2. Durų konfigūracija 1-1-0 0 (neįskaitant neįgaliojo vietos) arba 1-2-0; 7.3. Abejos keleivių durys atidaromos ir uždaromos elektropneumatine pavara, vienvėrės (vidurinės durys gali būti dvivėrės), atsidarančios į išorę. 7.4. Durų valdymas iš vairuotojo darbo vietos. 7.5. Galimybė kiekvienas duris atidaryti atskirai. 7.6. Durys rakinamos iš išorės raktu. Avarinis visų durų atidarymas. |
| 8. | Didžiausia leistina masė | 8.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 9. | Varančiosios ašies apkrova | 9.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 9.2. Turi būti parinktas optimalus galinės ašies perdavimo skaičius, įtakojantis mažiausias degalų sąnaudas autobusui važiuojant greitkelio režimu. |
| 10. | Ašys | 10.1. 2 (dvi). |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru. 11.2. Privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. 11.3. Variklio galia – ne mažesnė nei 270 kW. 11.4. Variklis – ne mažiau kaip 6 cilindrų. |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Mechaninė pavarų dėžė su elektrine ar el. hidrauline pavarų jungimo sistema AMT (angl. Automated Manual Transmission), ne mažiau 12 pavarų į priekį ir atbulinė pavara arba automatinė pavarų dėžė. 12.2. Kalnų stabdis (retarderis arba intarderis). |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. 13.3. Turi būti atsarginis ratas su atsarginio rato laikikliu. 13.4. Padangų išmatavimai turi atitikti autobuso gamintojo nurodytus matmenis. 13.5. Žarna padangoms pripūsti, ne trumpesnė kaip 20 metrų; 13.6. Visi autobuso ratlankiai turi būti su ratų gaubtais; 13.7. Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar). |
| 14. | Pakaba | 14.1. Visiškai pneumatinė pakaba. |
| 15. | Pneumatinė sistema | 15.1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija; 15.2. Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos); 15.3. Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis transporto priemonės priekyje, t. y. tarp priekinių žibintų žemiau priekinio stiklo, ir galinėje transporto priemonės dalyje. |
| 16. | Stabdžiai | 16.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo; 16.2. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis; 16.3. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp transporto priemonės ašių; 16.4. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP (angl. Electronic stability program) arba lygiavertė; 16.5. Turi būti įrengtas pažangus avarinis stabdys (AEB); 16.6. Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui; 16.7. Stabdžių sistemos vamzdynų apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |
| 17. | Vairavimo sistema | 17.1. Sistema su stiprintuvu. 17.2. Vairas kairėje pusėje. 17.3. Vairo padėtis reguliuojama. |
| 18. | Elektros sistema | 18.1. Darbinė įtampa – 24 V DC. 18.2. C tipo ir USB jungtis prie kiekvienos keleivio vietos mobiliųjų telefonų ir kitų nešiojamų prietaisų pakrovimui su apsauga nuo trumpo jungimo. |
| 19. | Akumuliatoriai | 19.1. Turi būti sumontuotos 2 (dvi) nuosekliai sujungtos 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 200 Ah. 19.2. Akumuliatorių masės atjungėjas su atjungimo funkcija prietaisų skydelyje ir centrinis mechaninis masės atjungėjas gamintojo numatytoje vietoje. |
| 20. | Aušinimo sistema | 20.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. 20.2. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros. 20.2. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |
| 21. | Autobuso greitis | 22.1. Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis turi būti apribotas iki 100 km/h. Važiuojant maksimaliu greičiu, autobuso tachometre matomos variklio apsukos turi būti žaliojoje zonoje. |
| 22. | Kėbulas | 23.1. Cinkuotas arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, antsparumas korozijai ne mažiau kaip 10 metų, suteikiant garantiją. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. Pateikti atitikties sertifikatą/tinkamai patvirtintą sertifikato kopiją. |
| 23. | Šildymas | 24.1. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms. 24.2. Autonominis šildytuvas. Galingumas ne mažiau kaip 28 kw. 24.3. Vairuotojo darbo vietos šildymas, su galimybe šildytis su neįjungtu varikliu. 24.4. Atskiras vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymas. 24.5. Šildymo ventiliatorius ties priekinių durų laipteliais. |
| 24. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija | 25.1. Turi būti įrengta kondicionavimo sistema ne mažiau kaip 28 kw galingumo. 25.2. Ventiliacijos individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje. |
| 25. | Liukas | 26.1. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge, elektra valdomas iš vairuotojo darbo vietos, ne mažiau 1 vnt. |
| 26. | Triukšmo lygis | 27.1. Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 77 dB. (Pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus). |
| 27. | Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas | 28.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 28.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. 28.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 28.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 28.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. 28.6. Imobilaizeris. 28.7. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis, DSRC modulis arba antena (montuojami ant priekinio stiklo). Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis). 28.8. Kasos aparato laikiklis su maitinimu prie vairuotojo; 28.9. Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje); 28.10. Kruizo kontrolė su integruotu topografiniu žemėlapiu; 28.11. Aktyvaus saugumo palaikymo funkcijos AEB+LDW arba lygiavertės; 28.12. „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW); 28.13. Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiais; 28.14. Reguliuojamas šviestuvas skaitymui; 28.15. Radijo sistema; 28.16. 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje – ne mažiau 1 vnt.; 28.17. USB ir C tipo jungtys – ne mažiau po 1 vnt. 28.18. Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra, šildomas, arba stiklo paketas; 28.19. Elektra valdomos priekinės apsaugos nuo saulės; 28.20. Bagažo skyriaus užrakinimas iš vairuotojo darbo vietos; 28.21. Laisvų rankų įranga; 28.22. Šiukšlių dėžė; 28.23. Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba, ant kurios būtų galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus). |
| 28. | Neįgaliojo vieta | 29.1. Salono pritaikymas pervežti 1 (vieną) neįgalųjį su vežimėliu (transformuojant, minimalų kiekį sėdynių), jį įkeliant per antrąsias arba papildomas duris. 29.2. Reikalavimas įrengti autobuso viduje hidraulinį liftą ir sėdynių sistemą pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, kuri leistų vienu kartu pervežti ne mažiau, kaip 1 (vieną) keleivį neįgaliojo vežimėlyje. Turi būti įrengtos vežimėlių tvirtinimo vietos ir 1 (vienas) komplektas trijų taškų tvirtinimo diržų neįgaliojo vežimėlio tvirtinimui autobuse su automatiniu pritraukimu. 29.3. Vežant keleivius, praėjimas tarp sėdinių eilių turi būti laisvas, t. y. praėjime negali būti keleiviai sėdintys neįgaliųjų vežimėliuose. Ši sąlyga keliama dėl keleivių saugumo avarijos ar gaisro atveju. 29.4. Sėdynės turi būti pritvirtintos su automatine transformacija į neįgaliojo vietą. |
| 29. | Reikalavimai hidrauliniam liftui | 30.1. Gabaritinis plotis – ne daugiau 1300 mm.; 30.2. Gabaritinis gylis, kai liftas sulankstytas – ne daugiau 350 mm.; 30.3. Gabaritinis aukštis – ne daugiau 1250 mm.; 30.4. Įvažiavimo platforma ne mažesnė, kaip 800 mm pločio ir 1100 mm ilgio; 30.5. Keliamoji galia ne mažiau kaip 270 kg.; 30.6. Nuosavas svoris ne daugiau kaip 150 kg.; 30.7. Dvi automatiškai sulankstomos pasilaikymo rankenos iš kairės ir dešinės, išsilanksto kai platforma nusileidžia neįgaliojo įvežimui; 30.8. Nuotolinis valdymo pultas su 4 mygtukais: aukštyn, žemyn, pakrovimo pozicija, darbinė pozicija; 30.9. Avarinis rankinis siurblys; 30.10. Įspėjamosios oranžinės mirksėjimo lemputės kai liftas dirba. |
| 30. | Keleivių sėdynės | 31.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus. 31.2. Keleivių sėdynės individualios, minkštos, su pogalviu, atlenkiamos atgal, su reguliuojamu porankiu. 31.3. Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. 31.4. Keleivių sėdynės tvirtinamos bėginio tvirtinimo būdu. 31.5. Keleivių sėdynės su saugos diržais. 31.6. Sėdynių apmušalai tamsaus rašto veliūro. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. 31.7. Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje. 31.8. Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 698 mm. 31.9. Šiukšliadėžės ties kiekviena eile. 31.10. Keleivių sėdimų vietų numeracija. |
| 31. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 32.1. Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai 2 (du) 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. 32.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 32.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos. 32.4. 2 (du) pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės) atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktualios redakcijos). 32.5. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės. 32.6. Pritvirtintas avarinis plaktukas. 32.7. Vilkimo įtaisas priekyje. 32.8. Hidraulinis domkratas. 32.9. Priešgaisriniai detektoriai – ne mažiau kaip 4 (keturi) vnt. |
| 32. | Priekinio lango stiklas | 33.1. Priekinio lango stiklas apšildomas oru. |
| 33. | Langai | 34.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – dvigubų stiklų paketo. 34.2. Stiklai turi būti tonuoti. |
| 34. | Avariniai išėjimai | 35.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. 35.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |
| 35. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 36.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. 36.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. 36.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. 36.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui. 36.5. Naktinis vidaus salono apšvietimas. 36.6. Visi žibintai turi būti LED technologijos. |
| 36. | Veidrodžiai | 37.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. 37.2. Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. |
| 37. | Užrašai | 38.1.Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir anglų kalbomis bei brailio raštu. |
| 38. | Grindys | 39.1. Grindų struktūra – sustiprintos grindys. 39.2. Atspari dilimui danga autobuso viduje. 39.3. Grindų spalva ir raštas derinamas sutarties pasirašymo metu. |
| 39. | Vidaus įranga | 40.1. Gido mikrofonas. 40.2. Media grotuvas. Garsinė sistema su pranešimų sistema suintegruota su bilieto pardavimo sistema ir papildomu audio įėjimu. Salone ne mažiau 4 (keturių) garsiakalbių, užtikrinant kokybišką garsą visame salone. 40.3. Langų užuolaidos. 40.4. Šaldytuvas autobuso priekiniame skydelyje. 40.5. 2 vnt. LCD arba lygiavertės technologijos monitorių autobuso priekyje ir viduryje. Vaizdinė informacinė sistema - ne mažiau 2 24“ IPS LCD su galimybe transliuoti vaizdinę ir garsinę informaciją iš skirtingų šaltinių integruota su garsine sistema (Garsinių pranešimų prioritetas); 40.6. Bagažo lentynos. 40.7. Daiktadėžė prie vairuotojo. 40.8. Švieslentės 2 (du) vnt. – ne mažesnės nei 15x128 taškų (baltos spalvos LED) raiškos priekyje ir dešiniame šone, suintegruotos su bilieto pardavimo sistema. Turi turėti R10 ir R118 sertifikatus. 40.9. Wifi maršrutizatoriui prijungimo vietos paruošimas su maitinimu. 40.10. Šiukšliadėžė ties antrosiomis durimis. |
| 40. | Išorės įranga | 42.1. Bagažo skyrius po grindimis keleivių daiktams. Bagažinės talpa ne mažiau 6,5 m3. 42.2. Bagažo skyriaus šoniniai dangčiai turi atsidaryti aukštyn vertikaliai. 42.3. Mygtukas neįgaliajam vairuotojo iškvietimui. |
| 41. | Išorės dažymas | 43.1. Kėbulo spalva perlo baltumo. Atspalvis aptariamas ir suderinamas prieš pasirašant sutartį. 43.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. |
| 42. | Įrankiai | 44.1. Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateikia vairuotojo įrankių komplektą. |
| 43. | Garantija. | 45.1. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos datos. 45.2. Transporto priemonės garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėn. Garantinio laikotarpio rida ne mažiau kaip 500 000 km. |
| 44. | Pristatymas | 46.1. Transporto priemonės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo terminas dėl objektyvių ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti patęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. |

PASTABOS:

1. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

2. Keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Konkursą laimėjęs tiekėjas turi užtikrinti Transporto priemonių garantinio remonto bei techninio aptarnavimo paslaugų suteikimą autorizuotame servise arba suteikti Perkančiajam subjektui teisę atlikti garantinį įsigytų Transporto priemonių remontą garantinio laikotarpio metu.

4. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą Tiekėjas privalo atlikti Šiaulių apskrityje (50 km spinduliu) per Tiekėjo pateiktoje transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytus terminus, bet ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną, Transporto priemonės paėmimo iš Pirkėjo dienos ir Transporto priemonės grąžinimo Pirkėjui dienos neskaičiuojant. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, kuris turi būti šalinamas tiekėjo sąskaita, tiekėjo nurodytoje įmonėje, arba dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. Išimtiniais atvejais, kai garantinio remonto vykdymui reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu garantinio remonto terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti, reikalingu konkretiems garantinio remonto darbams atlikti.

2. KITI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

2.1. Siūlomų Transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei Europos standartą perimantį Lietuvos standartą.

2.2. Tiekėjas turi pagaminti ir (ar) parduoti Transporto priemones, kurių kokybė ir techniniai duomenys atitinka Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 371/2010 (OL 2010 L 110, p. 1).

3. KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI INFORMACIJĄ IR TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ

3.1. Vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Transporto priemones ir (arba) nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie šias Transporto priemones.

3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turės pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas arba nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatus (atitikties liudijimus), arba kitus Europos standartų sertifikatus bei Europos standartą perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatus.