Apklausos sąlygų 4 priedas

ŠTABO TAKŲ (2b2) ADRESU N. UOSTO G. 24, KLAIPĖDA REMONTO DARBŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | Ardymo darbai | Lauko darbai | Konstrukcijų išmontavimas ir išardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą; - Rangovas išardo trinkeles, bortus, pašalina visas atsiradusias nuolaužas bei atliekas. - Nukasti tokio storio nereikalingą grunto sluoksnį, koks bus dedamas naujai, įsivertinus aukščius. - Rangovas privalo įsivertinti transportuojamo pervežamo grunto kiekį ir sąnaudas, atsižvelgdamas į utilizavimo reikalavimus. - Rangovas privalo įsivertinti pilną darbų visumą, tinkamam ir pilnam darbų atlikimui. Į darbų apimtį įeina ir medžių šaknų pjovimas (svarbu - šaknys pjaunamos rankiniu arba mechaniniu pjūklu, o ne kertamos). - Nutraukus ar pažeidus esamas komunikacijas (elektros, vandentiekio ryšiu ir kt.) rangovas privalo nedelsiant informuoti užsakovą ir užtikrinti jų atkūrimą ne vėliau kaip per 24 valandas. - Darbų eigoje pažeidus veją ar asfalto dangą esančią šalia takų ją privaloma atstatyti į pradinę būseną. - Prieš atliekant remonto darbus rangovas privalo įsivertinti ir aptarti su užsakovu galimus trukdžius sklandžiam darbų atlikimui. Neaptarus ir pradėjus darbus visi trukdžiai rangovo atsakomybėje, o darbai privalo būti atlikti. - Kiekvieno sluoksnio sutankinimui naudoti vibro plokštę. - Statybines ir mišrias atliekas utilizuoti. |
| TS-4 | Trinkelių takelių pasluoksniai | Lauko darbai | Takeliams įrengti 20 cm skaldos arba smėlio pasluoksnį, sutankinti. |
| TS-5 | Trinkelių takelių pasluoksniai | Lauko darbai | Takeliams įrengti 12 cm dolomito atsijų pasluoksnį, sutankinti. |
| TS-6 | Trinkelių takelių pasluoksniai | Lauko darbai | Takeliams įrengti 3 cm akmens atsijų pasluoksnį, sutankinti. |
| TS-7 | Takelių trinkelių grindinio įrengimas | Lauko darbai | Naudoti 6 cm storio betonines trinkelės („prizma“ tipo, pilkos spalvos). Klojimo raštas - ,,pereinamas“. Tarpus užpildyti granito atsijomis frakcija 0-2. |
| TS-8 | Takelių bortų įrengimas | Lauko darbai | Naudoti 80x200x1000 mm (pilkos spalvos) betoninius vejos bortus, įrengti juos ant C12/15 klasės betono mišinio. Užtikrinti bortų stabilumą. |
| TS-9 | Betono trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas | Lauko darbai | Atlikti betono trinkelių ir bortų pjaustymą šulinių bei lietaus latakų vietose (šulinių 6 vnt.). Pjaustymui naudoti deimantinius pjovimo diskus arba kitą tinkamą įrangą, užtikrinti tvarkingą sujungimą su jau esama danga. Rangovas privalo įsivertinti pjaustymo bei apdirbimo darbus, atsižvelgdamas į medžiagų įtrūkimų riziką (nuostolį) ir papildomas apdailos priemones. |
| TS-10 | Vandens nuvedimo latakų įrengimas | Lauko darbai | Tarp trinkelių įrengti paviršinio vandens nuvedimo latakus, juos išdėstant per visą pėsčiųjų takų ilgį. Latakai turi būti sujungiami tarpusavyje ir prijungti prie artimiausio lietaus nuotekų šulinio, užtikrinti tinkamą nuolydį ir vandens nutekėjimą. Rangovas privalo įsivertinti visus su latakų montavimu susijusius darbus, įskaitant latakų tipą, montavimo technologiją, prijungimo prie šulinio būdus bei galimas papildomas priemones tinkamam sistemos veikimui užtikrinti. Būtinas testavimas. |
| TS-11 | Bendrieji reikalavimai | Dėmesio | - Darbų vykdymo metu privaloma laikytis visų saugos reikalavimų – aptverti darbų zoną, įrengti įspėjamuosius ženklus ir užtikrinti, kad eismas nebūtų trikdomas. - Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Reikalaujama pateikti CE ženklinimo, atitikties deklaracijas ir gamintojo techn. specifikacijas. |