TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Priedas Nr. 5 Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

- prekių gamintojo, jį kontroliuojančio asmens juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

# BEVIELės stotelės

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 47 vnt. |  |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojas. |  |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti pavadinimą ir modelį. |  |
|  | IEEE standartai | Turi palaikyti: 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bz |  |
|  | Siųstuvų skaičius | 3+1 BLE (Bluetooth Low Energy). |  |
|  | Veikimo dažniai | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.925-6.425. |  |
|  | Antenų skaičius, tipas, stiprinimas | Vidinės, 3 dviejų dažnių antenos WiFi ryšiui plius 1 BLE/ZigBee antena. Stiprinimas: - 4.5dBi 2.4Ghz dažniams; - 5.5dBi 5GHz dažnių juostai; - BLE - 4.0dBi (2.4GHz). |  |
|  | Radijo siųstuvų-imtuvų galimybės | Ne blogiau nei: - Radijo modulis - 2,4GHz, 20/40MHz, iki 1024 QAM, MIMO 2X2; # Radijo modulis - 5GHz, : 20/40/80MHz, iki 1024 QAM, MIMO 2x2; - Radijo modulis - 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz, radijo dažnių skanavimui. |  |
|  | Maksimali duomenų perdavimo sparta | Ne mažiau 2400 Mbps. |  |
|  | Tinklo sąsajos | 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x 3.0 USB, 1x RS232 RJ45. |  |
|  | LED off darbo režimas | Turi būti. |  |
|  | PoE maitinimo standartas | IEEE 802.3at, su galimybe maitinti iš 802.3af (leistinas ribotas funkcionalumas) |  |
|  | Montavimas | Turi būti tinkamas įrengti tiek ant lubų, tiek ant horizontalių paviršių. Pateikti dokumentą su antenų diagramomis (diagramos neturi rodyti aiškiai išreikšto kryptingumo horizontalioje plokštumoje (H Plane). |  |
|  | „Sertifikuotas Wi-Fi Passpoint arba Hotspot 2.0“ | Turi turėti vieną iš sertifikacijų. |  |
|  | SSID tipai | Bridge, Tunnel, Mesh. |  |
|  | Maksimalus radijo klientų skaičius per radijo modulį, ne mažiau | 512. |  |
|  | Palaikomi ekstensyvaus autentifikacijos protokolo (EAP) autentifikacijos tipai | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST. |  |
|  | Vartotojų autentifikacija | WPA, WPA2, WPA3 su 802.1x, Web Captive Portal, MAC adresų juodieji ir baltieji šaršai. |  |
|  | Palaikomos 802.11 savybės | OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO (802.11ax mode), DL-MU-MIMO, Enhanced Target Wake Time (TWT). |  |
|  | Darbinė temperatūra, drėgmė | Ne blogiau kaip 0 - 50°C, 5%-90% (non condensing). |  |
|  | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 26W. |  |
|  | Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | Ne mažiau 9 metų. |  |
|  | Integralumas | Įrenginys turi būti suderinamas su RRT naudojamos ugniasienės Fortigate400F integruotais WIFI kontroleriais. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas bei nemokamas atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Paslaugos tipas 24x7 vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas nekritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Visos komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo kaip ir RRT naudojama ugniasienė Fortigate400F arba kelių gamintojų sertifikuotos bendram darbui, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas. Komplekte turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai komutatoriaus pajungimui prie bendros infrastruktūros, tvirtinimo detalės. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |  |