SKUODO AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOS PARKAVIMO AIKŠTELĖS LAISVĖS G. 69, SKUODAS, PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Išfrezuojama esamo įvažiavimo ir aikštelės asfaltbetonio danga, įrengiamas skaldos 0/45 pagrindas 8 cm storio, nauja asfaltbetonio danga 60 mm storio iš asfaltbetonio mišinio AC16 PD. Pakeičiami įvažiavimo ir aikštelės kelio bortai. Išardomas esamas takas iš betoninių plytelių, įrengiamas takas iš betoninių trinkelių, kurių išmatavimai 200x100x60 mm. Šaligatvio trinkelės viename krašte glaudžiamos prie betoninio kelio borto, kurio matmenys 150x300x1000 kitame krašte prie pastato sienos. Paaukštinami esami šuliniai. Visos perkamų darbų apimtys nurodytos pridedamame darbų kiekių žiniaraštyje.

________________