ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Vydenių sen., Krivilių k., Sodų g., statybos darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 1.1. | 45 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m³ | 1525 |  |  |
| 1.2. | 15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties pagrindo įrengimas | m² | 2945 |  |  |
| 1.3. | 10 cm storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas | m² | 2945 |  |  |
| 1.4. | Bituminė sandarinimo juosta | m | 984 |  |  |
| 1.5. | 10 cm storio sluoksnio iš žvyro mišinio 0/32 šalikelės įrengimas | m² | 14 |  |  |
|  | 2. ĮVAŽIAVIMŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 2.1. | 49 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m³ | 91 |  |  |
| 2.2. | 15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties pagrindo įrengimas | m² | 170 |  |  |
| 2.3. | 10 cm storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas | m² | 170 |  |  |
|  | Dangų sujungimas įvažiavimuose (su esama žvyro danga) |  |  |  |  |
| 2.4. | Betoninių (C-30/35) bordiūrų 100.30.15 įrengimas (gulsčiai) ant betono (C-12/25) pagrindo | m | 90 |  |  |
| 2.5. | 0 ÷12 cm storio sluoksnio iš žvyro mišinio 0/22 įrengimas | m² | 90 |  |  |
|  | 3. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 3.1. | Betoninių bordiūrų 100.30.15 įrengimas (gulsčiai) ant betono (C-12/25) pagrindo | m | 446 |  |  |
| 3.2. | Nužemintų betoninių bordiūrų 100.22.15 įrengimas (gulsčiai) ant betono (C-12/25) pagrindo | m | 480 |  |  |
| 3.3. | Pereinamų betoninių bordiūrų 100.30/22.15 įrengimas (gulsčiai) ant betono (C-12/25) pagrindo: kairinių/dešininių | m | 38 |  |  |
| 3.4. | Kreivalinių betoninių bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono (C-12/25) pagrindo: R4 R6 | m | 7 10 |  |  |
| 3.5. | Kreivalinių betoninių bordiūrų 100.22.15 įrengimas ant betono (C-12/25) pagrindo: R2 R6 | m | 109 12 |  |  |
|  | 4. GATVĖS DANGOS IŠILGINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Tranšėjų grunto kasimas ir išvežimas nustatytu atstumu | m³ | 240 |  |  |
| 4.2. | Tranšėjų dugno planiravimas rankiniu būdu | m² | 211 |  |  |
| 4.3. | 10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės d 5/11 įpluktos į gruntą | m³ | 22 |  |  |
| 4.4. | PVC drenažinių vamzdžių su geotekstile d113/126 paklojimas | m | 527 |  |  |
| 4.5. | Vamzdžių užpylimas skalda d 11/22 mm | m³ | 74 |  |  |
| 4.6. | Užpylimas stambiagrūdžiu smėliu, įtraukiant į darbus pakrovimą į autotransportą, pervežimą, išpylimą ir paskleidimą | m³ | 143 |  |  |
| 4.7. | Geotekstilė (atskiriamoji ir filtracinė) | m² | 844 |  |  |
|  | 5. ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 5.1. | Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinimas | m³ | 284 |  |  |
| 5.2. | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m³ | 2457 |  |  |
| 5.3. | Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas | m² | 3245 |  |  |
| 5.4. | Įvažų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas | m² | 187 |  |  |
| 5.5. | Augalinio sluoksnio (h-15cm) pašalinimas iš darbo zonos, stumiant į krūvas | m² | 770 |  |  |
| 5.6. | Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole | m² | 1485 |  |  |
| 5.7. | Trūkstamo augalinio grunto atvežimas | m³ | 36 |  |  |
|  | 7. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS (sankryža su valstybiniu keliu Nr. 5207) |  |  |  |  |
| 7.1. | 45 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m³ | 25 |  |  |
| 7.2. | 15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties pagrindo įrengimas | m² | 50 |  |  |
| 7.3. | 10 cm storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas | m² | 50 |  |  |
| 7.4. | Naujos dangos sujungimas su esama asfaltbetonio danga: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Esamos dangos nufrezavimas (h-5cm) | m² | 17,5 |  |  |
| 7.4.2. | Esamos dangos pagruntavimas skystu bitumu (0,2-0,3) kg/ m² | m² | 35 |  |  |
| 7.4.3. | Asfalto plyšių stabdymo geotekstilės su trumpalaikio trūkio jėga 50kN/m įrengimas (1 m pločio juosta) | m² | 35 |  |  |
| 7.4.4. | 5 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC16PD įrengimas | m² | 17,5 |  |  |
| 7.5. | Bituminė sandarinimo juosta | m | 6 |  |  |
| 7.6. | 10 cm storio sluoksnio iš žvyro mišinio 0/32 šalikelės įrengimas | m² | 14 |  |  |
|  | 8. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS (sankryža su valstybiniu keliu Nr. 5207) |  |  |  |  |
| 8.1. | Kreivalinių betoninių bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono (C-12/25) pagrindo: R6 | m | 3 |  |  |
| 8.2. | Kreivalinių nužemintų betoninių bordiūrų 100.22.15 įrengimas ant betono (C-12/25) pagrindo: R6 | m | 3 |  |  |
|  | 9. ŽEMĖS DARBAI (sankryža su valstybiniu keliu Nr. 5207) |  |  |  |  |
| 9.1. | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m³ | 30 |  |  |
| 9.2. | Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas | m² | 50 |  |  |
| 9.3. | Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole | m² | 25 |  |  |
|  | 10. EISMO ORGANIZAVIMAS (sankryža su valstybiniu keliu Nr. 5207) |  |  |  |  |
| 10.1. | Dangos ženklinimas dažais 1.7 punktyrine 0,12 m pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis1:1:1 | m | 9 |  |  |
| 10.2. | Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m pločio linija (dažais) | m | 6 |  |  |
| 10.3. | Dangos ženklinimas 1.12 iš trikampių sudaryta linija (dažais) | m | 6 |  |  |
| 10.4. | Dangos ženklinimas 1,18 trikampiu (dažais) | vnt. | 1 |  |  |
| 10.5. | Kelio ženklų įrengimas: |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76.1 mm skersmens atramų pastatymas (betoninis pamatas 300x750 mm) | vnt. | 2 |  |  |
| 10.5.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų: ◊, kurių kraštinės ilgis 600 mm | vnt. | 2 |  |  |
| 10.5.3 | Cinkuotas metalinis vamzdis d 76,1 mm | m | 7,2 |  |  |
|  | 11. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (L1) |  |  |  |  |
| 11.1. | Savitakiniai nuotekų vamzdynai iš PVC vamzdžių D200 „N“ kl. Ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje, hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra | m | 29 |  |  |
| 11.2. | PE slėginiai D200mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas betranšėjiniu būdu | m | 6,5 |  |  |
| 11.3. | Savitakiniai nuotekų vamzdynai iš PVC vamzdžių D250 „N“ kl. Ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje, hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra | m | 135 |  |  |
| 11.4. | Savitakiniai nuotekų vamzdynai iš PVC vamzdžių D315 „N“ kl. Ir jų paklojimas su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas žemėje, hidraulinis išbandymas ir vamzdynų ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra | m | 382 |  |  |
| 11.5. | PE slėginiai D315mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas betranšėjiniu būdu | m | 397 |  |  |
| 11.6. | G/b surenkamas šulinys D1000mm, H iki 2 m komplekte su g/b elementais | vnt. | 11 |  |  |
| 11.7. | G/b surenkamas šulinys D1500mm, H iki 2,9 m komplekte su g/b elementais | vnt. | 1 |  |  |
| 11.8. | Lietaus surinkimo šulinėlis iš polipropileno PP (kinetė, sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis D425 mm) H iki 1,3 m | vnt. | 10 |  |  |
| 11.9 | Šulinys iš polipropileno PP D600mm(kinetė, sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis D600mm) D300mm vamzdžiui | vnt. | 6 |  |  |
| 11.10. | Paviršinio vandens nuleistuvas PN-42 ir jo įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
| 11.11. | Ketinis rakinamas plaukiojančio tipo dangtis su fiksavimu atidarytoje padėtyje ir logotipu D600 mm 40 t apkrovai | vnt. | 11 |  |  |
| 11.12. | Ketinis dangtis D700mm sunkaus tipo su grotelėmis 40 t apkrovai | vnt. | 1 |  |  |
| 11.13. | Plastikinis PE dangtis D600 mm šuliniui | vnt. | 6 |  |  |
| 11.14. | Ketinės grotelės 500x500 lietaus surinkimo šulinėliams su teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo tarpine | vnt. | 10 |  |  |
| 11.15. | Nuotekų šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio | vnt. | 17 |  |  |
| 11.16. | Protarpiniai trumpo tipo D200 vamzdžiams | vnt. | 11 |  |  |
| 11.17. | Protarpiniai trumpo tipo D250 vamzdžiams | vnt. | 6 |  |  |
| 11.18. | Protarpiniai trumpo tipo D315 vamzdžiams | vnt. | 20 |  |  |
|  | Kritimo įrengimas šulinyje: |  | 1 |  |  |
| 11.19. | a) plastikiniai vamzdžiai D200 | m | 1,5 |  |  |
| 11.20. | b) plastikinis trišakis D200mm 90 | vnt. | 1 |  |  |
| 11.21. | c) plastikinė kreivė D200mm 90 | vnt. | 1 |  |  |
| 11.22. | Paviršinio vandens nuotekų išleidėjas J-3 ir jo įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 11.23. | Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas | m³ | 38,5 |  |  |
| 11.24. | Sauso II gr. grunto kasimas 0,5 m³ ekskavatyoriumi, išvežant 5 km atstumu | m³ | 394 |  |  |
| 11.25. | Sauso II gr. grunto kasimas 0,5 m³ ekskavatyoriumi, išvežant 1 km atstumu | m³ | 465 |  |  |
| 11.26. | Sauso II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | m³ | 47 |  |  |
| 11.27. | Tranšėjos užpildymas rankiniu būdu karjeriniu smėliu | m³ | 394 |  |  |
| 11.28. | II gr. grunto 0,5 m³ ekskavatyoriumi pakrovimas ir atvežimas iki 1 km atstumu | m³ | 465 |  |  |
| 11.29. | Tranšėjos užpylimas iškastu gruntu 0,5 m³ ekskavatoriumi, gruntą sutankinant rank. plūktuvu | m³ | 512 |  |  |
| 11.30. | Tranšėjų išramstymas metaliniai skydais užpylimas | m³ | 273 |  |  |
| 11.31. | Augalinio grunto nukasimas buldozeriu, gruntą perstumiant 20m atstumu | m³ | 54 |  |  |
| 11.32. | Augalinio grunto pasklaidymas buldozeriu 20 m atstumu | m³ | 54 |  |  |
| 11.33. | Dirvos paruošimas mechanizuotai ir apsėjimas žolių sėklomis | m³ | 360 |  |  |
| 11.34. | Gatvės šlaito planiravimas rankiniu būdu, 10 cm sl. storio augalinio grunto | m³ | 70 |  |  |
| 11.35. | Augalinio grunto pakrovimas ekskavatoriumi ir atvežimas 1 km atstumu | m³ | 7 |  |  |
| 11.36 | Gatvės šlaito apsėjimas žolių sėklomis ir palaistymas vandeniu | m³ | 70 |  |  |
|  | 12. APŠVIETIMAS |  |  |  |  |
| 12.1. | Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H-9m montuojama su g/b pamatu, su 1,5 m ilgio , 1 m aukščio gembe, su prijungimo skydeliu | vnt. | 11 |  |  |
| 12.2. | Gembė 1,5 m ilgio, 1 m aukščio | vnt. | 11 |  |  |
| 12.3. | Šviestuvas su diodinėm lempom 41 W, išpildymas IP66 | vnt. | 11 |  |  |
| 12.4. | Betono pamatas apšvietimo atramoms h-1,5 m | vnt. | 11 |  |  |
| 12.5. | Kabelis varinėmis gyslomis 3x25 mm² atramoje | m | 110 |  |  |
| 12.6. | Kabelis aliuminėmis gyslomis 4x25 mm² | m | 580 |  |  |
| 12.7. | PE vamzdis Ø75 | m | 527 |  |  |
| 12.8. | Apsauginis vamzdis Ø75 skirtas kloti kabeliui betranšėjiniu būdu | m | 8 |  |  |
| 12.9. | Atramos įžeminimas | vnt. | 11 |  |  |
| 12.10. | Sekcijinė dėžė, įvadinio automato I-32A -sekcijinės dėžės tvirtinimo konstrukcija – 1 vnt. -apkaba- 2 vnt. | vnt. | 1 |  |  |
| 12.11. | Viršįtampų ribotuvas | vnt. | 3 |  |  |
| 12.12. | Galinė kabelio mova 4x25 mm² | vnt. | 22 |  |  |
| 12.13. | Atsišakojimo gnybtai | vnt. | 11 |  |  |
| 12.13. | Atramos montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 12.14. | Gembių montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 12.15. | Šviestuvo montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 12.16. | Vamzdžio atramoje montavimas | m | 2 |  |  |
| 12.17. | Tranšėjų kasimas, užkasimas | m | 525 |  |  |
| 12.18. | Vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 525 |  |  |
| 12.19. | Kabelio paklojimas t. sk.: | m | 580 |  |  |
| 12.19.1. | Kabelio paklojimo atrama | vnt. | 1 |  |  |
| 12.19.2. | Kabelio paklojimas vamzdyje | m | 537 |  |  |
| 12.19.3. | Kabelio užvedimas į atramą | vnt. | 11 |  |  |
| 12.20. | Kabelio galinės movos montavimas | vnt. | 22 |  |  |
| 12.21. | Kabelio izoliacinės varžos matavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 12.22. | Sekcijinės dėžės montavimas atramoje | vnt. | 1 |  |  |
| 12.23. | Viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 3 |  |  |
| 12.24. | Kabelio pajungimas į sekcijinę dėžę | vnt. | 1 |  |  |
| 12.25. | Vamzdžio paklojimas betranšėjiniu būdu | vnt. | 1 |  |  |
| 12.26. | Įžeminimo kontūro įrengimas, varžos matavimas | vnt. | 11 |  |  |
|  | 13. RYŠIŲ TINKLAI |  |  |  |  |
| 13.1. | Kabelis 3x2x0,5 | m | 150 |  |  |
| 13.2. | Kabelis 1x2x1,2 | m | 26 |  |  |
| 13.3. | Vamzdis PE Ø32 | m | 22 |  |  |
| 13.4. | Vamzdis PE Ø50 | m | 142 |  |  |
| 13.5. | Jungimo mova 1x2x1,2 | vnt. | 4 |  |  |
| 13.6. | Jungimo mova 3x2x0,5 | vnt. | 2 |  |  |
| 13.7. | Elastingas hermetikas vamzdžių sandarinimui | kg | 6 |  |  |
| 13.8. | Tranšėjos iškasimas, užkasimas | m | 164 |  |  |
| 13.9. | Vamzdžio paklojimas | m | 164 |  |  |
| 13.10. | Kabelio pratraukimas vamzdyje | m | 168 |  |  |
| 13.11. | Jungimo movų montavimas (jungimas su esamu kabeliu 12m) | vnt. | 5 |  |  |
| 13.12. | Vamzdžio galų užsandarinimas | vnt. | 6 |  |  |
| 13.13. | Esamo kabelio sujungimas su esamu kabeliu -esamo kabelio atkasimas 6m -iškasti tranšėją 4 m -pakloti esamą kabelį, sujungti su projektuojamu kabeliu -užkasti tranšėją 10m | vnt. | 1 |  |  |
|  | 14. KITI DARBAI |  |  |  |  |
| 14.1. | Išpildomosios nuotraukos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 14.2. | Kadastrinės bylos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |

_________________________