INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU

Direktorius

Giedrius Vanagas

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS NR. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. birželio     d. Nr.

Vilnius

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.6. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |
| 1.10. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn.; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - jei garantiniu laikotarpiu įranga yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas tiekėjo (arba įrangos gamintojo) atstovo toje šalyje arba, jei ankstesni variantai neįmanomi, pirkėjui įrangą pristačius į vieną iš pirkėjo padalinių Lietuvos Respublikoje; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.“ |

| 2. | Techninė dalis |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai |
| 2.1. | Tinklo komutatorius | Gamintojo Cisco C9200 serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: Tinklo komutatorius privalo turėti valdymo galimybę iš sistemų naudotojo turimos Cisco Prime programinės įrangos; Ne žemesnio kaip 2 lygio (angl. Layer 2) pilnas funkcijų palaikymas; Turi turėti galimybę aparatiškai (angl. hardware) sujungti ne mažiau kaip 8 komutatorius (angl. stacking) su 80 Gbps sujungimo sparta; Prievadai: - ne mažiau kaip 24 x 10/100/1000 BaseT, PoE+, RJ45 tipo jungtys, - ne mažiau kaip 4 x 100/1000 BaseFX/SX/LX SFP fixed uplinks, LC tipo optinės jungtys; - RJ45 arba mini USB, RJ45 – DB9 valdymo jungtys; Palaikomos funkcijos ir standartai: IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikacijai, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000BaseX; IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RMON I ir II, SNMP v1/v2c/v3, IEEE 802.1AE 128bit AES MACsec, CISCO-STACKWISE, SYSLOG; Virtualūs tinklai (VLAN): iki 4094 VLAN ID palaikymas; MAC adresų lentelės dydis: ≥16 K; Paketų buferio dydis: ≥6 Mbits; Atmintis: ≥2 GB DRAM ir ≥4 GB Flash; Ethernet paketo (angl. Jumbo frames) dydis: ≥9100 baitų; Komutavimo našumas: ne mažesnis kaip 120 Gbps; Persiuntimo našumas: ne mažesnis kaip 90 Mbps; Saugumo sertifikavimas: EN60950-1; Elektromagnetinės spinduliuotės sertifikavimas: EN55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035; Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip); Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos); Aukštis ne didesnis kaip 1U; Turi turėti galimybę sumontuoti du maitinimo šaltinius, keičiamus neišjungiant įrenginio (angl. hot swap); PoE biudžetas ne mažesnis kaip 360 W, naudojant vieną maitinimo šaltinį; Vieno prievado PoE galia ne mažesnė kaip 15 W (visiems prievadams); Darbo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki +40 °C; Turi būti komplektuojamas su vienu maitinimo šaltiniu ir dviem 1GB SFP moduliais. Prekė turi būti tiekiama antrinėje pakuotėje. |
| 2.2. | Industrinis tinklo komutatorius su PoE | Gamintojo Cisco IE 1000 serijos įrenginys arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: Tinklo komutatorius privalo turėti valdymo galimybę iš sistemų naudotojo turimos Cisco Prime programinės įrangos; Turi būti: - ne mažiau kaip 4 10/100/1000 BaseT, PoE+, RJ45 tipo jungtys, - ne mažiau kaip 2 100/1000 BaseFX SFP, LC tipo optinės jungtys. Palaikomos funkcijos ir standartai: IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikacijai, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000BaseX; IGMP querier, SYSLOG, SNMP v2/v3, RADIUS, TACACS+, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Atmintis: ≥128 MB DRAM, 160 MB flash. Saugumo sertifikavimas: EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60950-1. Elektromagnetinės spinduliuotės sertifikavimas: EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, CISPR 11, Class A EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55035. Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Komutatorius turi būti pritaikytas montuoti ant DIN35 bėgelio (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). PoE biudžetas ne mažesnis kaip 120 W. Vieno prievado PoE galia ne mažesnė kaip 15 W (visiems prievadams). Prekė turi būti tiekiama antrinėje pakuotėje. Darbo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip: nuo -40 °C iki +60 °C. |
| 2.3. | SFP modulių komplektas | SFP modulių komplektas skirtas vienamodžiam optiniam kabeliui, ne mažesniam kaip 1000 Mbps greičiui ir ne mažiau kaip 10 km atstumui. Prievadas simplex LC. Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –30 °C iki +70°C. Bangos ilgiai: TX: 1310 nm, RX: 1550 nm; TX: 1550 nm, RX: 1310 nm. Prekė turi būti tiekiama antrinėje pakuotėje. Komplektas turi būti suderinamas darbui su tinklo komutatoriumi (punktas 2.1) ir industriniu tinklo komutatoriumi su PoE (punktas 2.2). |
| 2.4. | SFP modulis | SFP modulis skirtas vienamodžiam optiniam kabeliui, ne mažesniam kaip 1000 Mbps greičiui ir ne mažiau kaip 10 km atstumui. Prievadas dual LC. Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –30 °C iki +70°C. Bangos ilgis: 1310 nm. Prekė turi būti tiekiama antrinėje pakuotėje. Modulis turi būti suderinamas darbui su tinklo komutatoriumi (punktas 2.1) ir industriniu tinklo komutatoriumi su PoE (punktas 2.2). |

Parengė

Elektroninių apsaugos sistemų skyriaus

elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius					Vytautas Tarnauskas