TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Beadatinės prieigos vožtuvas be prailginimo linijos:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skaidrus;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- su dezinfekuojama membrana vožtuvo paviršiuje;

- skysčių pralaidumas ne mažesnis nei 150 ml H2O/min;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 3 500 vnt.

- Bintas gipsinis:

- universalus;

- paruoštas panardinti;

- imersijos laikas 1,5-4,5 sek.

- kreminis;

- lengva formuoti;

- 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos;

- pilnai sustingsta po 12-24 valandų;

- greitai kietėjantis (iki 4 min.);

- rekomenduojama vandens temperatūra 20 - 25Co;

- išmatavimai: 15 ± 0,5 cm x 3±0,3 m;

- įpakuotas drėgmei nepralaidžiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 28 000 vnt.

3. Vienos dalies išmatų rinktuvas išgaubta plokštele:

-            hidrokoloidinės ar lygiavertės medžiagos kerpama išgaubta plokštelė.

-            skaidrus langas stomos būklės įvertinimui;

-            išleidimo anga su lipniu dvigubu užsegimu;

-            plokštelė kirpimui sumarkiruota kas 5 mm;

-            galimybė iškirpti skylę iki 20-43 mm.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Retolastas liemeniui Nr.11:

- tinklinis

- elastingas;

- vamzdelio formos bintas;

- skirtas žaizdų tvarsčiams fiksuoti;

- suaugusiems;

- įtempimo plotis 110±2cm.

Orientacinis poreikis: 10 000 m

- Tvarsčiai antimikrobiniai, dengti silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu, su sidabru ar lygiaverte medžiaga 20 ± 3,0 x 20 ± 3,0 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- sudėtyje yra sidabro sulfato ar lygiavertės medžiagos;

- pagamintas iš apsauginės poliuretano plėvelės arba lygiavertės medžiagos, pralaidžios drėgmės garams;

- nepralaidus vandeniui, turi antimikrobinį poveikį;

- absorbuojanti puta: hidrofiliškas putų poliuretanas ar lygiavertė medžiaga;

- absorbcija turi būti ne mažesnė kaip 5,7 g/10 cm²/24 h, skysčių sulaikymo geba – ne mažesnė kaip 11.0 g/10 cm²/24 h;

- neturi lipnių kraštų;

- sudėtyje yra sidabro sulfato ar lygiavertės medžiagos;

- kontaktinis paviršius su žaizda: hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos ištisinis sluoksnis;

- nelimpa prie žaizdos guolio, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- nealergizuojantis ir nedirginantis odos;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- trisluoksnis;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Tvarstis antimikrobinis poliuretano putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga 5.5 - 6 cm x 8 - 8,5 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- be lipnių kraštų;

- trisluoksnis:

- vidinis – silikoninis ar lygiavertės medžiagos,

- vidurinis – lankstus, sugeriantis, pilkas, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kurio sudėtyje yra 1,2 mg/cm² sidabro sulfato ir aktyvuotos anglies arba lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)

- išorinis – apsauginė poliuretano arba lygiavertės medžiagos plėvelė, pralaidi drėgmės garams, nepralaidi vandeniui;

- nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpa prie sausos odos, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Vamzdelis deguonies:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarus;

- be latekso;

- su specialiu vidiniu profiliu („žvaigždutės“ formos);

- vienas galas su standartine kūginės formos skaidria jungtimi, kitas su platėjančia elastine
jungtimi;

- ilgis ne mažiau 2,1 m;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 300 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.