TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Sulankstoma lova (toliau – lova) skirta ilsėtis (miegoti) kolektyvinės apsaugos statiniuose. Sulankstomos lovos perkamos įgyvendinat projektą „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes, ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius Kupiškio rajone“. Projekto Nr. VRM-002-12-008.

2. Lova turi būti nauja (nenaudota)

3. Išskleistos lovos išmatavimai: ilgis – ne mažiau 200 cm, plotis – ne mažiau 70 cm, aukštis – ne mažiau 45 cm, supakuotos lovos matmenys – ne daugiau kaip 105x25x20 cm.

4. Maksimali lovos apkrova – ne mažesnė kaip 120 kg; lovos svoris – ne didesnis nei 8,5 kg.

5. Lovos rėmas sulankstomas, pagamintas iš aliuminio lydinio (ar jam lygiaverčio) profilio, kurio skersmuo ne mažesni nei 30x30 mm, sienelių storis ne mažesnis nei 1,4 mm (± 0,2) arba iš nemažiau kaip 30x30 mm kvadrato formos ar kitos formos atitinkančios nustatytus reikalavimus lengvo metalo lydinio, kurio sienelių storis ne mažesnis nei 1,4 (± 0,2) mm; fiksavimo mechanizmas: ne mažiau nei vienas metalinis žiedas/kaištis/kaištis su spyruokle/automatinis fiksavimas. Išskleistas rėmas užtikrina lovos stabilumą sėdint ar gulint.

6. Lovos gulto (gulimosios dalies) audinys pagamintas iš 100 % poliesterio arba 100 % nailono.

7. Lovos dėklas – maišas su patogia nešti rankena, kompaktiškas ir suformuotas taip, kad būtų galima lovą greit išimti bei supakuoti.

8. Lovos garantija – ne mažiau 2 metai; prekės pristatymo metu jos tinkamumo naudoti terminas – ne mažesnis nei 5 metai.

9. Perduodamos lovos paskirtis, naudojimo ir saugojimo taisyklės pateikiamos originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

10. Paruoštos transportavimui lovos supakuotos pakuotėse ir sukrautos ant palečių.

11. Lovų ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 25 d. Įsakymu Nr. 4-40 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo“ reikalavimus. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo.

12. Pateikiami gamintojo dokumentai, kurie pagrindžia, kad lovos atitinka funkcinius, techninius ir kokybės reikalavimus (dokumentai pateikiami įsigaliojus sutarčiai, per 5 darbo dienas).

13. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo 4.1:

13.1. taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas

13.1.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar prekės tiekėjo  raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu);

13.1.2. taikyti Aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ nuostatas“: paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

13.1.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

13.1.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

13.1.2.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

13.1.2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu).

14. Prekės orientacinis vaizdas:

Perkančioji organizacija teikia prekės orientacinį vaizdą. Vizualiniam pavyzdžiui galimi lygiaverčiai pasiūlymai, jeigu jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems techninėje specifikacijoje.

15. Kontaktiniai duomenys: Pristatymo adresas: Krantinės g. 24, Kupiškio m. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Patarėjas, atliekantis sav. Parengties pareigūno funkcijas Gytautas Stukas. Už prekių priėmimą pastate atsakinga Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir viešosios tvarkos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Matekonienė.

_____________________