DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 ETAPAS

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUOVAŽOS IR GATVĖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvės trasos nužymėjimas | TS 02 | km | 0,360 |  |  |
| 1.2 | Asfaltbetonio dangos ardymas, h, vid - 13 cm | TS 02 | m2 | 1025 |  |  |
| 1.3 | Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 2 cm | TS 02 | m2 | 3212 |  |  |
| 1.4 | Asfalto dangos atpjovimas diskine freza | TS 02 | m | 740 |  |  |
| 1.5 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas laikinam sandėliavimui (panaudojama įrengiant pagrindus) | TS 02 | m3 | 69 |  |  |
| 1.6 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas | TS 02 | m3 | 128 |  |  |
| 1.7 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 40 |  |  |
| 1.8 | Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 534 |  |  |
| 1.9 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 15 |  |  |
| 1.10 | Kelio ženklų skydų nuo vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 28 |  |  |
| 1.11 | Guminių salelių demontavimas | TS 02 | kompl. | 2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 8 |  |  |
| 1.12 | Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio (ant važiuojamosios dalies) | TS 02 | vnt. | 22 |  |  |
| 1.13 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 5 |  |  |
| 1.14 | Paviljono demontavimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.15 | Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.16 | Nukirstų medžių ir kelmų išvežimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.17 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 72 |  |  |
| 1.18 | Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai | TS 02 | kompl. | 1 |  |  |
| 1.19 | Archeologiniai tyrinėjimai | TS 02 | kompl. | 1 |  |  |
|  | 2. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 78 |  |  |
|  |  |  | m³ | 16 |  |  |
| 2.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 499 |  |  |
| 2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 214 |  |  |
| 2.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 762 |  |  |
| 2.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 194 |  |  |
| 2.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 50 |  |  |
| 2.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 150 |  |  |
| 2.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 64 |  |  |
| 2.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 26 |  |  |
| 2.10 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 430 |  |  |
| 2.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 430 |  |  |
|  |  |  | m³ | 26 |  |  |
|  | 3.1.Gatvės konstrukcijos įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 6 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 6 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas hvid = 0,06m | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 150 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,75 m | TS 04 | m³ | 36 |  |  |
| 3.24 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.29 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.30 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.31 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.32 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 290 |  |  |
| 3.33 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 56 |  |  |
| 3.34 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 255 |  |  |
| 3.35 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.37 | Asfalto apatinis išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h = 0,06m | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.38 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.39 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,10 m | TS 05 | m² | 36 |  |  |
| 3.40 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 36 |  |  |
| 3.41 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,68 m | TS 04 | m³ | 26 |  |  |
| 3.42 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas (atstatymas), h-0,08 m | TS 05 | m² | 142 |  |  |
| 3.43 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 309 |  |  |
| 3.44 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 31 |  |  |
| 3.45 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 340 |  |  |
| 3.46 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 340 |  |  |
| 3.47 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 72 |  |  |
| 3.48 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 13 |  |  |
| 3.49 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 13 |  |  |
| 3.50 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 13 |  |  |
| 3.51 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,99 m | TS 04 | m³ | 13 |  |  |
| 3.52 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 155 |  |  |
| 3.53 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 539 |  |  |
| 3.54 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 81 |  |  |
| 3.55 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 620 |  |  |
| 3.56 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 620 |  |  |
| 3.57 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 402 |  |  |
|  | 3.2. Gatvės konstrukcijos įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 | TS 05 | m² | 2800 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 6 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 6 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas hvid = 0,06m | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 60 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 150 |  |  |
| 3.22 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 150 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 31 |  |  |
| 3.24 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.29 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.30 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.31 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 290 |  |  |
| 3.32 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 290 |  |  |
| 3.33 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 56 |  |  |
| 3.34 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 255 |  |  |
| 3.35 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.37 | Asfalto apatinis išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h = 0,06m | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.38 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 130 |  |  |
| 3.39 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,10 m | TS 05 | m² | 36 |  |  |
| 3.40 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 36 |  |  |
| 3.41 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,63 m | TS 04 | m³ | 24 |  |  |
| 3.42 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas (atstatymas), h-0,08 m | TS 05 | m² | 142 |  |  |
| 3.43 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 309 |  |  |
| 3.44 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 31 |  |  |
| 3.45 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 340 |  |  |
| 3.46 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 340 |  |  |
| 3.47 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 04 | m³ | 58 |  |  |
| 3.48 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 13 |  |  |
| 3.49 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 13 |  |  |
| 3.50 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 13 |  |  |
| 3.51 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,89 m | TS 04 | m³ | 12 |  |  |
| 3.52 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 155 |  |  |
| 3.53 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 539 |  |  |
| 3.54 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 81 |  |  |
| 3.55 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 620 |  |  |
| 3.56 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 620 |  |  |
| 3.57 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 402 |  |  |
|  | 4. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 16 |  |  |
| 4.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 51 |  |  |
| 4.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 21 |  |  |
| 4.4 | Stulpelio 2.3 įrengimas | TS 09 | vnt. | 2 |  |  |
| 4.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 340 |  |  |
|  |  |  | m² | 41 |  |  |
| 4.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 37 |  |  |
|  |  |  | m² | 9 |  |  |
| 4.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.3 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 27 |  |  |
|  |  |  | m² | 7 |  |  |
| 4.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 202 |  |  |
|  |  |  | m² | 6 |  |  |
| 4.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.6 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 57 |  |  |
|  |  |  | m² | 5 |  |  |
| 4.10 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 113 |  |  |
|  |  |  | m² | 7 |  |  |
| 4.11 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.8 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 67 |  |  |
|  |  |  | m² | 4 |  |  |
| 4.12 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 19 |  |  |
|  |  |  | m² | 4 |  |  |
| 4.13 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 30 |  |  |
|  |  |  | m² | 43 |  |  |
| 4.14 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.14 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 30 |  |  |
|  |  |  | m² | 4 |  |  |
| 4.15 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 74 |  |  |
| 4.16 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.17 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 4 |  |  |
| 4.17 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 3 |  |  |
| 4.18 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 19 |  |  |
| 4.19 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 2 |  |  |
| 4.20 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.27 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 20 |  |  |
|  |  |  | m² | 3 |  |  |
| 4.21 | Šiukšliadėžės įrengimas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 4.22 | Paviljono įrengimas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 4.23 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | TS 011 | m | 19 |  |  |
| PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 2280 |  |  |
| 5.2 | Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 790 |  |  |
| 5.3 | Suolų demontavimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.4 | Šiukšliadėžių demontavimas | TS 02 | vnt. | 5 |  |  |
| 5.5 | Esamų šulinių dangčių sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 3 |  |  |
| 5.6 | Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas MTT tipo ir sureguliavimas iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 9 |  |  |
| 5.7 | Esamų ryšių šulinių perdangų pakeitimas / remontas | TS 02 | vnt. | 9 |  |  |
| 5.8 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 465 |  |  |
| 5.9 | Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10 | Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.11 | Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 3 |  |  |
| 5.12 | Retų krūmų rovimas | TS 02 | ha | 0,01 |  |  |
| 5.13 | Nukirstų medžių ir kelmų išvežimas | TS 02 | vnt. | 6 |  |  |
| 5.14 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 352 |  |  |
|  | 6. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 1156 |  |  |
|  |  |  | m³ | 231 |  |  |
| 6.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 1672 |  |  |
| 6.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 716 |  |  |
| 6.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 1420 |  |  |
| 6.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 224 |  |  |
| 6.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 73 |  |  |
| 6.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 502 |  |  |
| 6.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 215 |  |  |
| 6.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 73 |  |  |
| 6.10 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 1212 |  |  |
| 6.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 1212 |  |  |
|  |  |  | m³ | 73 |  |  |
|  | 7.Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.4 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 835 |  |  |
| 7.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,22 m | TS 04 | m³ | 204 |  |  |
| 7.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.8 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.9 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 9 |  |  |
| 7.10 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,70 m | TS 04 | m³ | 7 |  |  |
| 7.11 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,1 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.12 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.13 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.14 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 22 |  |  |
| 7.15 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,45 m | TS 04 | m³ | 10 |  |  |
| 7.16 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 1147 |  |  |
| 7.17 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 46 |  |  |
| 7.18 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 32 |  |  |
| 7.20 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 1225 |  |  |
| 7.21 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1225 |  |  |
| 7.22 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 247 |  |  |
| 7.20 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 06 | m² | 80 |  |  |
| 7.21 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 825 |  |  |
| 7.22 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 315 |  |  |
| 7.23 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 728 |  |  |
| 7.23 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 728 |  |  |
|  | 7. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 835 |  |  |
| 7.4 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 835 |  |  |
| 7.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,17 m | TS 04 | m³ | 162 |  |  |
| 7.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.8 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 9 |  |  |
| 7.9 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 9 |  |  |
| 7.10 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 6 |  |  |
| 7.11 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,1 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.12 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.13 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 22 |  |  |
| 7.14 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 22 |  |  |
| 7.15 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,40 m | TS 04 | m³ | 9 |  |  |
| 7.16 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 1147 |  |  |
| 7.17 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 46 |  |  |
| 7.18 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 32 |  |  |
| 7.19 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 1225 |  |  |
| 7.20 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1225 |  |  |
| 7.21 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 04 | m³ | 186 |  |  |
| 7.22 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 06 | m² | 80 |  |  |
| 7.23 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 825 |  |  |
| 7.24 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 315 |  |  |
| 7.25 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 728 |  |  |
| 7.26 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 728 |  |  |
|  | 8. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 3 |  |  |
| 8.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 3 |  |  |
| 8.3 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 57 |  |  |
|  |  |  | m² | 7 |  |  |
| 8.4 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 264 |  |  |
|  |  |  | m² | 8 |  |  |
| 8.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 12 |  |  |
|  |  |  | m² | 15 |  |  |
| 8.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 0,7 |  |  |
| 8.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 6 |  |  |
| 8.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 12 |  |  |
| 8.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, paspirtuko simbolis (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 0,1 |  |  |
| 8.10 | Medžių sodinukų sodinimas į duobes | TS 010 | vnt. | 10 |  |  |
| 8.11 | Medžių šaknų apsaugų įrengimas | TS 010 | vnt. | 10 |  |  |
| 8.12 | Krūmų sodinukų sodinimas į duobes: veigelių - 55 vnt. alyvų - 28 vnt. kalninių pušų - 28 vnt. | TS 010 | vnt. | 111 |  |  |
| 8.13 | Gėlynų mulčio įrengimas, h-0,05 m | TS 010 | m³ | 8 |  |  |
| 8.14 | Suoliukų įrengimas | TS 010 | vnt. | 2 |  |  |
| 8.15 | Dviračių stovų įrengimas | TS 011 | vnt. | 6 |  |  |
| 8.16 | Paspirtukų stovas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 8.17 | Šiukšliadėžių įrengimas | TS 011 | vnt. | 2 |  |  |

2 ETAPAS

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUOVAŽOS IR GATVĖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvės trasos nužymėjimas | TS 02 | km | 0,651 |  |  |
| 1.2 | Asfaltbetonio dangos ardymas, h, vid - 17 cm | TS 02 | m2 | 3172 |  |  |
| 1.3 | Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 2 cm | TS 02 | m2 | 6508 |  |  |
| 1.4 | Asfalto dangos atpjovimas diskine freza | TS 02 | m | 1200 |  |  |
| 1.5 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas laikinam sandėliavimui (panaudojama įrengiant pagrindus) | TS 02 | m3 | 256 |  |  |
| 1.6 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas | TS 02 | m3 | 413 |  |  |
| 1.7 | Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 952 |  |  |
| 1.8 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 15 |  |  |
| 1.9 | Kelio ženklų skydų nuo vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 35 |  |  |
| 1.10 | Guminių salelių demontavimas | TS 02 | kompl. | 2 |  |  |
| 1.11 | Tvorelių demontavimas | TS 02 | m | 19 |  |  |
| 1.12 | Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio (ant važiuojamosios dalies) | TS 02 | vnt. | 51 |  |  |
| 1.13 | Esamų šulinių dangčių uždengimas metalinėmis plokštėmis | TS 02 | vnt. | 4 |  |  |
| 1.14 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 53 |  |  |
| 1.15 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 105 |  |  |
| 1.16 | Paviljono demontavimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.17 | Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai | TS 02 | kompl. | 1 |  |  |
| 1.18 | Archeologiniai tyrinėjimai | TS 02 | kompl. | 1 |  |  |
|  | 2. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 201 |  |  |
|  |  |  | m³ | 40 |  |  |
| 2.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 1545 |  |  |
| 2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 386 |  |  |
| 2.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 1545 |  |  |
| 2.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 194 |  |  |
| 2.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 100 |  |  |
| 2.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 463 |  |  |
| 2.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 116 |  |  |
| 2.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 17 |  |  |
| 2.10 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 288 |  |  |
| 2.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 288 |  |  |
|  |  |  | m³ | 17 |  |  |
|  | 3.1. Gatvės konstrukcijos įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 m | TS 05 | m² | 5904 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 10 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 10 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnis iš mišinio AC 16 AS hvid = 0,06m | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 250 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,75 m | TS 04 | m³ | 31 |  |  |
| 3.24 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,06m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.29 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,10m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.30 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 210 |  |  |
| 3.31 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,75 m | TS 04 | m³ | 169 |  |  |
| 3.32 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.33 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.34 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.35 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.37 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.38 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.39 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.40 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 232 |  |  |
| 3.41 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 48 |  |  |
| 3.42 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 206 |  |  |
| 3.43 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.44 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.45 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h = 0,08m | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.46 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1007 |  |  |
| 3.47 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,68 m | TS 04 | m³ | 719 |  |  |
| 3.48 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.49 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.50 | Asfalto apatinis išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h = 0,06m | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.51 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.52 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 293 |  |  |
| 3.53 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 27 |  |  |
| 3.54 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 320 |  |  |
| 3.55 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 320 |  |  |
| 3.56 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 68 |  |  |
| 3.57 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 3.58 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 3.59 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 70 |  |  |
| 3.60 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,99 m | TS 04 | m³ | 71 |  |  |
| 3.61 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 91 |  |  |
| 3.62 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 1077 |  |  |
| 3.63 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 92 |  |  |
| 3.64 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1169 |  |  |
| 3.65 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1169 |  |  |
| 3.66 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 851 |  |  |
|  | 3.2. Gatvės konstrukcijos įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 5694 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 m | TS 05 | m² | 5904 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 10 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 10 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnis iš mišinio AC 16 AS hvid = 0,06 m | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 954 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 250 |  |  |
| 3.22 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 250 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 27 |  |  |
| 3.24 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,06m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.29 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,10m | TS 05 | m² | 210 |  |  |
| 3.30 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 210 |  |  |
| 3.31 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 147 |  |  |
| 3.32 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.33 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.34 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.35 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.37 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.38 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.39 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 232 |  |  |
| 3.40 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 232 |  |  |
| 3.41 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 48 |  |  |
| 3.42 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 206 |  |  |
| 3.43 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.44 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.45 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h = 0,08m | TS 05 | m² | 1007 |  |  |
| 3.46 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 1007 |  |  |
| 3.47 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,63 m | TS 04 | m³ | 668 |  |  |
| 3.48 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas (atstatymas), h-0,04 m | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.49 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.50 | Asfalto apatinis išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h = 0,06m | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.51 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 62 |  |  |
| 3.52 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 293 |  |  |
| 3.53 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 27 |  |  |
| 3.54 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 320 |  |  |
| 3.55 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 320 |  |  |
| 3.56 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 04 | m³ | 55 |  |  |
| 3.57 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 3.58 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 3.59 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 70 |  |  |
| 3.60 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,89 m | TS 04 | m³ | 64 |  |  |
| 3.61 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 91 |  |  |
| 3.62 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 1077 |  |  |
| 3.63 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 92 |  |  |
| 3.64 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1169 |  |  |
| 3.65 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1169 |  |  |
| 3.66 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 851 |  |  |
|  | 4. Vandens nuvedimas |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gofruotų perforuotų DN 113 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle | TS 08 | m | 371 |  |  |
| 4.2 | Skaldelės fr. 11/22 įrengimas virš drenažo | TS 04 | m³ | 85 |  |  |
| 4.3 | Drenažo pasijungimas į esamą šulinį prakertant sienelę | TS 08 | vnt. | 9 |  |  |
| 4.4 | Betoninių latakų įrengimas | TS 06 | m | 178 |  |  |
| 4.5 | Latakų pajungimas į šulinius | TS 08 | vnt. | 3 |  |  |
|  | 5. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 24 |  |  |
| 5.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 53 |  |  |
| 5.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 29 |  |  |
| 5.4 | Stulpelio 2.3 įrengimas | TS 09 | vnt. | 6 |  |  |
| 5.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 966 |  |  |
|  |  |  | m² | 116 |  |  |
| 5.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 38 |  |  |
|  |  |  | m² | 9 |  |  |
| 5.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.3 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) |  | m | 34 |  |  |
|  |  |  | m² | 8 |  |  |
| 5.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 231 |  |  |
|  |  |  | m² | 6,9 |  |  |
| 5.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.6 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 76 |  |  |
|  |  |  | m² | 7 |  |  |
| 5.10 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 262 |  |  |
|  |  |  | m² | 16 |  |  |
| 5.11 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.8 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 205 |  |  |
|  |  |  | m² | 13 |  |  |
| 5.12 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 75 |  |  |
|  |  |  | m² | 13 |  |  |
| 5.13 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | - | - |  |  |
|  |  |  | m² | 37 |  |  |
| 5.14 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.14 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 9 |  |  |
| 5.15 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 202 |  |  |
| 5.16 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 14 |  |  |
| 5.17 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.17 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 3 |  |  |
| 5.18 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 3 |  |  |
| 5.19 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 18 |  |  |
| 5.20 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 2 |  |  |
| 5.21 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.27 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 4 |  |  |
| 5.22 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | TS 011 | m | 10 |  |  |
| 5.23 | Šiukšliadėžės įrengimas | TS 011 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.24 | Paviljono įrengimas | TS 011 | vnt. | 2 |  |  |
| PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 1630 |  |  |
| 6.2 | Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 1110 |  |  |
| 6.3 | Tvorelių, turėklų demontavimas | TS 02 | m | 88 |  |  |
| 6.4 | Suolų demontavimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 6.5 | Šiukšliadėžių demontavimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 6.6 | Esamų šulinių dangčių sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 11 |  |  |
| 6.7 | Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas MTT tipo ir sureguliavimas iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 13 |  |  |
| 6.8 | Esamų ryšių šulinių perdangų pakeitimas / remontas | TS 02 | vnt. | 13 |  |  |
| 6.9 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 630 |  |  |
| 6.10 | Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 3 |  |  |
| 6.11 | Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 3 |  |  |
| 6.12 | Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 12 |  |  |
| 6.13 | Retų krūmų rovimas | TS 02 | ha | 0,01 |  |  |
| 6.14 | Nukirstų medžių ir kelmų išvežimas | TS 02 | vnt. | 18 |  |  |
| 6.15 | Asfaltbetonio dangos ardymas, h, vid - 6 cm | TS 02 | m2 | 622 |  |  |
| 6.16 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas | TS 02 | m3 | 37 |  |  |
| 6.17 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 273 |  |  |
|  | 7. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 2834 |  |  |
|  |  |  | m³ | 567 |  |  |
| 7.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 2799 |  |  |
| 7.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 1200 |  |  |
| 7.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 2338 |  |  |
| 7.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 375 |  |  |
| 7.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 161 |  |  |
| 7.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 840 |  |  |
| 7.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 360 |  |  |
| 7.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 161 |  |  |
| 7.10 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 2683 |  |  |
| 7.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 2683 |  |  |
|  |  |  | m³ | 161 |  |  |
|  | 8. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.4 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1496 |  |  |
| 8.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,22 m | TS 04 | m³ | 363 |  |  |
| 8.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.8 | Asfalto apatinis sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.9 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.10 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.11 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 72 |  |  |
| 8.12 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,80 m | TS 04 | m³ | 59 |  |  |
| 8.13 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.14 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.15 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.16 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 39 |  |  |
| 8.17 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,70 m | TS 04 | m³ | 28 |  |  |
| 8.18 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 1875 |  |  |
| 8.19 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 40 |  |  |
| 8.20 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 43 |  |  |
| 8.21 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 1958 |  |  |
| 8.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1958 |  |  |
| 8.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 396 |  |  |
| 8.24 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 8.25 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 2225 |  |  |
| 8.26 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 79 |  |  |
| 8.27 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1192 |  |  |
| 8.28 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1192 |  |  |
|  | 8. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 1496 |  |  |
| 8.4 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1496 |  |  |
| 8.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,17 m | TS 04 | m³ | 287 |  |  |
| 8.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.8 | Asfalto apatinis sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.9 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.10 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 72 |  |  |
| 8.11 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 72 |  |  |
| 8.12 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,70 m | TS 04 | m³ | 52 |  |  |
| 8.13 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.14 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.15 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 39 |  |  |
| 8.16 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 39 |  |  |
| 8.17 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 27 |  |  |
| 8.18 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 1875 |  |  |
| 8.19 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 40 |  |  |
| 8.20 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 43 |  |  |
| 8.21 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 1958 |  |  |
| 8.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1958 |  |  |
| 8.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 396 |  |  |
| 8.24 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 06 | m² | 70 |  |  |
| 8.25 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 2225 |  |  |
| 8.26 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 79 |  |  |
| 8.27 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1192 |  |  |
| 8.28 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1192 |  |  |
|  | 9. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 7 |  |  |
| 9.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 7 |  |  |
| 9.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 5 |  |  |
| 9.4 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 53 |  |  |
|  |  |  | m² | 7 |  |  |
| 9.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 515 |  |  |
|  |  |  | m² | 16 |  |  |
| 9.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 23 |  |  |
|  |  |  | m² | 1,4 |  |  |
| 9.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | - | - |  |  |
|  |  |  | m² | 47 |  |  |
| 9.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 1 |  |  |
| 9.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 9 |  |  |
| 9.10 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 15 |  |  |
| 9.11 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, paspirtuko simbolis (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 0,2 |  |  |
| 9.12 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | TS 011 | m | 98 |  |  |
| 9.13 | Medžių sodinukų sodinimas į duobes | TS 010 | vnt. | 4 |  |  |
| 9.14 | Medžių šaknų apsaugų įrengimas | TS 010 | vnt. | 4 |  |  |
| 9.15 | Krūmų sodinukų sodinimas į duobes: veigelių - 99 vnt. alyvų - 50 vnt. kalninių pušų - 50 vnt. | TS 010 | vnt. | 199 |  |  |
| 9.16 | Gėlynų mulčio įrengimas, h-0,05 m | TS 010 | m³ | 14 |  |  |
| 9.17 | Suoliukų įrengimas | TS 010 | vnt. | 2 |  |  |
| 9.18 | Dviračių stovų įrengimas | TS 011 | vnt. | 4 |  |  |
| 9.19 | Šiukšliadėžių įrengimas | TS 011 | vnt. | 2 |  |  |

3 ETAPAS

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUOVAŽOS IR GATVĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvės trasos nužymėjimas | TS 02 | km | 0,802 |  |  |
| 1.2 | Asfaltbetonio dangos ardymas, h, vid - 20 cm | TS 02 | m2 | 3362 |  |  |
| 1.3 | Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 2 cm | TS 02 | m2 | 7158 |  |  |
| 1.4 | Asfalto dangos atpjovimas diskine freza | TS 02 | m | 1550 |  |  |
| 1.5 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas laikinam sandėliavimui (panaudojama įrengiant pagrindus) | TS 02 | m3 | 356 |  |  |
| 1.6 | Išardyto, nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas | TS 02 | m3 | 459 |  |  |
| 1.7 | Esamų trinkelių ardymas | TS 02 | m2 | 135 |  |  |
| 1.8 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 1520 |  |  |
| 1.9 | Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 1520 |  |  |
| 1.10 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 20 |  |  |
| 1.11 | Kelio ženklų skydų nuo vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 40 |  |  |
| 1.12 | Akmenų nustūmimas | TS 02 | vnt. | 5 |  |  |
| 1.13 | Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas (laiptai ir kt.) | TS 02 | m³ | 5 |  |  |
| 1.14 | Tvorelių, turėklų demontaviams | TS 02 | m | 0 |  |  |
| 1.15 | Suolų demontavimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.16 | Šiukšliadėžių demontavimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.17 | Guminių salelių demontavimas | TS 02 | kompl. | 3 |  |  |
| 1.18 | Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio (ant važiuojamosios dalies) | TS 02 | vnt. | 65 |  |  |
| 1.19 | Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio (ant važiuojamosios dalies) | TS 02 | vnt. | 4 |  |  |
| 1.20 | Esamų ryšių šulinių perdangų pakeitimas / remontas | TS 02 | vnt. | 4 |  |  |
| 1.21 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 185 |  |  |
| 1.22 | Paviljono demontavimas | TS 02 | vnt. | 1 |  |  |
| 1.23 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 195 |  |  |
|  | 2. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 242 |  |  |
|  |  |  | m³ | 48 |  |  |
| 2.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 1614 |  |  |
| 2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 692 |  |  |
| 2.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 1913 |  |  |
| 2.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 30 |  |  |
| 2.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 100 |  |  |
| 2.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 484 |  |  |
| 2.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 208 |  |  |
| 2.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 38 |  |  |
| 2.10 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 642 |  |  |
| 2.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 642 |  |  |
|  |  |  | m³ | 38 |  |  |
|  | 3.1. Gatvės konstrukcijos įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 12 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 12 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnis iš mišinio AC 16 AS hvid = 0,06m | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 266 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,75 m | TS 04 | m³ | 36 |  |  |
| 3.24 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,06m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.29 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,10m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.30 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 148 |  |  |
| 3.31 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,75 m | TS 04 | m³ | 112 |  |  |
| 3.32 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.33 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.34 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.35 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.37 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.38 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.39 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.40 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 330 |  |  |
| 3.41 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 70 |  |  |
| 3.42 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 281 |  |  |
| 3.43 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.44 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.45 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h = 0,08m | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.46 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1108 |  |  |
| 3.47 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,68 m | TS 04 | m³ | 783 |  |  |
| 3.48 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,10 m | TS 05 | m² | 260 |  |  |
| 3.49 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 260 |  |  |
| 3.50 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,68 m | TS 04 | m³ | 184 |  |  |
| 3.51 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas (atstatymas), h-0,08 m | TS 05 | m² | 186 |  |  |
| 3.52 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 361 |  |  |
| 3.53 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 41 |  |  |
| 3.54 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 402 |  |  |
| 3.55 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 402 |  |  |
| 3.56 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 77 |  |  |
| 3.57 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 208 |  |  |
| 3.58 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 208 |  |  |
| 3.59 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 208 |  |  |
| 3.60 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,99 m | TS 04 | m³ | 210 |  |  |
| 3.61 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 162 |  |  |
| 3.62 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 1396 |  |  |
| 3.63 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 140 |  |  |
| 3.64 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1536 |  |  |
| 3.65 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1536 |  |  |
| 3.66 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 1052 |  |  |
| 3.67 | Monolitinių laiptų įrengimas ant skaldos pagrindo, h-15cm | TS 06 | m³ | 1 |  |  |
|  | 3.1. Gatvės konstrukcijos įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas (atstatymas su armavimo tinklu), h-0,04 m | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.2 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.3 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.4 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h= 0,04 m | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.5 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.6 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.7 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, hvid. = 0,06 | TS 05 | m² | 6520 |  |  |
| 3.8 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 12 |  |  |
| 3.9 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 12 |  |  |
| 3.10 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.11 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.12 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.13 | Asfalto apatinis (išlyginamasis) sluoksnis iš mišinio AC 16 AS hvid = 0,07m | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.14 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 546 |  |  |
| 3.15 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas tinklų remonto, dangos platinimo ar siaurinimo vietose, h-0,04 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.16 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.17 | Stiklo plaušo armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.18 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.19 | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h=0,06 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.20 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.21 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h=0,10 m | TS 05 | m² | 266 |  |  |
| 3.22 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 266 |  |  |
| 3.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,70 m | TS 04 | m³ | 34 |  |  |
| 3.24 | DK 3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.25 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.26 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.27 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,06m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.28 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.29 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,10m | TS 05 | m² | 148 |  |  |
| 3.30 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 148 |  |  |
| 3.31 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,65 m | TS 04 | m³ | 97 |  |  |
| 3.32 | DK 10. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas, h-0,04 m (stotelėse) | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.33 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele fr. 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.34 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.35 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS h = 0,08m | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.36 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.37 | Metalinio armavimo tinklo įrengimas | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.38 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS h = 0,08m | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.39 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 330 |  |  |
| 3.40 | Betono pagrindo sluoksnio įrengimas h = 0,15 m | TS 06 | m² | 330 |  |  |
| 3.41 | Deformacinių siūlių įrengimas | TS 06 | m | 70 |  |  |
| 3.42 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,85 m | TS 04 | m³ | 281 |  |  |
| 3.43 | DK 0,3. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h-0,04 m | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.44 | Gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.45 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h = 0,08m | TS 05 | m² | 1108 |  |  |
| 3.46 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1108 |  |  |
| 3.47 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,63 m | TS 04 | m³ | 727 |  |  |
| 3.48 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,10 m | TS 05 | m² | 260 |  |  |
| 3.49 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 260 |  |  |
| 3.50 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,63 m | TS 04 | m³ | 184 |  |  |
| 3.51 | DK 01. Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas (atstatymas), h-0,08 m | TS 05 | m² | 186 |  |  |
| 3.52 | Gatvės techninio šaligatvio, dangų atstatymo trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 361 |  |  |
| 3.53 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 41 |  |  |
| 3.54 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 402 |  |  |
| 3.55 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 402 |  |  |
| 3.56 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 04 | m³ | 57 |  |  |
| 3.57 | Salelių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 208 |  |  |
| 3.58 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 208 |  |  |
| 3.59 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 208 |  |  |
| 3.60 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,89 m | TS 04 | m³ | 189 |  |  |
| 3.61 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 162 |  |  |
| 3.62 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 1396 |  |  |
| 3.63 | Sužemintų granitinių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 140 |  |  |
| 3.64 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1536 |  |  |
| 3.65 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1536 |  |  |
| 3.66 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 05 | m | 1052 |  |  |
| 3.67 | Monolitinių laiptų įrengimas ant skaldos pagrindo, h-15cm | TS 06 | m³ | 1 |  |  |
|  | 4. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 38 |  |  |
| 4.2 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų su gembe pastatymas | TS 09 | vnt. | 2 |  |  |
| 4.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 86 |  |  |
| 4.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 28 |  |  |
| 4.5 | Stulpelio 2.3 įrengimas | TS 09 | vnt. | 4 |  |  |
| 4.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 864 |  |  |
|  |  |  | m² | 104 |  |  |
| 4.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 51 |  |  |
|  |  |  | m² | 13 |  |  |
| 4.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.3 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 22 |  |  |
|  |  |  | m² | 5 |  |  |
| 4.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 287 |  |  |
|  |  |  | m² | 9 |  |  |
| 4.10 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.6 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 136 |  |  |
|  |  |  | m² | 12 |  |  |
| 4.11 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 322 |  |  |
|  |  |  | m² | 19 |  |  |
| 4.12 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.8 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 21 |  |  |
|  |  |  | m² | 2 |  |  |
| 4.13 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 110 |  |  |
|  |  |  | m² | 19 |  |  |
| 4.14 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | - | - |  |  |
|  |  |  | m² | 58 |  |  |
| 4.15 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.14 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 6 |  |  |
| 4.16 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 290 |  |  |
| 4.17 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 2,5 |  |  |
| 4.18 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 4,5 |  |  |
| 4.19 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 24 |  |  |
| 4.20 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 4 |  |  |
| 4.21 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.25 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 13 |  |  |
|  |  |  | m² | 4 |  |  |
| 4.22 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.27 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 2,5 |  |  |
| 4.23 | Paviljono su suolu įrengimas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 4.24 | Šiukšlių dėžės įrengimas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 4.25 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | TS 011 | m | 145 |  |  |
| PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 4925 |  |  |
| 5.2 | Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 1570 |  |  |
| 5.3 | Suolų demontavimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.4 | Šiukšliadėžių demontavimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.5 | Esamų šulinių dangčių sureguliavimas (iškėlimas / sužeminimas) iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 28 |  |  |
| 5.6 | Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas MTT tipo ir sureguliavimas iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 12 |  |  |
| 5.7 | Esamų ryšių šulinių perdangų pakeitimas / remontas | TS 02 | vnt. | 12 |  |  |
| 5.8 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir esant galimybei įgilinant | TS 02 | m | 480 |  |  |
| 5.9 | Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |  |
| 5.10 | Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 5 |  |  |
| 5.11 | Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 4 |  |  |
| 5.12 | Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 8 |  |  |
| 5.13 | Retų krūmų rovimas | TS 02 | ha | 0,01 |  |  |
| 5.14 | Nukirstų medžių ir kelmų išvežimas | TS 02 | vnt. | 17 |  |  |
| 5.15 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu | TS 02 | t | 752 |  |  |
|  | 6. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Augalinio grunto iki 20 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 3151 |  |  |
|  |  |  | m³ | 630 |  |  |
| 6.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 3934 |  |  |
| 6.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 1686 |  |  |
| 6.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 3309 |  |  |
| 6.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | TS 03 | m³ | 527 |  |  |
| 6.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 203 |  |  |
| 6.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 1180 |  |  |
| 6.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 506 |  |  |
| 6.9 | Juodžemio kasimas ir pervežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 203 |  |  |
| 6.10 | Plotų planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 3384 |  |  |
| 6.11 | Šlaitų užpylimas dirvožemiu ir apsėjimas žole 6 cm | TS 03 | m² | 3384 |  |  |
|  |  |  | m³ | 203 |  |  |
|  | 7. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (1 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.4 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1906 |  |  |
| 7.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,22 m | TS 04 | m³ | 462 |  |  |
| 7.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.8 | Asfalto apatinis sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.9 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.10 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.11 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 55 |  |  |
| 7.12 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,80 m | TS 04 | m³ | 46 |  |  |
| 7.13 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,1 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.14 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.15 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.16 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 63 |  |  |
| 7.17 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,45 m | TS 04 | m³ | 30 |  |  |
| 7.18 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 2707 |  |  |
| 7.19 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 153 |  |  |
| 7.20 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 115 |  |  |
| 7.21 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 2975 |  |  |
| 7.22 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,15 m | TS 04 | m² | 2975 |  |  |
| 7.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 04 | m³ | 601 |  |  |
| 7.24 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,19 m | TS 06 | m² | 110 |  |  |
| 7.25 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 2452 |  |  |
| 7.26 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 156 |  |  |
| 7.27 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 54 |  |  |
| 7.28 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1436 |  |  |
| 7.29 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1436 |  |  |
|  | 7. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas (2 dangos konstrukcijos variantas) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - dviračių takas | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,06 m | TS 05 | m² | 1906 |  |  |
| 7.4 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1906 |  |  |
| 7.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,17 m | TS 04 | m³ | 366 |  |  |
| 7.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 3 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.7 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.8 | Asfalto apatinis sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.9 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.10 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 55 |  |  |
| 7.11 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,30 m | TS 04 | m² | 55 |  |  |
| 7.12 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,70 m | TS 04 | m³ | 40 |  |  |
| 7.13 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 5 VL įrengimas, h-0,025 m - DK 0,1 dangos konstrukcija | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.14 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto viršutinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.15 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h-0,08 m | TS 05 | m² | 63 |  |  |
| 7.16 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,25 m | TS 04 | m² | 63 |  |  |
| 7.17 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h =0,40 m | TS 04 | m³ | 27 |  |  |
| 7.18 | Pėsčiųjų tako trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 2707 |  |  |
| 7.19 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (juostelėmis) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 153 |  |  |
| 7.20 | Trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais (kauburėliais) įrengimas, h-0,08 m | TS 06 | m² | 115 |  |  |
| 7.21 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 06 | m² | 2975 |  |  |
| 7.22 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% NAG, h=0,20 m | TS 04 | m² | 2975 |  |  |
| 7.23 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 04 | m³ | 451 |  |  |
| 7.24 | Trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis Trinkelės, h-0,08 m Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-0,14 m | TS 06 | m² | 110 |  |  |
| 7.25 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 2452 |  |  |
| 7.26 | Velo bordiūrų 1000x80x200-160 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 06 | m | 156 |  |  |
| 7.27 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 54 |  |  |
| 7.28 | Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai) | TS 05 | m | 1436 |  |  |
| 7.29 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 05 | m | 1436 |  |  |
|  | 8. Eismo organizavimas ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 8 |  |  |
| 8.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 10 |  |  |
| 8.3 | Kelio ženklų sklydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 3 |  |  |
| 8.4 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 94 |  |  |
|  |  |  | m² | 11 |  |  |
| 8.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.5 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 647,0 |  |  |
|  |  |  | m² | 19,5 |  |  |
| 8.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m | 17 |  |  |
|  |  |  | m² | 1 |  |  |
| 8.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 35 |  |  |
| 8.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 12 |  |  |
| 8.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 12 |  |  |
| 8.10 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 17 |  |  |
| 8.11 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, paspirtuko simbolis (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 0,2 |  |  |
| 8.12 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | TS 011 | m | 14 |  |  |
| 8.13 | Medžių sodinukų sodinimas į duobes | TS 010 | vnt. | 21 |  |  |
| 8.14 | Medžių šaknų apsaugų įrengimas | TS 010 | vnt. | 21 |  |  |
| 8.15 | Krūmų sodinukų sodinimas į duobes: veigelių - 121 vnt. alyvų - 62 vnt. kalninių pušų - 62 vnt. | TS 010 | vnt. | 245 |  |  |
| 8.16 | Gėlynų mulčio įrengimas, h-0,05 m | TS 010 | m³ | 18 |  |  |
| 8.17 | Suoliukų įrengimas | TS 011 | vnt. | 9 |  |  |
| 8.18 | Dviračių stovų įrengimas | TS 011 | vnt. | 19 |  |  |
| 8.19 | Paspirtukų stovas | TS 011 | vnt. | 1 |  |  |
| 8.20 | Šiukšliadėžių įrengimas | TS 011 | vnt. | 8 |  |  |

Pastabos:

- Rangovas turi įsivertinti vieną dangos konstrukciją iš pateiktų dviejų dangos konstrukcijos variantų.

- Gruntas išvežamas į rangovo pasirinktą vietą.

- Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą).

- Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal brėžinius.

- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

- Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

- Visi kiekai pateikiami jau įrengto ir sutankino kiekio.

- Armavimo tinklų kiekiuose nevertinamas persidengimas, Rangovas pats įsivertina išeigą, pjaustymą ir kt.