APŽELDINIMAS

Veja

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant.

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas.

Rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 30 %, smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %, miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 %. Sėklų norma žolyne:

- raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 10 g/m2;

- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m2;

- miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 6 g/m2.

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.

Medžiai ir krūmai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro įsakymas ,,Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ (Žin., 2016 Nr. D1-565), LR aplinkos ministro įsakymas ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai“ (Žin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos ministro įsakymas ,,Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. D1-193) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais, LR aplinkos ministro įsakymas „Sodmenų kokybės reikalavimai“.

Sodmenys turi būti sveiki, be fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. Rūšims, kurioms privaloma fitosanitarinė patikra – reikalingi augalų pasai.

Sodmenys turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (išaugintiems konteineriuose), krūmams – augalo dydis. Išauginti konteineriuose sodmenys turi būti su gerai suformuota šaknų sistema, išimant iš konteinerių negali nubyrėti didžioji dalis substrato.

Spygliuočiai ir lapuočiai medžiai turi būti taisyklingos simetriškos lajos, vieno tiesaus kamieno (kamieno kreivumas neturi būti didesnis kaip 23 mm), su gerai susiformavusia šaknų sistema.

Spygliuočių medžių šaknų žemės gumulas (sodinamiems su žemės gumulu) turi būti ne mažesnis kaip 30–40 cm skersmens,  konteinerių talpa (išaugintiems konteineriuose)  -  ne mažesnė kaip 30 l. Eglių ir pušų sodmenys turi būti ne žemesni kaip 1,0 m aukščio.

Lapuočių medžių lajose turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antrosios eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečiosios eilės ašys); kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10–12 cm; kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne trumpesnis kaip 1,7 m; šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu), medžių konteinerių talpa (išaugintiems konteineriuose) – ne mažesnė kaip 30 l.

Sodinami medžiai ir krūmai gatvės teritorijoje ir aplink. Visi medžiai pririšami prie kuolų.

| pav. 1. Bukas | Paprastasis bukas Antropunicea Medis užauga iki 20 m aukščio ir iki 15 m pločio siekiančia laja. |
| --- | --- |
| pav. 2. Mažalapė liepa | Mažalapė liepa (Tilia caodata). Medis užauga iki 20 – 30 m aukščio ir 2 m pločio siekiančia laja. |
| pav. 3. Grauželinė gudobelė | Grauželinė gudobelė Paul‘s Scarlet. Užauga iki 6,0 m ir 4,0 pločio laja. |
| pav. 4. Kalninė pušis | Kalninė pušis Pumillo, augimo aukštos 1,0 – 1,5 m, plotis iki 2,0 m. |
| pav. 5. Sidabrinė eglutė | Sidabrinė eglė Super Blue, užauga iki 5 metrų. |
| pav. 6. Paprastasis šermukšnis | Paprastasis šermukšnis Sorbus aucuparia Užauga iki 10 m aukščio, plotis iki 6,0 m. |

Krūmai

Sodmenys turi būti sveiki, be fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. Rūšims, kurioms privaloma fitosanitarinė patikra – reikalingi augalų pasai.

Sodmenys turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (išaugintiems konteineriuose), krūmams – augalo dydis. Išauginti konteineriuose sodmenys turi būti su gerai suformuota šaknų sistema, išimant iš konteinerių negali nubyrėti didžioji dalis substrato.

Spygliuočių krūmų sodmenys turi būti ne žemesni  kaip 0,5 m aukščio, turi turėti ne mažiau kaip tris šakas, turi būti išauginti ne mažesniuose kaip 5 l talpos vazonuose.

Vazonuose krūmas turi būti sudarytas bent iš 4 stiprių šakų. Krūmai vazonuose turi būti augę bent metus, o šaknų sistema užpildžiusi visą vazoną.

Sodinami krūmai: veigelės, alyvos ir kalninės pušys.

Veigelė užauga iki 0,8-1,5 m aukščio. Projekte aprenkamos įvairių lapų spalvų, įvairių žiedų spalvų ir žydėjimo periodo augalų rūšys.  Augalas šviesomėgis, reikalauja derlingesnės, vidutinio drėgnumo dirvos.

Alyva - užauga iki 1,0 – 1,5 m aukščio, kupolo formos.

Kalninė pušis užauga iki 1,0 m aukščio, 1,2 m pločio. Augalas mėgsta dalinį pavėsį arba saulėtą vietovę, sausą ir vidutinio drėgnumo dirvožemį.

| pav. 7. Alyva Palibin Užauga iki 1,0 – 1,5 m aukščio, kupolo formos. | pav. 8. Veigelė Projekte aprenkamos įvairių lapų spalvų, įvairių žiedų spalvų ir žydėjimo periodo augalų (derinama su Užsakovu). Augimo aukštis 0,8 -1,5 m. |
| --- | --- |

Medžių ir krūmų sodinimas

Vykdant statybos darbus želdinių apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“.

Įrengiant želdinius laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės.

Sodinant medžius ir krūmus vadovautis LR Aplinkos Ministro įsakymo Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių.

Gatvėms skirti kokybiški sodinukai turi turėti vieną tiesų stiebą (tiesiais laikomi stiebai, nukrypę nuo tiesiosios ne daugiau kaip 3 cm) ir taisyklingą, simetrišką lają. Medelių lajoje turi būti suformuotas skeletas, t.y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečios eilės ašys). Sodinukai turi būti visiškai sveiki, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų.

Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi būti prisegta etikelė, kad galima būtų tiksliai identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų sodinukų organus nuo pažeidimų, o šiuos šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius tepalus, dažus, fungicidus.

Sodinukų laikymas, transportavimas. Gatvėms skirti sodinukai transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose) arba iškasti su žemėmis ir supakuoti į ryšulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi būti pritvirtinta etiketė su sodmenimis prekiaujančios ir juos išauginusios įmonių pavadinimais, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašyta augalo rūšis (lietuvių kalba paprastu šriftu-rūšies epitetas ir genties vardas, lotynų kalba kursyvu-genties vardas ir rūšies epitetas, originalo kalba paprastu šriftu lotyniškais rašmenimis-veislės vardas). Sodinukai transportuojami bet kokiu transportu, tinkančiu jiems gabenti. Prieš sukraunant sodinukus į transporto priemonę, jų šaknų pakuotės palaistomos. Sodinukai pervežami pasvirę (paguldyti), šaknų ryšuliai dedami priemonės priekinės dalies link.

Iškastus medelyne ir į ryšulius supakuotomis šaknimis sodinukus galima sodinti ne vegetacijos periodo metu (pavasarį, rudenį). Ryšuliuose jie gali būti laikomi iki trijų savaičių. Nepasodintų sodinukų šaknys išpakuojamos ir jie vėl sodinami medelyne arba apkasami žiemai.

Labai svarbu suformuoti rekomenduojamo ilgio medžio kamieną, t.y. bešakę stiebo dalį nuo šaknies kaklelio iki pirmųjų gyvųjų šakų. Tuo tikslu išgenimos žemutinės šakos. Būtina išpjauti iš šakų besiformuojančius antruosius stiebus. Pasodintų gatvėse medelių lajų „kėlimą“ būtina tęsti, kol galutinai suformuojami iki 2,8-3,5 m aukščio kamienai.

Lajos formai palaikyti retinamos sutankėjusios nustelbtos šakos, o neproporcingai išsikišusios į šalis-trumpinamos.

Medžių sodinimo darbų aprašymas:

- Medžius sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose turėtų būti nužymėtos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu.

- Duobes medžiams kasti 120 cm gylio ir ne mažiau 120 cm pločio.

- Sodinant medžius sodinimo duobėse privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas derlingu dirvožemiu, tai būtina, kad medis sustiprėtų pirmais jo augimo metais. Būtinos trąšos.

- Duobes medžiams užpilti augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu.

- Medžių atvežimo metu duobės turi būti pilnai paruoštos augalų sodinimui

- Sodinamus medžius būtinai rišti prie 3 impregnuotų kuolų (ilgis 2,5m, Ǿ 6 cm). Kamienas turi būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo aukštis H=1,30 m.

- Užpylus šaknis augaliniu gruntu, palaistyti vandeniu (20-30 l medžiui).

- Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti.

pav. 9. Medžių sodinimo instrukcija

Krūmų sodinimo darbų aprašymas:

- Krūmus sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose turėtų būti tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu.

- Duobes krūmams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes už šaknų sistemos matmenis.

- Pasodintas krūmas užpilamas neužtežtu dirvožemiu, atitinkančiu agrocheminius reikalavimus sodinamai krūmo rūšiai.

- Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti.

Pastaba: Medžių ir krūmų sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekėjo nurodytas instrukcijas.