Pirkimo sąlygų 2 priedas

PIRKIMO „KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMOS SĄLYGOMIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūros žiemos sąlygomis (mechanizuoto kelių ir gatvių sniego valymo nuo važiuojamosios dalies, kelių ir gatvių barstymo slidumą mažinančiomis medžiagomis) paslaugos teikiamos preliminariai tokiu periodiškumu: nuo 2025 m. IV ketvirčio iki 2026 m. I ketvirčio pabaigos, nuo 2026 m. IV ketvirčio iki 2027 m. I ketvirčio pabaigos ir nuo 2027 m. IV ketvirčio iki 2028 m. I ketvirčio pabaigos. Preliminarus prižiūrimas plotas 642 621 kv. m.

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija raštu informuoja paslaugų teikėją apie paslaugos teikimo pradžią ir pabaigą.

3. Preliminarūs plotai per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus plotas (1000 kv.m) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sniego valymas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies miesto ribose: 1.1 automobiliniu sniego valytuvu 1.2. traktoriniu sniego valytuvu | 17 500 10 500 |
| 2. | Sniego valymas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies už miesto teritorijos ribų: 2.1. automobiliniu sniego valytuvu 2.2. traktoriniu sniego valytuvu 2.3. rotoriniu sniego valytuvu | 800 3 150 300 |
| 3. | Kelių ir gatvių barstymas šlapia druska miesto teritorijos ribose | 20 000 |
| 4. | Kelių ir gatvių barstymas frikcinių medžiagų ir/ar druskos mišiniu 4.1. miesto teritorijos ribose 4.2 už miesto teritorijos ribų | 10 500 1000 |

4. Mechanizuotas Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių, esančių pirmumo sąraše (1 priedas), važiuojamosios dalies barstymas ir sniego valymas visą parą vykdomas be atskiro seniūnijos užsakymo. Esant normalioms oro sąlygoms, seniūnijos keliai ir gatvės, esantys pirmumo sąraše (1 priedas), turi būti nuvalyti ir pabarstyti iki 7.00 val.

5. Mechanizuotas Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių, prižiūrimų suderinus su miesto seniūnija (2 priedas), barstymas ir sniego valymas pradedamas vykdyti per tris valandas nuo užsakymo raštu (elektroniniu paštu) gavimo, kuriame nurodyta kokiu būdu ir kokias konkrečias gatves bei kelius reikia valyti, barstyti. Paslaugos teikimas turi būti baigtas per 6 valandas nuo užsakymo gavimo, išskyrus atvejus, kai ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos*.

6. Kelių ir gatvių priežiūros paslaugą rotoriniu sniego valytuvu paslaugų teikėjas teikia tik gavęs raštišką Kėdainių miesto seniūnijos užsakymo.

7. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms* gali nutrūkti:

7.1. ne ilgiau kaip 2 val. Kėdainių miesto teritorijoje esančiose, 1 priede nurodytose, gatvėse;

7.2. ne ilgiau kaip 8 val. Kėdainių miesto teritorijoje esančiose, 2 priede nurodytose gatvėse ir keliuose;

7.3 ne ilgiau kaip 48 val. gatvėse ir keliuose, nurodytuose 2 priede ir esančiuose už Kėdainių miesto ribos.

8. esant normalioms oro sąlygoms:

8.1. sniegas nuo važiuojamosios dalies turi būti nuvalytas, sudarant sąlygas saugiam eismui: turi būti nustumtas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies (neužverčiant šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į kiemus ir pan.) taip, kad galėtų prasilenkti bent dvi transporto priemonės;

8.2. važiuojamoji dangos dalis, esant slidžiai kelių ir gatvių dangai, turi būti pabarstyta.

9. Paslaugos tiekėjas privalo periodiškai tikrinti pirmumo sąraše (1 priedas) esančių gatvių ir kelių būklę visą parą.

10. Kelių ir gatvių danga, vadovaujantis technine specifikacija ir jos 1 ir 2 priedais, turi būti barstoma frikcinių medžiagų ir/ar druskos mišiniu, šlapia druska, t. y.:

10.1. frikcinės barstomos medžiagos - birios, skaldytos arba natūralios mineralinės medžiagos (smėlis, smulkus žvyras) ar smulkintos statybinės medžiagos (dirbtinio akmens, plytų ir kitos atsijos);

10.2. druska - natrio chloridas (NaCl - valgomoji, techninė, pašarinė druska). Natrio chlorido granuliometrinės sudėties reikalavimai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Kiekis, masės % |
| --- | --- | --- |
| 1. | > 5 mm | <= 2 |
| 2. | < 0,16 mm | <= 5 |
| 3. | 2-5 mm | 32-70 |
| 4. | 0,71-2 mm | 30-60 |
| 5. | 0,16-0,71 mm | 5-25 |
| 6. | < 0,063 mm | <= 3 |
| 7. | Dalelių, didesnių kaip 5 mm ir mažesnių kaip 0,16 mm, kartu paėmus turi būti | <= 5 |

10.3. šlapia druska - druska naudojama keliuose ir gatvėse slidumui mažinti, kuri prieš ją paskleidžiant sudrėkinama vandeniu, druskos tirpalu ir panašiai;

10.4. kelių ir gatvių priežiūrai naudojant šlapių druskų paskleidimo ant kelio ar gatvės dangos technologiją NaCl druskoje dalių nuo 0,125 mm iki 3,15 mm frakcijos būtų ne mažiau kaip 93 procentai masės kiekio;

10.5. frikcinių medžiagų smulkiųjų dalelių (mažesnių nei 0,063 mm) dalis negali viršyti 3 procentus masės kiekio. Didžiausios dalelės dydis negali viršyti 8 mm ir dalelių, didesnių kaip 5 mm, dalis negali viršyti 10 procentų masės kiekio;

10.6. frikcinių medžiagų dalelių forma turi būti artima kubui, bet ne plokščia. Tokios formos dalelių dalis turi būti didesnė nei 50 procentų masės kiekio. Frikcinėse medžiagose neturėtų būti priemaišų, nes jos nepadidina rato sukibimo su kelio danga. Jei barstomosiose medžiagose yra smulkių humusinių medžiagų, jos važiuojamojoje kelio dalyje gali sudaryti plėvelę.

10.7. Smėlio ir druskos mišinių paruošimui naudojamas gamtinis smėlis arba atsijos, kurios gaunamos skaldant uolienas. Tokio smėlio didžiausia dalelė negali viršyti 5 mm. Rekomenduojama naudoti tokį smėlį, kurio sudėtyje 2-3 mm dalelės sudarytų 50-60 masės procentų. Smėlyje negali būti daugiau kaip 3 masės procentų dulkių, molio, dumblo bei kitų priemaišų.

10.8. Smėlio-druskos mišiniai savo sudėtyje turi turėti ne mažiau kaip 10 masės procentų druskų. Kuo mišinyje druskų daugiau, tuo slidumų kelyje šalinimo efektyvumas didesnis. Rekomenduojama gaminti koncentruotus smėlio-druskos mišinius, kuriuose druskų būtų 20-40 masės procentų.

10.9.  frikcinių medžiagų ir druskos mišinio išbėrimo ant kelio ar gatvės važiuojamosios dalies kiekis nustatomas pagal slidumo pobūdį, oro temperatūrą, susidariusio sniego ir ledo sluoksnio storį bei druskos kiekį barstomame mišinyje. Negalima naudoti druskos ar druskos tirpalų šalinant slidumą keliuose ar gatvėse, kai oro temperatūra artima naudojamo tirpalo užšalimo temperatūrai (sausa druska efektyviai veikia iki -10°C temperatūros, o šlapios druskos efektyvus veikimas  - iki -15°C).

11. Paslaugų teikėjas privalo druskos kiekį mišinyje reguliuoti pagal oro temperatūrą, kad paslauga būtų efektyvi.

12. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, negali naudoti technikos, įrankių ar medžiagų, gadinančių kelių ir gatvių dangą, bei keliančių grėsmę aplinkai.

13. Paslaugos teikėjas turi naudoti tokį transporto priemonių  ir įrangos kiekį, kad Paslaugos būtų teikiamos kokybiškai pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

13.1. turėti bent du traktorius sniego valymui (nustūmimui), kurio galingumas būtų ne mažesnis, kaip 40 kW;

13.2.turėti bent du automobilius, skirtus sniego valymui (nustūmimui) ir barstymui;

13.3. turėti bent vieną rotorinį sniego valytuvą.

14. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriai transporto priemonei, jį nedelsiant būtų pakeista kita.

15. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad triukšmo lygis atitiktų techninį reglamentą STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas".

16. Paslaugos teikėjo darbuotojų apranga ir naudojamos transporto priemonės turi būti paženklintos Paslaugų teikėjo logotipu.

17. Paslaugos teikėjo transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

18. Paslaugos teikėjas, suteikęs paslaugą, privalo elektroniniu paštu kiekvieną darbo dieną (o pirmadieniais ir/ar kitą dieną po šventinių dienų) iki 10.00 val. pateikti Kėdainių miesto seniūnijai nuvalytų ir pabarstytų gatvių ir kelių sąrašą (nurodant kiekvienos gatvės ir/ar kelio plotą bei valymo būdą).

* ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos yra:

a) ilgiau kaip 6 valandas be pertraukos sninga ir (arba) pusto;

b) ilgiau kaip 24 valandas tačiau su pertraukomis sninga ir (arba) pusto;

c) ant įšalusio kelio po lietaus atsiranda apledėjimai;

d) lijundra, kelias apledėja daugiau kaip du kartus per parą;

e) oro temperatūra per dieną nepakyla daugiau kaip -8C0

PRIDEDAMA:

1. I sąrašas (gatvės valomos ir barstomos pirmumo eile), 2 lapai.

2. II sąrašas (gatvės ir keliai valomi ir barstomi suderinus su Kėdainių miesto seniūnija), 3 lapai.

Seniūno pavaduotojas                                                                       Algirdas Krivičius

Techninės specifikacijos

1 priedas

I SĄRAŠAS

(Pirmumo eile valomos ir barstomos gatvės)

| Eil.nr. | Gatvė | Ilgis, m | Plotis, m | Plotas kv.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budrio g. (su atšaka ir aikštelėmis) | 930 | 5 | 4650+1550+5600 |
| 2. | Rasos g. | 442 | 6 | 2652 |
| 3 | A. Kanapinsko g. | 1500 | 5 | 7500 |
| 4. | Gegučių g. su žiedinėmis sankryžomis ir įvaža | 721 | 6 | 4326+120 |
| 5. | Mindaugo g. | 715 | 6 | 4290 |
| 6. | Lakštingalų g. (su įkalne į Klevų g.) | 916 | 6 | 5496 |
| 7. | P. Lukšio g. | 436 | 6 | 2616 |
| 8. | Žemaitės g. | 487 | 6 | 2922 |
| 9. | Pirmūnų g. | 931 | 5 | 4655 |
| 10. | Knypavos g. | 116 | 6 | 696 |
| 11. | Smilgos g. (su aikštele) | 510 | 6 | 3060+2575 |
| 12. | S. Jaugelio Telegos g. | 396 | 6 | 2376 |
| 13. | Radvilų g. | 456 | 6 | 2736 |
| 14. | Chemikų g. (su aikštele prie namo Nr. 20) | 355 | 5 | 1775 |
| 15. | Šėtos g. | 1491 | 6 | 8946 |
| 16. | Lauko g. | 700 | 6 | 4200 |
| 17. | Č. Milošo g. | 281 | 5 | 1405 |
| 18. | Birutės g. | 746 | 6 | 4476 |
| 19 | Pramonės g. | 2472 | 7 | 17304 |
| 20. | Vakarų g. | 1046 | 6 | 6276 |
| 21. | Dotnuvos g. | 770 | 6 | 4620 |
| 22. | Dvaro g. | 464 | 6 | 2784 |
| 23. | Pavasario g. | 850 | 6 | 5100 |
| 24. | Vilniaus g. | 1131 | 5 | 5655 |
| 25. | Saulėtekio g. | 253 | 4 | 1012 |
| 26. | Skongalio g. | 448 | 5 | 2240 |
| 27. | Vytauto g. | 408 | 5 | 2040 |
| 28. | Rytų g. | 488 | 5 | 2440 |
| 29. | Kęstučio g. | 540 | 5 | 2700 |
| 30. | Didžioji g. | 564 | 5 | 2820 |
| 31. | Josvainių g. | 250 1503 | 5 6 | 1250 9018 |
| 32. | Senoji g. | 317 | 4 | 1268 |
| 33. | Paeismilgio g. | 210 | 5 | 1050 |
| 34. | Janušavos aikštė (su nusileidimu link savivaldybės pastato ) | 463 | 6 | 2778 |
| 35. | Žibuoklių g. (su aikštele) | 1423 | 6 | 8538+2000 |
| 36. | Respublikos g. (su įvažomis) | 1286 | 6 | 7716+360 |
| 37. | Liaudies g. (su įvažomis) | 566 | 8 | 4528+360 |
| 38. | Palangos g. | 419 | 6 | 2514 |
| 39. | Janušavos g. | 2375 | 6 | 14250 |
| 40. | Juodkiškio g. (iki tilto per Obelės upelį) | 1330 | 6 | 7380 |
| 41. | Metalistų g. | 873 | 6 | 5238 |
| 42. | Vokiečių g. | 103 | 5 | 515 |
| 43. | Liepų alėja (su aikštelėmis) | 904 | 6 | 5424+600 |
| 44. | Minareto g. | 760 | 5 | 3800 |
| 45. | Nuokalnės g. | 1020 | 5 | 5100 |
| 46. | KDV-1 (nuo VRK Nr. 195 iki Trako g.( į kolektyvinius sodus)) | 1237 | 5 | 6185 |
| 47. | Senosios Rinkos a. |  |  | 2395 |
| 48. | Šviesos g. | 777 | 5 | 3885 |
| 49. | Sodininkų g. | 1671 | 5 | 8355 |
| 50. | Aušros g. (su aikštele) | 827 | 5 | 4135+220 |
| 51. | Pravažiavimo kelias nuo Rasos g. iki Respublikos g. (pro PC „Maxima“, KDG 201) | 477 | 5 | 2385 |
| 52. | Vilties g. | 408 | 5 | 2040 |
| 53. | Tulpių g. | 371 | 4 | 1484 |
| 54. | Kudirkos g. | 417 | 5 | 2085 |
| 55. | Mickevičiaus g. (mieste ir Daukšių k.) | 595+2200 | 5 | 2975+11000 |
| 56. | Paparčių g. | 846 | 5 | 4230 |
| 57. | Eglių g. | 1138 | 5 | 5690 |
| 58. | Klevų g. (su aikštele) | 298 | 5 | 1490+400 |
| 59. | Jazminų g. | 660 | 5 | 3300 |
| 60. | Daržų g. | 442 | 5 | 2210 |
| 61. | Derliaus g. | 407 | 4 | 1628 |
| 62. | Klonio g. | 735 | 5 | 3675 |
| 63. | Strazdelio g. | 530 | 5 | 2650 |
| 64. | J. Biliūno g. | 943 | 5 | 4715 |
| 65. | Jubiliejaus g. | 1111 | 5 | 5555 |
| 66. | Kosmonautų g. | 895 | 5 | 4475 |
| 67. | Saulėlydžio g. | 1078 | 5 | 5390 |
| 68. | Ateities g. | 212 | 5 | 1060 |
| 69. | Draugystės g. | 585 | 5 | 2925 |
| 70. | Miško g. | 800 | 5 | 4000 |
| 71. | Skroblų g. | 449 | 5 | 2245 |
| 72. | Sodų g. | 391 | 5 | 1955 |
| 73. | Liepų takas | 105 | 5 | 525 |
| 74. | Senojo kelio g. | 838 | 5 | 4190 |
| 75. | Sporto takas | 137 | 6 | 822 |
| 76. | Biochemikų g. | 2677 | 5 | 13385 |
| 77. | Akacijų g. | 725 | 5 | 3625 |
| 78. | Miško g. | 800 | 5 | 4000 |
| 79. | Šilelio g. | 1121 | 5 | 5605 |
| 80. | Vandenvietės g. | 767 | 5 | 3835 |
| IŠ VISO: |  |  |  | 358 024 |

Techninės specifikacijos

2 priedas

II SĄRAŠAS

(Gatvės ir keliai valomi ir barstomi suderinus su Kėdainių miesto seniūnija)

| Eil.nr. | Gatvė | Ilgis, m | Plotis, m | Plotas, kv.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyturių g. | 169 | 6 | 1014 |
| 2. | Uosių g. | 572 | 6 | 3432 |
| 3. | Elevatoriaus g. | 1133 | 5 | 5665 |
| 4. | Statybininkų g. | 174 | 5 | 870 |
| 5. | Laisvės g. | 531 | 5 | 2655 |
| 6. | Lygioji g. | 143 | 5 | 715 |
| 7. | Vydūno g. | 301 | 5 | 1505 |
| 8. | Putinų g. | 267 | 5 | 1335 |
| 9. | Alyvų g. | 162 | 5 | 810 |
| 10. | Alksnių g. | 235 | 5 | 1175 |
| 11. | Aušros skg. | 124 | 5 | 620 |
| 12. | Ąžuolų skg. | 183 | 4 | 732 |
| 13. | Daumantų g. | 236 | 5 | 1180 |
| 14. | Gluosnių g., | 515 | 5 | 2575 |
| 15. | Ievų skg. | 74 | 5 | 370 |
| 16. | J. Janonio g. | 328 | 4 | 1312 |
| 17. | Kadagių g. | 294 | 5 | 1470 |
| 18. | Kalno g. | 181 | 5 | 905 |
| 19. | Karklų g. | 141 | 5 | 705 |
| 20. | Kranto 2-oji g. | 126 | 4 | 504 |
| 21. | Medelyno g. | 572 | 5 | 2860 |
| 22. | Miškininkų g. | 305 | 5 | 1525 |
| 23. | Pergalės g. | 995 | 5 | 4975 |
| 24. | Pušynėlio g. | 309 | 5 | 1545 |
| 25. | Pušyno g. | 614 | 4 | 2456 |
| 26. | Rožių g. | 163 | 6 | 978 |
| 27. | Rūtų g. | 365 | 6 | 2190 |
| 28. | V. Svirskio g. | 269 | 5 | 1345 |
| 29. | Šermukšnių g. | 451 | 5 | 2255 |
| 30. | Šilo g. | 316 | 5 | 1580 |
| 31. | Topolių g., Janušavos k. | 691 | 4 | 2764 |
| 32. | Vasaros skg. | 158 | 5 | 790 |
| 33. | Vienybės g. | 156 | 5 | 780 |
| 34. | Vyšnių skg. | 154 | 5 | 770 |
| 35. | Žalgirio g. | 101 | 5 | 505 |
| 36. | Žilvičių g. | 261 | 5 | 1305 |
| 37. | Aruodų g. | 1150 | 5 | 5750 |
| 38. | Pakraščio g. | 389 | 5 | 1945 |
| 39. | Nuo kelio į Dotnuvą VRK 144 į Daumantų kolektyvinius sodus, KD-17 | 1613 | 6 | 9678 |
| 40. | Daukšių g., Daumantų k. | 2628 | 5 | 13140 |
| 41. | Aukštaičių g., Keleriškių k. | 572 | 5 | 2860 |
| 42. | Artojų g., Keleriškių k. | 982 | 5 | 4910 |
| 43. | Jaunimo g., Keleriškių k. | 1841 | 5 | 9205 |
| 44. | Gintaro g., Keleriškių k. | 217 | 5 | 1085 |
| 45. | Girelės g., Keleriškių k. | 217 | 5 | 1085 |
| 46. | Pakalnučių g., Keleriškių k. | 216 | 4 | 864 |
| 47. | Smėlio g., Keleriškių k. | 341 | 5 | 1705 |
| 48. | Šaltinio g., Keleriškių k. | 215 | 5 | 1075 |
| 49. | Astrų g., Lipliūnų k. | 317 | 5 | 1585 |
| 50. | Dobilų g., Lipliūnų k. | 582 | 5 | 2910 |
| 51. | Greisupio g., Lipliūnų k. | 367 | 5 | 1835 |
| 52. | Tuopų g., Lipliūnų k. | 500 | 5 | 2500 |
| 53. | Pravažiavimas tarp VRK Nr. 144 ir VRK Nr. 2006, KD-9, Bogušiškių k. | 2691 | 5 | 13455 |
| 54. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki Dobilų g., KD-27, Lipliūnų k. | 422 | 5 | 2110 |
| 55. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 229 iki kelio KD-38, KD-37, Mantvilonių k. | 1572 | 6 | 9432 |
| 56. | Privažiavimas nuo kelio KD-38 iki Karūnavos k., Upytės g., KD-39, Šventoniškio k. | 2553 | 5 | 12765 |
| 57. | Privažiavimas nuo kelio KD-24 iki Tuopų g., KD-25, Lipliūnų k. | 494 | 5 | 2470 |
| 58. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki kelio KD-4, KD-3, Ruoščių k. | 2242 | 5 | 11210 |
| 59. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 144 iki kelio KD-3, KD-4, Ruoščių k. | 1981 | 5 | 9905 |
| 60. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 2009 iki kelio KD-37, KD-38, Mantvilonių k. | 2975 | 5 | 14875 |
| 61. | Privažiavimas nuo kelio KD-3 iki Mištautų k. | 534 | 5 | 2670 |
| 62. | Privažiavimas nuo kelio KD-3 iki sodybų , KD-2, Pikelių k. | 1344 | 5 | 6720 |
| 63. | Pravažiavimas nuo Liepų al. iki Ilgosios g., KDV-5, | 1124 | 6 | 6744 |
| 64. | Privažiavimas nuo J. Basanavičiaus g. iki stambių gabaritų aikštelės | 270 | 5 | 1350 |
| 65. | Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki kelio KD-30, KD31, Tubių k. | 1122 | 5 | 5610 |
| 66. | Privažiavimas nuo Keleriškių k., Jaunimo g. iki kelio KD-30, KD-32, Janušavos k. | 724 | 5 | 3620 |
| 67. | Aikštelės Kauno g. (prie kapinių) |  |  | 800+1350 |
| 68. | Aikštelė Dotnuvos g. (prie kapinių) |  |  | 1060 |
| 69. | Aikštelė Klevų g. (prie kapinių) |  |  | 380 |
| 70. | Aikštelė (su įvažiavimais) Daškonių k. prie kapinių | 180 | 6 | 1080+2660 |
| 71. | Pievų g. | 397 | 5 | 1985 |
| 72. | Kruopinių g. | 740 | 5 | 3700 |
| 73. | Privažiavimo kelias Kėdainių m. nuo J. Basanavičiaus g. iki miesto parko vartų | 130 | 6 | 780 |
| 74. | S. Dariaus ir S. Girėno (įvažiavimai į geležinkelio stotį) | 115 | 7 | 805 |
| 75. | Privažiavimo kelias nuo Kėdainių m. M. Daukšos g. (namai Nr. 23A-29) | 164 | 5 | 820 |
| 76. | Juodkiškio g. (įvažiavimas į 4-18 namus) | 235 | 5 | 1175 |
| 77. | Parko skg: Trinkelių danga Asfaltas | 304 92 | 5 3 | 1520 276 |
| 78. | T. Bružaitės g. | 710 | 5 | 3550 |
| 79. | J. Urbšio g. | 420 | 4,5 | 1890 |
| 80. | P. Rabikausko g. | 321 | 4 | 1284 |
| 81. | Algirdo g. (su atšakomis) | 308+95 | 5+4 | 1540+380 |
| 82. | Žydų g. | 71 | 5 | 355 |
| 83. | Privažiavimo kelias Kėdainių m. iš Gedimino g.prie namų Nr. 50-52 | 225 | 5 | 1125 |
| 84. | Jaurės g. | 284 | 5 | 1420 |
| 85. | Elektrėnų g. | 373 | 5 | 1865 |
| 86. | Parakinės g. | 729 | 4 | 2916 |
| 87. | Ramybės skv. | 274 | 4 | 1096 |
| 88. | Saulės skg. | 90 | 4 | 360 |
| 89. | Šiaurinė g. | 732 | 4 | 2928 |
| 90. | Paupio g., Kėbonių k. | 1415 | 4 | 5660 |
| 91. | Jovarų g., Bartkūniškių k. | 1837 | 4 | 7348 |
| 92. | Smilgaičio g., Lipliūnų k. | 1148 | 4 | 4592 |
| 93. | Lazdynų g., Janušavos k. | 141 | 5 | 705 |
| 94. | Naujkurių g., Janušavos k. | 432 | 5 | 2160 |
| 95. | Sausmedžių g., Janušavos k. | 347 | 4 | 1388 |
| 96. | Aguonų g. | 126 | 4 | 504 |
| IŠ VISO: |  |  |  | 284 597 |