Statinio projekto dalis: statinio konstrukcijų (tiltas)

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pozicija | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Elementų kiekis, vnt. | Kiekis viso | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gręžtiniai poliai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | GP-1, L=6,0m, D=0,40m | Betonas C25/30, XC2 |  | m3 | 0,76 | 6 | 4,5 |  |  |
| 1.2 |  | Armatūra, S500 |  | kg | 124,0 |  | 744,2 |  |  |
| 2 | Monolitinės atramos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | GmAtr-1 | Betonas C30/37, XF3 F200 W6 |  | m3 | 4,35 | 2 | 8,7 |  |  |
| 2.2 |  | Armatūra S500 |  | kg | 436,2 |  | 872,3 |  |  |
| 2.3 |  | Betonas pasluoksniui C8/10 |  | m3 | 0,44 |  | 0,88 |  |  |
| 2.4 |  | Atramų ir sparnų padengimas hidroizoliacija (2 sl.) |  | m2 | - | - | 71,0 |  |  |
| 2.5 |  | Atramos dažymas apsauginiais dažais (2 sl.) |  | m2 | - | - | 30,0 |  |  |
| 3 | Žemės darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Sutankinto smėlio-žvyro pagrindas po atramomis, Ev2=90MPa, Ev1=40MPa, Dpr=98% |  | m3 | - | - | 3,8 |  |  |
| 3.2 |  | Smėlio žvyro mišinys užkasimams ir užpilimams, Ev2=90MPa, Ev1=40MPa, Dpr=98% |  | m3 | - | - | 160,0 |  |  |
| 3.3 |  | Šlaito tvirtinimo g/b plokščių žvyro pagrindas |  | m3 | - | - | 6,7 |  |  |
| 3.4 |  | Gulekšnio skaldos pagalvė, Ev2=90MPa, Ev1=40MPa, Dpr=98% |  | m3 | - | - | 4,7 |  |  |
| 3.5 |  | Vagos tvirtinimas akmenų užmetimu |  | m3 | - | - | 5,0 |  |  |
| 4 | Šlaito / pylimo g/b konstrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Šlaitų tvirtinimo plytelė Rt-1, 490x490x80 mm |  | m2 | - | - | 50,0 |  |  |
| 4.2 |  | Cemento skiedinys, h=20 mm |  | m3 |  |  | 1,0 |  |  |
| 4.3 | AT-1 | Šlaito tvirtinimo atrėmimo blokai AT-1, 400x500x2000 mm |  | vnt. | - | - | 16 |  |  |
| 4.4 | PP-4 | Surenkamo gelžbetonio pereinamoji plokštė, 980x940x250x4000 mm |  | vnt. |  |  | 4 |  |  |
| 4.5 | G-1 | Surekamo gelžbetonio gulekšnis, 580x630x500x3300 mm |  | vnt. |  |  | 2 |  |  |
| 4.6 | Monolitiniai ruožai tarp pokščių | Betonas C30/37 XF2 F200 W6 |  | m3 | - | - | 0,6 |  |  |
| 4.7 |  | Armatūra S500 |  | kg | - | - | 22,5 |  |  |
| 4.8 |  | Perinamųjų plokščių aptepimas karštu bitumu (2 sl.) |  | m2 | - | - | 44,0 |  |  |
| 5 | Tilto perdangos konstrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Klijuotos medienos konstrukcijos GL28h |  | m3 | - | - | 8,296 |  |  |
| 5.2 |  | Vientisos medienos lentos C24, t=50 mm |  | m3 | - | - | 1,84 |  |  |
| 5.3 | PSij-1 | HEB 160 S355 |  | kg | 211,3 | 2 | 422,6 |  |  |
| 5.4 |  | Plokštelės S355 |  | kg | - | - | 191,6 |  |  |
| 5.5 |  | Suvirinimai (2%) |  | kg | 1,9 | 2 | 3,8 |  |  |
| 5.6 | PRyš-1 | Ryšių su įtempimo sistema komplektas Peikko BESISTA ∅20, ilgis tarp centrų 2884 mm |  | vnt. | - | - | 4 |  |  |
| 5.7 |  | Ryšių su įtempimo sistema komplektas Peikko BESISTA ∅20, ilgis tarp centrų 2903 mm |  | vnt. | - | - | 12 |  |  |
| 5.8 |  | Medienos jungimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės), nerūdijančio plieno |  | kg | - | - | 786,5 |  |  |
| 5.9 |  | Elementų jungimo plieninės plokštelės, S355 |  | kg | - | - | 1781,2 |  |  |
| 5.10 | PG guoliai | Plokštelės, S355 plieno kl. |  | kg | 54,45 | 2 | 108,9 |  |  |
| 5.11 |  | Suvirinimai (5%) |  | kg | 2,7 |  | 5,5 |  |  |
| 5.12 | NG guoliai | Plokštelės, S355 plieno kl. |  | kg | 54,45 | 2 | 108,9 |  |  |
| 5.13 |  | Suvirinimai (5%) |  | kg | 2,7 |  | 5,5 |  |  |
| 5.14 | Guolių kaištis | Kaištis su vielokaiščiu AISI 304 (1.4301) nerūd. plienas, ∅30, l=90 mm |  | vnt. | - | - | 4 |  |  |
| 5.15 |  | Plieninių elementų dažymas antikoroziniais dažais, koroziškumo kategorija C3 |  | m2 | - | - | 10,0 |  |  |

| Bendra vertė be PVM, Eur |  |
| --- | --- |
| PVM 21 %, Eur |  |
| Bendra vertė su PVM, Eur |  |

PASTABOS:

- Rangovas turėtų įsivertinti darbų metu pažeistų esamų parko takų ir kitų paviršių atkūrimą į prieš pradedant darbus buvusį lygį.

- Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaičiuoti kiekius ir už juos atsakyti.

- Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- Projektas yra dokumentų visuma – techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai.