Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Operuojamo ir intensyvios terapijos paciento veterinarinė šildymo sistema

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veterinarinės šildymo sistemos paskirtis | Tiekia orą į šildymo paklotus pacientų šildymui, vienodai paskirsto šilumą |  |
| 2 | Garso galia | Ne daugiau kaip 65 dB |  |
| 3 | Pradeda šildyti | ≤60 s |  |
| 4 | Temperatūros ir laiko rodymo funkcijos | Būtina |  |
| 5 | Pasirenkami oro srauto lygiai | Ne mažiau 3 |  |
| 6 | Nustatomos temperatūros taškai | Aplinkos oras, nuo 25 iki 43 laipsnių. |  |
| 7 | Ekranas | Ne mažiau 2,5 colio |  |
| 8 | Per aukštos temperatūros aliarmas | Būtina |  |
| 9 | Maitinimo jungtis | Trijų jungčių maitinimo lizdas su apsauginiu įžeminimo laidu arba lygiavertis |  |
| 10 | Prievado jungtis | Ø 57 mm ± 1 mm |  |
| 11 | Komplektaciją sudaro | Šildymo sistema, ne trumpesnė kaip 1,5 m oro žarna su lanksčiu tvirtinimo spaustuku, maitinimo laidas. |  |
| 12 | Paklotai šildymo sistemai 1 vnt. | Daugkartinis didelis paklotas iš ne mažiau kaip trijų skirtingų tekstilės sluoksnių, tinkantis pašildytam orui tiekti sujungus su oro pašildymo sistema; Galima skalbti ne aukštesnėje nei 60°C temperatūroje; Matmenys 115x95 cm ± 1 cm; 40x120 cm ± 5 cm skalbimo maišelis šildymo paklotui 1 vnt.; |  |
| 13 | Paklotas šildymo sistemai 1 vnt. | Daugkartinis vidutinis paklotas iš ne mažiau kaip trijų skirtingų tekstilės sluoksnių, tinkantys pašildytam orui tiekti sujungus su oro pašildymo sistema; Galima skalbti ne aukštesnėje nei 60°C temperatūroje; Matmenys 100x55 cm ± 1 cm; 40x120 cm ± 5 cm skalbimo maišelis šildymo paklotui 1vnt.; |  |
| 14 | Įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.