Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

VETERINARINIS INKUBATORIUS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veterinarinis inkubatorius skirtas | Smulkiems gyvūnams, jų naujagimiams bei palikuonių besilaukiantiems gyvūnams |  |
| 2. | Centralizuota šildymo sistema | Būtina |  |
| 3. | Automatinė temperatūros ir drėgmės kontrolė | Būtina |  |
| 4. | Temperatūros kontrolės riba | Ne daugiau nei 38o C |  |
| 5. | Instaliuota vandens pompa | Būtina |  |
| 6. | Drėgmės kontrolės ribos | ne daugiau 60% |  |
| 7. | Netinkamos temperatūros aliarmas | Būtina |  |
| 8. | Vandens trūkumo aliarmas | Būtina |  |
| 9. | Šviesos pritemdymas viduje | Ne mažiau 5 lygiai |  |
| 10. | UV lempa naikinanti mikrobus | Būtina |  |
| 11. | Ventiliatorius | Būtina |  |
| 12. | Ventiliatoriaus garsumas | Ne daugiau 69 db |  |
| 13. | Vidinis putplasčio oro filtras | Būtina |  |
| 14. | Deguonies baliono/deguonies koncentratoriaus ir inhaliatoriaus jungtys | Būtina |  |
| 15. | Išimamas inkubatoriaus vidinis padėklas | Būtina |  |
| 16. | Slankiojamos inkubatoriaus durys | Būtina |  |
| 17. | Displėjus | LCD ar lygiavertis |  |
| 18. | Įrenginio matmenys | Ne mažiau 855x470x440 mm |  |
| 19. | Inhaliatorius | Būtina |  |
| 20. | Įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.