VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ PAVILJONŲ REMONTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių paviljonų (toliau – paviljonai) remontas (toliau visos paslaugos kartu – paslaugos). Paslaugų, įskaitant paslaugoms suteikti reikalingas medžiagas, sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir gali kisti (didėti arba mažėti), neviršijant pirkimo sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Preliminarus paviljonų vietų sąrašas pateiktas šios techninės specifikacijos 2 priede.

- Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas.

# Bendrieji reikalavimai

- Paslaugos turės būti suteiktos esamiems ir naujai įrengtiems (negarantinių trūkumų šalinimas) Užsakovo administruojamiems paviljonams.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje išvardintomis paslaugomis. Visos paslaugoms suteikti reikalingos medžiagos, įranga ir kitos išlaidos (pavyzdžiui, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo) turi būti įskaičiuotos į paslaugų įkainius.

- Paslaugų teikėjas paslaugas privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą. Visa paslaugoms teikti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas ir sklandų pėsčiųjų judėjimą, bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į paslaugų teikimo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Darbininkams vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti miesto gatvėse. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas visiškai atsako už eismo bei darbo saugumą objekto ribose. Paslaugų teikėjas, suteikęs inžinerinių objektų įrengimo ir (ar) garantinio remonto paslaugas, nurodytas Užsakovo pateiktame užsakyme, turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose.

- Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangų atstatymui naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą. Jeigu dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki užsakymo vykdymo pradžios, šių medžiagų naudojimą Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Suteikęs paslaugas, Paslaugų teikėjas turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose.

- Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo vadovautis 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklėmis. Jeigu paslaugų teikimo metu automobiliai statomi važiuojamojoje dalyje, jie privalo būti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais. Darbuotojų apranga turi būti paženklinta Paslaugų teikėjo atributais. Darbuotojai privalo vilkėti aprangą su šviesą atspindinčiais elementais. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti aptvėrimo schemas ir leidimus, reikalingus paslaugoms teikti.

- Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi susiderinti aptvėrimo schemas ir leidimus paslaugoms teikti. Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka Paslaugų teikėjas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus paslaugoms teikti, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.

- Visos metalinės paviljono konstrukcijos dalys turi būti cinkuojamos ir dengiamos milteliniais dažais, kurių spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas, arba, įvertinus paviljono būklę, nuvalomos pažeisto metalo dalys, gruntuojamos ir perdažomos pagal Užsakovo nurodytą RAL spalvą. Visos metalinės paviljono konstrukcijos dalys turi būti tolygiai padengtos cinku, gruntu ir dažais, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų. Remonto pobūdį Paslaugų teikėjas turi įvertinti kartu su Užsakovo atstovu.

# Reikalavimai paslaugų teikimui

- Paslaugų teikėjas turi vykdyti komunikaciją paslaugų teikimo klausimais Užsakovo administruojamoje užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu). Paslaugų teikėjas užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu) turės priimti užsakymus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie užsakymų atlikimo eigą, sunaudotas medžiagas bei kitą Užsakovo prašomą informaciją. Bendravimas tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo ir užsakymų teikimas turi vykti lietuvių kalba.

- Esant poreikiui, prieš teikiant užsakymą, Užsakovas el. paštu kreipiasi į Paslaugų teikėją dėl paslaugų apimties įvertinimo ir sąmatos sudarymo. Paslaugų teikėjas per 2 darbo dienas privalo el. paštu pateikti paslaugų sąmatą. Užsakovui pateikus pastabas, Paslaugų teikėjas per 2 darbo dienas pateikia patikslintą sąmatą.

- Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui užsakymą užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu) paviljonams tvarkyti.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) valandų nuo užsakymo pateikimo nepriklausomai nuo paviljono tipo, išskyrus 16.1., 16.2. punktuose numatytus atvejus.

  - Siauro tipo ir standartinio tipo paviljonų stiklų ir (ar) faneros pakeitimą Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti ne ilgiau nei per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo. Vykdant stiklų pakeitimą (nepriklausomai nuo paviljono tipo), Paslaugų teikėjas turi įsivertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti stiklo šukių surinkimą ir pašalinimą iš stotelės zonos.

  - Terminas paviljonui perkelti derinamas su Užsakovu atskirai, tačiau negali būti ilgesnis nei 240 (du šimtai keturiasdešimt) valandų nuo užsakymo pateikimo, jei paviljonas tvirtinamas prie esamo pamato, arba 360 (trys šimtai šešiasdešimt) valandų, jei reikalingas naujo pamato įrengimas. Paviljono tvirtinimas ir (ar) pamato tipas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu.

- Jeigu eismo įvykio metu apgadinto paviljono neįmanoma atstatyti į pradinę būklę dėl apgadintų konstrukcijų, kurioms būtina individuali gamyba ar specifinis apdirbimas, ir Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui individualios gamybos ar specifinio apdirbimo poreikį pagrindžiančius duomenis, Paslaugų teikėjas turi atstatyti paviljoną ne vėliau kaip per 480 (keturis šimtus aštuoniasdešimt) valandų nuo suderinimo su Užsakovu dienos ir tokiu atveju netaikytini techninės specifikacijos 16 punkte nurodyti terminai.

- Atliekant šoninių stiklų keitimą, Užsakovui nurodžius, būtina juos pažymėti silpnaregiams pritaikytu ženklinimu užklijuojant dvipusiais geltonos spalvos lipdukais, kurie turi būti matomi iš abiejų pusių. Lipdukai turi būti kvadrato formos (kraštinės ilgis – 75 mm), klijuojami 1,4 m aukštyje, tarp lipdukų išlaikant 75 mm tarpus.

- Apie užsakymo atlikimą Užsakovas turi būti operatyviai informuotas užklausų registravimo sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu). Papildomai Užsakovo nurodytu būdu turi būti pateiktos suteiktų paslaugų faktą įrodančios nuotraukos.

# Garantijos sąlygos

- Suteiktoms paslaugoms bei metalinei paviljono konstrukcijos daliai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Garantija skaičiuojama nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

- Garantijos terminu užfiksuotus suteiktų paslaugų ir (ar) metalinės paviljono konstrukcijos dalies trūkumus ir (ar) defektus (toliau – garantiniai trūkumai) Paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio trūkumo tipo, per 10 darbo dienų (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo Užsakovo pranešimo pateikimo apie garantinius trūkumus dienos.

- Garantiniais trūkumais, nepriklausomai nuo trūkumo tipo ir priežasties, laikomi visi garantiniu laikotarpiu nustatyti suteiktų paslaugų ir (ar) metalinės paviljono konstrukcijos dalies trūkumai, išskyrus:

  - Trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., įrangos sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

  - Trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

  - Trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka Paslaugų teikėjui).

Techninės specifikacijos

1 priedas

Paslaugų kiekiai (įskaitant medžiagas, reikalingas paslaugoms suteikti)

Dažymas atliekamas pagal Užsakovo nurodytą RAL.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas (įskaitant medžiagas, įrangą ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir kt. išlaidas) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paviljono perkėlimas į kitą vietą ar viešojo transporto stotelę įrengiant ištisinį pamatą (išskyrus betoninės konstrukcijos paviljonus) | vnt. | 4 |
|  | Paviljono perkėlimas į kitą vietą ar viešojo transporto stotelę įrengiant polinius pamatus (išskyrus betoninės konstrukcijos paviljonus) | vnt. | 4 |
|  | Paviljono perkėlimas į kitą vietą ar viešojo transporto stotelę ir tvirtinimas prie esamo pamato (išskyrus betoninės konstrukcijos paviljonus) | vnt. | 3 |
|  | Demontuoto paviljono sandėliavimas. Sandėliavimas turi būti užtikrinamas visu sutarties galiojimo laikotarpiu. | dienos | 200 |
|  | Paviljono demontavimas bei utilizavimas (išskyrus betoninės konstrukcijos paviljonus). Utilizavimas vykdomas nurodžius Užsakovui. Pamato demontavimas nebus reikalingas | vnt. | 11 |
|  | Paviljono aukščio reguliavimas, įskaitant reikalingų rėmo dalių gamybą, montavimą | vnt. | 7 |
|  | Paviljono ir (ar) jo dalių dažymas (apgadintų betoninės dalies, faneros plotų dažymas) | m2 | 650 |
|  | Paviljono metalinės konstrukcijos (rėmo, apgadintų metalinių atramų) dažymas, įskaitant paviršiaus paruošimą dažymui | m (tiesiniai metrai) | 850 |
|  | Paviljono betoninės dalies remontas (apgadintų plotų tinkavimas – pažeistos betoninės dalies ploto atstatymas, pagrindo paruošimas dažymui) | m2 | 100 |
|  | Paviljono metalinės konstrukcijos remontas (virinimas, naujų dalių gamyba ir montavimas) | m (tiesiniai metrai) | 80 |
|  | Paviljono medinės suolo dalies dažymas | m2 | 120 |
|  | Paviljono medinio suolo remontas (suolo lentos tvirtinimas, kai nereikalinga naujų lentų gamyba) | vnt. | 35 |
|  | Paviljono medinio suolo lentų pakeitimas (senų lentų demontavimas ir utilizavimas, naujų lentų gamyba, dažymas ir montavimas) | m2 | 75 |
|  | Paviljono suolo metalinės dalies (laikiklio) remontas, pakeitimas (senos dalies demontavimas ir utilizavimas, naujos dalies gamyba, dažymas, montavimas) | vnt. | 5 |
|  | Paviljono stogo dangos remontas (polikarbonato keitimas) | m2 | 30 |
|  | Viešojo transporto stotelių paviljono 6 mm storio grūdinto stiklo (vietoj sudaužytų stiklų) pakeitimas | m2 | 520 |
|  | Viešojo transporto stotelių paviljono 6 mm storio skaidraus organinio stiklo (vietoj sudaužytų stiklų) pakeitimas | m2 | 20 |
|  | Stiklajuostės gamyba ir montavimas (vykdant stiklų pakeitimą) | m (tiesiniai metrai) | 800 |
|  | Viešojo transporto stotelių paviljono 6 mm storio drėgmei atsparios, skirtos naudoti lauke faneros (vietoj sudaužytų stiklų) pakeitimas ir dažymas | m2 | 90 |
|  | Rėmelio transporto schemai pagaminimas ir sumontavimas (įskaitant skaidraus 1,5–2 mm organinio stiklo gamybą ir sumontavimą) | vnt. | 5 |
|  | Skaidraus 1,5–2 mm organinio stiklo spec. rėmeliams gamyba ir sumontavimas | m2 | 30 |
|  | Pamato remontas | m2 | 10 |
|  | Paviljono stiklo žymėjimas silpnaregiams pritaikytu ženklinimu atliekant sudužusio stiklo keitimą (dvipusių geltonos spalvos lipdukų klijavimas) | kompl. | 25 |
|  | Ant paviljono stogo priekinės dalies esančių maršrutų ir stotelės pavadinimo lipdukų demontavimas | kompl. | 5 |
|  | Maršrutų ir stotelės pavadinimo lipdukų gamyba ir klijavimas ant paviljono stogo priekinės dalies | kompl. | 5 |
|  | Papildomos sutartyje nenumatytos paviljonų ir (ar) jų dalių remonto paslaugos | val. | 120 |

Techninės specifikacijos

2 priedas

PRELIMINARUS PAVILJONŲ VIETŲ SĄRAŠAS

Pateiktas paviljonų vietų sąrašas nėra baigtinis ir sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti. Standartinio tipo ir siauro tipo viešojo transporto laukimo paviljonų konstrukcinės schemos ir aprašymai pateikti techninės specifikacijos 3–6 prieduose, tačiau mieste įrengti ir kitų tipų ar individualios konstrukcijos paviljonai.

| EIL. NR. | ID | PAVADINIMAS | GATVĖ | KRYPTIS | PAVILJONO TIPAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4102 | Kunigiškių st. | Kovo 11-osios g. | į Grigiškes | Standartinis |
|  | 2916 | Šešėlių st. | Žarijų g. | link Lentvario g. | Standartinis |
|  | 4105 | Grigiškių poliklinika | Mokyklos g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 1402 | Guriai | Tolimoji g. | iš stoties | Standartinis |
|  | 2628 | Dilgynė | Eišiškių plentas | į miestą | Standartinis |
|  | 2649 | Paštas | Rodūnios kelias | į miestą | Standartinis |
|  | 2330 | Kalno st. | Kalno g. | link N. Vilnios | Standartinis |
|  | 2905 | Lentvario | Galvės g. | link A.Panerių | Standartinis |
|  | 5144 | Karveliškių kapinės st. | Kriaučiūnų g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2357 | Naujosios Vilnios žiedas | Linksmoji g. | link Pramonės g. | Standartinis |
|  | 2366 | Bičių st. | Alberto Kojelavičiaus g. | link Šiaurės g. | Standartinis |
|  | 1422 | Guriai | Juodasis kelias g. | iš stoties | Standartinis |
|  | 1428 | Ašmenėlės st. | Juodasis kelias g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2328 | Paparčių st. | Uosių g. | į N.Vilnia | Standartinis |
|  | 2624 | Verslo st. | Eišiškių plentas | į miestą | Standartinis |
|  | 2214 | Staviškės | Ožkinių g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2806 | Kazbėjų st. | V.A Graičiūno g. | į A. Panerius | Standartinis |
|  | 1424 | Pranciškaus Baltraus Šivickio st. | Juodasis kelias g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2706 | Salininkų žiedas | Mechanikų g. | link Eišiškių pl. | Standartinis |
|  | 3561 | Vinciūniškės | Vinciūniškių g | galinė st. | Standartinis |
|  | 1007 | Plytinės st. | Plytinės g. | iš centro | Standartinis |
|  | 3526 | Kairėnai | Plytinės g. | į Antakalnį | Standartinis |
|  | 2648 | Rodūnios sodų st. | Rodūnios kelias | galinė st. | Standartinis |
|  | 2334 | Pupojų st. | Šiaurės g. | į N.Vilnią | Standartinis |
|  | 2614 | Hidrogeologijos st. | Eišiškių plentas | į centrą | Standartinis |
|  | 3626 | Pajautos st. | Pilaitės pr. | į centrą | Standartinis |
|  | 1627 | Jonažolių st. | Šiltnamių g. | į Bukčius | Standartinis |
|  | 1413 | Alėja | Džiaugsmo g. | į stotį | Standartinis |
|  | 2627 | Elektros st. | Motorų g. | link Eišiškių pl. | Standartinis |
|  | 2216 | Ožkiniai | Ožkinių g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2652 | Katilinė | Metalo g. | link Geologų g. | Standartinis |
|  | 1416 | Strelčiukai | Džiaugsmo g. | iš stoties | Standartinis |
|  | 1312 | Juodasis kelias | Ribiškių Didžioji g. | į stotį | Standartinis |
|  | 2235 | Pagubė | Pagubės g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 2245 | Birelių žiedas | Birelių g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 2701 | Užusienis | Užusienio g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 1216 | Mildos st. | S.Batoro g. | į centrą | Standartinis |
|  | 3913 | Stasio Krasausko st. | Lentvario g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2244 | Bireliai | Sakališkių g. | į miestą | Standartinis |
|  | 1414 | Alėja | Džiaugsmo g. | iš stoties | Standartinis |
|  | 2249 | Sakališkės | Sakališkių g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2625 | Verslo st. | Eišiškių plentas | iš miesto | Standartinis |
|  | 2918 | Liudvinavo | Žarijų g. | link Lentvario g. | Standartinis |
|  | 2822 | Kazbėjų žiedas | Senasis Gardino pl. | Kazbėjų gyv. žiedas | Standartinis |
|  | 4020 | Kalnėnai | Gurių g. | link Minsko pl. | Standartinis |
|  | 2645 | Rodūnios kelias | Rodūnios kelias | iš centro | Standartinis |
|  | 2302 | Mildos st. | S.Batoro g. | iš centro | Standartinis |
|  | 2710 | Salininkai | Salininkų g. | link Salininkų | Standartinis |
|  | 2634 | Šalčininkų kryptis | Liepkalnio g | is miesto | Standartinis |
|  | 2370 | Linksmoji st. | Linksmoji g. | link Parko g. | Standartinis |
|  | 2809 | Slėnis | V.A Graičiūno g. | į miestą | Standartinis |
|  | 1417 | Kinologijos centras | Minsko pl. | į stotį | Standartinis |
|  | 1713 | Atminties st. | L.Asanavičiūtės g. | iš centro | Standartinis |
|  | 2804 | Vokės st. | V. A. Graičiūno g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2644 | Rodūnios kelias | Rodūnios kelias | į miestą | Standartinis |
|  | 2212 | Verkių Riešė | Žaliųjų ežerų g. | į centrą | Standartinis |
|  | 4005 | Miško parkas | Liepkalnio g. | į stotį | Standartinis |
|  | 2630 | Dilgynė | Eišiškių plentas | iš miesto | Standartinis |
|  | 2636 | Lydos st. | Liepkalnio g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 2919 | Liudvinavo | Žarijų g. | link Galvės g. | Standartinis |
|  | 1018 | Lubinų st. | Kairėnų g. | iš N.Vilnios | Standartinis |
|  | 1015 | Kairėnai | Plytinės g. | į N.Vilnia | Standartinis |
|  | 1025 | Purienų st. | Kairėnų g. | link Naujosios Vilnios | Standartinis |
|  | 2299 | Mileišiškės | Mileišiškių g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2225 | Naujoji st. | Ožkinių g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2209 | Popieriaus st. | Popieriaus g. | į centrą | Standartinis |
|  | 2616 | Geologų st. | Metalo g. | link Eišiškių pl. | Standartinis |
|  | 3558 | Balžio žiedas | Balžio g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 1024 | Lubinų st. | Kairėnų g. | į N.Vilnią | Standartinis |
|  | 2372 | Naujoji Vilnia | Pramonės g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 1310 | Ribiškės | Ribiškių Didžioji g. | į stotį | Standartinis |
|  | 2708 | Mechanikų st. | Mechanikų g. | link Eišiškių pl. | Standartinis |
|  | 2731 | Salininkai | Mechanikų g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2922 | Kulokiškės | Lentvario g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 3505 | Vaidilutės st. | Vaidilutės g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 3905 | Bališkės | Lentvario g. | kink Grigiškių | Standartinis |
|  | 2377 | Kalno st. | Kalno g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 1662 | Loretos Asanavičiūtės st. | L. Asanavičiūtės g. | link Aplinkelio | Standartinis |
|  | 2316 | S.Batoro st. | S.Batoro g. | į miestą | Standartinis |
|  | 5124 | Agrastų st. | Agrastų g. | abiem kryptim | Standartinis |
|  | 2327 | Uosių st. | Uosių g. | iš N.Vilnios | Standartinis |
|  | 1016 | Paliuliškės | Kairėnų g. | Iš N.Vilniios | Standartinis |
|  | 3523 | Aukštagiris | Plytinės g. | į Antakalnį | Standartinis |
|  | 4003 | Kelininkų st. | Liepkalnio g. | į stotį | Standartinis |
|  | 2923 | Kulokiškės | Lentvario g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2323 | Alberto Kojelavičiaus st. | Šiaurės g. | link Dūmų g. | Standartinis |
|  | 2945 | Aukštieji Paneriai | Vilijos g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2921 | Asfalto st. | Žarijų g. | link Lentvario g. | Standartinis |
|  | 1027 | Lazerių st. | Dvarčionių g. | iš Antakalnio | Standartinis |
|  | 2264 | Krakiškių sodai | Sakališkių g. | į miestą | Standartinis |
|  | 1046 | Duburio st. | Rokantiškių g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 4021 | Tautų st. | Gurių g. | link Stoties | Standartinis |
|  | 4022 | Tautų st. | Gurių g. | link Gurių | Standartinis |
|  | 1654 | Monikos Mironaitės st. | Mironaitės g. | kink Karoliniškių | Standartinis |
|  | 2635 | Miško parkas | Liepkalnio g. | iš stoties | Standartinis |
|  | 2325 | Uosių st. | Šiaurės g. | link N.Vilnios | Standartinis |
|  | 2810a | Chemijos st. | Fermentų g. | link Graičiūno g. | Standartinis |
|  | 2811 | Chemijos st. | Kirtimų g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 2812 | Prekybos st. | Kirtimų g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2813 | Prekybos st. | Kirtimų g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 2814 | Juodšilių st. | Kirtimų g. | į Vaidotus | Standartinis |
|  | 2820 | Juodšilių st. | Kirtimų g. | į A. Panerius | Standartinis |
|  | 2823 | Vilniaus Pergalė | V.A Graičiūno g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2908 | Galvės st. | Galvės g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2910 | Galvės st. | Galvės g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 1014 | Baniškės | Plytinės g. | į N.Vilnia | Standartinis |
|  | 5117 | Ąžuolijai | Eišiškių plentas | iš stoties | Standartinis |
|  | 2934 | Vandenvala | Gariūnų g. | link Lazdynų | Standartinis |
|  | 4004 | Šalčininkų kryptis | Liepkalnio g. | į stotį | Standartinis |
|  | 1008 | Aukštagiris | Plytinės g. | į N.Vilnia | Standartinis |
|  | 3101 | Eduardo Andrė st. | Eduardo Andrė g | į miestą | Standartinis |
|  | 3106 | Trakų Vokė | Galvės g. | link Trakų | Standartinis |
|  | 2149 | Mokslininkų st. | Mokslininkų g | į miestą | Standartinis |
|  | 1009 | Dvarčionių kryžkelė | Plytinės g. | į Dvarčionys | Standartinis |
|  | 2312 | Pūčkorių atodanga | S.Batoro g. | į miestą | Standartinis |
|  | 3904 | Bališkės | Lentvario g. | link Lazdynų | Standartinis |
|  | 2298 | Mileišiškės | Mileišiškių g. | į N.Vilnia | Standartinis |
|  | 3531 | Vaguva | Šilėnų g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 4116 | Žalioji st. | Lentvario g. | link Lentvario | Standartinis |
|  | 2383 | Viktariškės | Pramonės g. | į miestą | Standartinis |
|  | 3560 | Laurų st. | Laurų g. | į miestą | Standartinis |
|  | 2314 | Pūčkoriai st. | S.Batoro g. | į miestą | Standartinis |
|  | 4011 | Basiukai | Liepkalnio g. | į miestą | Standartinis |
|  | 3545 | Miškas | Balžio g. | link Nemenčinės pl. | Standartinis |
|  | 4002 | Kinologijos centras | Minsko pl. | iš stoties | Standartinis |
|  | 2946 | Zuikių st. | Zuikių g. | galinė st. | Standartinis |
|  | 2258 | Žalčių st. | Ragučio g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 2306 | Viadukas | Alberto Kojelavičiaus g. | į Centrą | Standartinis |
|  | 2255 | Austėjos st. | Ragučio g. | į miestą | Standartinis |
|  | 5111 | Baltoji Vokė | Kirtimų g. | į Vaidotus, Pagirius | Standartinis |
|  | 3546 | Balžio st. | Balžio g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 2256 | Austėjos st. | Ragučio g. | iš miesto | Standartinis |
|  | 1032 | Juodvarnių st. | Pupojų g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 1033 | Juodvarnių st. | Pupojų g. | link Dvarčionių | Standartinis |
|  | 1040 | Moliakalnio st. | Moliakalnio g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 1043 | Pylimėliai | Moliakalnio g. | link Antakalnio | Standartinis |
|  | 4119 | Šviesos st. | Kovo 11-osios g. | į Vilnių | Standartinis |
|  | 3203 | Taikos st. | Taikos g. | link Laisvės pr. | Standartinis |
|  | 1049 | Duburio st. | Rokantiškių g. | link Naujosios Vilnios | Standartinis |
|  | 2418 | Valkininkų st. | Titnago g. | transporto žiedas | Standartinis |
|  | 4606 | Gerovės st. | Gerovės g. | link Pergalės g. | Standartinis |
|  | 4613 | Žvirblių st. | Gerovės g. | link Linksmosios g. | Standartinis |
|  | 4610 | Karklėnų st. | Gerovės g. | link Linksmosios g. | Standartinis |
|  | 4608 | Karklėnų st. | Gerovės g. | link Pergalės g. | Standartinis |
|  | 4605 | Rytų st. | Gerovės g. | link Pergalės g. | Standartinis |
|  | 2347 | Tremtinių st. | Pramonės g. | link Mickūnų | Standartinis |
|  | 3575 | Inovacijų parkas | Vismaliukų g. | Vismaliukai | Standartinis |
|  | 4123 | Grigiškių poliklinika | Mokyklos g. | į miestą | Standartinis |
|  | 4018 | Juodupio st. | Juodupio g. | iš centro | Standartinis |
|  | 4019 | Airių st. | Ašmenėlės g. | iš centro | Standartinis |
|  | 4024 | Airių st. | Ašmenėlės g. | į centrą | Standartinis |
|  | 4026 | Savičiūnų st. | Ašmenėlės g. | į centrą | Standartinis |
|  | 4025 | Savičiūnų st. | Ašmenėlės g. | iš centro | Standartinis |
|  | XXXX | Ateities st. | Geležinio Vilko g. | iš centro | Standartinis |
|  | XXXX | Ateities st. | Geležinio Vilko g. | į centrą | Standartinis |
|  | XXXX | Antaviliai | Nemenčinės pl. |  | Standartinis |
|  | 2353 | Respublikinė psichiatrijos ligoninė | Parko g. | link žiedo | Siauro tipo |
|  | 4103 | Šviesos st. | Kovo 11-osios g. | iš Vilniaus | Siauro tipo |
|  | 2349 | Genių st. | Parko g. | link žiedo | Siauro tipo |
|  | 2702 | Eišiškių sodai | Eišiškių plentas | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 1405 | Garsioji st. | Tolimoji g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 1411 | Įtraukties centras | Džiaugsmo g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 2335 | Šiaurės st. | Šiaurės g. | į N.Vilnią | Siauro tipo |
|  | 1410 | Pavilnys | Džiaugsmo g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 2211 | Verkių bendruomenės namai | Žaliųjų ežerų g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2364 | Rugiagėlių st. | Alberto Kojelavičiaus g. | link Šiaurės g | Siauro tipo |
|  | 1426 | Gurių sodai | Juodasis kelias g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2715 | Pervaža | Salininkų g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 2202 | Naujieji Verkiai | Popieriaus g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2638 | Sakalaičių st. | Salininkų g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 2421 | Titnago st. | Titnago g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 5137 | Kelmijos sodai | Salininkų g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 2344 | Ievų st. | Alberto Kojelavičiaus g. | link Arimų g | Siauro tipo |
|  | 4114 | Grigiškių žiedas | Lentvario g. | pradinė st. | Siauro tipo |
|  | 2333 | Pupojų st. | Šiaurės g. | link Galgių | Siauro tipo |
|  | 2393 | Rokantiškių sodai | Rokantiškių g. | į N.Vilnia | Siauro tipo |
|  | 1401 | Guriai | Juodasis kelias g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 1218 | Markučiai | Pavilnio g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 4006 | Salininkų sodai | Salininkų g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 2205 | Vaikų darželis | Popieriaus g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2906 | Aukštieji Paneriai | Vilijos g. | apsisukimo žiedas | Siauro tipo |
|  | 2128 | Verkių rūmai | Žaliųjų ežerų g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 1406 | Garsioji st. | Garsioji g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 2637 | Salininkų sodai | Salininkų g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 2615 | Hidrogeologijos st. | Eišiškių plentas | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2936 | Liudvinava | Lentvario g. | link Lentvario | Siauro tipo |
|  | 2219 | Ragučio st. | Žaliųjų ežerų g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2336 | Šiaurės st. | Šiaurės g. | iš N.Vilnios | Siauro tipo |
|  | 2236 | Kryžiokai | Žaliųjų ežerų g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 1017 | Paliuliškės | Kairėnų g. | į N.Vilnios | Siauro tipo |
|  | 2617 | Geologų st. | Metalo g. | link Motorų g. | Siauro tipo |
|  | 2935 | Liudvinava | Lentvario g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 0529 | Panevėžio st. | Pelesos g. | iš Liepkalnio g. | Siauro tipo |
|  | 1125 | Žolyno st. | Žolyno g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2321 | Širšių st. | Alberto Kojelavičiaus g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2647 | Pupinė | Salininkų g. | link Liepkalnio g. | Siauro tipo |
|  | 2155 | Bajorų miškas | Mokslininkų g. | į miesta | Siauro tipo |
|  | 3525 | Baniškės | Plytinės g. | į Antakalnį | Siauro tipo |
|  | 5014 | Kelmiškių st. | Kelmiškių g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2802 | Fermentų st. | V.A Graičiūno g. | iš miesto | Siauro tipo |
|  | 2367 | Bičių st. | Alberto Kojelavičiaus g. | link Arimų g. | Siauro tipo |
|  | 2903 | Fizikos institutas | Galvės g. | iš Vaduvos | Siauro tipo |
|  | 2713 | Jono Stašaičio st. | Salininkų g. | link Lydos pl. | Siauro tipo |
|  | 2622 | Kirtimų geležinkelio stotis | Dariaus ir Girėno g. | Galinė | Siauro tipo |
|  | 3633 | Padekaniškės | Čekoniškių g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2339 | Dūmų st. | Dūmų g. | link Šiaurės g. | Siauro tipo |
|  | 1429 | Ašmenėlės st. | Juodasis kelias g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2234 | Gulbinų st. | Pagubės g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2231 | Diemedis | Sakališkių g. | iš miesto | Siauro tipo |
|  | 2419 | Šaltupio st. | Titnago g. | link Savanorių pr. | Siauro tipo |
|  | 2223 | Kryžiokai | Žaliųjų ežerų g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2359 | Rytų st. | Linksmoji g. | link Pramonės g. | Siauro tipo |
|  | 2150 | Mokslininkų st. | Mokslininkų g | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2360 | Gandrų st. | Alberto Kojelavičiaus g. | link Šiaurės g | Siauro tipo |
|  | 3109 | Trakų Vokė | Galvės g. | link Vaduvos g. | Siauro tipo |
|  | 5116 | Skersinės st. | Molėtų pl. | iš miesto | Siauro tipo |
|  | 3105 | Gunkliškių st. | Gunkliškių g. | link E.Andrė g. | Siauro tipo |
|  | 2391 | Uosių sodai | Rokantiškių g. | į N.Vilnia | Siauro tipo |
|  | 4013 | Katiliškės | Liepkalnio g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2239 | Krakiškės | Žaliųjų ežerų g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2254 | Ąžuolynas | Sakališkių g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 4008 | Pervaža | Salininkų g. | į stotį | Siauro tipo |
|  | 4010 | Svirno st. | Liepkalnio g. | iš stoties | Siauro tipo |
|  | 1437 | Pavilnio regioninis parkas | Gurių g. | link Minsko pl. | Siauro tipo |
|  | 2250 | Pagubės sodai | Sakališkių g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 2941 | Stasylų st. | Galvės g. | į miestą | Siauro tipo |
|  | 1436 | Pavilnio regioninis parkas | Gurių g. | link Juodojo Kelio g. | Siauro tipo |
|  | 3336 | Pavilnionių st. | Pavilnionių g. | link Aplinkelio | Siauro tipo |
|  | 1030 | Klonio st. | Rokantiškių g. | į Antakalnį | Siauro tipo |
|  | 1031 | Klonio st. | Rokantiškių g. | į N.Vilnia | Siauro tipo |
|  | 1048 | Sapieginės miškas | Viršupio g. | link Mileišiškių g. | Siauro tipo |
|  | 4107 | Kunigiškių st. | Kovo 11-osios g. | Į Vilnių | Siauro tipo |
|  | 2268 | Laimos st. | Ragučio g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 4612 | Žvirblių st. | Gerovės g. | link Pergalės g. | Siauro tipo |
|  | 4124 | Vokės sodai | Kauno Vokės g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 2157 | Bajorai | Šaulio g. | link miesto | Siauro tipo |
|  | 1843 | Ąžuolyno st. | Ąžuolyno g. | link Ozo g. | Siauro tipo |
|  | 1842 | Ąžuolyno st. | Ąžuolyno g. | link Laisvės pr. | Siauro tipo |
|  | 1667 | Paukščių takas | Architektų g. | link Erfurto g. | Siauro tipo |
|  | 4017 | Juodupio st. | Juodupio g. | į centrą | Siauro tipo |
|  | 3117 | Degučių st. | Jaunystės g. | Link Daniliškių | Siauro tipo |
|  | 3116 | Degučių st. | Jaunystės g. | Į Pagirius | Siauro tipo |
|  | 3118 | Jaunystės st. | Jaunystės g. | Link Daniliškių | Siauro tipo |
|  | 3119 | Jaunystės st. | Jaunystės g. | Į Pagirius | Siauro tipo |
|  | 2271 | Žynių st. | Balsių g. | link Žaliųjų Ežerų g. | Siauro tipo |
|  | 3406 | Vytauto Pociūno st. | Vytauto Pociūno g | iš centro | Siauro tipo |
|  | 3407 | Vytauto Pociūno st. | Vytauto Pociūno g | link centro | Siauro tipo |
|  | 2431 | Gerviškių st. | Linksmoji g. | link Parko g. | Siauro tipo |
|  | 2426 | Meškonių st. | Linksmoji g. | link Antakalnio | Siauro tipo |
|  | 3338 | Gileikių st. | Pavilnionių g. | link Zujūnų | Siauro tipo |
|  | 0715 | Krokuvos st. | Kernavės g. | link Žalgirio g. | Siauro tipo |
|  | 0712 | Kernavės st. | Kernavės g. | link Žalgirio g. | Siauro tipo |
|  | 0713 | Kernavės st. | Kernavės g. | link Lazdynų | Siauro tipo |
|  | 3658 | Vėluvos st. | Zujūnų g. | Link Zujūnų | Siauro tipo |
|  | 3659 | Vėluvos st. | Zujūnų g. | Link Pilaites | Siauro tipo |
|  | 1140 | Vinco Grybo st. | Šilo g. | Link Rokantiškių | Siauro tipo |
|  | 1141 | Vinco Grybo st. | Šilo g. | Link Antakalnio g | Siauro tipo |
|  | 1143 | Saulės slėnis | Šilo g. | Link Rokantiškių | Siauro tipo |
|  | 1139 | Šilo tiltas | Šilo g. | link Rokantiškių | Siauro tipo |
|  | 3665 | Smalinės st. | Smalinės g. | link Bitėnų žiedo | Siauro tipo |
|  | 1127 | Šilo st. | Viršupio g. | link Antakalnio | Siauro tipo |
|  | 2021 | Prano Vaičaičio st. | Visorių g. | link Bajorų | Siauro tipo |
|  | 2020 | Prano Vaičaičio st. | Visorių g. | link Fabijoniškių | Siauro tipo |
|  | 2024 | Visorių sodai | Visorių g. | link Bajorų | Siauro tipo |
|  | 2023 | Visorių sodai | Visorių g. | link Fabijoniškių | Siauro tipo |
|  | 2026 | Mamerto Indriliūno st. | M.Indriliūno g. | link Bajorų | Siauro tipo |
|  | 2655 | Pripetės st. | Liepkalnio g. | link Rudaminos | Siauro tipo |
|  | 2656 | Pripetės st. | Liepkalnio g. | link stoties | Siauro tipo |
|  | 2139 | Chemijos institutas | Mokslininkų g. | link Bajorų | Siauro tipo |
|  | 2654 | Liepynės kapinės | Žirnių g. | link stoties | Siauro tipo |
|  | 2437 | Skapiškio st. | Vaduvos g. | link centro | Siauro tipo |
|  | 2436 | Panerių kalvyno st. | Vaduvos g. | link centro | Siauro tipo |
|  | 2241 | Naujaneriai |  | link centro | Siauro tipo |
|  | 2242 | Naujaneriai | Krakiškių g. | link centro | Siauro tipo |
|  | 2241 | Naujaneriai |  | link centro | Siauro tipo |
|  | 2238 | Krakiškės | Žaliųjų ežerų g. | iš miesto | Siauro tipo |
|  | 2220 | Ragučio st. | Žaliųjų ežerų g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2213 | Verkių Riešė | Žaliųjų ežerų g. | iš centro | Siauro tipo |
|  | 2222 | Balsiai | Žaliųjų ežerų g. | iš miesto | Siauro tipo |
|  | 2221 | Balsiai | Žaliųjų ežerų g. | link miesto | Siauro tipo |
|  | 2270 | Žynių st. | Balsių g. | link Bubilo g | Siauro tipo |
|  | 4001 | Žirnių st. | Minsko pl. | iš stoties | Stiklinis |
|  | 1011 | Dvarčionys | Keramikų g. | į miestą | Stiklinis |
|  | 1513 | Žirnių st. | Žirnių g. | iš stoties | Stiklinis |
|  | 2351 | Grigaičiai | Pergalės g. | į N.Vilnia | Stiklinis |
|  | 2424 | Vilkpėdės žiedas | Vilkpedės g. | į centrą | Stiklinis |
|  | 2423 | Jankiškių st. | Titnago g. | į centrą | Stiklinis |
|  | 3507 | Bruknių st. | Svajonių g. | į Antakalnį | Stiklinis |
|  | 2265 | Žaliojo Visalaukio st. | Žaliųjų Ežerų g. | iš miesto | Stiklinis |
|  | 2267 | Žaliojo Visalaukio st. | Žaliųjų Ežerų g. | į miestą | Stiklinis |
|  | 3602 | Pilaitė | Pilaitės pr. | į pilaitę | Stiklinis |
|  | 3634 | Pilaitė | Pilaitės pr. | iš Pilaitės | Stiklinis |
|  | 4121 | Kovo 11-osios st. | Vilniaus g | iš Grigiškių | Stiklinis |
|  | 2350 | Grigaičiai | Džiaugsmo g. | į miestą | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 1309 | Dunojaus st. | Ribiškių Didžioji g. | iš stoties | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 1006 | Plytinės st. | Plytinės g. | į centrą | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 1403 | Pavilnio sodai | Tolimoji g. | į stotį | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2358 | Rytų st. | Linksmoji g. | link Parko g. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 4007 | Sakalaičių st. | Salininkų g. | i miesta | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2712 | Jono Stašaičio st. | Salininkų g. | link Mechanikų g. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2218 | Ožkinių žiedas | Ožkinių g. | į centrą | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2904 | Lentvario | Galvės g. | link Savanorių pr. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2259 | Balsių mokykla | Bubilo g. | iš miesto | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 3902 | Juliaus Janonio st. | Lentvario g. | į miestą | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2707 | Salininkų žiedas | Mechanikų g. | link Salininkų g. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2711 | Salininkai | Salininkų g. | link Eišiškių pl. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2229 | Paežerys | Sakališkių g. | iš miesto | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2824 | Krantinės st. | Krantinės g. | į Vaidotus | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2917 | Šešėlių st. | Žarijų g. | link Galvės g. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2924 | Kauno plentas | Kirtimų g. | link Gariūnų | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 2925 | Kauno plentas | Kirtimų g. | link Lentvario g. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 3506 | 2-asis paplūdimys | Vaidilutės g. | link Antakalnio | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 3527 | Gvazdikų st. | Kairėnų g. | į miestą | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 3533 | Aukštoji Veržuva | Šilėnų g. | galinė st. | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 3910 | Raudonbalė | Putiniškių g. | link centro | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 4015 | Lydos st. | Liepkalnio g. | į stotį | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 5110 | Baltoji Vokė | Kirtimų g. | į stotį, Ž.Panerius | Fanerinis, kombinuotas, kt. |
|  | 1013 | Lazerių st. | Dvarčionių g. | į centrą | Betoninės konstrukcijos |
|  | 2210 | Verkių bendruomenės namai | Žaliųjų ežerų g. | į centrą | Betoninės konstrukcijos |
|  | 2703 | Eišiškių sodai | Eišiškių plentas | į stotį | Betoninės konstrukcijos |
|  | 3104 | Daniliškės | Juozo Tiškevičiaus g. | į miesta | Betoninės konstrukcijos |
|  | 3510 | Turniškės | Turniškių g. | galinė st. | Betoninės konstrukcijos |
|  | 3515 | Žuvėdrų st. | Lakštingalų g. | link Nemenčinės pl. | Betoninės konstrukcijos |
|  | 3536 | Smėlynė | Nemenčinės pl. | į Antakalnį | Betoninės konstrukcijos |