ĮEIGOS KONTROLĖS IR VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija numato įsigyti įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangą (toliau – Įranga arba Prekės), atitinkančią 1 lentelėje „Reikalavimai įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangai“ (toliau – Lentelė) nurodytus reikalavimus. Įranga tiekėjo pasiūlytais įkainiais bus perkama visą sutarties galiojimo laikotarpį (pateikiant atskirus užsakymus) pagal realų poreikį ir turimą finansavimą. Preliminarūs prekių kiekiai nurodyti 2 lentelėje. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos pirkimo sąlygose nurodytos įrangos.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali įsigyti prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų  neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Pristatymo kaina turi būti įskaityta į prekės kainą..

Perkančiosios organizacijos įgaliotiems asmenims pateikus užsakymą, Įranga turės būti pristatoma į vieną iš perkančiosios organizacijos padalinių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (toliau – didieji miestai) arba turi būti sudaroma galimybė atsiimti Įrangą didžiuosiuose miestuose tiekėjo arba jo atstovo padalinyje. Tiekėjas turi sudaryti galimybę nemokamai perduoti sugedusią įrangą remontui (atstovybėje didžiuosiuose miestuose arba organizuoti ir apmokėti perdavimą kurjeriais). Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl parduodamų prekių naudojimo.

Tiekėjas turės pristatyti prekes (skaičiuojama nuo užsakymo pateikimo iki pristatymo dienos, šių dienų neįskaičiuojant) ne ilgesniais nei šiais terminais:

- Per 10 darbo dienos, jei užsakoma 3 vnt. ar mažesnis kiekis lentelėje nurodytų prekių.

- Per 15 darbo dienų, jei užsakoma daugiau nei 3 vnt. lentelėje nurodytų prekių ir tiekėjas neturi šių prekių sandėlyje.

- Per 5 darbo dienas, jei tiekėjo interneto svetainėje įsigyjamos lentelėje nenurodytos prekės arba lentelėje nurodytos prekės, kurias tiekėjas turi sandėlyje.

Bendri reikalavimai:

- Visoms įsigytoms Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Jei įrangos gamintojas Prekėms suteikia ilgesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį, Prekėms turi būti taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.  Papildoma 12 mėn. garantija prekėms yra pasiūlymų vertinimo kriterijus (3 (trys) papildomi balai).

- Visos Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje keliamus reikalavimus tokios rūšies prekėms (dėl ženklinimo, sertifikavimo ir pan.).

- Perkamos Prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Šis pirkimas yra turimos ir policijoje naudojamos Geovision sistemos plėtra. Lentelėje nurodytos prekės turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota įeigos kontrolės „GV-AS Manager“ ir vaizdo stebėjimo „GV-ControlCenter“ programine įranga.

- Tiekėjas privalės įrodyti, kad prekės ir susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, kad nėra žemiau nurodytų aplinkybių:  techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Žalieji pirkimai :

Nenaudoti popieriaus, galimus susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu, sutartį, susitarimus (jei tokių būtų) ir kitus dokumentus teikti elektroninėmis priemonėmis, juos pasirašyti elektroniniais kvalifikuotais parašais, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių.

Įrangos pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Specifikacijoje naudojami sutrumpinimai:

- Perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota įeigos kontrolės programinė įranga „GV-AS Manager“. – CĮKPĮ.

- Perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota vaizdo stebėjimo programine įranga „GV-ControlCenter“. – CVSPĮ.

- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos – PD.

1 lentelė. „Reikalavimai silpnų srovių įrangai ir medžiagoms““

| Nr. | Įranga | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Numerių nuskaitymo kamera | - Integruotas automobilinių numerių atpažinimas. - Atpažinimas kelių automobilinių numerių vienu metu. - Minimalus apšvietimas 0.04lux. - Kintamo židinio objektyvas 5-50mm. - Trijų srautų palaikymas H.265, H.264, MJPEG. - Ne mažesnis 60 kadrų per sekundę palaikymas prie 1920x1080 raiškos. - Ne mažiau 30 metrų IR pašvietimas. - Platus dinaminis diapazonas 130dB. - Maitinimas DC 12V/PoE (IEEE 802.3bt). - Atsparumas ne mažiau IP68. - Atsparumas smūgiams IK10. - 2 įvestys/2 išvestys. - Integruotas šildymo elementas ir ventiliatorius. - Automobilių numerių atpažinimas važiuojant 100km/h greičiu. - Darbinė temperatūra -40 °C ~ 50 °C. - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Įvesties/išvesties modulis | - 4 įvestys. - 4 išvestys. - 2 Wiegand sąsajos. - Integruota TCP/IP sąsaja. - Maitinimas 12V/PoE+ (IEEE 802.3at). - Ne mažiau 9 įrenginių apjungimo galimybė. - Atsparumo klasė IP54. - Darbinė temperatūra 0° C ~ 65° C. - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Įeigos kontrolės skaitytuvas | - Wiegand ir RS485 duomenų sąsaja. - OSDP duomenų perdavimas per RS485 ryšį ne mažiau kaip 600 metrų atstumu. - Palaikomas ISO 14443A Mifare DESFire formatas, 13.56 MHz. - 6/34 bitų formato palaikymas. - Maitinimo įtampa 12V. - Būsenos LED indikacija. - Atsparumo klasė ne prasčiau IP66. - Darbinė temperatūra nuo -30 °C ~ 70°C. - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Dviejų durų kontroleris | - Integruojamas su esama įeigos kontrolės sistema. - Dviejų durų dvipusis valdymas. - 8 relinės išvestys iš kurių 4 gali būti naudojamos durų valdymui. - 4 Wiegand sąsajos skaitytuvų pajungimu. - 8 įvesties kontaktai išėjimo mygtukams, aliarmų, gedimų signalams prijungti. - RS485 skaitytuvų sąsaja su galimybe prijungti iki 8 skaitytuvų RS485 ryšio pagalba. - Maitinimas DC 12V ir PoE+ (25W). - Ne mažiau 100 000 kortelių valdymas. - Integruota 1 000 000 įvykių atmintis. - Integruota tinklo jungtis kontrolerių apjungimui į vieningą sistemą - Atsparumo klasė IP54. - Darbinė temperatūra 0°C ~ 65°C. - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | IP domofonas su vaizdo kamera ir kortelių skaitytuvu | - Progressive scan CMOS Vaizdo matrica 1/2.5". - Aktyvių elementų skaičius: 2048 x 1944. - Min. apšvietimas: 4 Lux(1/30 sek.), 2 Lux(1/5 sek.). - Min. apšvietimas veido atpažinimui: 41-50 Lux. - Automatinis baltos šviesos balansas(WB). - Ne mažiau 1 megapikselio objektyvas. - Funkcija diena/naktis. - Fiksuotas objektyvas. - Vaizdo formatas 1/2“. - H264 ir MJPEG vaizdo formatas. - Raiška 2048 x 1944. - 15 k/s atvaizdavimo greitis. - G.711 garso kompresija. - Palaikomi protolai : HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF. - Intergruotas 13,56 MHz įeigos kortelių skaitytvas (Mifare DESFire, Mifare Plus and Mifare Class) - Skaitytuvo CPU 8-bit RISC. - Wiegand sąsaja: Wiegand 26 bit, atstumas 30 m. - Sąsaja: Wiegand, RS 485 - Darbinė temperatūra: 0°C ~ 40°C. - PoE ir DC 12V maitinimas. - 15 W suvartojimas. - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų | - 8 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys. - Ne mažiau 8 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui. - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas. - Integruotas 8 kanalų PoE maitinimas (IEEE 802.3af). - HDMI, VGA vaizdo išvestis. - 1 vnt. SATA disko palaikymas iki 10 TB talpos. - Dvipusio garso palaikymas. - Ne mažiau kaip 8 kamerų įrašų peržiūra vienu metu. - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas. - 8 įvesčių. - 1 išvestys. - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais. - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu. - Integruota tinklo plokštė 10/100/1000 Mbps. - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kanalų | - 16 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys. - Ne mažiau 8 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui. - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas. - Integruotas 16 kanalų PoE maitinimas (IEEE 802.3af). - HDMI, VGA vaizdo išvestis. - 2 vnt. SATA diskų palaikymas iki 10 TB talpos. - Dvipusio garso palaikymas. - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu. - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas. - 8 įvesčių. - 1 išvestys. - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais. - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu. - 1 integruota tinklo plokštė 10/100/1000 Mbps. - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų | - 32 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys. - Ne mažiau 12 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui. - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas. - Ne mažiau trijų HDMI ir vienos VGA vaizdo išvesties palaikymas. - 4 vnt. SATA diskų palaikymas iki 10 TB talpos. - Dvipusio garso palaikymas. - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu. - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas. - 16 įvesčių. - 4 išvestys. - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais. - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu. - 2 integruotos tinklo plokštės 10/100/1000 Mbps. - RAID 1, 5 palaikymas. - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų | - 64 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys. - Ne mažiau 12 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui. - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas. - Ne mažiau trijų HDMIir vienos VGA vaizdo išvesties palaikymas. - 8 vnt. SATA diskų palaikymas iki 10 TB talpos. - Dvipusio garso palaikymas. - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu. - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas. - 16 įvesčių. - 4 išvestys. - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais. - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu. - 2 integruotos tinklo plokštės 10/100/1000 Mbps. - RAID 0, 1, 5, 6, 10 palaikymas. - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Kietasis diskas (HDD) 6 TB | - Kietojo disko greitis 7200 aps./min. - Skirtas dirbti 24/7 (vaizdo stebėjimo sistemoms). - Pajungimo tipas Sata III. - Talpa 6 TB. |
|  | Kietasis diskas (HDD) 10 TB | - Kietojo disko greitis 7200 aps./min. - Skirtas dirbti 24/7 (vaizdo stebėjimo sistemoms). - Pajungimo tipas Sata III. - Talpa 10 TB. |
|  | Kamera kupolinė fiksuoto objektyvo | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška. - Kameros tipas kupolinis. - Fiksuotas 2.8 mm objektyvas. - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica. - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux. - H.265, H.264 kodavimo palaikymas. - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB. - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos. - Ne mažiau 30 metrų IR pašvietimas. - Integruotas mikrofonas. - Atsparumo klasė IP67. - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą. - Kameros maitinimas 12V/PoE. - ONVIF bendro protokolo palaikymas. - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C. - Sertifikatai: CE, RoHS. - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Kamera cilindrinė fiksuoto objektyvo | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška. - Kameros tipas cilindrinis. - Fiksuotas 4 mm objektyvas. - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica. - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux. - H.265, H.264 kodavimo palaikymas. - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB. - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos. - Ne mažiau 50 metrų IR pašvietimas. - Integruotas mikrofonas. - Atsparumo klasė IP67. - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą. - Kameros maitinimas 12V/PoE. - ONVIF bendro protokolo palaikymas. - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C. - Sertifikatai: CE, RoHS. - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Kamera kupolinė motorizuotu objektyvu | - Integruota AI vaizdo analitika, žmonių, automobilių klasifikavimo galimybės. - Kameros tipas kupolinis. - Ne mažiau 4 megapikselių raiška. - Motorizuotas 2.7 – 13.5 mm objektyvas. - Ne mažesnis kaip 5x optinis priartinimas. - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica. - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.002 lux. - H.265, H.264 kodavimo palaikymas. - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB. - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos. - Ne mažiau 50 metrų IR pašvietimas. - Dvipusio garso palaikymas. - Integruoti įvesties/išvesties kontaktai. - Atsparumo klasė IP67. - Atsparumas smūgiams IK10. - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą. - Kameros maitinimas 12V/PoE. - ONVIF bendro protokolo palaikymas. - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C. - Sertifikatai: CE, RoHS. - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Kamera cilindrinė motorizuotu objektyvu | - Integruota AI vaizdo analitika, žmonių, automobilių klasifikavimo galimybės. - Kameros tipas cilindrinis. - Ne mažiau 4 megapikselių raiška. - Motorizuotas 2.7 – 13.5 mm objektyvas. - Ne mažesnis kaip 5x optinis priartinimas. - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica. - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.002 lux. - H.265, H.264 kodavimo palaikymas. - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB. - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos. - Ne mažiau 50 metrų IR pašvietimas. - Dvipusio garso palaikymas. - Integruoti įvesties/išvesties kontaktai. - Atsparumo klasė IP67. - Atsparumas smūgiams IK10. - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą. - Kameros maitinimas 12V/PoE. - ONVIF bendro protokolo palaikymas. - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C. - Sertifikatai: CE, RoHS. - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu. - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“ |
|  | Licenzija vaizdo stebėjimo kompiuteriui | - Neribotas vaizdo serverių/įrašymo įrenginių kiekis. - 900 kamerų tiesioginio vaizdo atvaizdavimas. - Maksimaliai palaikomas monitorių kiekis 9 vnt.. - Nuotolinė prieiga prie nutolusių serverių nustatymų. - Įrašų peržiūra. - Vaizdo sienos galimybė. - Vaizdų keitimasis pagal užduotus įvykius. - Veido atpažinimo galimybė. - Dvipusio garso palaikymas. - Elektroniniai žemėlapiai. - Relinių įvesties/išvesties modulių palaikymas ir valdymas. - Panoraminių vaizdų sudarymo galimybė. - Vaizdo analitikos funkcijos, žmonių automobilių klasifikavimas. |

2 lentelė. Preliminarūs prekių kiekiai

| Nr. | Įranga | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Numerių nuskaitymo kamera (LPR) | 15 |
|  | Įvesties/išvesties modulis | 12 |
|  | Įeigos kontrolės skaitytuvas | 48 |
|  | Dviejų durų kontroleris | 15 |
|  | IP domofonas su vaizdo kamera ir kortelių skaitytuvu | 15 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų | 3 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kanalų | 15 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų | 12 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų | 12 |
|  | Kietasis diskas (HDD) 6 TB | 42 |
|  | Kietasis diskas (HDD) 10 TB | 72 |
|  | Kamera kupolinė fiksuoto objektyvo | 450 |
|  | Kamera cilindrinė fiksuoto objektyvo | 231 |
|  | Kamera kupolinė motorizuotu objektyvu | 12 |
|  | Kamera cilindrinė motorizuotu objektyvu | 12 |
|  | Licenzija vaizdo stebėjimo kompiuteriui | 9 |