TARNYBINIŲ STOČIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |
| 1.3. | Prekių atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis, tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ir programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą; |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.5. | Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.6. | Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |
| 1.7. | tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
| 1.8. | visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; |
| 1.9. | visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti nuo 210V iki 240V 50 Hz +/-5% su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); |
| 1.10. | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +40 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; |
| 1.11. | tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių, nurodytų techninės specifikacijos 2 p., gamintojo identifikacinius kodus; |
| 1.12. | saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |
| 1.12.1 | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.12.2 | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.13. | tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
| 1.13.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančia įranga; |
| 1.14. | Garantija: |
| 1.14.1. | garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; |
| 1.14.2. | siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; |
| 1.14.3. | garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 1.14.4. | garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 1.15. | pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi ir 37 str. 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |

| 2. | Tarnybinės stotys |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Tarnybinė stotis |  |
| 2.1.1 | # Gamintojas / Pavadinimas/ Modelis | # Turi būti nurodyti Pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (angl. Part Number) ir kiekius, kaip numatyta techninės specifikacijos 1.11 p.; |
| 2.1.2 | Procesorius (-iai): | x86 tipo, 64 bitų; ne daugiau dviejų fizinių procesorių ir ne mažiau kaip 64 fizinių branduolių bendroje sistemoje. Našumas vieno ar dviejų procesoriaus sistemai ne prasčiau kaip 710 (angl. „Base Result“) pagal „CPU2017 Integer Rates“ testą. Rezultatai turi būti pateikti www.spec.org interneto puslapyje. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam tarnybinės stoties modeliui su siūlomu procesoriumi. |
| 2.1.3 | Lizdai: | ne mažiau kaip 2 PCI Express 3.0 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. |
| 2.1.4 | Operatyvioji atmintis (angl. RAM): | DDR5, ne mažiau kaip 768 GB serveryje, su ECC, realizuota ne mažiau kaip 12 vnt. (lyginis kiekis) atminties modulių. Bendras atminties lizdų skaičius serveryje turi būti ne mažiau kaip 24 vnt. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 4800MT/s. Operatyvioji atmintis turi būti iš serverio gamintojo pateiktu sąrašu. |
| 2.1.5 | Standusis diskas: | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (OS diegimui) keičiamų neišjungus (angl. Hotplug), kiekvienas ne mažesnės kaip 480 GB talpos SSD (angl. Solid State Drive), SATA arba geresni. SSD diskų perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. DWPD) turi būti ne mažesnis nei 1. Turi būti Ne mažiau kaip 14 vnt. (duomenų saugojimui) keičiamų neišjungus (angl. Hotplug), kiekvienas ne mažesnės kaip 7.68 TB talpos SSD (angl. Solid State Drive), vSAS/SAS arba geresni. SSD diskų perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. DWPD) turi būti ne mažesnis nei 1. Turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 24 vnt. diskų be papildomos diskų lentynos. |
| 2.1.6 | Diskų masyvo valdikliai: | Turi būti galimybė komplektuoti su vSAS/SAS/SATA 6 Gb/s bei SAS 12 Gb/s SSD diskais. Turi palaikyti RAID 6 su ne mažiau nei 4GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Online Capacity Expansion”, „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. |
| 2.1.7 | TPM | Turi būti integruotas saugos modulis TPM v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis modulis, skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. |
| 2.1.8 | Prievadai: | Ne mažiau kaip 2 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje įrenginio panelėje (be adapterių ar perėjimų). |
| 2.1.9 | Nuotolinis valdymas: | Leidžia naudojant internetinę naršyklę per tinklą su ne mažesniu kaip 128-bitų šifravimu įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID. Prie tinklo komutatoriaus jungiama atskiru RJ-45 nuotolinio valdymo prievadu kuris komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu oranžiniu (angl. patch) kabeliu, ne mažiau kaip 2 m ilgio, su jungtimis. Palaiko ne mažiau kaip 4 vartotojus su atskirais slaptažodžiais, nepriklausomai nuo operacijų sistemos. Palaiko vartotojų autentifikavimą Microsoft Active Directory. Tarnybinės stoties identifikuojantį šviesinį indikatorių galima įjungti/išjungti per šį nuotolinį valdymą. Per šį nuotolinį valdymą turi būti realizuotas „virtual CD/DVD“ (t.y., galimybė nukopijuoti ISO atvaizdą ir iš jo įdiegti OS), „Virtual KVM“ (grafinė konsolė, nepriklausoma nuo OS, prieinama per internetinę naršyklę) funkcionalumas. Turi informuoti apie SSD diskų nusidėvėjimą. |
| 2.1.10 | Tinklo prievadai: | Ne mažiau kaip 2 vnt. Ethernet 10/25 GbE greitaveikos SFP28 prievadų, turi palaikyti SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) technologijas, paketų prioretizavimą. Ne mažiau kaip 4 vnt. 100/1000 BaseT prievadų (jei prievadas yra SFP/SFP+ tipo, turi būti pateikiamas atitinkamas SFP/SFP+ modulis, įgalinantis 100/1000 BaseT prijungimą), turi palaikyti SR-IOV, VMDq, I/OAT technologijas, paketų prioretizavimą. Ne mažiau kaip 2 vnt. 100/1000 BaseT prievadų (jei prievadas yra SFP/SFP+ tipo, turi būti pateikiamas atitinkamas SFP/SFP+/ modulis, įgalinantis 100/1000 BaseT prijungimą). Visi tinklo prievadai turi atlikti dalinį paketų apdorojimą (angl. TCP/IP Offloading Engine – toliau TOE) arba palaikyti lygiavertę technologiją TCP/IP srauto valdymui. Galimybė atskiriems prievadams išjungti TOE funkcionalumą. SFP28 tinklo prievadai komplektuojami kartu su: - dviem moduliais: MMF 10G SFP+, LC, bangos ilgis 850nm, nemažiau kaip 300m. DOM palaikymas privalomas. Suderinami su siūlomais tinklo prievadais. - dviem moduliais: MMF 10G SFP+, LC, bangos ilgis 850nm, nemažiau kaip 300m. DOM palaikymas privalomas. Suderinami su NKSC naudojamais Cisco 9000 Catalyst serijos komutatoriais. - dviem kabeliais: ne trumpesni kaip 3m, kurių tipas MM, dviejų skaidulų, LC/LC OM3. 100/1000 BaseT tinklo prievadai komplektuojami kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu jungiamuoju (angl. patch) kabeliu, 3 m ilgio, su jungtimis. |
| 2.1.11 | Maitinimo blokai: | Dubliuoti „karšto keitimo“. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais. Kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m. ir ne ilgesnis kaip 3 m. |
| 2.1.12 | Ventiliatoriai: | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema. |
| 2.1.13 | Energijos sunaudojimas: | Sumažėjus apkrovai, tarnybinė stotis turi sumažinti naudojamą energiją. |
| 2.1.14 | Korpusas: | „Rack“ tipo, skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio spintoje. Korpuso aukštis su visais montavimo priedais ne daugiau kaip 2U; Turi turėti priekinę rakinamą fizinę diskų apsaugą; Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, leidžiantys ištraukti įrenginį iš spintos ir pasiekti jo vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. |
| 2.1.15 | Suderinamumas: | Turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server 2019 arba naujesne operacine sistema, informacija turi būti pateikta svetainėje www.windowsservercatalog.com; Turi būti suderinama su VMware ESXi Server 8.0 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje www.vmware.com/resources/compatibility/. |
| 2.1.16 | Informavimas apie gedimą: | Pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, maitinimo blokų ir kitų sisteminių įrenginių gedimą. Pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP arba lygiaverčiu protokolu. |
| 2.1.17 | Prieš avarinė garantija: | Privalo būti suteikiama prieš avarinė garantija diskams, atminčiai, procesoriams (angl. „prefailure warranty“). Įranga keičiama nauja, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą gedimą. |
| 2.1.18 | Kiti reikalavimai: | Visos, siūlomos tarnybinės stoties dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos arba kelių gamintojų suderinami bendram darbui. |
| 2.1.19 | Garantija: | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 5 metų gamintojo garantija. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrenginio įrengimo vietoje, esančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Reakcijos laikas – ne ilgesnis, kaip 4 valandos, nuo pranešimo apie gedimą, gavimo. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantijos galiojimą. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) remonto laikotarpiui ekvivalentiška. |

Aplinkosauga

- Prekės turi atitikti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių prekių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

- Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamente (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas Nr. 424/2019). dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

Įranga skirta Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimų ir mokymų laboratorijos kompiuterizuotų darbo vietų įrengimui ir tarnybinės stotys, skirtos įveiklinti minėtą laboratoriją.

BVPŽ kodas – 48821000-9 Tinklo serveriai.

Suplanuotų lėšų dydis – 118 000 EUR su PVM.

Pristatymas 60 dienų.

Kompiuterių sistemų administratorius Mindaugas Sadauskas, tel. +370 633 67871, el. p. mindaugas.sadauskas@nksc.lt