ŽALIUZIŲ, ROLETŲ IR JŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pirkimo dalis – žaliuzės ir kasetiniai roletai |  |  |  |  |
| 1.1 | Vertikalios žaliuzės turi atitikti tokias charakteristikas: Žaliuzės sudarytos iš aliuminio arba lygiaverčio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir tekstilinių 127±2mm pločio juostelių, pagamintų iš 100% poliesterio arba lygiaverčio. Funkcionalumas: - Juostų pasukimo kampas turi būti reguliuojamas grandinėle (iki 180° ±5°); - Juostos gali būti atitraukiamos į vieną arba kitą pusę, taip pat iš vidurio į kraštus priklausomai nuo poreikio. - Valdymas turi būti vykdomas virvele (judinimui) ir grandinėle (kampo reguliavimui). Juostelių spalva ir faktūra: Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių ir/ar faktūrų, pateikiamų gamintojo kataloge. Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn. Gamintojas: nurodyti | m2 | 150 |  |
| 1.2 | Horizontalios žaliuzės turi atitikti tokias charakteristikas: Žaliuzės sudarytos iš viršutinio bei apatinio profilių ir 25±1mm pločio aliuminio, dažytų milteliniu būdu juostelių. Viršutiniame profilyje yra sumontuotas reduktorius, žaliuzių pasukimo kampui reguliuoti. Apatiniame profilyje sumontuoti laikikliai – fiksatoriai. Valdymo mechanizmas: horizontalios žaliuzės turi būti valdomos dvipusiu valdymo mechanizmu, kuris susideda iš reduktoriaus su skaidriu sukimo strypeliu ir baltos virvelės, leidžiančios pakelti ir nuleisti žaliuzes. Valdymo mechanizmas gali būti montuojamas dešinėje arba kairėje žaliuzės pusėje, priklausomai nuo poreikio. Žaliuzių spalva: balta. Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn. Gamintojas: nurodyti | m2 | 50 |  |
| 1.3 | Kasetiniai roletai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Valdymo mechanizmas: roletai turi būti valdomi plastikine grandinėle. Grandinėlė gali būti montuojama dešinėje arba kairėje roleto pusėje, priklausomai nuo poreikio. Turi būti mechanizmas leidžiantis sustabdyti roletą bet kurioje padėtyje. Grandinėlės spalva: balta. Audinio medžiaga: audinys – 100% poliesteris arba lygiavertis. Šviesos laidumas: nuo 40% iki 60% (pusiau permatomas audinys, užtikrinantis šviesos sklaidą ir dalinį privatumo išlaikymą). Audinio spalva: Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių ir/ar faktūrų, pateikiamų gamintojo kataloge. Garantija: suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija visai roletų sistemai. Gamintojas: nurodyti | m2 | 1400 |  |
| 1.4 | Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Valdymo mechanizmas: roletai turi būti valdomi plastikine grandinėle. Grandinėlė gali būti montuojama dešinėje arba kairėje roleto pusėje, priklausomai nuo poreikio. Turi būti mechanizmas leidžiantis sustabdyti roletą bet kurioje padėtyje. Grandinėlės spalva: balta. Audinio medžiaga: audinys – 100% poliesterio audinys arba lygiavertis su šviesos nepralaidumu (ar padengtas PVC sluoksniu). Šviesos laidumas: nuo 0 - 5%., Audinio spalva: Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų atspalvių ir/ar faktūrų, pateikiamų gamintojo kataloge. Garantija: Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija visai roletų sistemai. Gamintojas: nurodyti. | m2 | 300 |  |
| - Pirkimo dalis – apsauginės žaliuzės |  |  |  |  |
| 2.1 | Apsauginės žaliuzės su rankine pavara turi atitikti tokias charakteristikas: Žaliuzės susideda iš profiliuotų aliuminių arba lygiaverčiu 39±1mm pločio juostelių (šarvo) užpildytų poliuretanu arba lygiaverčiu, dėžės, į kurią yra suvyniojamas šarvas, kreipiančiųjų ir valdymo mechanizmo su rankine pavara Žaliuzių spalva: Turi būti galimybė rinktis atspalvį iš ne mažiau kaip 5 skirtingų atspalvių pagal gamintojo pateiktą katalogą. Garantija: Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Gamintojas: nurodyti | m2 | 30 |  |
| 2.2 | Apsauginės žaliuzės su elektromechanine pavara turi atitikti tokias charakteristikas: Žaliuzės susideda iš profiliuotų aliuminių arba lygiaverčių 39±1mm pločio juostelių (šarvo) užpildytų poliuretanu arba lygiaverčiu, dėžės, į kurią yra suvyniojamas šarvas, kreipiančiųjų ir valdymo mechanizmo su elektromechanine pavara. Žaliuzių spalva: Turi būti galimybė rinktis atspalvį iš ne mažiau kaip 5 skirtingų atspalvių pagal gamintojo pateiktą katalogą. Garantija: Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Gamintojas: nurodyti | m2 | 50 |  |
| - Pirkimo dalis – tinkleliai rėmeliai ir tinkleliai roletai |  |  |  |  |
| 3.1 | Tinklelis - rėmelis turi atitikti tokias charakteristikas: Tinklelis – rėmelis susideda iš kampuose sutvirtinto jungiamosiomis detalėmis, profiliuoto aliuminio rėmelio arba lygiaverčio, su jame įtemptu tinkliniu audiniu. Tvirtinamas prie lango rėmo specialių „auselių“ pagalba. Rėmelio spalva: balta. Garantija: Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Gamintojas: nurodyti | m2 | 150 |  |
| 3.2 | Tinklelis – roletas turi atitikti tokias charakteristikas: Tinklelis – roletas susideda iš tinklelio kasetės su spyruokliniu mechanizmu su stabdžiu, tinklinio audinio ir tinklelio kreipiančiųjų. Tinklelis fiksuojasi apatinėje padėtyje. Sandarumas užtikrinamas šepetėliais kreipiančiosiose, kasetėje ir apatiniame profilyje. Tinklelio aukštis 2,7±0,2m Kasetė ir kreipiančiosios yra pagamintos iš aliuminio arba lygiaverčio. Kasetės ir kreipiančiųjų spalva: balta. Garantija: Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Gamintojas: nurodyti | m2 | 200 |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimas į dalis yra skaidomas.

- Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti žaliuzes, roletus, tinklelius roletus ir rėmelius. Kainos vertinamos pagal 1 m² kainą, kuri apima visus darbus (matavimą, gamybą, transportavimą, montavimą). Tiekėjų siūlomos kainos turėtų būti formuojamos remiantis orientaciniais kiekiais ir įprastinėmis montavimo sąlygomis, numatant galimas korekcijas konkrečių užsakymų metu.

- Techninėje specifikacijoje pateikti kiekiai ir reikalavimai yra orientaciniai, leidžiantys tiekėjui pasiūlyti tinkamą gaminį pagal bendrąsias charakteristikas. Kiekvieno užsakymo metu bus tikslinami konkretūs poreikiai su tiksliomis išmatavimų, tvirtinimo būdo ir valdymo tipo detalėmis. Tokiu būdu užtikrinamas proporcingumo principas – tiekėjas neprivalo pateikti vieno universalaus sprendimo visiems langams, o sprendimai bus derinami su Perkančiąja organizacija.

- Montavimas ir tvirtinimas turi būti atliekamas nesugadinant lango rėmo konstrukcijos, tvirtinamas prie lango rėmo ar naudojant klijavimą ar priimant kitus tvirtinimo sprendimo būdus, atsižvelgiant į lango konstrukciją. Tvirtinimo tipas (varžtais ar klijavimas) priklausys nuo konkretaus lango konstrukcijos ir suderinamas su Perkančiąja organizacija projektavimo/matavimo metu. Tiekėjas turi prieš gamybą apžiūrėti visus langų tipus ir pritaikyti optimalų tvirtinimo būdą, užtikrinant roletų funkcionalumą, patvarumą ir paprastą priežiūrą. Visi sprendimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir nepažeisti lango vientisumo, sandarumo ar estetikos.

- Atsižvelgiant į specifinę naudojimo vietą (gydymo įstaiga), žaliuzės ir roletai tiek estetine ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad žaliuzės ir roletai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir patalpoje sudarytų vieningą visumą. Žaliuzėms ir roletams naudojamų medžiagų spalvos ir faktūra gamybos metu turi būti derinami su konkrečiu užsakovu.

- Žaliuzių, roletų ir jų montavimo darbų kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą (pas konkretų užsakovą), krovimo ir montavimo darbų išlaidas, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

- Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti žaliuzių ir roletų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms jų charakteristikoms.

- Konkurso vertinimo komisijai raštiškai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai, perkant žaliuzes ir roletus, turi būti laikomasi bendrųjų aplinkos apsaugos principų, pateikiant dokumentus arba skaitmenines sertifikatų kopijas, patvirtinančius atitiktį bent vienam iš šių reikalavimų, arba lygiaverčius įrodymus:

5.1 Gaminiai turi būti pagaminti iš perdirbamų arba mažai aplinką veikiančių medžiagų.

5.2 Žaliuzėse neturėtų būti pavojingų cheminių medžiagų, tokių kaip ftalatai ar sunkieji metalai.

5.3 Žaliuzės ir roletai turėtų prisidėti prie energijos efektyvumo pastate, mažinant šilumos praradimą žiemą ir apsaugant nuo perteklinės saulės kaitros vasarą.

5.4 Produktai turėtų būti patvarūs, lengvai prižiūrimi ir remontuojami, siekiant prailginti jų naudojimo trukmę ir sumažinti atliekų kiekį.​

- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

_______________________________________